OPTIMASI DAN PERENCANAAN 
JARINGAN 4G LTE

Teori, Praktik, dan Implementasi Lokal

Dr. Afrizal Yuhanef, S.T.,M.KOM

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

OPTIMASI DAN PERENCANAAN JARINGAN 4G LTE

Teori, Praktik, dan Implementasi Lokal

Penulis	:	Dr. Afrizal Yuhanef, S.T.,M.KOM

Desain Sampul	:	Aqna Tsaqiful Umana

Tata Letak	:	Adesya Ramadhini

ISBN	:

Diterbitkan oleh	:	EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2026

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

# PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi yang telah lama direncanakan ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku berjudul OPTIMASI DAN PERENCANAAN JARINGAN 4G LTE: Teori, Praktik, dan Implementasi Lokal ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan literatur komprehensif di bidang teknologi seluler yang relevan dengan konteks Indonesia. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel yang begitu pesat menuntut para akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk terus memperbarui pengetahuannya. Kekosongan literatur berbahasa Indonesia yang membahas secara mendalam aspek teknis, mulai dari perencanaan hingga optimasi, menjadi motivasi utama kami dalam merampungkan karya ini.

Buku ini dirancang untuk menjadi jembatan antara teori fundamental yang diajarkan di ruang kuliah dengan implementasi praktis yang dihadapi oleh para insinyur di lapangan. Kami berupaya menyajikan materi yang kompleks dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, tanpa mengorbankan kedalaman analisis. Pembahasan di dalamnya mencakup seluruh siklus hidup jaringan, mulai dari evolusi teknologi, konsep dasar LTE, parameter kualitas sinyal, hingga studi kasus optimasi di lingkungan urban Indonesia. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga sumber inspirasi untuk penelitian dan inovasi lebih lanjut dalam ekosistem telekomunikasi nasional.

Penyelesaian buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan di Departemen Teknik Elektro, atas diskusi dan masukan yang berharga. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami berikan kepada para pakar industri yang telah berbagi pengalaman praktis mereka, serta kepada keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril.

Penulis

# KATA PENGANTAR

Revolusi digital telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi secara fundamental. Di jantung transformasi ini terletak teknologi jaringan bergerak, sebuah infrastruktur tak kasat mata yang menjadi tulang punggung ekonomi digital modern. Long Term Evolution (LTE) atau yang lebih dikenal sebagai teknologi 4G, memegang peranan sentral dalam mengakselerasi perubahan ini. Kehadirannya bukan sekadar peningkatan kecepatan dibandingkan generasi sebelumnya, melainkan sebuah lompatan kuantum yang memungkinkan lahirnya layanan-layanan inovatif seperti video streaming definisi tinggi, Internet of Things (IoT), dan ekonomi aplikasi yang kita nikmati hari ini.

Namun, di balik kemudahan konektivitas tersebut, tersembunyi sebuah tantangan rekayasa yang luar biasa kompleks. Membangun dan mengelola jaringan 4G LTE yang andal, efisien, dan mampu melayani jutaan pengguna secara simultan adalah sebuah seni sekaligus ilmu pengetahuan presisi. Para insinyur telekomunikasi dituntut untuk tidak hanya memahami teori propagasi radio dan arsitektur jaringan, tetapi juga menguasai seni optimasi, sebuah proses berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara cakupan (coverage), kapasitas (capacity), dan kualitas layanan (quality of service). Kegagalan dalam proses ini akan berdampak langsung pada pengalaman pengguna, mulai dari panggilan video yang terputus hingga transaksi digital yang gagal.

Buku OPTIMASI DAN PERENCANAAN JARINGAN 4G LTE: Teori, Praktik, dan Implementasi Lokal hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Buku ini menyajikan sebuah panduan holistik yang mengupas tuntas seluk-beluk teknologi 4G LTE, dari konsep teoretis paling dasar hingga teknik-teknik optimasi lanjutan yang diterapkan di industri. Melalui pembahasan yang terstruktur dan diperkaya dengan studi kasus lokal, pembaca akan diajak untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" sebuah jaringan seluler dirancang, diukur, dan ditingkatkan performanya. Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi mahasiswa teknik telekomunikasi, para insinyur muda yang baru meniti karier, serta praktisi berpengalaman yang ingin menyegarkan kembali pemahaman mereka. Selamat membaca dan selamat menyelami dunia optimasi jaringan yang dinamis dan penuh tantangan.

Hormat kami,

# DAFTAR ISI

PRAKATA	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	vi

BAB 1 	PENDAHULUAN TEKNOLOGI JARINGAN BERGERAK	1

A.	Pendahuluan	1

B.	Evolusi Teknologi dari 1G hingga 4G	3

C.	Arsitektur Dasar Jaringan 4G LTE	9

D.	Urgensi Optimasi Jaringan di Era Digital	14

KESIMPULAN	20

GLOSARIUM	21

DAFTAR PUSTAKA	23

BAB 2 	KONSEP DASAR LONG TERM EVOLUTION (LTE)	25

A.	Pendahuluan	25

B.	Prinsip Kerja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)	27

C.	Struktur Frame dan Slot LTE	32

D.	Modulasi dan Layanan LTE	38

KESIMPULAN	44

GLOSARIUM	45

DAFTAR PUSTAKA	47

BAB 3 	PARAMETER KUALITAS SINYAL RADIO (RF)	49

A.	Pendahuluan	49

B.	Reference Signal Received Power (RSRP)	51

C.	Reference Signal Received Quality (RSRQ)	54

D.	Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR)	57

KESIMPULAN	62

GLOSARIUM	63

DAFTAR PUSTAKA	65

BAB 4 	ANALISIS QUALITY OF SERVICE (QOS) DALAM LTE	67

A.	Pendahuluan	67

B.	Parameter Throughput (Download dan Upload)	69

C.	Karakteristik Delay dan Latency	72

D.	Analisis Jitter dan Packet Loss	76

KESIMPULAN	80

GLOSARIUM	81

DAFTAR PUSTAKA	83

BAB 5 	ALOKASI FREKUENSI DAN SPEKTRUM 4G LTE	85

A.	Pendahuluan	85

B.	Overview Band LTE Global dan Indonesia	87

C.	Karakteristik Propagasi Frekuensi Tinggi	90

D.	Manajemen Carrier Aggregation (CA)	94

KESIMPULAN	98

GLOSARIUM	99

DAFTAR PUSTAKA	101

BAB 6 	TEKNIK PENGUKURAN DRIVE TEST 
DAN WALK TEST	103

A.	Pendahuluan	103

B.	Persiapan dan Perangkat Drive Test	105

C.	Metodologi Single Site Verification (SSV)	108

D.	Metodologi Walk Test dan Indoor Testing	111

KESIMPULAN	115

GLOSARIUM	116

DAFTAR PUSTAKA	118

BAB 7 	PERENCANAAN SEL (CELL PLANNING) TRADISIONAL	120

A.	Pendahuluan	120

B.	Model Propagasi Jaringan Radio	122

C.	Perhitungan Link Budget LTE	125

D.	Desain Kapasitas dan Target Planning	128

KESIMPULAN	132

GLOSARIUM	133

DAFTAR PUSTAKA	135

BAB 8 	METODE AUTOMATIC CELL PLANNING (ACP)	137

A.	Pendahuluan	137

B.	Konsep Dasar dan Algoritma ACP	139

C.	Optimasi Parameter Fisik Melalui ACP	142

D.	Keunggulan dan Implementasi ACP	146

KESIMPULAN	149

GLOSARIUM	150

DAFTAR PUSTAKA	152

BAB 9 	OPTIMASI CAKUPAN (COVERAGE 
OPTIMIZATION)	154

A.	Pendahuluan	154

B.	Penanganan Masalah Blank Spot	156

C.	Mengatasi Overshooting Coverage	159

D.	Optimasi Sinyal Indoor	162

KESIMPULAN	166

GLOSARIUM	167

DAFTAR PUSTAKA	169

BAB 10 	OPTIMASI INTERFERENSI DAN SINR	171

A.	Pendahuluan	171

B.	Identifikasi Sumber Interferensi LTE	173

C.	Manajemen Frequency Reuse	178

D.	Teknik Peningkatan SINR Lanjutan	182

KESIMPULAN	186

GLOSARIUM	187

DAFTAR PUSTAKA	189

BAB 11 	ANALISIS TRAFIK DAN MANAJEMEN BEBAN	191

A.	Pendahuluan	191

B.	Parameter Load Balancing	193

C.	Call Admission Control (CAC)	196

D.	Optimasi Sektor yang Overload	200

KESIMPULAN	203

GLOSARIUM	204

DAFTAR PUSTAKA	206

BAB 12 	MEKANISME HANDOVER DAN MOBILITAS	208

A.	Pendahuluan	208

B.	Prosedur Intra-LTE Handover	210

C.	Analisis Kegagalan Handover	214

D.	Inter-RAT Handover dan VoLTE	217

KESIMPULAN	221

GLOSARIUM	222

DAFTAR PUSTAKA	224

BAB 13 	IMPLEMENTASI MIMO DALAM OPTIMASI 4G	226

A.	Pendahuluan	226

B.	Konsep Dasar MIMO	227

C.	Dampak MIMO terhadap Performa	230

D.	Troubleshooting MIMO di Lapangan	233

KESIMPULAN	237

GLOSARIUM	238

DAFTAR PUSTAKA	240

BAB 14 	TOOLS SIMULASI PERENCANAAN RADIO	242

A.	Pendahuluan	242

B.	Pengenalan Software Atoll	244

C.	Penggunaan Software Planet	247

D.	Validasi Hasil Simulasi	249

KESIMPULAN	252

GLOSARIUM	253

DAFTAR PUSTAKA	255

BAB 15 	OPTIMASI PARAMETER LOGIS (SOFTWARE TUNING)	256

A.	Pendahuluan	256

B.	Pengaturan Daya Pancar (Power Control)	257

C.	Manajemen Timer dan Threshold	260

D.	Optimasi PCI dan Best Practice	263

KESIMPULAN	265

GLOSARIUM	266

DAFTAR PUSTAKA	267

BAB 16 	ANALISIS KEGAGALAN AKSES 
(ACCESSIBILITY)	269

A.	Pendahuluan	269

B.	Analisis RRC Connection Setup (RCSSR)	271

C.	ERAB Setup Success Rate	274

D.	Troubleshooting Drop Call	276

KESIMPULAN	279

GLOSARIUM	280

DAFTAR PUSTAKA	281

BAB 17 	PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP SINYAL 4G	283

A.	Pendahuluan	283

B.	Propagasi pada Lingkungan Urban	285

C.	Karakteristik Sinyal Rural dan Vegetasi	288

D.	Dampak Cuaca dan Lingkungan Lokal	291

KESIMPULAN	294

GLOSARIUM	295

DAFTAR PUSTAKA	297

BAB 18 	KUALITAS LAYANAN DATA DAN VIDEO STREAMING	299

A.	Pendahuluan	299

B.	Optimasi Throughput untuk Web Browsing	301

C.	Analisis Performa Video Streaming	304

D.	Pengukuran Kualitas Aplikasi (QoE)	307

KESIMPULAN	310

GLOSARIUM	311

DAFTAR PUSTAKA	313

BAB 19 	STUDI KASUS: OPTIMASI CLUSTER KOTA 
BESAR	315

A.	Pendahuluan	315

B.	Profil Cluster dan Baseline Data	316

C.	Langkah-Langkah Optimasi Lapangan	319

D.	Hasil dan Analisis Perbandingan	321

KESIMPULAN	324

GLOSARIUM	325

DAFTAR PUSTAKA	326

BAB 20 	MASA DEPAN OPTIMASI DAN TRANSISI 
KE 5G	327

A.	Pendahuluan	327

B.	Tantangan 4G Menghadapi Era IoT	328

C.	Konsep Jaringan Masa Depan	331

D.	Persiapan Migrasi ke 5G NR	332

KESIMPULAN	334

GLOSARIUM	335

DAFTAR PUSTAKA	337

DAFTAR PUSTAKA	338

GLOSARIUM	344

TENTANG PENULIS	347

OPTIMASI DAN PERENCANAAN 
JARINGAN 4G LTE

Teori, Praktik, dan Implementasi Lokal

Dr. Afrizal Yuhanef, S.T.,M.KOM

PENDAHULUAN TEKNOLOGI JARINGAN BERGERAK

BAB
1 	PENDAHULUAN TEKNOLOGI JARINGAN BERGERAK

## Pendahuluan

Pernahkah Anda berpikir tentang keajaiban teknologi yang memungkinkan panggilan video tanpa jeda dengan keluarga di belahan dunia lain, atau bagaimana sebuah pesanan ojek online dapat terhubung ke pengemudi terdekat dalam hitungan detik? Di balik semua kemudahan ini, terdapat sebuah ekosistem infrastruktur yang sangat rumit dan terus berevolusi, yaitu jaringan komunikasi bergerak. Sejak kemunculannya, teknologi ini telah melalui serangkaian transformasi dramatis, mengubah perangkat yang semula hanya berfungsi untuk panggilan suara menjadi gerbang utama menuju dunia digital. Setiap generasi baru tidak hanya membawa peningkatan kecepatan, tetapi juga membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Memasuki abad ke-21, ledakan permintaan akan layanan data seluler menjadi pendorong utama inovasi. Generasi ketiga (3G) yang pada masanya dianggap revolusioner, mulai menunjukkan keterbatasannya dalam menangani lonjakan trafik video dan aplikasi interaktif. Kebutuhan akan jaringan yang lebih cepat, lebih responsif, dan lebih efisien dalam menggunakan spektrum frekuensi menjadi sebuah keniscayaan. Dari kebutuhan inilah lahir sebuah standar teknologi baru yang dirancang dari awal untuk era data, yang kemudian dikenal sebagai Long Term Evolution (LTE) atau teknologi generasi keempat (4G).

Transformasi dari 3G ke 4G bukanlah sekadar pembaruan inkremental, melainkan sebuah perombakan arsitektur yang fundamental. Teknologi 4G LTE meninggalkan arsitektur circuit-switched yang menjadi warisan jaringan telepon tradisional dan sepenuhnya beralih ke arsitektur all-IP (Internet Protocol). Perubahan ini menjadikan jaringan seluler lebih mirip dengan cara kerja internet, di mana semua layanan, termasuk suara, dikirimkan dalam bentuk paket-paket data. Konsekuensinya, efisiensi dan fleksibilitas jaringan meningkat secara signifikan, memungkinkan operator untuk menawarkan layanan data berkecepatan tinggi dengan biaya per bit yang lebih rendah.

Kehadiran 4G LTE secara langsung memicu gelombang inovasi di berbagai sektor. Munculnya layanan streaming seperti Netflix dan YouTube dalam kualitas HD, berkembangnya platform media sosial berbasis video seperti Instagram dan TikTok, serta efektivitas aplikasi ride-hailing dan e-commerce, semuanya sangat bergantung pada keandalan dan kecepatan yang ditawarkan oleh jaringan 4G. Teknologi ini bukan lagi sekadar infrastruktur pendukung, melainkan telah menjadi fondasi utama bagi model-model bisnis baru dan pilar penting dalam ekonomi digital global (Agiwal et al., 2021).

Tantangan yang dihadapi dalam mengelola jaringan 4G LTE jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Pertumbuhan jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung secara eksponensial menciptakan beban yang sangat besar pada infrastruktur jaringan. Setiap menara seluler atau eNodeB harus mampu melayani ratusan bahkan ribuan pengguna secara bersamaan, masing-masing dengan kebutuhan bandwidth yang berbeda. Hal ini menciptakan sebuah arena pertarungan yang konstan melawan keterbatasan sumber daya, terutama spektrum frekuensi yang sangat terbatas dan mahal.

Di tengah kompleksitas ini, disiplin ilmu perencanaan dan optimasi jaringan menjadi sangat krusial. Merancang penempatan menara yang strategis, mengatur parameter sinyal radio untuk meminimalkan interferensi, dan secara dinamis mengelola beban trafik adalah tugas-tugas inti yang menentukan kualitas pengalaman pengguna (Quality of Experience). Tanpa optimasi yang cermat, sebuah jaringan yang canggih sekalipun akan gagal memberikan layanan yang memuaskan, yang pada akhirnya akan berdampak pada reputasi dan profitabilitas operator seluler. Studi oleh Yuhanef et al. (2024) menunjukkan bagaimana perencanaan sel yang otomatis dan cerdas dapat meningkatkan kualitas jaringan secara signifikan di area padat.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai seluruh aspek yang terlibat dalam siklus hidup jaringan 4G LTE. Mulai dari evolusi historis yang membentuk teknologi ini, arsitektur dasarnya, hingga metode-metode praktis dalam melakukan pengukuran, perencanaan, dan optimasi. Pembahasan akan selalu dikaitkan dengan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, khususnya dalam konteks geografis dan demografis Indonesia yang unik.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh fondasi pengetahuan yang kokoh, baik secara teoretis maupun praktis. Bagi mahasiswa, buku ini akan menjadi pelengkap materi kuliah yang memberikan wawasan industri. Bagi para insinyur dan praktisi, buku ini dapat berfungsi sebagai panduan referensi untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari dan merancang strategi optimasi yang lebih efektif. Dengan demikian, buku ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang telekomunikasi, yang siap menghadapi tantangan jaringan masa kini dan masa depan.

## Evolusi Teknologi dari 1G hingga 4G

Perjalanan teknologi seluler adalah narasi menakjubkan tentang miniaturisasi, peningkatan kapasitas, dan lompatan fungsionalitas yang terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Setiap dekade sejak tahun 1980-an ditandai oleh kemunculan generasi baru, yang masing-masing tidak hanya memperbaiki kekurangan pendahulunya tetapi juga secara radikal mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi dan satu sama lain. Evolusi ini, yang sering diringkas sebagai perpindahan dari 1G ke 4G, merupakan fondasi yang memungkinkan terwujudnya masyarakat digital global yang kita kenal saat ini. Memahami lintasan sejarah ini penting untuk mengapresiasi kompleksitas dan keunggulan desain yang ditawarkan oleh 4G LTE.

Generasi pertama (1G), yang muncul pada awal 1980-an, adalah representasi pertama dari komunikasi nirkabel yang sesungguhnya. Teknologi ini berbasis pada sinyal analog dan secara eksklusif dirancang untuk layanan suara. Sistem seperti Advanced Mobile Phone System (AMPS) di Amerika Utara menjadi pionir, namun teknologi ini memiliki banyak kelemahan. Kualitas suara yang rentan terhadap derau, kapasitas jaringan yang sangat terbatas, dan tidak adanya fitur keamanan membuat panggilan dapat dengan mudah disadap. Ukuran perangkat yang besar dan biaya layanan yang mahal juga membatasi penggunaannya hanya pada kalangan tertentu, menjadikannya lebih sebagai simbol status daripada alat komunikasi massal (Molisch, 2011).

Era 1990-an menandai transisi menuju generasi kedua (2G), yang membawa revolusi digital ke dalam dunia seluler. Standar seperti Global System for Mobile Communications (GSM) memperkenalkan modulasi digital, yang secara dramatis meningkatkan kualitas suara, efisiensi spektrum, dan keamanan melalui enkripsi. Fitur inovatif seperti SMS (Short Message Service) lahir pada era ini, membuka jalan bagi komunikasi teks yang menjadi sangat populer. Kemunculan 2.5G, melalui teknologi GPRS (General Packet Radio Service) dan EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), menjadi langkah pertama menuju konektivitas data, meskipun dengan kecepatan yang masih sangat terbatas dan lebih cocok untuk aplikasi sederhana seperti email atau browsing WAP (Gupta & Kumar, 2013).

Awal milenium baru disambut dengan kehadiran generasi ketiga (3G), yang didorong oleh visi untuk menghadirkan "internet di dalam genggaman". Standar UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) menjanjikan kecepatan data yang jauh lebih tinggi, memungkinkan layanan-layanan seperti panggilan video, mobile browsing dengan konten multimedia, dan email dengan lampiran. Teknologi ini secara fundamental mengubah fungsi ponsel dari alat komunikasi menjadi perangkat multimedia. Meskipun demikian, arsitektur 3G masih merupakan hibrida antara domain circuit-switched untuk suara dan packet-switched untuk data, yang terkadang menimbulkan inefisiensi (Sauter, 2011).

Lompatan terbesar datang dengan standardisasi Long Term Evolution (LTE), yang secara resmi dikategorikan sebagai teknologi generasi keempat (4G). Berbeda dengan generasi sebelumnya, 4G dirancang murni untuk transmisi data berbasis Internet Protocol (IP). Semua jenis layanan, termasuk suara (melalui VoLTE), diperlakukan sebagai aliran paket data. Pendekatan all-IP ini, dikombinasikan dengan teknik modulasi canggih seperti OFDM dan MIMO, memungkinkan 4G LTE untuk mencapai kecepatan puncak dan latensi rendah yang jauh melampaui kemampuan 3G. Peningkatan performa ini bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, karena memungkinkan pengalaman pengguna yang setara dengan koneksi broadband kabel (Agiwal et al., 2021).

Pentingnya evolusi ini terletak pada bagaimana setiap generasi membangun fondasi untuk generasi berikutnya sambil mengatasi keterbatasan yang ada. Transisi dari analog ke digital pada 2G memberikan efisiensi dan keamanan. Peralihan ke data berkecepatan lebih tinggi pada 3G membuka era internet seluler. Akhirnya, adopsi arsitektur all-IP pada 4G menyempurnakan konsep jaringan data-sentris, menjadikannya platform yang andal untuk ekonomi aplikasi modern. Jejak evolusi ini menunjukkan sebuah pola inovasi yang didorong oleh permintaan pengguna dan kemajuan teknologi, sebuah pola yang terus berlanjut seiring dengan transisi menuju 5G dan generasi berikutnya.

Analogi/Contoh Kasus:

Evolusi jaringan seluler dari 1G hingga 4G dapat diibaratkan seperti evolusi sistem pengiriman surat. Generasi pertama (1G) adalah seperti layanan pos kuda: hanya bisa mengirimkan satu jenis "paket" (suara), lambat, kapasitasnya terbatas, dan pesannya tidak aman (mudah didengar orang lain). Generasi kedua (2G) adalah seperti penemuan sistem pos modern dengan truk dan kereta api: pengiriman menjadi lebih efisien dan aman (digital & enkripsi), serta memperkenalkan layanan baru seperti pengiriman "kartu pos" singkat (SMS). Generasi ketiga (3G) dapat dianalogikan dengan munculnya layanan kurir ekspres yang mampu mengirimkan "paket" yang lebih besar dan beragam (data multimedia dan akses internet dasar), meskipun proses pemilahan antara surat biasa (suara) dan paket (data) masih terpisah. Generasi keempat (4G LTE) adalah lompatan menuju sistem logistik terintegrasi seperti Amazon: semua jenis kiriman, baik itu dokumen kecil (suara) maupun barang besar (streaming video HD), diubah menjadi "paket" standar (paket IP) yang dikelola oleh satu sistem otomatis yang sangat cepat dan efisien, memungkinkan pengiriman dalam jumlah masif dengan waktu tunggu minimal.

- Sejarah Perkembangan Standar 3GPP

Di balik setiap generasi teknologi seluler, terdapat sebuah badan standardisasi yang bekerja untuk memastikan interoperabilitas global dan mendorong inovasi secara terstruktur. Untuk GSM dan penerusnya, badan ini adalah 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Organisasi ini merupakan sebuah kolaborasi antara berbagai organisasi pengembang standar telekomunikasi di seluruh dunia, yang bertujuan untuk menciptakan spesifikasi teknis yang dapat diadopsi secara global. Sejarah 3GPP adalah cerita tentang diplomasi teknis yang berhasil menyatukan industri yang sebelumnya terfragmentasi, memungkinkan terwujudnya ekosistem seluler yang kita nikmati saat ini (Sauter, 2011).

3GPP didirikan pada bulan Desember 1998 dengan tujuan awal untuk mengembangkan spesifikasi teknis global untuk jaringan generasi ketiga (3G), yang didasarkan pada evolusi jaringan GSM. Para pendirinya adalah organisasi standar dari Eropa (ETSI), Jepang (ARIB, TTC), Korea Selatan (TTA), dan Amerika Utara (ATIS). Keberhasilan terbesar 3GPP pada fase awal adalah menyatukan berbagai proposal teknologi 3G di bawah satu payung, yang menghasilkan standar Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Standar ini memastikan bahwa pengguna dapat melakukan roaming antar negara dengan mulus, sebuah kemewahan yang tidak sepenuhnya tersedia pada era 2G yang terpecah antara standar GSM dan CDMA (Cox, 2012).

Setelah sukses dengan 3G, 3GPP mulai mengerjakan proyek jangka panjangnya yang paling ambisius: Long Term Evolution (LTE). Proses standardisasi LTE dimulai sekitar tahun 2004, dengan tujuan untuk merancang arsitektur jaringan radio dan inti yang lebih sederhana, lebih efisien, dan sepenuhnya berbasis IP. Spesifikasi pertama LTE, yang dikenal sebagai Release 8, dibekukan pada tahun 2008. Release ini mendefinisikan fondasi teknis 4G, termasuk penggunaan OFDM untuk downlink, SC-FDMA untuk uplink, dan arsitektur inti jaringan yang baru, yaitu Evolved Packet Core (EPC). Rilis-rilis berikutnya, seperti Release 10 (LTE-Advanced), terus menambahkan fitur-fitur baru seperti Carrier Aggregation dan dukungan MIMO yang lebih canggih untuk lebih meningkatkan kecepatan dan kapasitas (Dahlman et al., 2013).

- Perbedaan Fundamental 3G dan 4G

Perbedaan antara teknologi 3G dan 4G jauh lebih substansial daripada sekadar peningkatan kecepatan data. Transisi ini melibatkan perubahan arsitektural yang mendasar, yang dirancang untuk mengatasi inefisiensi inheren pada jaringan 3G dan mempersiapkannya untuk ledakan trafik data. Memahami perbedaan fundamental ini krusial untuk mengerti alasan di balik keputusan desain yang membentuk jaringan 4G LTE.

Perbedaan paling fundamental terletak pada arsitektur jaringan inti. Jaringan 3G (UMTS) memiliki dua domain terpisah: domain Circuit-Switched (CS) untuk menangani layanan suara dan video call tradisional, dan domain Packet-Switched (PS) untuk menangani trafik data internet. Arsitektur ganda ini merupakan warisan dari jaringan telepon lama dan kurang efisien untuk era digital. Sebaliknya, 4G LTE mengadopsi arsitektur all-IP melalui Evolved Packet Core (EPC). Dalam EPC, tidak ada lagi domain CS; semua layanan, termasuk panggilan suara (melalui Voice over LTE atau VoLTE), ditransmisikan sebagai paket-paket data. Hal ini menyederhanakan arsitektur, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan secara keseluruhan (Agiwal et al., 2021).

Perbedaan signifikan lainnya terdapat pada teknologi antarmuka radio (air interface). Jaringan 3G menggunakan teknologi WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), yang rentan terhadap interferensi internal dan kurang efisien dalam menangani multipath fading di lingkungan urban. 4G LTE beralih ke Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) untuk downlink. OFDM secara inheren lebih tangguh terhadap multipath fading dan memungkinkan alokasi sumber daya frekuensi yang lebih fleksibel kepada pengguna. Selain itu, 4G LTE memperkenalkan teknologi Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) secara lebih ekstensif, yang menggunakan beberapa antena pada pemancar dan penerima untuk meningkatkan throughput dan keandalan sinyal secara signifikan (Saha & Cioffi, 2024).

- Roadmap Menuju Teknologi Masa Depan

Evolusi teknologi seluler tidak berhenti di 4G. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan akan konektivitas, 3GPP secara proaktif telah mengembangkan peta jalan (roadmap) menuju teknologi generasi kelima (5G) dan seterusnya. Transisi dari 4G ke 5G dirancang untuk menjadi proses yang lebih mulus dibandingkan transisi generasi sebelumnya, dengan memanfaatkan fondasi kokoh yang telah dibangun oleh arsitektur 4G LTE.

Peta jalan menuju 5G dimulai dengan pengembangan standar LTE-Advanced dan LTE-Advanced Pro dalam Release 3GPP 10 hingga 14. Fitur-fitur seperti Carrier Aggregation yang lebih canggih, Massive MIMO, dan teknologi untuk komunikasi latensi rendah menjadi jembatan teknologi antara 4G dan 5G. Selanjutnya, 3GPP Release 15 secara resmi mendefinisikan antarmuka radio baru untuk 5G, yang disebut New Radio (NR). Implementasi awal 5G seringkali menggunakan arsitektur Non-Standalone (NSA), di mana radio 5G NR terhubung ke jaringan inti 4G (EPC). Pendekatan ini memungkinkan operator untuk menggelar layanan 5G lebih cepat dengan memanfaatkan investasi infrastruktur 4G yang sudah ada (Ahamed & Faruque, 2021).

Ke depan, evolusi akan berlanjut menuju arsitektur 5G Standalone (SA), yang menggunakan jaringan inti 5G (5G Core) yang sepenuhnya baru dan berbasis layanan (service-based architecture). Arsitektur ini akan memungkinkan terwujudnya visi penuh 5G, termasuk layanan-layanan seperti network slicing untuk aplikasi-aplikasi kritis seperti mobil otonom dan bedah jarak jauh. Sinergi antara jaringan 4G dan 5G akan terus menjadi kunci, di mana optimasi jaringan 4G tetap vital untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten saat berpindah antara kedua teknologi tersebut (He, 2025). Konsep Dynamic Spectrum Sharing (DSS) bahkan memungkinkan operator untuk menggunakan spektrum frekuensi yang sama untuk 4G dan 5G secara dinamis, menunjukkan betapa terintegrasinya peta jalan evolusi ini (Saha & Cioffi, 2024).

## Arsitektur Dasar Jaringan 4G LTE

Untuk memahami cara kerja jaringan 4G LTE, penting untuk membedah arsitekturnya yang terdiri dari dua bagian utama: jaringan akses radio yang disebut Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) dan jaringan inti yang dikenal sebagai Evolved Packet Core (EPC). Arsitektur ini dirancang dengan prinsip penyederhanaan dan efisiensi, menghilangkan banyak komponen perantara yang ada di jaringan 3G. Hasilnya adalah arsitektur yang lebih datar (flat architecture), yang secara signifikan mengurangi latensi dan menyederhanakan proses pengiriman paket data dari server di internet ke perangkat pengguna.

Jantung dari arsitektur ini adalah EPC, yang berfungsi sebagai pusat kendali dan gerbang utama ke jaringan eksternal seperti internet. EPC bertanggung jawab atas fungsi-fungsi krusial seperti manajemen mobilitas pengguna, otentikasi, alokasi alamat IP, dan penegakan kebijakan Quality of Service (QoS). Berbeda dengan jaringan inti 3G, EPC sepenuhnya berbasis packet-switched, artinya semua informasi, baik data maupun suara, diolah dan dikirimkan sebagai paket IP. Desain ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi operator untuk mengelola berbagai jenis layanan dengan efisien (Agiwal et al., 2021).

Di sisi lain, E-UTRAN adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan perangkat pengguna melalui gelombang radio. E-UTRAN hanya terdiri dari satu jenis komponen, yaitu eNodeB (evolved NodeB), yang berfungsi sebagai stasiun pemancar atau yang umum dikenal sebagai Base Transceiver Station (BTS). Setiap eNodeB bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya radio dalam area geografis tertentu yang disebut sel. Dengan menghilangkan komponen perantara seperti Radio Network Controller (RNC) yang ada di 3G, fungsi-fungsi kontrol radio didistribusikan langsung ke setiap eNodeB. Keputusan desain ini membuat jaringan lebih responsif dan mempercepat proses seperti handover saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya (Odarchenko et al., 2023).

Interaksi antara perangkat pengguna, E-UTRAN, dan EPC diatur oleh serangkaian protokol yang terstandardisasi. Antarmuka antara perangkat pengguna dan eNodeB, yang dikenal sebagai air interface atau antarmuka UU, adalah komponen paling kompleks karena harus menangani tantangan transmisi nirkabel. Protokol pada antarmuka ini mengatur bagaimana data di-modulasi, di-enkode, dan dialokasikan ke dalam slot waktu dan frekuensi yang tersedia. Hubungan antara eNodeB dan EPC, serta antar eNodeB itu sendiri, juga diatur oleh protokol spesifik yang memastikan komunikasi yang lancar dan andal di seluruh jaringan (Dahlman et al., 2013).

Keseluruhan arsitektur ini bekerja secara harmonis untuk menyediakan konektivitas yang mulus. Ketika seorang pengguna ingin mengakses internet, perangkatnya akan terhubung ke eNodeB terdekat. eNodeB kemudian akan meneruskan permintaan tersebut ke EPC. EPC akan melakukan verifikasi pengguna, memberikan alamat IP, dan membuat jalur data (bearer) melalui jaringannya menuju internet. Paket-paket data yang kembali dari internet akan melalui rute yang sama secara terbalik. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, memberikan pengalaman konektivitas instan yang menjadi ciri khas teknologi 4G LTE.

Struktur yang lebih sederhana dan datar ini tidak hanya mengurangi biaya operasional bagi operator tetapi juga membuka peluang untuk skalabilitas yang lebih mudah. Penambahan eNodeB baru untuk memperluas cakupan atau kapasitas menjadi lebih sederhana karena arsitektur yang terdesentralisasi. Prinsip desain ini menjadi fondasi yang sangat penting, yang tidak hanya membuat 4G sukses tetapi juga memudahkan transisi dan integrasi dengan teknologi 5G di masa depan, di mana konsep virtualisasi dan jaringan terdistribusi menjadi semakin dominan (Kousias et al., 2024).

Analogi/Contoh Kasus:

Arsitektur 4G LTE dapat dianalogikan dengan sistem pemesanan dan distribusi di sebuah restoran fast-food modern. Perangkat pengguna adalah pelanggan yang datang. E-UTRAN (khususnya eNodeB) adalah kasir di konter depan; ia menerima pesanan (permintaan data) secara langsung dari pelanggan, mengelola antrian di areanya, dan merupakan titik interaksi pertama. Evolved Packet Core (EPC) adalah dapur utama di belakang. Di dalam dapur ini, ada beberapa "stasiun" dengan fungsi spesifik: MME adalah manajer dapur yang memverifikasi identitas pelanggan dan memutuskan pesanan mana yang harus diproses. HSS adalah buku resep dan database pelanggan, berisi semua detail preferensi dan profil pelanggan. S-GW dan P-GW adalah koki dan bagian pengepakan yang mengambil bahan baku dari "gudang" (internet), memasaknya (memproses paket data), dan menyerahkannya kembali ke kasir (eNodeB) untuk diberikan kepada pelanggan. Arsitektur yang "datar" berarti tidak ada lagi manajer lantai perantara; kasir (eNodeB) berkomunikasi langsung dengan manajer dapur (MME), membuat seluruh proses menjadi sangat cepat dan efisien.

- Komponen Evolved Packet Core (EPC)

Evolved Packet Core (EPC) merupakan otak dari jaringan 4G LTE yang mengatur seluruh lalu lintas data dan fungsi manajemen pengguna. EPC terdiri dari beberapa entitas logis utama yang masing-masing memiliki peran spesifik. Komponen sentral adalah Mobility Management Entity (MME), yang bertanggung jawab atas proses signaling, seperti melacak lokasi perangkat, mengelola proses koneksi dan diskoneksi, serta otentikasi pengguna. MME dapat diibaratkan sebagai menara kontrol lalu lintas udara yang mengatur pergerakan setiap perangkat di dalam jaringan tanpa terlibat langsung dalam pengiriman "kargo" datanya (Sauter, 2011).

Pengiriman paket data aktual ditangani oleh dua komponen gateway: Serving Gateway (S-GW) dan Packet Data Network Gateway (P-GW). S-GW berfungsi sebagai titik jangkar mobilitas untuk lalu lintas data pengguna saat mereka bergerak antar eNodeB. Ia merutekan dan meneruskan paket-paket data antara eNodeB dan P-GW. Sementara itu, P-GW adalah titik keluar-masuk antara jaringan seluler dan jaringan eksternal seperti internet. P-GW bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP ke perangkat pengguna dan menegakkan kebijakan QoS, seperti membatasi kecepatan atau memprioritaskan jenis trafik tertentu. Selain itu, terdapat Home Subscriber Server (HSS), sebuah database terpusat yang menyimpan semua informasi terkait pelanggan, termasuk profil layanan, informasi keamanan, dan lokasi terkini (Cox, 2012).

- Fungsi E-UTRAN dan eNodeB

Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 
(E-UTRAN) adalah bagian dari arsitektur LTE yang bertanggung jawab atas seluruh fungsionalitas terkait akses radio. Berbeda dengan arsitektur 3G yang memiliki RNC, 
E-UTRAN memiliki arsitektur datar yang hanya terdiri dari jaringan eNodeB (evolved NodeB). Setiap eNodeB terhubung langsung ke EPC dan juga dapat terhubung ke eNodeB tetangganya melalui antarmuka X2, yang memfasilitasi handover yang cepat dan manajemen interferensi (Dahlman et al., 2013).

Fungsi utama sebuah eNodeB sangatlah kompleks. Ia bertanggung jawab atas transmisi dan penerimaan sinyal radio ke dan dari perangkat pengguna, yang mencakup modulasi, pengkodean, dan penjadwalan paket data pada antarmuka radio. eNodeB juga melakukan fungsi-fungsi manajemen sumber daya radio, seperti kontrol daya, manajemen handover, dan kontrol penerimaan koneksi. Dengan mendistribusikan kecerdasan ini ke setiap eNodeB, jaringan menjadi lebih tangguh dan responsif. Jika satu eNodeB mengalami masalah, dampaknya akan terlokalisir dan tidak melumpuhkan sebagian besar jaringan seperti yang bisa terjadi jika sebuah RNC di jaringan 3G gagal (Odarchenko et al., 2023).

- Protokol Antarmuka Air Interface

Antarmuka radio LTE, yang dikenal sebagai air interface atau antarmuka UU, menggunakan tumpukan protokol (protocol stack) yang kompleks untuk memastikan komunikasi yang andal dan efisien antara perangkat pengguna (UE) dan eNodeB. Tumpukan protokol ini dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan paling bawah adalah Lapisan Fisik (PHY), yang bertanggung jawab atas proses transmisi sinyal radio aktual menggunakan teknologi OFDM dan MIMO. Lapisan di atasnya adalah Medium Access Control (MAC), Radio Link Control (RLC), dan Packet Data Convergence Protocol (PDCP), yang secara kolektif menangani tugas-tugas seperti penjadwalan pengiriman data, koreksi kesalahan melalui mekanisme Automatic Repeat Request (ARQ), dan kompresi header untuk efisiensi (Sauter, 2011).

Di atas lapisan-lapisan tersebut, terdapat lapisan Radio Resource Control (RRC), yang mengelola signaling kontrol antara UE dan eNodeB. Protokol RRC bertanggung jawab untuk membangun, memodifikasi, dan melepaskan koneksi, serta mengatur pengukuran yang dilakukan oleh UE untuk proses handover. Semua lapisan ini bekerja bersama untuk menyembunyikan kompleksitas transmisi nirkabel dari lapisan atas (lapisan aplikasi), sehingga aplikasi di ponsel dapat berkomunikasi seolah-olah mereka memiliki koneksi kabel yang stabil ke jaringan (Cox, 2012).

## Urgensi Optimasi Jaringan di Era Digital

Memiliki infrastruktur jaringan 4G LTE yang canggih hanyalah setengah dari pertempuran. Tantangan sebenarnya terletak pada bagaimana mengelola dan mengoperasikan jaringan tersebut secara optimal di tengah ledakan permintaan data dan kompleksitas lingkungan radio yang terus meningkat. Optimasi jaringan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi operator seluler untuk tetap kompetitif dan memenuhi ekspektasi pengguna yang semakin tinggi. Tanpa proses optimasi yang sistematis dan berkelanjutan, investasi miliaran dolar dalam infrastruktur dapat menjadi sia-sia, menghasilkan layanan yang buruk dan pelanggan yang tidak puas.

Urgensi ini didorong oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, pertumbuhan lalu lintas data seluler bersifat eksponensial. Munculnya aplikasi-aplikasi yang haus bandwidth seperti video streaming 4K, game online interaktif, dan konferensi video telah mengubah pola penggunaan data secara drastis. Jaringan yang pada awalnya dirancang untuk menangani beban tertentu kini harus berjuang untuk mengakomodasi lonjakan trafik yang tidak terduga, terutama di area-area padat seperti pusat kota, stadion, atau pusat perbelanjaan. Optimasi menjadi kunci untuk secara cerdas mengelola sumber daya yang terbatas dan memastikan distribusi kapasitas yang adil di antara pengguna (Narayanan et al., 2021).

Kedua, spektrum frekuensi adalah sumber daya alam yang langka dan tidak dapat diperbarui. Operator harus memaksimalkan setiap Hertz dari spektrum yang mereka miliki. Hal ini menjadi semakin menantang seiring dengan digunakannya pita frekuensi yang lebih tinggi, yang memiliki karakteristik propagasi yang lebih buruk dan lebih rentan terhadap halangan fisik. Optimasi, dalam konteks ini, berarti menata ulang penggunaan frekuensi, mengatur parameter antena, dan menerapkan teknik-teknik canggih untuk memitigasi interferensi, sehingga kualitas sinyal (SINR) dapat dijaga pada level yang optimal (Yuhanef et al., 2025).

Ketiga, ekspektasi pengguna telah berevolusi. Di era digital, konektivitas yang andal dianggap sebagai hak dasar. Pengguna tidak lagi mentolerir panggilan yang terputus, video yang mengalami buffering, atau halaman web yang lambat dimuat. Quality of Experience (QoE) telah menjadi metrik utama kesuksesan, melampaui metrik teknis tradisional seperti throughput puncak. Optimasi yang berfokus pada QoE memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana performa jaringan dirasakan dari sudut pandang pengguna akhir, dan melakukan penyesuaian yang berdampak langsung pada pengalaman mereka (Kousias et al., 2024).

Dengan demikian, optimasi jaringan adalah sebuah siklus tanpa akhir yang melibatkan pengukuran, analisis, dan penyesuaian. Proses ini memerlukan kombinasi antara keahlian rekayasa, penggunaan tools yang canggih, dan pemahaman mendalam tentang dinamika jaringan. Buku ini dirancang untuk membekali pembaca dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas ini.

Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan panduan yang komprehensif, mulai dari dasar-dasar teoretis hingga aplikasi praktis, bagi siapa saja yang terlibat atau tertarik dengan bidang perencanaan dan optimasi jaringan 4G LTE. Sasaran pembaca utamanya adalah mahasiswa di bidang teknik telekomunikasi, insinyur jaringan yang baru memulai karir, serta para profesional berpengalaman yang ingin memperbarui pengetahuan mereka tentang teknik-teknik dan tools terbaru.

Struktur buku ini disusun secara logis untuk memandu pembaca melalui perjalanan pengetahuan yang sistematis. Diawali dengan pemahaman fundamental tentang teknologi dan arsitektur LTE, buku ini kemudian akan menyelami parameter-parameter kunci yang digunakan untuk mengukur performa jaringan, baik dari sisi sinyal radio (RF) maupun Quality of Service (QoS). Selanjutnya, pembaca akan diperkenalkan pada metode-metode praktis untuk perencanaan dan pengukuran lapangan, sebelum akhirnya memasuki inti pembahasan, yaitu berbagai teknik optimasi untuk mengatasi masalah-masalah umum seperti cakupan yang buruk, interferensi, dan kelebihan beban. Seluruh pembahasan akan diperkaya dengan studi kasus yang relevan dengan kondisi di Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus:

Mengelola jaringan 4G LTE tanpa optimasi adalah seperti membangun sistem jalan tol canggih dengan banyak lajur, tetapi tidak memiliki sistem manajemen lalu lintas. Pada jam-jam biasa, semuanya mungkin berjalan lancar. Namun, pada saat jam sibuk atau ada acara besar (lonjakan permintaan data), kemacetan parah (kongesti jaringan) akan terjadi di titik-titik tertentu. Mobil-mobil akan berjalan lambat (throughput rendah), dan beberapa bahkan mungkin terjebak dan tidak bisa keluar (dropped call). Optimasi Jaringan adalah peran dari pusat kendali lalu lintas: mereka memantau kondisi jalan secara real-time, secara dinamis membuka dan menutup lajur, mengalihkan lalu lintas ke rute alternatif (sel tetangga), dan menyesuaikan batas kecepatan (alokasi sumber daya) untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar bagi sebanyak mungkin pengguna. Tanpa manajemen aktif ini, sistem jalan tol yang mahal tersebut gagal memenuhi tujuannya.

- Pertumbuhan Demand Data Seluler

Salah satu pendorong utama di balik urgensi optimasi jaringan adalah pertumbuhan permintaan data seluler yang fenomenal. Dalam satu dekade terakhir, volume lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan nirkabel telah meningkat secara eksponensial. Faktor utamanya adalah pergeseran konsumsi konten dari teks ke video definisi tinggi, popularitas media sosial, dan adopsi massal ponsel pintar yang mampu menjalankan aplikasi-aplikasi kompleks. Laporan dari berbagai lembaga riset industri secara konsisten menunjukkan tren peningkatan trafik data global yang terus berlanjut tanpa tanda-tanda melambat (Cisco, 2023).

Pertumbuhan ini menciptakan tekanan yang luar biasa pada kapasitas jaringan yang ada. Jaringan yang dirancang beberapa tahun lalu mungkin tidak lagi memadai untuk menangani pola penggunaan saat ini. Area-area yang sebelumnya memiliki kapasitas yang cukup kini sering mengalami kongesti pada jam-jam sibuk. Optimasi, terutama yang berkaitan dengan manajemen kapasitas dan beban (load balancing), menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan yang terbatas dapat digunakan seefisien mungkin untuk melayani permintaan yang terus meningkat ini. Tanpa strategi optimasi yang proaktif, kualitas layanan akan menurun drastis, menyebabkan frustrasi pada pengguna (Narayanan et al., 2021).

- Tantangan Interferensi pada Frekuensi Tinggi

Seiring dengan kebutuhan akan bandwidth yang lebih besar, operator seluler terdorong untuk menggunakan pita-pita spektrum frekuensi yang lebih tinggi, seperti 2.1 GHz dan 2.3 GHz. Meskipun pita frekuensi tinggi ini menawarkan kapasitas data yang lebih besar, mereka juga datang dengan serangkaian tantangan fisik yang signifikan. Sinyal pada frekuensi tinggi memiliki jangkauan yang lebih pendek dan lebih sulit menembus halangan fisik seperti dinding bangunan, pepohonan, atau bahkan hujan lebat. Karakteristik ini membuat perencanaan cakupan (coverage) menjadi jauh lebih rumit dibandingkan pada frekuensi rendah (Yuhanef et al., 2025).

Selain masalah cakupan, penggunaan frekuensi tinggi di area perkotaan yang padat memperburuk masalah interferensi. Karena lebih banyak sel (eNodeB) yang perlu dipasang dalam area yang lebih kecil untuk memastikan cakupan yang memadai, kemungkinan terjadinya interferensi antar sel (inter-cell interference) meningkat secara dramatis. Interferensi ini secara langsung menurunkan kualitas sinyal (SINR), yang pada gilirannya akan mengurangi kecepatan data yang dapat dinikmati oleh pengguna. Oleh karena itu, teknik optimasi yang berfokus pada mitigasi interferensi, seperti penyesuaian tilt antena dan skema penggunaan ulang frekuensi yang cerdas, menjadi sangat vital untuk menjaga performa jaringan (Isabona et al., 2023).

- Sasaran Pembaca dan Struktur Buku

Buku ini dirancang untuk audiens yang beragam namun memiliki ketertarikan yang sama pada teknologi jaringan seluler. Sasaran utama adalah mahasiswa program sarjana dan pascasarjana di bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro, dan Informatika, yang memerlukan sumber referensi terstruktur untuk memahami teori dan praktik perencanaan jaringan. Selain itu, buku ini sangat relevan bagi para profesional yang baru berkarir di industri telekomunikasi, seperti RF engineer, optimization engineer, dan network planner, sebagai panduan praktis untuk tugas sehari-hari mereka. Para akademisi dan peneliti juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai titik awal untuk mendalami topik-topik riset yang relevan di bidang optimasi jaringan nirkabel.

Untuk memenuhi kebutuhan audiens yang beragam, struktur buku ini disusun secara sistematis dan berjenjang. Bab-bab awal (Bab 1-5) akan membangun fondasi pengetahuan yang kuat, mencakup evolusi, arsitektur dasar, dan parameter-parameter kunci dalam teknologi 4G LTE. Bagian tengah buku (Bab 6-15) akan menjadi inti pembahasan praktis, mengupas tuntas berbagai metodologi pengukuran, perencanaan, dan teknik-teknik optimasi spesifik untuk berbagai skenario masalah. Bagian akhir (Bab 16-20) akan membahas topik-topik lanjutan, analisis kegagalan, studi kasus implementasi, dan melihat ke masa depan menuju transisi ke 5G. Setiap bab akan dilengkapi dengan kesimpulan, glosarium, dan daftar pustaka untuk memfasilitasi pembelajaran lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Bab pertama ini telah meletakkan fondasi yang esensial untuk memahami dunia perencanaan dan optimasi jaringan 4G LTE. Kita telah menelusuri perjalanan evolusioner teknologi seluler, mulai dari layanan suara analog pada era 1G hingga arsitektur all-IP yang menjadi ciri khas 4G. Perjalanan ini menunjukkan adanya dorongan konstan untuk efisiensi, kapasitas, dan fungsionalitas yang lebih besar, yang berpuncak pada teknologi LTE sebagai platform yang dirancang khusus untuk era data. Pemahaman akan sejarah dan keputusan desain di balik 3GPP menjadi krusial untuk mengapresiasi mengapa 4G memiliki arsitektur yang fundamental berbeda dari pendahulunya.

Pembahasan mengenai arsitektur dasar 4G LTE, yang terbagi atas E-UTRAN dan EPC, telah menguraikan bagaimana desain yang lebih datar dan terdistribusi mampu memberikan latensi yang lebih rendah dan skalabilitas yang lebih baik. Dengan memahami fungsi dari setiap komponen kunci seperti eNodeB, MME, S-GW, dan P-GW, pembaca kini memiliki kerangka kerja untuk mengerti alur data dan sinyal di dalam jaringan. Arsitektur ini adalah panggung di mana seluruh proses optimasi akan berlangsung.

Terakhir, bab ini menegaskan urgensi dari disiplin optimasi jaringan di era digital saat ini. Ledakan permintaan data, kelangkaan spektrum frekuensi, dan ekspektasi pengguna yang tinggi menjadikan optimasi bukan lagi sekadar aktivitas teknis, melainkan sebuah strategi bisnis yang vital bagi kelangsungan hidup operator seluler. Dengan menetapkan sasaran pembaca dan menguraikan struktur buku yang sistematis, bab ini mempersiapkan pembaca untuk perjalanan mendalam ke dalam aspek-aspek teknis yang akan dibahas di bab-bab berikutnya, mulai dari parameter sinyal radio hingga studi kasus optimasi yang kompleks.

## GLOSARIUM

3GPP (3rd Generation Partnership Project): Sebuah badan kolaborasi internasional yang mengembangkan standar dan spesifikasi teknis untuk telekomunikasi seluler, termasuk UMTS (3G), LTE (4G), dan NR (5G).

eNodeB (evolved NodeB): Komponen dalam E-UTRAN yang berfungsi sebagai stasiun pemancar radio (BTS) dalam jaringan 4G LTE. eNodeB berkomunikasi langsung dengan perangkat pengguna dan terhubung ke jaringan inti (EPC).

EPC (Evolved Packet Core): Arsitektur jaringan inti untuk 4G LTE yang sepenuhnya berbasis Internet Protocol (IP). EPC bertanggung jawab untuk manajemen pengguna, alokasi IP, dan perutean lalu lintas data.

E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network): Nama resmi untuk jaringan akses radio pada teknologi 4G LTE, yang secara arsitektur hanya terdiri dari sekumpulan eNodeB.

LTE (Long Term Evolution): Nama standar teknologi komunikasi nirkabel generasi keempat (4G) yang dikembangkan oleh 3GPP. Dirancang untuk menyediakan kecepatan data tinggi, latensi rendah, dan arsitektur all-IP.

MME (Mobility Management Entity): Komponen kontrol utama dalam EPC yang bertanggung jawab atas signaling untuk melacak lokasi perangkat, mengelola koneksi, dan melakukan otentikasi pengguna.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Teknik modulasi digital yang digunakan pada downlink 4G LTE. OFDM membagi kanal frekuensi menjadi banyak sub-kanal ortogonal yang sempit, membuatnya sangat tangguh terhadap multipath fading.

QoE (Quality of Experience): Sebuah metrik yang mengukur tingkat kepuasan seorang pengguna terhadap suatu layanan atau aplikasi. QoE bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai parameter teknis jaringan (QoS).

SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio): Rasio antara kekuatan sinyal yang diterima dengan jumlah dari interferensi dan derau. SINR adalah indikator kualitas sinyal yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap kecepatan data.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Ahamed, M., & Faruque, S. (2021). 5G Network Coverage Planning and Analysis of the Deployment Challenges. Sensors (Basel, Switzerland), 21(19), 6608. https://doi.org/10.3390/s21196608

Cisco. (2023). Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. Cisco Systems, Inc.

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Gupta, A., & Kumar, S. (2013). An overview of 2G, 2.5G, 3G, and 4G technologies. International Journal of Electronics & Communication Technology, 4(2), 17-21.

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Molisch, A. F. (2011). Wireless Communications (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Narayanan, A., Zhang, X., Zhu, R., Hassan, A., Jin, S., Zhu, X., Zhang, X., Rybkin, D., Yang, Z., Mao, Z., Qian, F., & Zhang, Z. (2021). A variegated look at 5G in the wild: performance, power, and QoE implications. Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference. https://doi.org/10.1145/3452296.3472923

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

KONSEP DASAR 
LONG TERM 
EVOLUTION (LTE)

BAB
2 	KONSEP DASAR LONG TERM EVOLUTION (LTE)

## Pendahuluan

Setelah memahami lanskap historis dan arsitektur umum jaringan seluler, kini saatnya kita menyelam lebih dalam ke jantung teknis yang membuat 4G LTE menjadi sebuah lompatan revolusioner. Apa sebenarnya yang membedakan cara LTE mengirimkan data melalui udara dibandingkan dengan teknologi 3G? Jawabannya terletak pada serangkaian inovasi cerdas di lapisan fisik dan lapisan tautan data, yang secara kolektif dirancang untuk memaksimalkan kecepatan, efisiensi, dan ketahanan sinyal di lingkungan nirkabel yang sangat dinamis dan penuh tantangan.

Bab ini akan membongkar mesin penggerak di balik performa superior 4G LTE. Kita akan memulai dengan menjelajahi prinsip kerja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), sebuah teknik modulasi yang menjadi tulang punggung antarmuka radio LTE. Konsep ini secara radikal mengubah cara data ditransmisikan, memungkinkannya untuk mengatasi salah satu musuh terbesar komunikasi nirkabel, yaitu multipath fading, dengan cara yang elegan dan efisien. Pemahaman mengenai OFDM adalah kunci untuk mengapresiasi mengapa LTE dapat memberikan koneksi yang stabil bahkan di tengah kota yang padat dengan gedung-gedung tinggi.

Selanjutnya, pembahasan akan beralih ke struktur fundamental dari sumber daya radio LTE. Data dalam jaringan LTE tidak dikirim secara acak, melainkan diorganisir dengan presisi tinggi ke dalam sebuah struktur dua dimensi yang melibatkan waktu dan frekuensi. Konsep seperti frame, slot, resource block, dan resource element akan diuraikan secara detail. Memahami struktur ini ibarat mempelajari denah sebuah pabrik yang sangat efisien; setiap unit sumber daya dialokasikan secara dinamis untuk tugas tertentu, memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia.

Jaringan LTE juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap kondisi sinyal yang selalu berubah. Kemampuan ini diwujudkan melalui penggunaan skema modulasi dan pengkodean yang adaptif. Kita akan mengkaji bagaimana jaringan secara cerdas memilih antara berbagai tingkat modulasi, mulai dari QPSK yang tangguh hingga 64QAM yang sangat cepat, untuk menyeimbangkan antara kecepatan transmisi dan keandalan. Mekanisme ini memastikan bahwa pengguna yang berada dekat dengan menara dapat menikmati kecepatan maksimal, sementara pengguna di tepi sel tetap mendapatkan koneksi yang stabil.

Kualitas layanan dalam jaringan LTE tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh bagaimana jaringan memprioritaskan berbagai jenis lalu lintas data. Konsep bearer dan Quality of Service Class Identifier (QCI) akan diperkenalkan untuk menjelaskan bagaimana jaringan dapat membedakan antara panggilan suara yang sensitif terhadap penundaan, streaming video yang membutuhkan bandwidth konstan, dan browsing web yang lebih toleran. Mekanisme ini adalah fondasi dari manajemen QoS yang canggih.

Bab ini berfungsi sebagai fondasi teknis yang krusial sebelum kita melangkah ke topik-topik optimasi di bab-bab selanjutnya. Tanpa pemahaman yang kuat tentang cara kerja OFDM, struktur frame, dan mekanisme layanan LTE, upaya optimasi akan menjadi seperti mencoba memperbaiki mesin mobil tanpa mengetahui fungsi dari piston atau busi. Setiap parameter yang akan kita optimasi nantinya, seperti daya pancar, alokasi frekuensi, atau jadwal handover, berakar pada prinsip-prinsip dasar yang akan kita bahas di sini.

Tujuan dari bab ini adalah untuk membekali pembaca dengan kosakata dan pemahaman konseptual yang diperlukan untuk menganalisis performa jaringan dari tingkat yang paling fundamental. Pembahasan akan disajikan dengan pendekatan yang sistematis, menghubungkan setiap konsep teoretis dengan implikasi praktisnya terhadap performa jaringan.

Dengan menguasai materi dalam bab ini, pembaca akan siap untuk memahami mengapa parameter-parameter seperti RSRP, SINR, dan throughput berperilaku seperti yang mereka lakukan di lapangan. Fondasi ini akan menjadi bekal yang sangat berharga saat kita mulai membahas bagaimana cara mengukur, menganalisis, dan pada akhirnya, meningkatkan kinerja jaringan 4G LTE secara efektif.

## Prinsip Kerja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Bayangkan mencoba meneriakkan sebuah kalimat panjang di sebuah lembah yang menghasilkan gema. Gema dari kata-kata awal akan tumpang tindih dengan kata-kata berikutnya, membuat seluruh kalimat menjadi tidak dapat dipahami. Fenomena serupa, yang disebut intersymbol interference (ISI), terjadi dalam komunikasi nirkabel ketika sinyal data berkecepatan tinggi memantul dari gedung dan objek lain, menciptakan banyak gema (multipath) yang tiba di penerima pada waktu yang sedikit berbeda. Masalah ISI ini adalah salah satu penghalang utama untuk mencapai kecepatan data tinggi pada teknologi sebelum 4G. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) adalah solusi cerdas yang diadopsi oleh LTE untuk mengubah masalah ini menjadi keuntungan.

Alih-alih mengirimkan seluruh aliran data berkecepatan tinggi melalui satu kanal frekuensi yang lebar dan rentan terhadap distorsi, OFDM menggunakan pendekatan "bagi dan taklukkan". Aliran data tunggal yang cepat tersebut dipecah menjadi ribuan aliran data yang jauh lebih lambat. Setiap aliran data yang lambat ini kemudian dikirimkan secara paralel melalui kanal frekuensi yang sangat sempit, yang disebut sub-carrier. Karena setiap aliran data individual berjalan sangat lambat, durasi setiap simbol data menjadi sangat panjang, membuatnya jauh lebih tahan terhadap efek gema atau penundaan penyebaran (delay spread) yang disebabkan oleh multipath (Myung & Goodman, 2008).

Keajaiban OFDM terletak pada kata "ortogonal". Meskipun ribuan sub-carrier ini dikemas sangat berdekatan satu sama lain di dalam spektrum frekuensi, mereka dirancang secara matematis agar tidak saling mengganggu. Puncak dari setiap gelombang sub-carrier bertepatan persis dengan titik nol dari semua sub-carrier lainnya. Sifat ortogonalitas ini memungkinkan efisiensi spektrum yang sangat tinggi, karena tidak diperlukan lagi pita pelsambungan BAB 2 jaga (guard band) yang lebar di antara sub-carrier, yang secara signifikan memaksimalkan jumlah data yang dapat ditransmisikan dalam bandwidth tertentu.

Selain mengatasi ISI, arsitektur OFDM juga menyederhanakan proses ekualisasi di sisi penerima. Pada sistem kanal tunggal, penerima memerlukan equalizer yang sangat kompleks untuk "membersihkan" distorsi yang disebabkan oleh multipath. Dalam OFDM, karena setiap sub-carrier yang sempit mengalami respons kanal yang relatif datar (flat fading), proses ekualisasi menjadi jauh lebih sederhana, hanya memerlukan koreksi gain dan fasa pada setiap sub-carrier secara independen. Hal ini mengurangi kompleksitas komputasi pada perangkat pengguna, yang penting untuk efisiensi daya (Dahlman et al., 2013).

Fleksibilitas menjadi keunggulan lain dari OFDM. Karena sumber daya radio dibagi menjadi unit-unit kecil (waktu dan frekuensi), penjadwal (scheduler) di eNodeB dapat mengalokasikan sub-carrier kepada pengguna yang berbeda secara sangat dinamis. Sebagai contoh, sub-carrier yang mengalami kondisi kanal yang baik untuk satu pengguna dapat dialokasikan kepadanya, sementara sub-carrier lain yang kondisinya buruk dapat dialokasikan untuk pengguna lain yang mungkin memiliki kondisi kanal yang lebih baik pada frekuensi tersebut. Kemampuan penjadwalan yang adaptif ini, dikenal sebagai channel-aware scheduling, memungkinkan jaringan LTE untuk memaksimalkan throughput sel secara keseluruhan.

Salah satu tantangan utama OFDM adalah kerentanannya terhadap carrier frequency offset (CFO), yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan osilator atau efek Doppler akibat pergerakan pengguna. Pergeseran frekuensi sekecil apa pun dapat merusak ortogonalitas antar sub-carrier, menyebabkan inter-carrier interference (ICI) yang signifikan dan menurunkan performa. Untuk mengatasi ini, LTE mengimplementasikan algoritma sinkronisasi frekuensi yang canggih dan menggunakan sinyal referensi (reference signals) yang disisipkan secara periodik untuk membantu penerima melacak dan mengoreksi pergeseran frekuensi (Sauter, 2011).

Tantangan lain dari OFDM adalah tingginya Peak-to-Average Power Ratio (PAPR). Karena sinyal OFDM merupakan penjumlahan dari banyak gelombang sinus, terkadang puncak-puncak gelombang tersebut dapat selaras dan menghasilkan sinyal dengan amplitudo yang sangat tinggi secara sesaat. Hal ini menuntut penggunaan power amplifier yang sangat linier dan efisien, yang bisa menjadi mahal dan boros daya, terutama untuk perangkat pengguna. Masalah PAPR ini menjadi salah satu alasan utama mengapa OFDM tidak digunakan untuk transmisi uplink di LTE.

Secara keseluruhan, keputusan 3GPP untuk mengadopsi OFDM sebagai skema modulasi downlink untuk LTE merupakan langkah strategis yang fundamental. Keunggulannya dalam memerangi multipath fading, efisiensi spektrum yang tinggi, dan fleksibilitas dalam penjadwalan sumber daya menjadi fondasi yang memungkinkan LTE mencapai target performa yang ambisius. Meskipun memiliki beberapa tantangan, manfaat yang ditawarkan oleh OFDM jauh melampaui kekurangannya, menjadikannya teknologi yang mendefinisikan era komunikasi broadband nirkabel.

Analogi/Contoh Kasus:

Prinsip kerja OFDM dapat dianalogikan dengan sebuah orkestra besar yang memainkan sebuah komposisi musik yang kompleks. Mengirimkan data berkecepatan tinggi dalam satu kanal (pendekatan pra-4G) adalah seperti meminta satu pemain terompet untuk memainkan seluruh bagian musik dengan sangat cepat. Jika ruangan memiliki gema (efek multipath), nada-nada cepat yang dimainkan akan saling tumpang tindih dan musiknya menjadi kacau. Sebaliknya, pendekatan OFDM adalah seperti sang konduktor (scheduler di eNodeB) yang memecah komposisi musik tersebut menjadi ribuan bagian nada yang lebih sederhana dan lebih lambat (sub-carrier). Setiap bagian nada yang lambat ini kemudian diberikan kepada satu pemain musik yang berbeda (misalnya, pemain biola, cello, flute). Karena setiap instrumen hanya memainkan nada-nada yang lambat, gema di dalam ruangan tidak lagi menjadi masalah besar. Sifat "ortogonal" berarti konduktor mengatur waktu setiap instrumen untuk memainkan nadanya pada momen yang tepat sehingga, meskipun dimainkan bersamaan, suara setiap instrumen tetap dapat dibedakan dengan jelas oleh penonton (penerima sinyal).

- Mekanisme Sub-carrier Spacing

Salah satu parameter desain fundamental dalam sistem OFDM adalah jarak frekuensi antar sub-carrier yang berdekatan, atau sub-carrier spacing. Dalam standar LTE, 3GPP menetapkan jarak ini secara tetap pada nilai 15 kHz. Pemilihan nilai ini bukanlah keputusan yang sembarangan, melainkan sebuah kompromi yang cermat antara beberapa faktor yang saling bertentangan, terutama ketahanan terhadap efek Doppler dan efisiensi penggunaan Cyclic Prefix (CP).

Jarak sub-carrier yang lebih lebar akan membuat sistem lebih tahan terhadap pergeseran frekuensi yang disebabkan oleh efek Doppler, yang terjadi saat pengguna bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, jarak yang terlalu lebar akan mengurangi jumlah total sub-carrier yang dapat dimuat dalam bandwidth tertentu, sehingga mengurangi granularitas penjadwalan. Sebaliknya, jarak sub-carrier yang lebih sempit akan lebih rentan terhadap inter-carrier interference (ICI) akibat efek Doppler, tetapi memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dari Cyclic Prefix. Nilai 15 kHz dipilih sebagai titik tengah yang optimal untuk sebagian besar skenario mobilitas, mulai dari pengguna stasioner hingga pengguna yang bergerak di dalam kendaraan berkecepatan sedang (Dahlman et al., 2013).

- Keunggulan OFDM terhadap Multipath Fading

Keunggulan utama OFDM dalam melawan multipath fading terletak pada penggunaan Cyclic Prefix (CP). CP adalah salinan dari bagian akhir setiap simbol OFDM yang disisipkan di bagian awal sebelum transmisi. Durasi dari CP ini dirancang agar lebih panjang daripada delay spread maksimum yang diperkirakan terjadi di lingkungan seluler. Dengan adanya CP, setiap gema atau pantulan sinyal yang tiba di penerima dalam rentang durasi CP akan diabaikan oleh penerima selama proses demodulasi, sehingga secara efektif menghilangkan intersymbol interference (ISI) (Myung & Goodman, 2008).

Selain menghilangkan ISI, OFDM mengubah karakter kanal nirkabel yang bersifat frequency-selective (di mana frekuensi yang berbeda mengalami redaman yang berbeda) menjadi serangkaian kanal flat fading yang sempit pada setiap sub-carrier. Artinya, semua komponen frekuensi dalam satu sub-carrier mengalami redaman yang hampir sama. Hal ini memungkinkan eNodeB untuk secara cerdas mengalokasikan data kepada pengguna pada sub-carrier yang kebetulan sedang mengalami kondisi kanal yang baik (fading yang rendah), sebuah teknik yang dikenal sebagai multi-user diversity. Kemampuan ini secara signifikan meningkatkan throughput dan efisiensi jaringan secara keseluruhan (Cox, 2012).

- Implementasi SC-FDMA pada Uplink

Meskipun OFDM sangat efektif untuk downlink (transmisi dari eNodeB ke pengguna), teknologi ini memiliki kelemahan signifikan terkait tingginya Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) yang telah dijelaskan sebelumnya. Masalah PAPR ini sangat kritis untuk perangkat pengguna (uplink), karena menuntut penggunaan power amplifier yang mahal dan boros baterai. Untuk mengatasi masalah ini, LTE mengadopsi teknologi yang berbeda untuk uplink, yaitu Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access (SC-FDMA) (Sauter, 2011).

SC-FDMA dapat dianggap sebagai variasi dari OFDM yang dimodifikasi untuk memiliki karakteristik PAPR yang jauh lebih rendah. Dalam SC-FDMA, sebelum proses modulasi OFDM (yang secara teknis disebut IFFT), simbol-simbol data terlebih dahulu melalui tahap pre-coding (menggunakan DFT). Langkah tambahan ini memastikan bahwa setiap sub-carrier membawa informasi dari semua simbol data yang ditransmisikan, bukan hanya satu simbol seperti pada OFDM konvensional. Hasilnya adalah sinyal yang memiliki karakteristik seperti sinyal single-carrier, dengan fluktuasi amplitudo yang jauh lebih kecil dan PAPR yang rendah. Penggunaan SC-FDMA memungkinkan perangkat pengguna untuk menggunakan power amplifier yang lebih efisien, sehingga memperpanjang masa pakai baterai, sebuah pertimbangan desain yang sangat krusial (Dahlman et al., 2013).

## Struktur Frame dan Slot LTE

Untuk mengelola transmisi data dari ribuan pengguna secara efisien, LTE mengorganisir sumber daya radionya ke dalam sebuah struktur hierarkis yang sangat teratur dalam domain waktu dan frekuensi. Struktur ini memastikan bahwa setiap milidetik dan setiap kiloHertz dari spektrum digunakan secara optimal. Unit dasar dari organisasi waktu adalah radio frame, yang memiliki durasi tetap selama 10 milidetik (ms). Setiap radio frame ini kemudian dibagi lagi menjadi 10 subframe, masing-masing dengan durasi 1 ms. Subframe adalah unit waktu fundamental untuk penjadwalan data; artinya, eNodeB membuat keputusan alokasi sumber daya baru setiap 1 ms.

Setiap subframe selanjutnya dipecah menjadi dua slot yang berdurasi sama, yaitu 0.5 ms. Di dalam setiap slot inilah simbol-simbol OFDM (untuk downlink) atau SC-FDMA (untuk uplink) ditransmisikan. Jumlah simbol yang dapat dimuat dalam satu slot bergantung pada konfigurasi Cyclic Prefix (CP). Dengan Normal CP, yang merupakan konfigurasi paling umum, setiap slot berisi 7 simbol. Dengan Extended CP, yang digunakan di lingkungan dengan delay spread yang sangat besar, setiap slot berisi 6 simbol. Struktur hierarkis ini, frame, subframe, dan slot, menciptakan kerangka waktu yang presisi untuk semua operasi di jaringan LTE, mulai dari transmisi data hingga pengiriman sinyal kontrol dan sinkronisasi (Dahlman et al., 2013).

Dalam domain frekuensi, spektrum yang tersedia dibagi menjadi unit-unit dasar yang disebut Resource Block (RB). Satu RB didefinisikan sebagai 12 sub-carrier yang berdekatan dalam domain frekuensi (total bandwidth 180 kHz) selama durasi satu slot (0.5 ms). Kombinasi antara domain waktu dan frekuensi ini menciptakan sebuah grid sumber daya. Unit terkecil dalam grid ini disebut Resource Element (RE), yang merepresentasikan satu sub-carrier selama satu durasi simbol. Resource Block adalah unit alokasi sumber daya terkecil yang dapat diberikan oleh scheduler eNodeB kepada seorang pengguna.

Ketika seorang pengguna perlu mengirim atau menerima data, scheduler di eNodeB akan mengalokasikan satu atau lebih RB kepadanya dalam subframe tertentu. Misalnya, untuk menyediakan kecepatan data yang tinggi, scheduler dapat mengalokasikan banyak RB kepada satu pengguna dalam satu subframe. Sebaliknya, jika banyak pengguna perlu dilayani secara bersamaan, scheduler dapat mengalokasikan hanya beberapa RB untuk setiap pengguna. Fleksibilitas ini memungkinkan LTE untuk beradaptasi dengan berbagai skenario trafik secara sangat efisien.

Struktur ini juga mengakomodasi berbagai sinyal fisik dan kanal yang diperlukan untuk operasi jaringan. Di dalam setiap subframe, beberapa Resource Element dicadangkan untuk tujuan-tujuan spesifik. Misalnya, Reference Signals (RS) disisipkan pada RE tertentu untuk membantu perangkat pengguna memperkirakan kondisi kanal dan melakukan demodulasi data. Sinyal sinkronisasi (Primary dan Secondary Synchronization Signals) ditransmisikan pada RE tertentu untuk memungkinkan perangkat menemukan dan menyinkronkan diri dengan sel. Kanal kontrol seperti PDCCH (Physical Downlink Control Channel) juga menempati beberapa RE di awal setiap subframe untuk memberitahu pengguna di mana alokasi data mereka berada.

Manajemen yang cermat dari setiap Resource Element di dalam grid waktu-frekuensi ini adalah inti dari efisiensi LTE. Dengan memetakan setiap jenis informasi, baik itu data pengguna, sinyal referensi, atau informasi kontrol, ke lokasi yang telah ditentukan di dalam struktur frame, jaringan dapat beroperasi dengan tingkat koordinasi dan presisi yang sangat tinggi. Pemahaman tentang struktur ini sangat penting bagi seorang insinyur optimasi, karena banyak masalah performa dapat dilacak kembali ke bagaimana Resource Block dialokasikan atau bagaimana kanal-kanal kontrol dikonfigurasi.

Penting untuk dicatat bahwa LTE mendukung dua mode dupleks yang berbeda, yang memengaruhi bagaimana struktur frame digunakan untuk transmisi uplink dan downlink: Frequency Division Duplex (FDD) dan Time Division Duplex (TDD). Dalam mode FDD, uplink dan downlink menggunakan dua pita frekuensi yang terpisah, sehingga transmisi dapat terjadi secara simultan di kedua arah. Dalam mode TDD, uplink dan downlink berbagi pita frekuensi yang sama tetapi dipisahkan dalam domain waktu.

Dalam TDD, beberapa subframe dalam satu radio frame dialokasikan untuk downlink, sementara yang lain dialokasikan untuk uplink. Konfigurasi ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan rasio kapasitas uplink/downlink sesuai dengan pola trafik, yang merupakan keuntungan signifikan. Namun, TDD juga memerlukan sinkronisasi waktu yang ketat antar sel untuk menghindari interferensi. Pilihan antara FDD dan TDD biasanya ditentukan oleh regulasi spektrum di suatu negara, dan keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap perencanaan dan optimasi jaringan (Sauter, 2011).

Analogi/Contoh Kasus:

Struktur sumber daya LTE dapat diibaratkan seperti sebuah gedung apartemen modern yang sangat besar. Radio Frame (10 ms) adalah seluruh gedung itu sendiri. Gedung ini dibagi menjadi 10 lantai, di mana setiap Subframe (1 ms) adalah satu lantai. Setiap lantai kemudian dibagi menjadi dua koridor, di mana setiap Slot (0.5 ms) adalah satu koridor. Di sepanjang setiap koridor, terdapat banyak kamar-kamar apartemen, di mana setiap Resource Block (RB) adalah satu unit apartemen. Unit apartemen ini adalah unit terkecil yang bisa disewakan oleh manajer gedung (scheduler). Setiap unit apartemen (RB) terdiri dari banyak "ruangan" kecil, di mana setiap Resource Element (RE) adalah satu ruangan. Manajer gedung dapat menyewakan beberapa unit apartemen (RB) kepada satu keluarga besar (pengguna dengan kebutuhan data tinggi) atau menyewakan satu unit apartemen ke masing-masing penyewa tunggal (pengguna dengan kebutuhan data rendah) di lantai (subframe) yang sama. Beberapa "ruangan" (RE) di setiap lantai secara khusus dicadangkan untuk keperluan umum seperti ruang utilitas (sinyal referensi) atau papan pengumuman (kanal kontrol).

- Pembagian Time Domain dan Frequency Domain

Seperti yang telah dijelaskan, organisasi sumber daya LTE terjadi dalam dua dimensi: waktu dan frekuensi. Dalam domain waktu (time domain), hierarki yang ketat dari frame (10 ms), subframe (1 ms), dan slot (0.5 ms) menciptakan pulsa atau detak jantung yang teratur untuk seluruh operasi jaringan. Pembagian waktu yang presisi ini memungkinkan sinkronisasi yang akurat antara eNodeB dan perangkat pengguna, yang sangat penting untuk operasi seperti handover dan penjadwalan data yang efisien. Setiap subframe yang berdurasi 1 ms, dikenal juga sebagai Transmission Time Interval (TTI), merupakan interval di mana keputusan penjadwalan baru dibuat dan paket-paket data baru ditransmisikan (Dahlman et al., 2013).

Dalam domain frekuensi (frequency domain), bandwidth operasional total (misalnya, 10 MHz, 20 MHz) tidak digunakan sebagai satu blok monolitik. Sebaliknya, ia dibagi menjadi banyak unit sub-carrier yang masing-masing memiliki lebar 15 kHz. Sub-carrier ini kemudian dikelompokkan ke dalam Resource Block (RB), di mana setiap RB terdiri dari 12 sub-carrier yang berurutan. Pembagian menjadi RB ini memberikan granularitas yang sangat baik bagi scheduler untuk mengalokasikan sumber daya. Sebagai contoh, dalam bandwidth 20 MHz, terdapat 100 RB yang tersedia di setiap slot, yang dapat didistribusikan di antara banyak pengguna sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kanal mereka. Kombinasi dari pembagian domain waktu dan frekuensi ini menciptakan grid sumber daya dua dimensi yang menjadi fondasi dari seluruh alokasi sumber daya di LTE (Cox, 2012).

- Resource Block dan Resource Element

Resource Block (RB) adalah unit fundamental dari alokasi sumber daya di LTE. Secara definisi, satu RB mencakup 12 sub-carrier dalam domain frekuensi dan satu slot (0.5 ms) dalam domain waktu. Ini adalah unit terkecil yang dapat dialokasikan oleh scheduler eNodeB kepada seorang pengguna untuk transmisi data. Fleksibilitas alokasi RB adalah salah satu kekuatan utama LTE. Seorang pengguna dapat dialokasikan satu RB atau hingga maksimum jumlah RB yang tersedia di seluruh bandwidth sistem (misalnya, 100 RB pada 20 MHz) dalam satu subframe, tergantung pada kebutuhan throughput dan kebijakan jaringan (Sauter, 2011).

Jika kita memperbesar sebuah RB, kita akan menemukan unit yang lebih kecil yang disebut Resource Element (RE). Satu RE adalah persimpangan dari satu sub-carrier dalam domain frekuensi dan satu durasi simbol OFDM/SC-FDMA dalam domain waktu. Setiap RE membawa satu simbol modulasi (misalnya, satu simbol QPSK atau 64QAM), yang merepresentasikan sejumlah bit data tertentu. Dengan demikian, grid sumber daya LTE dapat dilihat sebagai matriks besar dari RE. Sebagian besar RE digunakan untuk membawa data pengguna (Physical Downlink Shared Channel atau PDSCH), sementara yang lain dicadangkan untuk sinyal referensi, kanal kontrol, dan sinyal sinkronisasi. Memahami pemetaan kanal-kanal fisik ini ke RE yang spesifik adalah kunci untuk melakukan analisis performa dan troubleshooting tingkat lanjut (Dahlman et al., 2013).

- Tipe-Tipe Frame (FDD vs TDD)

LTE mendukung dua mode dupleks yang berbeda untuk memisahkan transmisi downlink dan uplink, yaitu Frequency Division Duplex (FDD) dan Time Division Duplex (TDD). Pilihan antara kedua mode ini memiliki implikasi signifikan terhadap struktur frame dan perencanaan jaringan. Dalam mode FDD, transmisi downlink dan uplink terjadi secara bersamaan tetapi pada dua pita frekuensi yang terpisah (spektrum berpasangan). Struktur frame dalam FDD relatif sederhana: semua 10 subframe dalam satu radio frame tersedia untuk transmisi downlink di frekuensi downlink, dan secara bersamaan, semua 10 subframe tersedia untuk transmisi uplink di frekuensi uplink. FDD umumnya lebih disukai untuk layanan suara simetris karena latensinya yang lebih rendah (Cox, 2012).

Dalam mode TDD, transmisi downlink dan uplink berbagi pita frekuensi yang sama (spektrum tidak berpasangan) dan dipisahkan dalam domain waktu. Struktur frame TDD lebih kompleks. Di dalam satu radio frame berdurasi 10 ms, beberapa subframe dialokasikan untuk downlink (D), beberapa untuk uplink (U), dan beberapa subframe khusus (Special subframe, S) yang digunakan untuk transisi dari downlink ke uplink. Standar LTE mendefinisikan tujuh konfigurasi TDD yang berbeda, masing-masing dengan rasio D:U yang berbeda (misalnya, 2D:2U, 3D:1U). Keunggulan utama TDD adalah fleksibilitasnya untuk menyesuaikan kapasitas dengan trafik yang asimetris, yang merupakan karakteristik umum dari penggunaan internet modern (lebih banyak download daripada upload). Namun, TDD memerlukan sinkronisasi waktu yang sangat ketat antar sel tetangga untuk mencegah interferensi lintas-tautan (cross-link interference) (Sauter, 2011).

## Modulasi dan Layanan LTE

Di balik kemampuan LTE untuk mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi terdapat sebuah mekanisme cerdas yang disebut Adaptive Modulation and Coding (AMC). Jaringan LTE tidak menggunakan satu jenis modulasi tetap, melainkan secara dinamis memilih skema modulasi dan pengkodean yang paling sesuai berdasarkan kualitas sinyal yang diterima oleh pengguna saat itu. Kualitas sinyal ini biasanya diukur melalui SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio). Ketika seorang pengguna memiliki kualitas sinyal yang sangat baik (SINR tinggi), misalnya karena berada sangat dekat dengan eNodeB, jaringan akan menggunakan skema modulasi tingkat tinggi seperti 64-QAM (Quadrature Amplitude Modulation). 64-QAM mampu mengemas 6 bit informasi ke dalam satu simbol, sehingga menghasilkan kecepatan data yang sangat tinggi.

Sebaliknya, jika seorang pengguna berada di tepi sel dengan kualitas sinyal yang buruk (SINR rendah), menggunakan modulasi tingkat tinggi akan sangat berisiko menyebabkan banyak kesalahan transmisi. Dalam situasi ini, jaringan akan beralih ke skema modulasi yang lebih kuat dan tahan banting, seperti QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). QPSK hanya mengemas 2 bit per simbol, sehingga kecepatan datanya lebih rendah, tetapi jauh lebih tangguh terhadap derau dan interferensi. Di antara kedua ekstrim ini, terdapat modulasi 16-QAM (4 bit per simbol) sebagai pilihan perantara. Kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis setiap milidetik ini memastikan bahwa jaringan selalu berusaha memberikan throughput setinggi mungkin yang dapat dipertahankan secara andal pada kondisi kanal saat itu.

Selain modulasi, aspek "Coding" dalam AMC merujuk pada laju pengkodean kanal (channel coding rate). Sebelum modulasi, bit-bit data terlebih dahulu melalui proses pengkodean yang menambahkan bit-bit redundan. Bit-bit redundan ini memungkinkan penerima untuk mendeteksi dan bahkan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi nirkabel, sebuah proses yang dikenal sebagai Forward Error Correction (FEC). Laju pengkodean menentukan seberapa banyak bit redundan yang ditambahkan. Pada kondisi sinyal yang baik, laju pengkodean yang tinggi (lebih sedikit redundansi) digunakan untuk memaksimalkan throughput. Pada kondisi sinyal yang buruk, laju pengkodean yang rendah (lebih banyak redundansi) digunakan untuk meningkatkan keandalan transmisi.

Kombinasi dari modulasi dan laju pengkodean yang dipilih oleh scheduler disebut Modulation and Coding Scheme (MCS). Standar LTE mendefinisikan serangkaian indeks MCS, di mana setiap indeks merepresentasikan pasangan modulasi dan laju pengkodean tertentu. eNodeB secara terus-menerus memonitor laporan kualitas kanal (Channel Quality Indicator atau CQI) yang dikirim oleh perangkat pengguna, dan berdasarkan laporan ini, ia memilih indeks MCS yang paling optimal untuk transmisi berikutnya. Proses loop tertutup yang cepat ini adalah inti dari efisiensi spektral LTE (Dahlman et al., 2013).

Manajemen layanan di LTE juga dilakukan dengan sangat canggih melalui konsep bearer. Sebuah bearer dapat dianggap sebagai sebuah "pipa" virtual yang dibuat melalui jaringan dari perangkat pengguna ke P-GW untuk setiap jenis layanan. Setiap bearer memiliki karakteristik Quality of Service (QoS) yang spesifik, yang ditentukan oleh parameter-parameter seperti prioritas, throughput yang dijamin, dan toleransi delay. Karakteristik ini dikemas dalam sebuah nilai yang disebut QoS Class Identifier (QCI).

Sebagai contoh, panggilan suara VoLTE akan menggunakan bearer dengan QCI 1, yang menjamin prioritas sangat tinggi dan delay yang sangat rendah. Streaming video mungkin menggunakan bearer dengan QCI 7, yang menjamin bit rate tertentu tetapi lebih toleran terhadap delay. Sementara itu, lalu lintas internet biasa (misalnya, browsing atau media sosial) biasanya menggunakan bearer non-guaranteed bit rate (non-GBR) dengan QCI 9, yang merupakan layanan best-effort. Dengan membedakan layanan berdasarkan QCI, jaringan dapat membuat keputusan yang cerdas saat terjadi kongesti. Misalnya, jaringan akan memprioritaskan paket-paket data dari bearer VoLTE dan mungkin menunda atau bahkan membuang paket-paket dari bearer best-effort untuk memastikan kualitas panggilan suara tetap terjaga. Struktur layanan berbasis bearer dan QCI ini adalah fondasi yang memungkinkan LTE untuk mendukung berbagai jenis aplikasi dengan kebutuhan QoS yang sangat berbeda secara simultan di atas satu infrastruktur jaringan tunggal (Cox, 2012).

Analogi/Contoh Kasus:

Mekanisme layanan dan modulasi LTE dapat diibaratkan seperti sebuah layanan pengiriman paket premium. Skema Modulasi (QPSK, 16QAM, 64QAM) adalah seperti jenis kendaraan yang digunakan untuk pengiriman. Jika alamat tujuan sangat dekat dan jalannya mulus (SINR tinggi), kurir akan menggunakan sepeda motor balap (64QAM) untuk mengirimkan banyak paket dengan sangat cepat. Jika alamat tujuan jauh dan medannya sulit (SINR rendah), kurir akan menggunakan truk off-road yang tangguh (QPSK); truk ini mungkin lebih lambat dan membawa lebih sedikit paket, tetapi dijamin sampai dengan selamat. Bearer dan QCI adalah seperti jenis layanan prioritas yang Anda pilih. Mengirim dokumen medis darurat (VoLTE dengan QCI 1) akan menggunakan layanan "Sameday Express" dengan prioritas tertinggi. Mengirim paket belanja online (Video Streaming dengan QCI 7) menggunakan layanan "Next Day" dengan jaminan waktu tertentu. Mengirim surat biasa (Browsing dengan QCI 9) menggunakan layanan reguler "Best Effort", yang akan dikirim jika ada kapasitas tersisa. Saat terjadi kemacetan (kongesti jaringan), perusahaan kurir akan selalu mendahulukan pengiriman paket "Sameday Express" terlebih dahulu.

- Teknik Adaptif Modulasi (QPSK, 16QAM, 64QAM)

Teknik modulasi adaptif adalah proses di mana eNodeB secara dinamis menyesuaikan kompleksitas sinyal yang ditransmisikan berdasarkan laporan kualitas kanal dari perangkat pengguna (UE). Tiga skema modulasi utama yang digunakan dalam downlink LTE adalah QPSK, 16-QAM, dan 64-QAM. Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) adalah yang paling kuat; ia mengkodekan 2 bit per simbol. Karena hanya ada empat kemungkinan titik konstelasi, ia sangat tahan terhadap derau dan interferensi, menjadikannya pilihan ideal untuk pengguna di tepi sel atau dalam kondisi sinyal yang buruk (Sauter, 2011).

Ketika kondisi sinyal membaik, jaringan dapat beralih ke 16-Quadrature Amplitude Modulation (16-QAM), yang mengkodekan 4 bit per simbol. Dengan 16 titik konstelasi, ia menawarkan kecepatan data dua kali lipat dari QPSK tetapi membutuhkan SINR yang lebih tinggi untuk beroperasi dengan andal. Untuk pengguna dengan kondisi sinyal terbaik, jaringan akan menggunakan 64-Quadrature Amplitude Modulation (64-QAM), yang mengkodekan 6 bit per simbol. 64-QAM memberikan throughput tertinggi tetapi juga yang paling sensitif terhadap gangguan. Kemampuan untuk beralih di antara skema-skema ini pada setiap subframe (setiap 1 ms) memungkinkan LTE untuk secara terus-menerus memaksimalkan efisiensi spektral untuk setiap pengguna secara individual (Dahlman et al., 2013).

- Mekanisme Error Correction pada LTE

Transmisi nirkabel secara inheren rentan terhadap kesalahan. Untuk mengatasi ini, LTE mengimplementasikan mekanisme koreksi kesalahan yang sangat kuat. Mekanisme utama adalah Forward Error Correction (FEC), yang menggunakan Turbo Codes. Sebelum transmisi, blok data asli diolah oleh encoder Turbo yang menambahkan bit-bit redundan secara matematis. Bit-bit tambahan ini memungkinkan dekoder di sisi penerima untuk tidak hanya mendeteksi adanya kesalahan tetapi juga memperbaikinya hingga batas tertentu, tanpa perlu meminta transmisi ulang. Laju pengkodean (rasio antara bit data asli dan total bit yang dikirim) dapat disesuaikan; laju yang lebih rendah (lebih banyak redundansi) digunakan dalam kondisi sinyal yang buruk untuk keandalan ekstra (Cox, 2012).

Selain FEC, LTE menggunakan mekanisme Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) yang canggih. Jika dekoder gagal memperbaiki kesalahan menggunakan FEC, ia akan menyimpan paket yang rusak tersebut dan meminta transmisi ulang. Uniknya, transmisi ulang dalam HARQ seringkali membawa informasi redundansi tambahan yang berbeda dari transmisi awal (incremental redundancy). Penerima kemudian mencoba untuk mendekode ulang dengan menggabungkan informasi dari transmisi awal dan transmisi ulang, sebuah proses yang disebut soft combining. Mekanisme HARQ ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dekode pada upaya kedua atau ketiga, sehingga meningkatkan keandalan dan throughput secara keseluruhan (Sauter, 2011).

- Konsep Bearer, QCI, dan EPS Bearer

Di LTE, semua layanan dikirimkan melalui "pipa" logis yang disebut EPS Bearer (Evolved Packet System Bearer). Setiap EPS Bearer dikaitkan dengan serangkaian parameter QoS yang menentukan bagaimana lalu lintas datanya akan diperlakukan oleh jaringan. Parameter-parameter QoS ini diringkas oleh satu nilai skalar yang disebut QoS Class Identifier (QCI). Standar 3GPP mendefinisikan 9 nilai QCI standar, masing-masing sesuai dengan jenis layanan tertentu (misalnya, suara, video, game, internet) dan dikaitkan dengan target performa untuk prioritas, anggaran penundaan paket, dan tingkat kesalahan paket (Cox, 2012).

EPS Bearer sendiri dibagi menjadi dua kategori: Guaranteed Bit Rate (GBR) dan Non-Guaranteed Bit Rate (Non-GBR). Bearer GBR (misalnya, untuk VoLTE atau video call) digunakan untuk layanan yang memerlukan jaminan throughput minimum agar dapat berfungsi dengan baik. Jaringan akan berusaha untuk selalu menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi GBR ini. Bearer Non-GBR (misalnya, untuk browsing web, email, atau media sosial) tidak memiliki jaminan throughput dan dilayani berdasarkan prinsip best-effort. Saat terjadi kongesti, jaringan akan selalu memprioritaskan alokasi sumber daya untuk bearer GBR di atas bearer Non-GBR. Sistem klasifikasi layanan yang terperinci ini memungkinkan operator untuk menawarkan tingkat layanan yang berbeda dan mengelola sumber daya jaringan mereka secara efisien (Dahlman et al., 2013).

## KESIMPULAN

Bab kedua ini telah membongkar fondasi teknis yang menjadi dasar keunggulan performa jaringan 4G LTE. Kita telah melihat bagaimana adopsi Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) menjadi sebuah langkah revolusioner, yang secara efektif mengatasi masalah multipath fading dan memungkinkan efisiensi spektral yang tinggi melalui ortogonalitas sub-carrier. Penggunaan SC-FDMA untuk uplink sebagai solusi atas masalah PAPR menunjukkan adanya pertimbangan desain yang cermat untuk mengoptimalkan efisiensi daya pada perangkat pengguna.

Pembahasan mengenai struktur frame LTE telah mengilustrasikan bagaimana sumber daya radio diorganisir dengan presisi tinggi ke dalam sebuah grid waktu-frekuensi. Konsep Resource Block sebagai unit alokasi fundamental memberikan fleksibilitas luar biasa bagi scheduler untuk melayani banyak pengguna dengan kebutuhan yang beragam secara dinamis. Pemahaman akan struktur ini, termasuk perbedaan antara mode FDD dan TDD, adalah prasyarat untuk dapat menganalisis dan melakukan troubleshooting alokasi sumber daya di lapangan.

Terakhir, kita telah mengkaji mekanisme adaptif yang membuat jaringan LTE begitu cerdas. Kemampuan untuk secara dinamis memilih skema modulasi dan pengkodean (AMC) yang paling sesuai dengan kondisi sinyal memastikan bahwa jaringan selalu beroperasi pada titik efisiensi tertingginya. Ditambah dengan sistem manajemen layanan berbasis bearer dan QCI, LTE mampu menangani berbagai jenis aplikasi, dari panggilan suara latensi rendah hingga unduhan data berkecepatan tinggi, secara simultan dan terprioritaskan. Dengan pemahaman yang kokoh tentang prinsip-prinsip dasar ini, kita kini siap untuk melangkah ke bab berikutnya, di mana kita akan membahas bagaimana performa dari mekanisme-mekanisme ini diukur di dunia nyata melalui parameter-parameter kualitas sinyal radio.

## GLOSARIUM

AMC (Adaptive Modulation and Coding): Mekanisme di mana jaringan secara dinamis menyesuaikan skema modulasi (misalnya, QPSK, 64-QAM) dan laju pengkodean kanal berdasarkan kualitas sinyal yang dilaporkan oleh pengguna untuk memaksimalkan throughput.

Cyclic Prefix (CP)	:	Salinan dari bagian akhir sebuah simbol OFDM yang disisipkan di bagian awal. CP berfungsi sebagai guard interval untuk menghilangkan intersymbol interference (ISI) yang disebabkan oleh multipath.

FDD (Frequency Division Duplex): Mode operasi dupleks di mana transmisi uplink dan downlink menggunakan dua pita frekuensi yang terpisah, memungkinkan komunikasi dua arah secara simultan.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Teknik modulasi yang digunakan pada downlink LTE, yang membagi kanal menjadi banyak sub-carrier ortogonal untuk meningkatkan ketahanan terhadap multipath fading dan efisiensi spektral.

PAPR (Peak-to-Average Power Ratio): Rasio antara daya puncak sesaat dan daya rata-rata dari sebuah sinyal. Sinyal OFDM memiliki PAPR tinggi, yang menjadi tantangan bagi efisiensi power amplifier.

QCI (QoS Class Identifier): Sebuah nilai numerik yang merepresentasikan serangkaian karakteristik QoS (prioritas, delay, packet loss) yang terkait dengan sebuah EPS Bearer.

Resource Block (RB)	:	Unit alokasi sumber daya terkecil di LTE, yang terdiri dari 12 sub-carrier dalam domain frekuensi selama durasi satu slot (0.5 ms).

SC-FDMA (Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access): Teknik modulasi yang digunakan pada uplink LTE. Merupakan varian dari OFDM yang dimodifikasi untuk memiliki PAPR yang lebih rendah, sehingga lebih efisien untuk perangkat pengguna.

TDD (Time Division Duplex): Mode operasi dupleks di mana transmisi uplink dan downlink berbagi pita frekuensi yang sama tetapi dipisahkan dalam domain waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Myung, H. G., & Goodman, D. J. (2008). Single Carrier FDMA: A New Air Interface for Long Term Evolution. John Wiley & Sons.

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.1109/ijict.v14i3.pp1024-1033

PARAMETER KUALITAS SINYAL RADIO (RF)

BAB
3 	PARAMETER KUALITAS SINYAL RADIO (RF)

## Pendahuluan

Setelah memahami arsitektur dan mekanisme internal jaringan 4G LTE, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan konsep-konsep teoretis tersebut ke dalam metrik yang dapat diukur, dianalisis, dan dioptimalkan di dunia nyata. Bagaimana kita bisa secara kuantitatif menilai "kesehatan" sebuah sinyal di lokasi tertentu? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pengukuran parameter-parameter sinyal radio atau Radio Frequency (RF). Parameter RF adalah denyut nadi jaringan; mereka memberikan gambaran instan mengenai kondisi antarmuka radio, yang merupakan tautan paling rentan dalam seluruh rantai komunikasi seluler.

Bab ini akan menjadi pemandu Anda dalam memahami tiga pilar utama pengukuran kualitas sinyal di LTE: Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ), dan Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR). Ketiga parameter ini, meskipun saling terkait, mengukur aspek yang berbeda dari sinyal yang diterima oleh perangkat pengguna. Memahami perbedaan nuansa di antara ketiganya adalah keterampilan fundamental bagi setiap insinyur RF, karena keputusan optimasi yang salah dapat terjadi jika hanya mengandalkan satu parameter saja.

Kita akan memulai dengan RSRP, parameter yang paling mendasar. RSRP secara sederhana mengukur seberapa "keras" atau kuat sinyal yang diterima dari sebuah sel. Ini adalah indikator utama untuk menentukan cakupan (coverage) jaringan. Sebuah area dapat dikatakan terlayani oleh jaringan hanya jika level RSRP-nya berada di atas ambang batas minimum tertentu. Namun, sinyal yang kuat tidak selalu berarti sinyal yang bagus, sama seperti suara yang keras tidak selalu berarti suara yang jernih.

Oleh karena itu, kita akan melangkah ke RSRQ, sebuah metrik yang lebih canggih yang tidak hanya mempertimbangkan kekuatan sinyal tetapi juga tingkat beban atau interferensi total dalam kanal tersebut. RSRQ memberikan indikasi kualitas sinyal yang lebih baik, terutama dalam skenario di mana banyak sel saling tumpang tindih. Parameter ini seringkali menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan handover, yaitu proses perpindahan koneksi dari satu sel ke sel lain saat pengguna bergerak.

Parameter ketiga dan yang bisa dibilang paling penting dalam menentukan performa data adalah SINR. SINR secara langsung mengukur seberapa jernih sinyal yang diinginkan dapat dibedakan dari "kebisingan" di sekitarnya, yang mencakup interferensi dari sel-sel tetangga dan derau termal. SINR memiliki korelasi yang sangat kuat dengan throughput yang dapat dicapai oleh pengguna. Sinyal yang sangat kuat (RSRP tinggi) sekalipun tidak akan berguna jika terkubur dalam lautan interferensi (SINR rendah).

Pemahaman mendalam tentang ketiga parameter ini adalah fondasi dari semua aktivitas optimasi RF. Ketika seorang pengguna mengeluhkan koneksi yang lambat, data dari RSRP, RSRQ, dan SINR-lah yang akan digunakan oleh insinyur untuk mendiagnosis akar masalahnya. Apakah masalahnya adalah cakupan yang lemah (RSRP rendah)? Apakah selnya terlalu padat (RSRQ buruk)? Atau apakah interferensi dari sel tetangga terlalu tinggi (SINR rendah)? Setiap diagnosis akan mengarah pada solusi optimasi yang berbeda.

Dalam bab ini, setiap parameter akan dibedah secara rinci, mulai dari definisi teknisnya, cara pengukurannya, standar industri yang umum digunakan, hingga faktor-faktor yang mempengaruhinya di lapangan. Pembahasan akan dilengkapi dengan analogi dan contoh praktis untuk memudahkan pemahaman.

Dengan menguasai materi dalam bab ini, pembaca akan mampu menginterpretasikan data hasil pengukuran lapangan (drive test), memahami hubungan sebab-akibat antara berbagai parameter RF, dan mulai membangun intuisi rekayasa yang diperlukan untuk melakukan diagnosis dan optimasi jaringan 4G LTE secara efektif. Ini adalah langkah krusial untuk menjembatani teori yang telah kita pelajari dengan praktik rekayasa jaringan yang sesungguhnya.

## Reference Signal Received Power (RSRP)

Parameter paling fundamental dalam menilai jangkauan sebuah jaringan seluler adalah Reference Signal Received Power (RSRP). RSRP merupakan ukuran kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat pengguna (UE) dari sinyal referensi spesifik yang dipancarkan oleh sebuah sel eNodeB. Sinyal referensi ini, atau Cell-specific Reference Signals (CRS), dipancarkan secara konstan di seluruh bandwidth dan area cakupan sel dengan daya yang diketahui. Dengan mengukur kekuatan CRS, UE dapat memperkirakan seberapa baik ia "mendengar" sinyal dari sel tersebut, yang menjadi dasar untuk seleksi sel awal dan proses handover.

RSRP secara khusus dirancang untuk menjadi indikator kekuatan sinyal yang bersih dan tidak terpengaruh oleh lalu lintas data atau interferensi dari sel lain. Pengukuran ini hanya dilakukan pada Resource Element (RE) yang membawa CRS, bukan pada seluruh bandwidth. Pendekatan ini memastikan bahwa RSRP memberikan representasi yang stabil dari path loss (redaman sinyal) antara eNodeB dan UE, tanpa fluktuasi yang disebabkan oleh beban jaringan saat itu. Oleh karena itu, RSRP adalah metrik utama untuk menentukan batas geografis dari cakupan sebuah sel (Yuhanef et al., 2024).

Dalam praktik, UE akan terus-menerus memindai frekuensi untuk mencari CRS dari sel-sel di sekitarnya. UE kemudian akan mengukur RSRP dari setiap sel yang terdeteksi dan melaporkannya ke jaringan. Saat pertama kali dihidupkan, UE akan memilih sel dengan RSRP terkuat untuk "berkemah" (camping). Saat sudah terhubung dan bergerak, UE akan terus memonitor RSRP dari sel-sel tetangga. Jika RSRP dari sel tetangga menjadi lebih kuat secara signifikan daripada sel yang melayaninya saat ini, maka proses handover akan dipicu. Dengan demikian, RSRP adalah tulang punggung dari manajemen mobilitas di LTE.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda berada di sebuah aula besar yang ramai, dan beberapa orang di atas panggung (eNodeB) mencoba menarik perhatian Anda. Untuk menentukan siapa yang paling dekat dengan Anda, setiap orang di panggung secara periodik akan membunyikan sebuah lonceng kecil dengan volume yang standar (Cell-specific Reference Signal). RSRP adalah ukuran seberapa keras Anda mendengar bunyi lonceng dari masing-masing orang. Anda secara alami akan paling memperhatikan orang yang bunyi loncengnya terdengar paling keras (seleksi sel). Jika Anda berjalan melintasi aula, dan bunyi lonceng dari orang lain mulai terdengar lebih keras daripada orang yang sedang Anda perhatikan, Anda akan mengalihkan perhatian Anda kepada orang baru tersebut (handover). RSRP tidak peduli seberapa ramai atau bisingnya aula itu; ia hanya fokus pada volume lonceng spesifik tersebut.

- Definisi dan Satuan Pengukuran RSRP

Secara teknis, RSRP didefinisikan sebagai rata-rata linier dari daya yang diterima (dalam Watt) pada Resource Element (RE) yang membawa Cell-specific Reference Signals (CRS) dalam bandwidth pengukuran yang dipertimbangkan. Dalam praktiknya, nilai RSRP biasanya diekspresikan dalam satuan desibel-miliwatt (dBm), yang merupakan skala logaritmik. Skala dBm lebih mudah digunakan karena rentang nilai daya dalam sistem nirkabel sangatlah besar (Hidayat et al., 2021).

Nilai RSRP bersifat negatif, di mana nilai yang lebih mendekati nol menunjukkan sinyal yang lebih kuat. Sebagai contoh, RSRP -75 dBm adalah sinyal yang jauh lebih kuat daripada -105 dBm. Penting untuk diingat bahwa RSRP adalah pengukuran kekuatan sinyal dari satu sel spesifik, bukan total daya yang diterima di kanal tersebut. Karakteristik ini membuatnya menjadi metrik yang sangat baik untuk membedakan kekuatan sel-sel yang berbeda, yang sangat penting untuk proses seleksi sel dan handover.

- Standar Level RSRP untuk Cakupan Area

Meskipun tidak ada standar global yang kaku, sebagian besar operator seluler di seluruh dunia menggunakan pedoman umum untuk mengklasifikasikan level RSRP. Level-level ini digunakan dalam perencanaan jaringan untuk mendefinisikan kualitas cakupan di berbagai area. Secara umum, RSRP di atas -85 dBm dianggap sangat baik (excellent), memberikan kondisi ideal untuk kecepatan data tertinggi. Level antara -85 dBm hingga -95 dBm dianggap baik (good), masih mampu mendukung sebagian besar layanan broadband dengan andal (Yuhanef et al., 2024).

Level RSRP antara -95 dBm hingga -105 dBm sering dianggap sebagai batas cakupan yang dapat diterima (fair atau cell edge), di mana layanan data mungkin masih berfungsi tetapi dengan kecepatan yang lebih rendah dan stabilitas yang berkurang. RSRP di bawah -105 dBm hingga -115 dBm dianggap buruk (poor), di mana koneksi data kemungkinan besar tidak stabil dan sering terputus. Di bawah -115 dBm, UE biasanya akan mengalami Radio Link Failure (RLF). Penetapan target RSRP ini menjadi dasar dalam desain jaringan, misalnya, merancang jaringan agar 95% dari area target memiliki RSRP lebih baik dari -105 dBm.

- Faktor yang Mempengaruhi Penurunan RSRP

Level RSRP yang diterima oleh pengguna dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan redaman sinyal saat ia merambat dari antena eNodeB ke perangkat pengguna. Faktor utama adalah jarak; sesuai dengan hukum fisika, kekuatan sinyal menurun secara eksponensial seiring dengan bertambahnya jarak dari pemancar (free-space path loss). Ini adalah alasan mengapa sinyal menjadi lebih lemah saat Anda menjauh dari menara (Garah, 2025).

Faktor signifikan lainnya adalah halangan fisik. Sinyal radio dilemahkan oleh setiap objek yang dilaluinya. Gedung, pepohonan, bukit, dan bahkan tubuh manusia menyerap dan memantulkan energi radio, menyebabkan redaman tambahan (shadowing dan penetration loss). Dinding beton, misalnya, dapat meredam sinyal hingga 20 dB atau lebih, yang menjelaskan mengapa sinyal di dalam ruangan seringkali lebih lemah daripada di luar. Cuaca, seperti hujan lebat, juga dapat menyebabkan redaman yang signifikan, terutama pada pita frekuensi yang lebih tinggi. Semua faktor ini harus diperhitungkan dalam model propagasi saat merencanakan penempatan sel baru.

## Reference Signal Received Quality (RSRQ)

Jika RSRP mengukur "kuantitas" sinyal, maka Reference Signal Received Quality (RSRQ) dirancang untuk mengukur "kualitas" sinyal tersebut dalam konteks beban jaringan. RSRQ memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi antarmuka radio karena ia tidak hanya mempertimbangkan kekuatan sinyal referensi, tetapi juga memperhitungkan total daya yang diterima di seluruh bandwidth, yang mencakup sinyal dari sel yang melayani, interferensi dari sel tetangga, dan derau termal.

Secara definisi, RSRQ dihitung menggunakan formula yang melibatkan RSRP dan Received Signal Strength Indicator (RSSI). RSSI adalah ukuran total daya yang diterima oleh UE di seluruh bandwidth pada simbol-simbol OFDM tertentu. Dengan membandingkan kekuatan sinyal yang diinginkan (RSRP) dengan total "keramaian" di kanal tersebut (RSSI), RSRQ memberikan indikasi seberapa menonjol sinyal dari sel yang melayani dibandingkan dengan gabungan semua sinyal dan derau lainnya.

Nilai RSRQ, seperti RSRP, diekspresikan dalam satuan desibel (dB). Rentang nilainya biasanya dari -3 dB (sangat baik) hingga -20 dB (sangat buruk). Nilai yang lebih mendekati nol menunjukkan kualitas yang lebih baik. RSRQ menjadi metrik yang sangat berguna, terutama di area perbatasan sel (cell edge) di mana RSRP dari beberapa sel mungkin serupa. Dalam situasi seperti itu, RSRQ dapat membantu UE dan jaringan untuk memilih sel yang tidak hanya kuat tetapi juga memiliki tingkat interferensi atau beban yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik (Silalahi et al., 2022).

Analogi/Contoh Kasus:

Kembali ke analogi aula besar (Subbab A), jika RSRP adalah seberapa keras Anda mendengar bunyi lonceng dari satu orang di panggung, maka RSRQ adalah seberapa jelas bunyi lonceng itu terdengar di tengah semua suara lain di dalam aula. Suara lain ini mencakup bunyi lonceng dari orang lain di panggung (interferensi sel tetangga) dan gemuruh obrolan penonton (beban trafik dan derau). Seseorang mungkin membunyikan loncengnya dengan sangat keras (RSRP tinggi), tetapi jika dia berdiri tepat di sebelah orkestra yang sedang bermain (RSSI tinggi karena interferensi/beban), Anda tetap akan kesulitan mendengar loncengnya dengan jelas (RSRQ buruk). Sebaliknya, orang lain mungkin membunyikan loncengnya sedikit lebih pelan (RSRP lebih rendah), tetapi jika dia berada di sudut aula yang sepi (RSSI rendah), Anda akan mendengar loncengnya dengan sangat jelas (RSRQ baik). RSRQ membantu Anda memilih pembicara yang paling mudah dipahami, bukan hanya yang paling keras.

- Perhitungan Rasio Sinyal terhadap Total Power

Perhitungan RSRQ secara formal didefinisikan oleh 3GPP sebagai: RSRQ = N × (RSRP / RSSI), di mana N adalah jumlah Resource Block (RB) dalam bandwidth pengukuran RSSI. Ketika diekspresikan dalam skala logaritmik (dB), formula ini menjadi: RSRQ (dB) = 10 log10(N) + RSRP (dBm) - RSSI (dBm). Formula ini secara efektif menormalisasi rasio antara kekuatan sinyal referensi dan total daya yang diterima di seluruh kanal (Hidayat et al., 2021).

Sebagai contoh, jika sebuah sel tidak memiliki beban trafik sama sekali dan tidak ada interferensi dari sel tetangga, maka RSSI hanya akan terdiri dari sinyal referensi itu sendiri. Dalam kasus ideal ini, RSRQ akan memiliki nilai yang sangat baik (mendekati -3 dB). Sebaliknya, jika sel tersebut sangat padat dengan pengguna lain atau mengalami interferensi berat, nilai RSSI akan jauh lebih tinggi daripada RSRP, menghasilkan nilai RSRQ yang sangat buruk (misalnya, -15 dB atau lebih rendah), meskipun RSRP-nya mungkin masih cukup baik.

- Korelasi antara RSRP dan RSRQ

RSRP dan RSRQ adalah dua parameter yang saling melengkapi. RSRP memberikan informasi tentang redaman sinyal (path loss) dan merupakan indikator utama cakupan. RSRQ, di sisi lain, memberikan informasi tentang kualitas sinyal yang juga memperhitungkan beban dan interferensi. Dalam banyak kasus, kedua parameter ini berkorelasi positif: RSRP yang baik biasanya disertai dengan RSRQ yang baik. Hal ini terutama berlaku di area rural di mana interferensi rendah (Silalahi et al., 2022).

Namun, di lingkungan urban yang padat, korelasi ini seringkali pecah. Sangat mungkin untuk menemukan lokasi dengan RSRP yang sangat baik (misalnya, -80 dBm) tetapi RSRQ yang buruk (misalnya, -16 dB). Skenario ini biasanya terjadi di lokasi yang dilayani oleh beberapa sel yang saling tumpang tindih dengan kekuatan yang hampir sama (overshooting coverage). Meskipun sinyal dari sel yang melayani kuat, total interferensi dari sel-sel lain juga sangat tinggi, yang menurunkan kualitas secara keseluruhan. Menganalisis ketidaksesuaian antara RSRP dan RSRQ adalah teknik diagnosis yang kuat untuk mengidentifikasi masalah interferensi.

- Ambang Batas Handover berdasarkan RSRQ

Karena RSRQ memberikan indikasi kualitas yang lebih baik daripada RSRP, ia sering digunakan sebagai pemicu utama untuk peristiwa pengukuran dan keputusan handover. Jaringan dapat dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga ketika RSRQ dari sel yang melayani turun di bawah ambang batas tertentu (misalnya, -12 dB), UE diperintahkan untuk mulai secara aktif mengukur kekuatan sel-sel tetangga. Peristiwa ini dikenal sebagai Event A2 dalam standar LTE (Sutoyo et al., 2024).

Selanjutnya, keputusan untuk benar-benar melakukan handover seringkali didasarkan pada perbandingan RSRQ antara sel yang melayani dan sel tetangga. Misalnya, handover dapat dipicu ketika RSRQ dari sel tetangga lebih baik daripada sel yang melayani dengan selisih margin tertentu (hysteresis) untuk periode waktu tertentu (Time to Trigger). Menggunakan RSRQ sebagai kriteria handover (dibandingkan hanya RSRP) memastikan bahwa UE dipindahkan ke sel yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas dan kapasitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan stabilitas koneksi dan pengalaman pengguna selama mobilitas.

## Signal to Interference Plus Noise Ratio (SINR)

Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) adalah metrik kualitas sinyal yang paling penting dan berpengaruh langsung terhadap performa data pengguna. Jika RSRP mengukur kekuatan dan RSRQ mengukur kualitas relatif, maka SINR secara langsung mengukur seberapa "jernih" sinyal yang diinginkan dapat didemodulasi oleh penerima di tengah lautan gangguan. SINR adalah rasio antara daya sinyal yang diterima dari sel yang melayani dengan jumlah dari total daya interferensi yang diterima dari sel-sel lain ditambah dengan daya derau internal penerima (noise).

Nilai SINR, yang diekspresikan dalam desibel (dB), memiliki korelasi yang sangat kuat dengan skema modulasi dan pengkodean (MCS) yang dapat digunakan oleh jaringan, dan akibatnya, dengan throughput (kecepatan data) yang dapat dicapai. SINR yang tinggi (misalnya, 20 dB atau lebih) memungkinkan jaringan untuk menggunakan skema modulasi yang paling efisien seperti 64-QAM, menghasilkan kecepatan data maksimal. Sebaliknya, SINR yang rendah atau bahkan negatif berarti sinyal yang diinginkan hampir terkubur oleh interferensi dan derau. Dalam kondisi ini, jaringan terpaksa menggunakan modulasi yang sangat kuat seperti QPSK dengan laju pengkodean rendah, yang mengakibatkan throughput yang sangat lambat (Yuhanef et al., 2025).

Berbeda dengan RSRP dan RSRQ yang dilaporkan oleh UE ke jaringan sebagai bagian dari prosedur standar, SINR biasanya tidak dilaporkan secara langsung. Sebaliknya, UE akan mengukur SINR dan kemudian memetakannya ke sebuah nilai yang disebut Channel Quality Indicator (CQI). Nilai CQI inilah yang kemudian dilaporkan ke eNodeB. Berdasarkan laporan CQI, eNodeB dapat menyimpulkan kondisi SINR di sisi pengguna dan memilih MCS yang sesuai untuk transmisi data berikutnya. Oleh karena itu, semua upaya optimasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan data pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: memaksimalkan SINR bagi sebanyak mungkin pengguna.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda berada di sebuah restoran yang sangat ramai dan bising, mencoba untuk mendengarkan teman Anda yang duduk di seberang meja. Kekuatan suara teman Anda (mirip dengan RSRP) mungkin cukup keras. Namun, keberhasilan Anda memahami apa yang dia katakan bergantung pada SINR. "Interference" dalam kasus ini adalah jumlah dari semua percakapan lain yang terjadi di meja-meja sebelah Anda. "Noise" adalah kebisingan latar belakang yang konstan, seperti suara pendingin udara atau dentingan piring dari dapur. SINR adalah rasio antara seberapa keras suara teman Anda dibandingkan dengan gabungan kebisingan dari semua percakapan lain dan kebisingan dapur. Jika SINR tinggi (restoran sepi), Anda dapat dengan mudah melakukan percakapan yang kompleks dan cepat (throughput tinggi). Jika SINR rendah (restoran sangat bising), Anda mungkin hanya bisa menangkap satu atau dua kata kunci dan harus memintanya untuk mengulanginya berkali-kali (throughput rendah).

- Konsep Noise Floor dalam Jaringan Seluler

Derau atau noise adalah komponen tak terhindarkan dalam setiap sistem komunikasi. Dalam jaringan seluler, sumber utama derau adalah gerakan termal acak dari elektron di dalam komponen elektronik penerima di perangkat pengguna. Derau ini menciptakan sebuah level daya latar belakang yang konstan, yang dikenal sebagai noise floor. Noise floor menentukan batas sensitivitas fundamental dari sebuah penerima; sinyal apa pun yang kekuatannya di bawah noise floor tidak akan dapat dideteksi.

Daya noise floor dapat dihitung dengan rumus N = kTB, di mana k adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu absolut dalam Kelvin, dan B adalah bandwidth penerima. Dalam praktik, untuk Resource Block LTE (180 kHz), noise floor teoritis adalah sekitar -121.4 dBm. Namun, penerima di dunia nyata tidak sempurna dan menambahkan deraunya sendiri, yang dikuantifikasi oleh parameter Noise Figure (NF). Dengan memperhitungkan NF (biasanya 5-7 dB untuk UE modern), noise floor efektif di perangkat pengguna adalah sekitar -115 dBm. Level ini menjadi dasar dari mana SINR dihitung; bahkan di area tanpa interferensi sama sekali, SINR tetap akan dibatasi oleh noise floor ini.

- Dampak SINR Rendah terhadap Throughput

Hubungan antara SINR dan throughput bersifat langsung dan non-linier. Setiap skema modulasi dan pengkodean (MCS) memiliki ambang batas SINR minimum yang diperlukan agar dapat di-dekode dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Sebagai contoh, untuk menggunakan 64-QAM yang paling efisien, UE biasanya memerlukan SINR sekitar 18-20 dB atau lebih tinggi. Jika SINR turun menjadi sekitar 10 dB, jaringan mungkin harus beralih ke 16-QAM, yang secara efektif memotong throughput puncak hingga sepertiganya. Jika SINR turun lebih jauh ke sekitar 2-3 dB, hanya QPSK yang dapat digunakan, yang menghasilkan kecepatan data yang jauh lebih rendah (Pramono et al., 2020).

Penurunan SINR yang kecil sekalipun dapat menyebabkan penurunan throughput yang signifikan karena "efek tebing" (cliff effect) dari ambang batas MCS ini. Selain itu, SINR yang rendah meningkatkan Block Error Rate (BLER), yang berarti lebih banyak paket data yang perlu ditransmisikan ulang melalui mekanisme HARQ. Setiap transmisi ulang menghabiskan sumber daya radio yang berharga dan semakin mengurangi throughput efektif yang dirasakan oleh pengguna. Oleh karena itu, menjaga SINR di atas ambang batas kritis untuk MCS tingkat tinggi adalah tujuan utama dari optimasi kapasitas jaringan.

- Teknik Peningkatan SINR melalui Penataan Frekuensi

Mengingat interferensi antar sel adalah kontributor utama penurunan SINR di area urban, teknik-teknik yang bertujuan untuk mengelolanya menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah melalui penataan frekuensi dan parameter antena yang cermat. Dengan menyesuaikan down-tilt elektrik dari antena, seorang insinyur dapat secara efektif "memfokuskan" energi sinyal ke area yang diinginkan dan mengurangi energi yang "bocor" ke sel-sel tetangga, sehingga mengurangi interferensi yang dihasilkannya. Penyesuaian azimuth (arah horizontal) antena juga dapat membantu mengarahkan sinyal menjauh dari area yang sudah terlayani dengan baik oleh sel lain (Yuhanef et al., 2024).

Teknik yang lebih canggih melibatkan manajemen frekuensi itu sendiri, seperti Inter-Cell Interference Coordination (ICIC). Dalam skema ICIC, sel-sel yang berdekatan berkoordinasi satu sama lain untuk memastikan bahwa pengguna di tepi sel (yang paling rentan terhadap interferensi) dialokasikan Resource Block pada frekuensi yang berbeda dari yang digunakan oleh sel tetangga yang dominan. Pendekatan ini secara efektif menciptakan "zona tenang" frekuensi untuk pengguna di tepi sel, yang secara signifikan dapat meningkatkan SINR dan performa mereka. Teknik-teknik ini, yang akan dibahas lebih detail di bab-bab selanjutnya, adalah alat utama dalam gudang senjata insinyur optimasi untuk memerangi masalah interferensi.

## KESIMPULAN

Bab ketiga ini telah menguraikan tiga parameter fundamental yang menjadi dasar dari semua analisis dan optimasi sinyal radio (RF) di jaringan 4G LTE. Kita telah memahami bahwa RSRP adalah metrik utama untuk kuantitas sinyal, yang secara langsung merepresentasikan kekuatan dan menentukan cakupan geografis sebuah sel. Namun, sinyal yang kuat tidak cukup. RSRQ hadir sebagai metrik kualitas yang lebih holistik, dengan memperhitungkan tidak hanya kekuatan sinyal tetapi juga tingkat kesibukan kanal, menjadikannya indikator yang lebih andal untuk keputusan mobilitas seperti handover.

Puncak dari analisis kualitas sinyal adalah SINR, metrik yang paling berkorelasi langsung dengan pengalaman pengguna, khususnya kecepatan data. Dengan mengukur rasio antara sinyal yang jernih terhadap gabungan seluruh gangguan (interferensi dan derau), SINR menentukan batas atas dari throughput yang dapat dicapai. Pemahaman tentang bagaimana ketiga parameter ini, RSRP, RSRQ, dan SINR, saling berinteraksi dan terkadang memberikan gambaran yang berbeda tentang kesehatan jaringan adalah keterampilan diagnostik yang esensial.

Dengan fondasi ini, kita telah siap untuk melangkah lebih jauh. Setelah memahami cara kerja internal LTE dan bagaimana cara mengukur kualitas sinyalnya, pertanyaan logis berikutnya adalah: bagaimana parameter-parameter RF ini memengaruhi metrik performa yang dirasakan langsung oleh pengguna, seperti kecepatan unduh, latensi, dan stabilitas koneksi? Bab berikutnya akan menjawab pertanyaan ini dengan menjembatani dunia RF dengan dunia Quality of Service (QoS), membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami siklus penuh dari perencanaan hingga pengalaman pengguna akhir.

## GLOSARIUM

CQI (Channel Quality Indicator): Sebuah nilai indeks (0-15) yang dilaporkan oleh perangkat pengguna ke eNodeB untuk menginformasikan tentang kualitas kanal downlink saat ini. CQI didasarkan pada pengukuran SINR dan digunakan oleh eNodeB untuk memilih skema modulasi dan pengkodean (MCS) yang tepat.

CRS (Cell-specific Reference Signal): Sinyal referensi yang dipancarkan secara konstan oleh eNodeB di seluruh area cakupan sel. CRS digunakan oleh perangkat pengguna untuk melakukan estimasi kanal, sinkronisasi, dan pengukuran RSRP/RSRQ.

dBm (Decibel-milliwatts): Satuan level daya logaritmik yang direferensikan ke 1 miliwatt (mW). 0 dBm 
= 1 mW.

Handover	:	Proses perpindahan koneksi aktif perangkat pengguna dari satu sel ke sel lain tanpa memutuskan layanan.

Interferensi	:	Sinyal yang tidak diinginkan yang berasal dari sumber lain (misalnya, sel tetangga atau perangkat elektronik lain) yang mengganggu kemampuan penerima untuk men-dekode sinyal yang diinginkan.

Noise Floor	:	Tingkat daya derau latar belakang yang melekat pada sistem penerima. Ini menentukan level sinyal minimum yang dapat dideteksi.

RSRP (Reference Signal Received Power): Ukuran kekuatan daya sinyal referensi yang diterima dari satu sel spesifik, digunakan sebagai indikator utama cakupan.

RSRQ (Reference Signal Received Quality): Ukuran kualitas sinyal referensi, dihitung sebagai rasio RSRP terhadap total daya yang diterima (RSSI). Memberikan indikasi kualitas yang memperhitungkan beban dan interferensi.

RSSI (Received Signal Strength Indicator): Ukuran total daya yang diterima di seluruh bandwidth pada simbol OFDM tertentu, termasuk sinyal dari sel yang melayani, interferensi, dan derau.

SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio): Rasio daya sinyal yang diinginkan terhadap jumlah daya interferensi dan daya derau. Merupakan indikator kualitas sinyal yang paling penting untuk performa data.

## DAFTAR PUSTAKA

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Hidayat, W., Hilyana, S., & Prananingrum, M. (2021). The Analysis of 4G LTE Network Performance in Over-The-Top Services Based on QoS and QoE Parameters. Proceedings of the 1st International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI), 1(1), 23-28.

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Pramono, S., Alvionita, L., Ariyanto, M. D., & Sulistyo, M. E. (2020). Optimization of 4G LTE (long term evolution) network coverage area in suburban. AIP Conference Proceedings, 2217(1), 030095. https://doi.org/10.1063/5.0000732

Shakir, Z., Mjhool, A. Y., Al-Thaedan, A., Al-Sabbagh, A., & Alsabah, R. (2023). Key performance indicators analysis for 4G-LTE cellular networks based on real measurements. International Journal of Information Technology, 15(3), 1347-1355. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01210-0

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Zhang, H., Zhang, N., Yang, K., Long, K., & Shen, X. (2020). Deep-Learning-Based Radio Resource Management and Slicing for 5G and Beyond. IEEE Network, 34(6), 84-90. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000088

ANALISIS QUALITY 
OF SERVICE (QOS) DALAM LTE

BAB
4 	ANALISIS QUALITY OF SERVICE (QOS) DALAM LTE

## Pendahuluan

Setelah kita membedah parameter-parameter sinyal radio (RF) yang mengukur kesehatan antarmuka nirkabel, kini kita beralih ke puncak piramida pengukuran performa jaringan: Quality of Service (QoS). Jika parameter RF adalah tentang kondisi "jalan raya" (sinyal), maka parameter QoS adalah tentang pengalaman "berkendara" di atasnya. Bagi pengguna akhir, nilai RSRP -90 dBm atau SINR 15 dB tidak berarti apa-apa. Yang mereka pedulikan adalah: Seberapa cepat saya bisa mengunduh file? Apakah panggilan video saya akan lancar tanpa jeda? Mengapa video YouTube saya terus-menerus buffering? QoS adalah jembatan yang menghubungkan dunia rekayasa RF yang kompleks dengan pengalaman nyata yang dirasakan oleh pengguna.

Bab ini akan mengupas tuntas parameter-parameter QoS utama yang digunakan untuk mengukur performa jaringan 4G LTE dari perspektif pengguna. Kita akan berfokus pada tiga dimensi krusial dari pengiriman data: kecepatan (throughput), ketepatan waktu (delay atau latency), dan keandalan (jitter dan packet loss). Memahami metrik-metrik ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah inti dari optimasi jaringan yang berorientasi pada pelanggan.

Pertama, kita akan menyelami throughput, parameter QoS yang paling dikenal. Throughput mengukur seberapa banyak data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu, atau secara sederhana, seberapa "cepat" koneksi internet terasa. Kita akan membedakan antara peak throughput teoritis yang sering diiklankan dengan user throughput aktual yang dialami di lapangan, serta menjelajahi berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat kecepatan, mulai dari kualitas sinyal hingga keterbatasan perangkat pengguna itu sendiri.

Kedua, kita akan membahas delay atau latency. Di era aplikasi real-time seperti game online dan konferensi video, kecepatan saja tidak cukup; responsivitas adalah kunci. Latency mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Latency yang tinggi dapat membuat game terasa tidak responsif atau menyebabkan jeda yang canggung dalam percakapan video, bahkan jika throughput-nya tinggi. Kita akan menguraikan berbagai komponen yang menyumbang total delay dalam jaringan LTE.

Ketiga, kita akan menganalisis dua manifestasi dari ketidakandalan jaringan: jitter dan packet loss. Jitter adalah variasi dalam delay kedatangan paket data, yang dapat merusak kualitas layanan-layanan streaming seperti suara dan video. Packet loss, atau hilangnya paket data selama transmisi, memaksa dilakukannya transmisi ulang, yang secara langsung akan menurunkan throughput dan meningkatkan delay. Memahami penyebab kedua masalah ini sangat penting untuk memastikan koneksi yang stabil dan konsisten.

Puncak dari bab ini adalah menghubungkan kembali dunia QoS dengan dunia RF yang telah kita bahas sebelumnya. Kita akan mengeksplorasi korelasi langsung antara Key Performance Indicator (KPI) RF, seperti SINR, dengan KPI QoS, seperti throughput dan packet loss. Dengan memahami hubungan sebab-akibat ini, seorang insinyur dapat secara efektif mendiagnosis masalah QoS dengan melihat data RF. Misalnya, keluhan throughput yang rendah dapat dilacak kembali ke masalah SINR yang buruk, yang kemudian dapat diatasi dengan teknik optimasi RF.

Bab ini menempatkan pengguna di pusat analisis jaringan. Dengan menguasai parameter QoS, kita beralih dari sekadar memastikan adanya sinyal menjadi memastikan sinyal tersebut dapat digunakan untuk memberikan layanan yang memuaskan. Pengetahuan ini akan menjadi bekal krusial saat kita melangkah ke bab-bab selanjutnya yang membahas tentang perencanaan dan optimasi, di mana tujuan akhirnya selalu untuk meningkatkan QoS yang dirasakan oleh pelanggan.

## Parameter Throughput (Download dan Upload)

Throughput adalah metrik Quality of Service (QoS) yang paling sering menjadi tolok ukur utama bagi pengguna dalam menilai kualitas koneksi data seluler. Secara sederhana, throughput, yang juga dikenal sebagai kecepatan data, mengukur jumlah bit data yang berhasil ditransfer antara dua titik dalam jaringan selama periode waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan dalam satuan bit per detik (bps), kilobit per detik (Kbps), atau megabit per detik (Mbps). Dalam konteks 4G LTE, kita membedakan antara throughput downlink (dari jaringan ke pengguna, misalnya, saat menonton video atau browsing) dan throughput uplink (dari pengguna ke jaringan, misalnya, saat mengunggah foto atau melakukan panggilan video).

Performa throughput dalam jaringan LTE sangat dipengaruhi oleh kondisi antarmuka radio. Seperti yang telah kita pelajari, kualitas sinyal, yang direpresentasikan oleh SINR, secara langsung menentukan skema modulasi dan pengkodean (MCS) yang dapat digunakan. SINR yang tinggi memungkinkan penggunaan MCS tingkat tinggi (seperti 64-QAM), yang mengemas lebih banyak bit ke dalam setiap simbol, sehingga menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Sebaliknya, SINR yang rendah memaksa penggunaan MCS tingkat rendah (seperti QPSK), yang secara drastis mengurangi throughput (Yuhanef et al., 2025).

Selain kualitas sinyal, jumlah sumber daya radio yang dialokasikan kepada pengguna juga menjadi faktor penentu utama. Jumlah Resource Block (RB) yang diberikan oleh scheduler eNodeB kepada seorang pengguna dalam satu subframe berbanding lurus dengan throughput yang dapat dicapainya. Alokasi RB ini bersifat dinamis dan bergantung pada banyak faktor, termasuk jumlah pengguna aktif di dalam sel, kebijakan prioritas (berdasarkan QCI), dan strategi penjadwalan yang digunakan oleh operator. Di sel yang sangat padat, bahkan pengguna dengan SINR yang sangat baik mungkin akan mengalami throughput yang rendah jika ia hanya mendapatkan sedikit alokasi RB.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan throughput jaringan seperti aliran air yang keluar dari keran. SINR adalah "kejernihan" air di sumbernya; semakin jernih airnya (SINR tinggi), semakin efisien filter di keran (modulasi 64-QAM) dapat bekerja untuk mengalirkan air dengan deras. Jumlah Resource Block (RB) adalah seberapa besar Anda membuka katup keran tersebut. Jika Anda membuka katupnya sepenuhnya (alokasi RB banyak), air akan mengalir dengan deras (throughput tinggi), asalkan airnya jernih. Namun, jika Anda hanya membuka katupnya sedikit (alokasi RB sedikit karena sel padat), aliran air akan tetap kecil (throughput rendah), tidak peduli seberapa jernih air di sumbernya. Peak throughput adalah kecepatan aliran maksimum yang mungkin keluar dari keran jika Anda adalah satu-satunya yang menggunakannya dan katupnya terbuka penuh. User throughput adalah kecepatan aliran aktual yang Anda dapatkan, yang dipengaruhi oleh seberapa banyak orang lain yang juga membuka keran di gedung yang sama.

- Definisi Peak Throughput vs User Throughput

Penting untuk membedakan antara dua konsep throughput: peak throughput (kecepatan puncak) dan user throughput (kecepatan pengguna). Peak throughput adalah kecepatan data maksimum teoritis yang dapat dicapai dalam kondisi ideal. Kondisi ini mengasumsikan skenario satu pengguna tunggal di dalam sel, dengan kualitas sinyal terbaik (SINR sangat tinggi), mendapatkan alokasi semua Resource Block yang tersedia, dan menggunakan konfigurasi MIMO yang paling canggih. Nilai inilah yang sering digunakan dalam materi pemasaran operator (misalnya, "kecepatan hingga 150 Mbps"). Meskipun berguna sebagai tolok ukur kemampuan teoretis sistem, peak throughput jarang sekali tercapai dalam penggunaan nyata (Dokmanic, 2023).

User throughput, di sisi lain, adalah kecepatan data aktual yang dialami oleh seorang pengguna dalam kondisi jaringan yang nyata. Nilai ini hampir selalu lebih rendah daripada peak throughput karena dipengaruhi oleh berbagai faktor dunia nyata: kualitas sinyal (SINR) yang bervariasi, jumlah pengguna lain yang berbagi sumber daya di sel yang sama, overhead dari protokol-protokol di lapisan atas (seperti TCP/IP), latensi jaringan, serta keterbatasan dari server tujuan dan perangkat pengguna itu sendiri. User throughput adalah metrik yang lebih relevan dari perspektif pengalaman pengguna dan merupakan fokus utama dari aktivitas optimasi jaringan.

- Metodologi Pengukuran Throughput di Lapangan

Pengukuran throughput di lapangan, baik untuk drive test maupun untuk benchmarking, biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yang terhubung ke server pengujian (test server). Metodologi yang paling umum adalah dengan melakukan transfer file berukuran besar dari atau ke server tersebut. Untuk mengukur throughput downlink, aplikasi akan mengunduh file dari server. Untuk throughput uplink, aplikasi akan mengunggah file. Selama proses transfer, aplikasi akan mencatat jumlah data yang berhasil ditransfer dan waktu yang dibutuhkan, kemudian menghitung kecepatan rata-rata (Rochman et al., 2021).

Agar hasil pengukuran akurat dan dapat diandalkan, lokasi test server harus dipilih dengan cermat. Idealnya, server harus memiliki koneksi berkecepatan sangat tinggi dan berlokasi sedekat mungkin (secara topologi jaringan) dengan jaringan seluler yang diuji untuk meminimalkan dampak latensi dari jaringan internet publik. Selain itu, pengujian harus dilakukan berulang kali pada waktu dan lokasi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran statistik yang representatif dari performa jaringan, karena throughput dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada waktu (jam sibuk vs jam sepi) dan lokasi.

- Faktor Penghambat Throughput pada Sisi User

Selain kondisi jaringan radio, banyak faktor di sisi pengguna yang dapat menjadi "leher botol" (bottleneck) dan membatasi throughput. Salah satu yang paling umum adalah kategori perangkat pengguna (UE Category). Standar LTE mendefinisikan berbagai kategori UE, di mana setiap kategori memiliki kemampuan maksimum yang berbeda dalam hal throughput, dukungan MIMO, dan Carrier Aggregation. Perangkat kategori rendah (misalnya, Cat-4) mungkin hanya mampu mencapai throughput downlink maksimum 150 Mbps, tidak peduli seberapa baik kondisi jaringannya. Sebaliknya, perangkat kategori tinggi (misalnya, Cat-18) dapat mendukung kecepatan gigabit.

Faktor lain termasuk sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Aplikasi yang terus-menerus melakukan sinkronisasi data dapat mengkonsumsi bandwidth dan sumber daya prosesor, yang mengurangi throughput yang tersedia untuk aplikasi yang sedang diuji secara aktif. Kondisi server di internet juga memainkan peran besar. Jika Anda mencoba mengunduh file dari server yang lambat atau kelebihan beban, kecepatan unduh Anda akan dibatasi oleh server tersebut, bukan oleh jaringan seluler. Terakhir, bahkan hal-hal seperti pengaturan TCP/IP pada perangkat dapat memengaruhi efisiensi transfer data.

## Karakteristik Delay dan Latency

Di dunia aplikasi interaktif modern, kecepatan bukanlah satu-satunya hal yang penting. Responsivitas, yang diukur dengan parameter delay atau latency, seringkali sama pentingnya, bahkan lebih. Latency didefinisikan sebagai total waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Dalam konteks jaringan seluler, ini biasanya diukur sebagai Round-Trip Time (RTT), yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket kecil untuk dikirim dari perangkat pengguna ke sebuah server di internet dan kembali lagi. RTT biasanya diukur dalam satuan milidetik (ms).

Latency yang rendah sangat krusial untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat real-time dan interaktif. Dalam game online kompetitif, latency yang tinggi (sering disebut "lag") dapat menyebabkan penundaan antara input pemain dan respons di dalam game, yang sangat merugikan. Dalam panggilan suara (VoIP) atau konferensi video, latency yang tinggi akan menciptakan jeda yang canggung dalam percakapan. Bahkan dalam browsing web biasa, latency yang tinggi dapat memperlambat waktu pemuatan halaman secara signifikan, karena setiap elemen di halaman (teks, gambar) memerlukan permintaan bolak-balik yang terpisah (Bicski & Pekar, 2024).

Total end-to-end latency dalam jaringan LTE merupakan penjumlahan dari beberapa komponen delay yang terjadi di berbagai segmen jaringan. Mengidentifikasi dan meminimalkan setiap komponen ini adalah tujuan utama dari optimasi latensi. Jaringan 4G LTE dirancang dari awal dengan tujuan untuk mengurangi latensi secara signifikan dibandingkan dengan 3G, dengan target RTT di antarmuka radio di bawah 10 ms. Pencapaian ini dimungkinkan melalui arsitektur jaringan yang lebih datar dan protokol radio yang lebih efisien.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda sedang bermain catur melalui surat dengan seorang teman di kota lain. Throughput adalah seperti seberapa banyak langkah catur yang bisa Anda tulis dalam satu surat; ini tidak terlalu penting karena Anda hanya mengirim satu langkah setiap kali. Latency adalah total waktu yang dibutuhkan oleh surat Anda untuk sampai ke teman Anda, dia memikirkan balasannya, dan surat balasannya sampai kembali kepada Anda. Jika layanan posnya lambat (latency tinggi), meskipun Anda hanya bertukar satu langkah, mungkin butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu giliran. Permainan akan terasa sangat lambat dan tidak responsif. Sekarang bayangkan Anda sedang melakukan panggilan telepon (layanan real-time). Jika koneksinya memiliki latency tinggi, akan ada jeda yang nyata antara saat Anda berbicara dan saat teman Anda mendengarnya, membuat percakapan menjadi sangat sulit. Jaringan LTE dengan latensi rendah adalah seperti memiliki koneksi telepon instan yang jernih.

- Mekanisme Propagasi dan Processing Delay

Total latensi terdiri dari dua jenis utama: propagation delay dan processing delay. Propagation delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal untuk merambat secara fisik antara dua titik. Waktu ini dibatasi oleh kecepatan cahaya dan bergantung pada jarak. Meskipun sinyal radio merambat sangat cepat, propagation delay dapat menjadi signifikan untuk jarak yang sangat jauh (misalnya, saat terhubung ke server di benua lain melalui kabel serat optik bawah laut).

Processing delay adalah waktu yang dihabiskan oleh paket data saat diproses oleh berbagai perangkat jaringan di sepanjang jalurnya. Di jaringan LTE, ini mencakup waktu yang dibutuhkan oleh perangkat pengguna dan eNodeB untuk melakukan pengkodean/dekode, modulasi/ demodulasi, dan penjadwalan. Di jaringan inti, ini mencakup waktu perutean di gateway. Setiap langkah ini menambahkan beberapa milidetik ke total RTT. Upaya 3GPP dalam menyederhanakan arsitektur LTE (misalnya, menghilangkan RNC) secara efektif mengurangi jumlah "lompatan" pemrosesan, yang merupakan kontributor utama penurunan latensi dibandingkan 3G (Sauter, 2011).

- Pengaruh Jarak eNodeB terhadap Latensi

Dalam segmen jaringan radio, jarak antara perangkat pengguna dan eNodeB secara langsung mempengaruhi latensi melalui propagation delay. Meskipun jarak ini biasanya hanya beberapa kilometer, yang setara dengan delay propagasi dalam orde puluhan mikrodetik (sangat kecil), ada pengaruh lain yang lebih signifikan. Jarak yang lebih jauh berarti path loss yang lebih besar, yang mengarah ke SINR yang lebih rendah. SINR yang lebih rendah, pada gilirannya, meningkatkan kemungkinan kesalahan transmisi dan kebutuhan akan transmisi ulang melalui HARQ.

Setiap siklus transmisi ulang HARQ menambahkan delay yang tetap (sekitar 8 ms di LTE). Oleh karena itu, pengguna yang berada jauh dari eNodeB (di tepi sel) tidak hanya akan mengalami throughput yang lebih rendah, tetapi juga latensi yang lebih tinggi dan lebih bervariasi karena kemungkinan transmisi ulang yang lebih besar. Mengelola cakupan sel dengan baik untuk memastikan pengguna tidak berada terlalu jauh dari eNodeB adalah salah satu cara untuk menjaga latensi tetap rendah (Bicski & Pekar, 2024).

- Standar Delay untuk Layanan Real-time

Untuk mendukung layanan real-time dengan baik, berbagai badan standar telah menetapkan ambang batas latensi yang direkomendasikan. Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) merekomendasikan one-way delay di bawah 150 ms untuk kualitas percakapan suara yang baik, dan di bawah 400 ms sebagai batas maksimum yang dapat diterima. Untuk aplikasi yang sangat interaktif seperti game online atau augmented reality, RTT di bawah 50 ms sering dianggap baik, dan di bawah 20 ms dianggap ideal.

Jaringan 4G LTE, dalam kondisi yang baik, mampu mencapai RTT antara 20 ms hingga 40 ms ke server internet terdekat, yang membuatnya sangat cocok untuk sebagian besar aplikasi real-time saat ini. Seperti yang telah dibahas, jaringan mencapai ini dengan memberikan prioritas sangat tinggi kepada lalu lintas real-time melalui penggunaan bearer dengan QCI spesifik (misalnya, QCI 1 untuk VoLTE). Prioritas ini memastikan bahwa paket-paket suara tidak perlu mengantri di belakang lalu lintas data yang kurang sensitif terhadap delay, sehingga meminimalkan processing delay di dalam eNodeB (Cox, 2012).

## Analisis Jitter dan Packet Loss

Selain kecepatan dan responsivitas, keandalan dan konsistensi pengiriman data juga merupakan pilar penting dari Quality of Service. Dua metrik utama yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah jitter dan packet loss. Keduanya dapat secara signifikan merusak pengalaman pengguna, terutama untuk aplikasi streaming seperti panggilan suara (VoIP) dan video, di mana aliran data yang lancar dan konstan sangatlah penting.

Jitter, juga dikenal sebagai variasi penundaan paket (packet delay variation), mengukur ketidakkonsistenan dalam waktu kedatangan paket-paket data yang berurutan. Dalam jaringan yang ideal, semua paket data dari aliran yang sama akan tiba di tujuan dengan interval waktu yang persis sama. Namun, di dunia nyata, setiap paket dapat menempuh rute yang sedikit berbeda atau mengalami antrian (queueing) yang berbeda di dalam perangkat jaringan, menyebabkan beberapa paket tiba lebih cepat dan yang lain lebih lambat. Variasi ini adalah jitter. Jitter yang tinggi sangat merusak untuk aplikasi suara dan video, karena dapat menyebabkan suara terdengar berombak atau video tampak patah-patah.

Packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket dapat disebabkan oleh berbagai alasan, tetapi yang paling umum di jaringan seluler adalah kongesti jaringan yang parah atau kondisi sinyal radio yang sangat buruk (SINR sangat rendah) yang menyebabkan kesalahan transmisi yang tidak dapat diperbaiki bahkan setelah beberapa kali upaya transmisi ulang HARQ. Ketika sebuah paket hilang, protokol lapisan atas seperti TCP akan mendeteksinya dan meminta transmisi ulang seluruh paket. Proses ini tidak hanya menurunkan throughput efektif tetapi juga menambahkan delay yang signifikan, yang sangat terasa dalam aplikasi interaktif dan unduhan file besar.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda sedang menonton parade di mana para peserta (paket data) seharusnya berjalan melewati Anda dengan interval yang tetap, misalnya, satu orang setiap dua detik. Jitter adalah ketika interval ini menjadi tidak konsisten: terkadang dua orang lewat hampir bersamaan, lalu ada jeda panjang selama lima detik sebelum orang berikutnya muncul. Meskipun semua peserta pada akhirnya lewat, irama parade yang tidak teratur ini membuat pengalaman menonton menjadi tidak menyenangkan (kualitas audio/video yang buruk). Packet Loss adalah ketika salah satu peserta parade tersesat dan tidak pernah muncul sama sekali di depan Anda. Jika ini adalah parade cerita, Anda akan kehilangan bagian penting dari alur cerita tersebut (data hilang). Untuk memahami cerita sepenuhnya, Anda harus bertanya kepada penyelenggara untuk mengirim ulang peserta yang hilang itu, yang tentunya akan memakan waktu lama (penurunan throughput dan peningkatan delay).

- Variasi Delay dalam Transmisi Paket Data

Penyebab utama jitter dalam jaringan paket seperti LTE adalah antrian yang bervariasi di dalam buffer perangkat jaringan. Ketika lalu lintas data tiba di eNodeB atau gateway lebih cepat daripada yang dapat ditransmisikan, paket-paket tersebut akan disimpan sementara dalam sebuah buffer (antrian). Ukuran antrian ini dapat berfluktuasi secara drastis dari milidetik ke milidetik berikutnya tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas saat itu. Akibatnya, paket yang tiba saat antrian sedang kosong akan mengalami delay yang sangat kecil, sementara paket yang tiba beberapa saat kemudian saat antrian sedang penuh akan mengalami delay yang jauh lebih besar. Variasi inilah yang menciptakan jitter (Kihl et al., 2018).

Untuk mengatasi dampak jitter, aplikasi real-time di sisi penerima (misalnya, pemutar video atau aplikasi telepon) menggunakan sebuah mekanisme yang disebut de-jitter buffer atau playout buffer. Buffer ini secara sengaja menunda pemutaran aliran data selama beberapa saat untuk mengumpulkan sejumlah paket terlebih dahulu. Dengan cara ini, ia dapat menyerap variasi waktu kedatangan dan memutar ulang paket-paket tersebut dengan interval yang konstan dan lancar. Namun, penggunaan de-jitter buffer ini menambah total latency end-to-end, sehingga ada trade-off antara ketahanan terhadap jitter dan interaktivitas.

- Penyebab Utama Terjadinya Packet Loss

Di segmen nirkabel, penyebab utama packet loss adalah kondisi sinyal radio yang sangat buruk. Ketika SINR turun ke tingkat yang sangat rendah, tingkat kesalahan bit (Bit Error Rate) menjadi sangat tinggi. Meskipun mekanisme FEC dan HARQ dapat memperbaiki banyak kesalahan, ada titik di mana blok data menjadi terlalu rusak untuk diselamatkan. Setelah mencapai jumlah maksimum upaya transmisi ulang HARQ (biasanya 4 kali), jika paket masih gagal di-dekode, eNodeB akan membuang paket tersebut, dan terjadilah packet loss di lapisan radio (Haile et al., 2021).

Penyebab umum lainnya adalah kongesti jaringan. Ketika buffer antrian di eNodeB atau gateway menjadi penuh karena lonjakan lalu lintas, paket-paket baru yang tiba tidak memiliki tempat untuk disimpan dan akan langsung dibuang (tail drop). Ini adalah mekanisme pertahanan diri jaringan untuk mencegah keruntuhan total akibat kelebihan beban. Packet loss akibat kongesti ini adalah sinyal bagi protokol seperti TCP untuk mengurangi kecepatan pengirimannya, sebuah mekanisme yang disebut congestion control. Oleh karena itu, mengelola kapasitas dan beban jaringan dengan baik sangat penting untuk meminimalkan packet loss.

- Korelasi KPI RF dengan KPI QoS (SINR vs Performance)

Terdapat korelasi sebab-akibat yang sangat kuat antara Key Performance Indicator (KPI) dari lapisan radio (RF) dan KPI dari lapisan layanan (QoS). Hubungan yang paling fundamental dan langsung adalah antara SINR dan throughput. Seperti yang telah dibahas, SINR menentukan MCS yang dapat digunakan, yang pada gilirannya menentukan kecepatan data puncak yang mungkin. Secara umum, setiap kenaikan SINR sebesar beberapa dB akan memungkinkan jaringan untuk beralih ke tingkat MCS yang lebih tinggi, yang secara non-linier akan meningkatkan throughput (Yuhanef et al., 2025).

SINR juga memiliki dampak langsung terhadap packet loss dan latency. SINR yang rendah meningkatkan Block Error Rate (BLER), yang secara langsung meningkatkan kemungkinan terjadinya packet loss di lapisan radio setelah upaya HARQ gagal. Setiap upaya transmisi ulang HARQ yang diperlukan karena SINR yang buruk akan menambahkan delay sekitar 8 ms, sehingga meningkatkan latency dan jitter secara keseluruhan. Dengan demikian, seorang insinyur optimasi dapat dengan percaya diri menyimpulkan bahwa jika pengguna melaporkan throughput yang lambat, video yang patah-patah, atau koneksi yang tidak responsif, investigasi pertama harus selalu dimulai dengan memeriksa level SINR di lokasi pengguna tersebut. Memperbaiki masalah di lapisan RF (misalnya, dengan mengurangi interferensi untuk meningkatkan SINR) hampir selalu akan menghasilkan perbaikan yang terukur pada KPI QoS yang dirasakan oleh pengguna.

## KESIMPULAN

Bab keempat ini telah menjembatani kesenjangan antara metrik teknis jaringan dan pengalaman nyata pengguna dengan menjelajahi pilar-pilar Quality of Service (QoS). Kita telah membedah throughput sebagai ukuran kecepatan, membedakan antara nilai puncak teoretis dan kecepatan aktual yang dialami pengguna, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat baik di sisi jaringan maupun di sisi pengguna. Pemahaman ini krusial untuk mengelola ekspektasi dan melakukan diagnosis yang akurat terhadap keluhan "internet lambat".

Selanjutnya, kita telah mengeksplorasi pentingnya delay atau latency sebagai ukuran responsivitas, yang menjadi sangat vital di era aplikasi real-time. Dengan menguraikan berbagai komponen delay dan pengaruh jarak, kita dapat lebih memahami mengapa koneksi yang cepat sekalipun bisa terasa tidak responsif. Analisis terhadap jitter dan packet loss melengkapi gambaran QoS dengan menambahkan dimensi keandalan dan konsistensi, menyoroti bagaimana variasi delay dan hilangnya data dapat merusak layanan-layanan streaming yang sensitif.

Poin terpenting dari bab ini adalah penegasan kembali hubungan sebab-akibat yang erat antara KPI RF dan KPI QoS. Telah ditunjukkan secara jelas bagaimana SINR berfungsi sebagai prediktor utama untuk performa throughput, latency, dan packet loss. Korelasi ini memberikan sebuah alur kerja diagnostik yang kuat bagi para insinyur: masalah QoS hampir selalu dapat dilacak kembali ke masalah di lapisan RF. Dengan pemahaman ini, kita kini memiliki gambaran lengkap tentang "apa" yang harus diukur (KPI RF dan QoS) dan "mengapa" hal itu penting. Langkah logis berikutnya adalah membahas "bagaimana" sumber daya fundamental, yaitu spektrum frekuensi, dialokasikan dan dikelola, yang akan menjadi fokus dari bab selanjutnya.

## GLOSARIUM

Delay/Latency	:	Waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Sering diukur sebagai Round-Trip Time (RTT).

Jitter	:	Variasi atau ketidakkonsistenan dalam delay kedatangan paket-paket data yang berurutan dalam satu aliran data.

Packet Loss	:	Terjadinya kegagalan satu atau lebih paket data untuk mencapai tujuannya selama proses transmisi.

Peak Throughput	:	Kecepatan data maksimum teoritis yang dapat dicapai oleh sebuah sistem dalam kondisi ideal (satu pengguna, SINR terbaik, semua sumber daya dialokasikan).

QoS (Quality of Service): Sekumpulan metrik yang secara kolektif mengukur performa sebuah jaringan dari perspektif layanan, termasuk throughput, delay, jitter, dan packet loss.

Round-Trip Time (RTT): Waktu total yang dibutuhkan oleh sebuah paket kecil untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan dan kembali lagi. Merupakan ukuran umum untuk latency.

Throughput	:	Ukuran jumlah data yang berhasil ditransfer melalui jaringan per satuan waktu. Sering disebut sebagai kecepatan data (misalnya, dalam Mbps).

UE Category (User Equipment Category): Sebuah klasifikasi standar yang mendefinisikan kapabilitas performa maksimum dari sebuah perangkat pengguna, termasuk peak throughput dan dukungan fitur seperti MIMO dan CA.

User Throughput	:	Kecepatan data aktual yang dialami oleh seorang pengguna dalam kondisi jaringan yang nyata, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban jaringan, kualitas sinyal, dan keterbatasan perangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Bicski, B., & Pekar, A. (2024). Unveiling latency-induced service degradation: a methodological approach with dataset. IEEE Access, 12, 128097–128116. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3456588

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dokmanic, B. (2023). Quality of Service in 5G Networks. 2023 22nd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 172-177. https://doi.org/10.1109/iscit59223.2023.10292729

Haile, H., Grinnemo, K. J., Ferlin, S., Hurtig, P., & Brunstrom, A. (2021). End-to-end congestion control approaches for high throughput and low delay in 4G/5G cellular networks. Computer Networks, 186, 107692. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107692

Kihl, M., P., A., & Aurelius, A. (2018). Impact of service-mix on QoS for a mobile broadband service. Proceedings of the 10th International Conference on Communication Systems & Networks (COMSNETS).

Rochman, M., Sathya, V., Nunez, N., Fernández, D., Ghosh, M., Ibrahim, A., & Payne, W. (2021). A Comparison Study of Cellular Deployments in Chicago and Miami Using Apps on Smartphones. Proceedings of the 15th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental evaluation & CHaracterization. https://doi.org/10.1145/3477086.3480843

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Shakir, Z., Mjhool, A. Y., Al-Thaedan, A., Al-Sabbagh, A., & Alsabah, R. (2023). Key performance indicators analysis for 4G-LTE cellular networks based on real measurements. International Journal of Information Technology, 15(3), 1347-1355. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01210-0

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.1109/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

ALOKASI FREKUENSI DAN SPEKTRUM 
4G LTE

BAB
5 	ALOKASI FREKUENSI DAN SPEKTRUM 4G LTE

## Pendahuluan

Setelah kita memahami bagaimana sinyal radio diukur dan bagaimana kualitas layanan dinilai, kini saatnya kita membahas sumber daya paling fundamental dan paling berharga yang menjadi dasar dari semua komunikasi nirkabel: spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi adalah "lahan" tak kasat mata di mana semua transmisi nirkabel berlangsung. Seperti halnya lahan di dunia nyata, spektrum ini terbatas, mahal, dan harus dikelola dengan sangat cermat untuk memaksimalkan nilainya. Tanpa alokasi dan manajemen spektrum yang efektif, teknologi secanggih apa pun tidak akan dapat beroperasi.

Bab ini akan membawa kita ke dalam dunia manajemen spektrum 4G LTE, sebuah domain yang berada di persimpangan antara fisika, regulasi, dan rekayasa jaringan. Kita akan memulai dengan memberikan tinjauan tentang pita-pita frekuensi (frequency bands) yang digunakan untuk layanan 4G LTE, baik secara global maupun secara spesifik di Indonesia. Setiap pita frekuensi memiliki karakteristik unik yang membuatnya lebih cocok untuk tujuan tertentu. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama dalam merancang jaringan yang seimbang antara cakupan yang luas dan kapasitas yang tinggi.

Selanjutnya, kita akan menyelami aspek fisika dari propagasi gelombang radio pada frekuensi yang berbeda. Mengapa sinyal pada frekuensi rendah dapat menjangkau area yang lebih luas dan menembus gedung dengan lebih baik? Mengapa frekuensi tinggi, meskipun menawarkan bandwidth yang lebih besar, sangat rentan terhadap hujan dan halangan lainnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terletak pada karakteristik propagasi yang akan kita eksplorasi. Pemahaman ini sangat penting untuk perencanaan jaringan yang efektif, memungkinkan insinyur untuk memilih pita frekuensi yang tepat untuk setiap lingkungan, baik itu perkotaan padat maupun pedesaan yang luas.

Di era permintaan data yang tak terpuaskan, mengandalkan satu pita frekuensi seringkali tidak lagi cukup. Oleh karena itu, kita akan membahas salah satu inovasi paling penting dalam standar LTE-Advanced: Carrier Aggregation (CA). CA adalah teknik cerdas yang memungkinkan perangkat pengguna untuk terhubung ke beberapa pita frekuensi secara bersamaan, seolah-olah menggabungkan beberapa "jalan tol" frekuensi menjadi satu jalan super lebar. Mekanisme ini secara dramatis dapat meningkatkan peak throughput dan pengalaman pengguna, dan telah menjadi fitur standar di sebagian besar jaringan 4G modern.

Bab ini akan menguraikan bagaimana alokasi spektrum yang bijaksana menjadi fondasi dari jaringan yang andal dan berkinerja tinggi. Keputusan yang dibuat pada tingkat alokasi frekuensi akan memiliki dampak berjenjang pada semua parameter yang telah kita bahas sebelumnya, mulai dari RSRP, SINR, hingga throughput yang dirasakan pengguna. Sebagai contoh, penggunaan frekuensi tinggi yang tidak tepat di area dengan banyak halangan akan menghasilkan RSRP yang buruk, yang pada akhirnya menyebabkan QoS yang tidak memuaskan.

Dengan menguasai materi dalam bab ini, pembaca akan dapat mengapresiasi kompleksitas di balik keputusan alokasi spektrum dan memahami trade-off yang terlibat. Pengetahuan ini tidak hanya relevan untuk insinyur perencanaan radio, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika industri telekomunikasi, di mana perebutan dan pemanfaatan spektrum frekuensi seringkali menjadi penentu utama persaingan. Bab ini akan melengkapi pemahaman kita tentang lapisan fisik, mempersiapkan kita untuk beralih ke topik-topik praktis tentang bagaimana cara mengukur dan merencanakan jaringan di lapangan.

## Overview Band LTE Global dan Indonesia

Jaringan 4G LTE tidak beroperasi pada satu frekuensi tunggal di seluruh dunia. Sebaliknya, Uni Telekomunikasi Internasional (ITU) dan badan-badan regulasi regional telah mengalokasikan banyak pita frekuensi yang berbeda, yang dikenal sebagai E-UTRA operating bands, untuk digunakan oleh teknologi LTE. Setiap pita ini diidentifikasi dengan nomor band (misalnya, Band 1, Band 3, Band 8) dan memiliki rentang frekuensi spesifik untuk uplink dan downlink (untuk FDD) atau untuk operasi TDD. Keragaman pita ini menciptakan tantangan interoperabilitas, yang mengharuskan ponsel pintar modern untuk menjadi perangkat "multi-band" yang mampu beroperasi di banyak frekuensi berbeda agar dapat digunakan secara global.

Pemilihan pita frekuensi oleh operator di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk warisan alokasi spektrum dari teknologi sebelumnya (2G/3G), ketersediaan spektrum baru melalui lelang, dan pertimbangan teknis terkait karakteristik propagasi. Secara umum, pita frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: pita frekuensi rendah (low-band, di bawah 1 GHz), pita frekuensi menengah (mid-band, 1-6 GHz), dan pita frekuensi tinggi (high-band, di atas 6 GHz, meskipun ini lebih relevan untuk 5G). Jaringan 4G LTE sebagian besar beroperasi di pita rendah dan menengah.

Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, operator seluler menggunakan kombinasi beberapa pita frekuensi untuk menggelar jaringan 4G LTE mereka. Penggunaan strategi multi-band ini memungkinkan operator untuk mencapai keseimbangan optimal antara cakupan dan kapasitas. Pita frekuensi rendah digunakan sebagai "lapisan cakupan" (coverage layer) untuk menyediakan sinyal yang andal di area yang luas dan di dalam gedung, sementara pita frekuensi menengah dan tinggi digunakan sebagai "lapisan kapasitas" (capacity layer) untuk menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi di area-area dengan permintaan trafik yang padat.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan seorang operator logistik (operator seluler) harus mengirimkan paket (data) ke seluruh penjuru negeri. Spektrum Frekuensi adalah armada kendaraan yang mereka miliki. Pita frekuensi rendah (misalnya, 900 MHz) adalah seperti armada truk kargo besar yang tangguh. Truk-truk ini mungkin tidak terlalu cepat, tetapi mereka memiliki jangkauan yang sangat jauh dan mampu melewati jalan-jalan pedesaan yang sulit serta mengirimkan paket hingga ke pintu rumah di daerah terpencil (cakupan luas dan penetrasi indoor yang baik). Pita frekuensi menengah dan tinggi (misalnya, 1800/2100/2300 MHz) adalah seperti armada sepeda motor kurir yang sangat gesit dan cepat. Mereka tidak bisa pergi terlalu jauh dan kesulitan jika jalanannya buruk (jangkauan pendek dan penetrasi buruk), tetapi mereka sangat efisien untuk mengirimkan banyak paket dengan sangat cepat di dalam area pusat kota yang padat (kapasitas tinggi). Operator yang sukses akan menggunakan kombinasi kedua jenis kendaraan ini secara strategis untuk melayani semua jenis pelanggan di semua lokasi.

- Alokasi Band 900 MHz dan 1800 MHz

Pita 900 MHz (Band 8) dan 1800 MHz (Band 3) adalah dua pita frekuensi yang sangat penting bagi operator seluler di Indonesia dan di banyak bagian dunia. Kedua pita ini sering disebut sebagai refarming bands karena sebelumnya digunakan untuk teknologi 2G (GSM) dan kemudian dialokasikan kembali (di-refarm) untuk 4G LTE setelah penggunaan 2G menurun. Pita 900 MHz, sebagai pita frekuensi rendah, memiliki karakteristik propagasi yang sangat baik. Jangkauannya yang luas dan kemampuan penetrasi gedungnya yang superior menjadikannya pilihan ideal untuk menyediakan cakupan dasar 4G LTE di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota (Silalahi et al., 2022).

Pita 1800 MHz, meskipun memiliki jangkauan yang lebih pendek dan penetrasi yang lebih lemah dibandingkan 900 MHz, menawarkan bandwidth yang lebih lebar, yang berarti kapasitas data yang lebih besar. Pita ini menjadi tulang punggung untuk lapisan kapasitas di banyak area perkotaan dan sub-urban. Kombinasi dari lapisan cakupan di 900 MHz dan lapisan kapasitas di 1800 MHz menjadi strategi fundamental bagi banyak operator untuk membangun jaringan 4G yang seimbang. Sebagian besar ponsel 4G yang dijual di Indonesia mendukung kedua pita ini, memastikan kompatibilitas yang luas.

- Karakteristik Band 2100 MHz (2.1 GHz)

Pita 2100 MHz (Band 1) awalnya merupakan pita utama untuk teknologi 3G (UMTS) di banyak negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan migrasi pengguna dari 3G ke 4G, operator juga telah melakukan refarming pada sebagian atau seluruh spektrum di pita ini untuk digunakan oleh 4G LTE. Sebagai pita frekuensi menengah, karakteristik propagasi Band 1 berada di antara Band 8 dan Band 3. Jangkauannya lebih pendek daripada 1800 MHz, menjadikannya kurang ideal untuk cakupan yang luas.

Namun, keunggulan utama dari pita 2100 MHz adalah ketersediaan bandwidth yang seringkali cukup besar (misalnya, 15 atau 20 MHz per operator). Hal ini membuatnya menjadi "pita kapasitas" (capacity band) yang sangat berharga untuk digunakan di area-area yang sangat padat trafiknya, seperti pusat bisnis, mal, atau stadion. Dalam studi oleh Yuhanef et al. (2025), pita 2100 MHz menunjukkan performa QoS yang lebih stabil dibandingkan pita yang lebih tinggi dalam kondisi tertentu, menyoroti perannya dalam menyediakan layanan yang andal di lingkungan yang menantang. Pita ini juga sering digunakan dalam konfigurasi Carrier Aggregation untuk meningkatkan kecepatan data puncak.

- Penggunaan Band 2300 MHz (2.3 GHz)

Pita 2300 MHz (Band 40) adalah pita frekuensi yang beroperasi dalam mode TDD (Time Division Duplex). Berbeda dengan pita FDD yang memiliki alokasi frekuensi terpisah untuk uplink dan downlink, pita TDD menggunakan satu blok frekuensi yang sama untuk keduanya, yang dipisahkan dalam domain waktu. Di Indonesia, pita ini telah menjadi aset strategis bagi beberapa operator untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas data mereka, terutama di perkotaan.

Sebagai pita frekuensi yang relatif tinggi, Band 40 memiliki jangkauan yang paling pendek dan paling rentan terhadap halangan fisik dibandingkan pita-pita lainnya yang telah dibahas. Penetrasi sinyalnya ke dalam gedung juga yang paling lemah. Oleh karena itu, pita ini hampir secara eksklusif digunakan sebagai "lapisan kapasitas super" (super capacity layer) yang di-deploy di area-area dengan permintaan data yang ekstrim. Keunggulan TDD di pita ini adalah fleksibilitas untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya waktu untuk downlink daripada uplink, yang sangat sesuai dengan pola penggunaan data internet modern yang asimetris (lebih banyak mengunduh daripada mengunggah) (Nashiruddin et al., 2023).

## Karakteristik Propagasi Frekuensi Tinggi

Memahami bagaimana sinyal radio berperilaku saat merambat melalui udara adalah inti dari ilmu perencanaan jaringan. Perilaku ini, yang dikenal sebagai propagasi, sangat bergantung pada frekuensi sinyal. Secara umum, semakin tinggi frekuensi sebuah gelombang radio, semakin pendek panjang gelombangnya. Hal ini memiliki beberapa konsekuensi praktis yang signifikan. Pertama, sinyal frekuensi tinggi mengalami redaman ruang bebas (free-space path loss) yang lebih besar. Artinya, untuk daya pancar yang sama, sinyal pada 2300 MHz akan melemah lebih cepat seiring dengan jarak dibandingkan sinyal pada 900 MHz. Inilah alasan mendasar mengapa frekuensi rendah lebih baik untuk cakupan yang luas.

Kedua, kemampuan sinyal untuk menembus atau "membelok" di sekitar halangan (sebuah fenomena yang disebut difraksi) juga berkurang pada frekuensi tinggi. Sinyal frekuensi rendah dengan panjang gelombang yang lebih panjang dapat lebih mudah berdifraksi di sekitar gedung atau bukit, memungkinkannya untuk mencapai area-area yang tidak berada dalam garis pandang langsung (non-line-of-sight). Sebaliknya, sinyal frekuensi tinggi cenderung lebih bersifat line-of-sight dan lebih mudah diblokir oleh halangan. Perbedaan ini sangat penting saat merencanakan cakupan di lingkungan perkotaan yang padat atau di daerah dengan banyak vegetasi.

Terakhir, sinyal frekuensi tinggi juga lebih rentan terhadap redaman yang disebabkan oleh kondisi atmosfer, terutama hujan. Tetesan air hujan dapat menyerap dan menyebarkan energi dari gelombang radio. Efek ini, yang dikenal sebagai rain fade, menjadi semakin parah seiring dengan meningkatnya frekuensi. Meskipun untuk frekuensi di bawah 3 GHz efeknya tidak seekstrim pada frekuensi gelombang milimeter yang digunakan untuk 5G, rain fade tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan link budget untuk memastikan keandalan jaringan, terutama di negara tropis seperti Indonesia dengan curah hujan yang tinggi.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda mencoba melemparkan dua jenis bola yang berbeda untuk mengenai target di seberang lapangan yang penuh dengan rintangan. Sinyal frekuensi rendah (900 MHz) adalah seperti bola bowling yang besar dan berat. Karena momentumnya yang besar, ia tidak akan melambat dengan cepat (redaman rendah) dan dapat dengan mudah menjatuhkan atau "membelok" di sekitar rintangan-rintangan kecil (difraksi baik). Sinyal frekuensi tinggi (2300 MHz) adalah seperti bola pingpong yang ringan. Ia akan melambat dengan sangat cepat karena hambatan udara (redaman tinggi) dan akan dengan mudah memantul atau dihentikan bahkan oleh rintangan terkecil sekalipun (difraksi buruk). Jika tiba-tiba turun hujan (efek cuaca), bola pingpong akan menjadi hampir mustahil untuk dilemparkan jauh, sementara bola bowling akan terpengaruh jauh lebih sedikit.

- Analisis Redaman Hujan dan Obstruksi

Seperti yang telah disebutkan, redaman akibat hujan menjadi faktor yang signifikan pada frekuensi yang lebih tinggi. Model-model propagasi yang digunakan dalam perencanaan jaringan harus menyertakan margin tambahan (rain margin) untuk mengkompensasi potensi penurunan kekuatan sinyal selama hujan lebat. Besarnya margin ini bergantung pada tingkat curah hujan statistik di suatu wilayah (zona hujan ITU) dan frekuensi yang digunakan. Di Indonesia, di mana hujan lebat sering terjadi, mengabaikan rain margin dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan yang drastis atau bahkan putusnya koneksi selama cuaca buruk (Sari et al., 2021).

Redaman akibat obstruksi atau halangan fisik adalah faktor dominan dalam lingkungan urban. Setiap material memiliki karakteristik redaman yang berbeda. Dinding beton tebal dapat meredam sinyal hingga 20-30 dB, sementara jendela kaca mungkin hanya meredam beberapa dB. Efek kumulatif dari beberapa dinding dan lantai di dalam gedung besar dapat dengan mudah meredam sinyal dari luar hingga tidak dapat digunakan. Analisis ini, yang dikenal sebagai building penetration loss, sangat penting untuk perencanaan cakupan di dalam ruangan (indoor).

- Penetrasi Sinyal di Dalam Ruangan (Indoor)

Sebagian besar penggunaan data seluler saat ini terjadi di dalam ruangan. Oleh karena itu, memastikan kualitas sinyal indoor yang baik adalah prioritas utama bagi operator. Kemampuan sinyal untuk menembus ke dalam gedung sangat bergantung pada frekuensi. Sinyal frekuensi rendah (misalnya, 900 MHz) dapat menembus beberapa lapis dinding dengan redaman yang relatif moderat, menjadikannya pilihan yang andal untuk cakupan indoor dasar. Sebaliknya, sinyal frekuensi tinggi (misalnya, 2300 MHz) akan sangat teredam bahkan setelah melewati satu atau dua dinding, sehingga seringkali tidak dapat menyediakan cakupan yang memadai di bagian dalam gedung jika hanya mengandalkan menara di luar (macro cell).

Masalah penetrasi yang buruk ini seringkali diatasi dengan solusi cakupan indoor khusus, seperti Distributed Antenna System (DAS) atau small cells (misalnya, femtocells atau picocells) yang dipasang di dalam gedung. Solusi-solusi ini akan dibahas lebih detail di bab-bab selanjutnya. Pemilihan solusi yang tepat bergantung pada analisis trade-off antara biaya, kompleksitas, dan kualitas cakupan yang diinginkan.

- Mekanisme Offloading Traffic antar Frekuensi

Dengan jaringan multi-band yang dimiliki oleh operator, muncul peluang untuk secara cerdas mengelola lalu lintas data di antara pita-pita frekuensi yang berbeda. Proses ini, yang dikenal sebagai traffic offloading atau load balancing antar-frekuensi, bertujuan untuk memindahkan pengguna dari lapisan frekuensi yang padat ke lapisan frekuensi yang lebih lengang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi jaringan secara keseluruhan.

Mekanisme ini biasanya diimplementasikan melalui pengaturan parameter mobilitas. Sebagai contoh, jaringan dapat dikonfigurasi untuk secara default menjaga pengguna agar tetap terhubung di lapisan kapasitas (misalnya, 1800 atau 2100 MHz) selama kualitas sinyalnya masih bagus. Ketika pengguna bergerak ke area dengan sinyal yang lebih lemah, jaringan akan memindahkannya (handover) ke lapisan cakupan (900 MHz) untuk menjaga koneksi tetap stabil. Sebaliknya, jika lapisan kapasitas menjadi sangat padat (congestion), jaringan dapat secara proaktif memindahkan sebagian pengguna (misalnya, mereka yang memiliki kebutuhan throughput lebih rendah) ke lapisan cakupan untuk mengurangi beban. Manajemen yang canggih dari mobilitas antar-frekuensi ini adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dari aset spektrum yang beragam.

## Manajemen Carrier Aggregation (CA)

Seiring dengan evolusi standar LTE menuju LTE-Advanced, salah satu fitur paling transformatif yang diperkenalkan adalah Carrier Aggregation (CA). CA adalah sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat pengguna (UE) yang kompatibel untuk secara simultan terhubung dan menggabungkan sumber daya dari beberapa blok spektrum frekuensi yang berbeda, yang disebut Component Carrier (CC). Secara konseptual, ini seperti menggabungkan beberapa jalan tol yang terpisah menjadi satu jalan raya super lebar yang tunggal, yang secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan data puncak yang dapat dialami oleh pengguna.

CA adalah jawaban dari 3GPP terhadap kebutuhan akan bandwidth yang semakin besar untuk mendukung aplikasi-aplikasi generasi baru. Di banyak negara, operator seluler memiliki lisensi spektrum yang terfragmentasi di beberapa pita frekuensi yang berbeda (misalnya, 10 MHz di Band 8, 20 MHz di Band 3, dan 20 MHz di Band 40). Tanpa CA, UE hanya dapat menggunakan salah satu dari blok spektrum ini pada satu waktu, membatasi throughput maksimumnya pada kapasitas satu blok tersebut. Dengan CA, UE dapat secara aktif menggunakan ketiga blok spektrum tersebut secara bersamaan, secara teoritis melipatgandakan throughput puncaknya (Nashiruddin et al., 2023).

Manajemen CA di dalam jaringan dilakukan secara dinamis oleh eNodeB. Ketika sebuah UE yang mendukung CA terhubung ke jaringan, ia akan melaporkan kemampuannya (kombinasi band CA apa saja yang didukungnya) ke eNodeB. eNodeB kemudian akan mengkonfigurasi satu CC sebagai Primary Cell (PCell). PCell adalah sel yang menangani semua signaling kontrol RRC dan selalu aktif selama UE terhubung. Selain PCell, eNodeB dapat secara dinamis mengaktifkan dan menonaktifkan satu atau lebih CC tambahan sebagai Secondary Cell (SCell) berdasarkan kebutuhan throughput pengguna dan kondisi sinyal pada frekuensi SCell tersebut. SCell murni digunakan untuk transmisi data tambahan, dan dapat dihidupkan atau dimatikan dengan cepat untuk menghemat daya baterai UE.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda mencoba mengunduh sebuah film yang sangat besar menggunakan koneksi internet di rumah. Tanpa Carrier Aggregation, Anda hanya bisa terhubung ke satu jaringan Wi-Fi pada satu waktu, misalnya, jaringan "Rumah_2.4GHz" yang memiliki kecepatan maksimum 50 Mbps. Dengan Carrier Aggregation (CA), router dan laptop Anda menjadi cukup pintar untuk terhubung ke beberapa jaringan secara bersamaan. Laptop Anda akan terhubung ke "Rumah_2.4GHz" sebagai koneksi utama (Primary Cell) dan secara bersamaan juga terhubung ke jaringan "Rumah_5GHz" (kecepatan 150 Mbps) dan bahkan mungkin "Jaringan_Tamu_2.4GHz" (kecepatan 30 Mbps) sebagai koneksi tambahan (Secondary Cells). Laptop Anda secara cerdas akan mengunduh potongan-potongan film melalui ketiga jaringan ini secara paralel dan menggabungkannya kembali, sehingga kecepatan unduh total yang Anda rasakan bisa mencapai 230 Mbps (penjumlahan dari ketiganya). Ketika Anda hanya melakukan browsing ringan, laptop akan mematikan koneksi ke jaringan sekunder untuk menghemat baterai.

- Konsep Penggabungan Kanal Frekuensi

Penggabungan kanal dalam CA dapat terjadi dalam beberapa skenario yang berbeda. Skenario yang paling sederhana adalah intra-band contiguous CA, di mana operator menggabungkan dua atau lebih blok spektrum yang berdekatan di dalam pita frekuensi yang sama. Sebagai contoh, jika operator memiliki dua blok 10 MHz yang bersebelahan di pita 1800 MHz, mereka dapat menggabungkannya untuk menciptakan satu kanal efektif sebesar 20 MHz.

Skenario yang lebih umum dan lebih fleksibel adalah inter-band CA, di mana operator menggabungkan blok-blok spektrum dari pita frekuensi yang berbeda. Misalnya, UE dapat menggabungkan 10 MHz dari Band 8 (900 MHz) sebagai PCell dengan 20 MHz dari Band 3 (1800 MHz) sebagai SCell. Kombinasi ini sangat kuat karena memungkinkan UE untuk mendapatkan keandalan dan jangkauan sinyal kontrol dari frekuensi rendah (PCell) sambil mendapatkan dorongan kapasitas yang besar dari frekuensi tinggi (SCell). Standar 3GPP mendefinisikan ratusan kemungkinan kombinasi inter-band CA yang valid.

- Peningkatan Kapasitas melalui CA

Manfaat utama dari CA adalah peningkatan dramatis dalam peak user throughput. Dengan menggabungkan dua CC 20 MHz, throughput puncak teoretis dapat berlipat ganda. Dengan menggabungkan tiga, empat, atau bahkan lima CC (seperti yang didukung oleh beberapa perangkat canggih), kecepatan data dapat mencapai tingkat gigabit per detik. Peningkatan ini sangat terasa untuk aplikasi-aplikasi yang haus bandwidth seperti mengunduh file besar atau streaming video 4K/8K (Nashiruddin et al., 2023).

Selain meningkatkan kecepatan puncak, CA juga dapat meningkatkan kapasitas sel dan pengalaman pengguna rata-rata. Dengan kemampuan untuk mengalihkan pengguna ke SCell saat dibutuhkan, jaringan dapat mendistribusikan beban trafik dengan lebih efisien. Sebagai contoh, jika PCell di frekuensi rendah menjadi padat, eNodeB dapat mengaktifkan SCell di frekuensi yang lebih tinggi untuk pengguna yang mendukung CA, sehingga "memindahkan" sebagian beban ke lapisan kapasitas dan memberikan ruang bagi pengguna non-CA di lapisan utama. Efek penjadwalan lintas-pembawa (cross-carrier scheduling) ini meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum secara keseluruhan.

- Konfigurasi Inter-band dan Intra-band CA

Seperti yang telah disinggung, CA dapat dikonfigurasi dalam mode intra-band (dalam satu pita frekuensi) atau inter-band (antar pita frekuensi yang berbeda). Intra-band CA dibagi lagi menjadi contiguous (blok spektrum bersebelahan) dan non-contiguous (blok spektrum terpisah di dalam pita yang sama). Konfigurasi intra-band contiguous adalah yang paling sederhana dari perspektif perangkat keras radio UE, karena hanya memerlukan satu rantai transceiver RF. Konfigurasi non-contiguous dan inter-band lebih kompleks dan memerlukan beberapa rantai transceiver di dalam perangkat, yang membuatnya lebih mahal dan lebih boros daya.

Dukungan untuk kombinasi CA tertentu bervariasi antara satu model perangkat dengan model lainnya. Ini adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh operator saat merencanakan peluncuran CA. Mereka harus memastikan bahwa kombinasi band yang mereka implementasikan didukung secara luas oleh basis perangkat pelanggan mereka untuk memaksimalkan manfaat dari investasi tersebut. Informasi tentang kemampuan CA sebuah perangkat biasanya tersedia dalam spesifikasi teknisnya, dan menjadi faktor pembeda yang penting antara perangkat kelas atas dan kelas bawah.

## KESIMPULAN

Bab kelima ini telah menggarisbawahi peran sentral spektrum frekuensi sebagai sumber daya fundamental dalam jaringan 4G LTE. Kita telah melihat bahwa jaringan modern tidak beroperasi pada satu frekuensi, melainkan memanfaatkan portofolio beragam pita frekuensi, dari pita rendah yang ideal untuk cakupan hingga pita tinggi yang kaya akan kapasitas. Pemahaman akan karakteristik propagasi yang unik dari setiap pita frekuensi adalah kunci untuk merancang jaringan yang efisien, di mana setiap lapisan spektrum digunakan sesuai dengan kekuatan terbaiknya.

Pembahasan mengenai karakteristik propagasi telah menyoroti trade-off yang melekat antara jangkauan dan kapasitas. Sinyal frekuensi tinggi, meskipun menawarkan bandwidth yang lebih besar, datang dengan tantangan jangkauan yang lebih pendek dan kerentanan terhadap halangan fisik serta cuaca. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk strategi penempatan sel dan perhitungan link budget yang realistis, terutama di lingkungan yang menantang seperti perkotaan padat di Indonesia.

Terakhir, pengenalan konsep Carrier Aggregation (CA) menunjukkan bagaimana industri telekomunikasi secara inovatif mengatasi keterbatasan spektrum yang terfragmentasi. Dengan secara cerdas menggabungkan beberapa kanal frekuensi, CA memungkinkan terjadinya lompatan kuantum dalam kecepatan data yang dapat dinikmati oleh pengguna. Manajemen CA menjadi salah satu pilar utama dalam strategi operator untuk meningkatkan kapasitas dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan pemahaman yang kokoh tentang spektrum dan pengelolaannya, kita kini siap untuk beralih ke ranah praktis: bagaimana cara mengukur dan memvalidasi semua parameter ini di lapangan, yang akan menjadi topik utama dari bab berikutnya.

## GLOSARIUM

Band (Frequency Band): Rentang frekuensi tertentu dalam spektrum radio yang dialokasikan untuk layanan komunikasi tertentu. Dalam LTE, setiap band diidentifikasi dengan nomor standar (misalnya, Band 3, Band 8).

Capacity Layer	:	Lapisan jaringan yang menggunakan pita frekuensi menengah atau tinggi (misalnya, 1800/2300 MHz) untuk menyediakan kapasitas data dan kecepatan yang sangat tinggi di area padat trafik.

Carrier Aggregation (CA): Sebuah fitur dalam LTE-Advanced yang memungkinkan perangkat pengguna untuk secara simultan terhubung ke beberapa blok frekuensi (Component Carrier) untuk meningkatkan throughput.

Component Carrier (CC): Sebuah blok spektrum frekuensi LTE yang digunakan dalam konfigurasi Carrier Aggregation.

Coverage Layer	:	Lapisan jaringan yang menggunakan pita frekuensi rendah (misalnya, 900 MHz) untuk menyediakan cakupan sinyal yang luas dan andal, termasuk di dalam gedung.

Inter-band CA	:	Konfigurasi Carrier Aggregation yang menggabungkan blok-blok frekuensi dari pita yang berbeda (misalnya, Band 3 + Band 8).

Intra-band CA	:	Konfigurasi Carrier Aggregation yang menggabungkan blok-blok frekuensi dari dalam pita yang sama.

Primary Cell (PCell): Sel utama dalam konfigurasi Carrier Aggregation yang menangani koneksi RRC dan selalu aktif.

Propagation	:	Perilaku gelombang radio saat ia merambat dari pemancar ke penerima, termasuk efek seperti redaman, pantulan, dan difraksi.

Refarming (Spectrum Refarming): Proses mengalokasikan kembali sebuah pita frekuensi yang sebelumnya digunakan oleh teknologi lama (misalnya, 2G) untuk digunakan oleh teknologi yang lebih baru dan lebih efisien (misalnya, 4G).

Secondary Cell (SCell): Sel tambahan dalam konfigurasi Carrier Aggregation yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan secara dinamis untuk menyediakan throughput data tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sari, Y. I., Hendrantoro, G., & Pratiwi, Y. (2021). Performance analysis of backhaul network design for 5G in Indonesia. 2021 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS), 175-180. https://doi.org/10.1109/ICECOS52220.2021.9616654

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

Zhang, H., Zhang, N., Yang, K., Long, K., & Shen, X. (2020). Deep-Learning-Based Radio Resource Management and Slicing for 5G and Beyond. IEEE Network, 34(6), 84-90. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000088

TEKNIK PENGUKURAN DRIVE TEST 
DAN WALK TEST

BAB
6 	TEKNIK PENGUKURAN DRIVE TEST DAN WALK TEST

## Pendahuluan

Setelah mendalami berbagai konsep teoretis, mulai dari arsitektur jaringan, parameter RF, QoS, hingga manajemen spektrum, kini saatnya kita turun ke lapangan. Teori dan simulasi adalah alat yang sangat kuat, namun tidak ada yang bisa menggantikan data yang dikumpulkan dari dunia nyata. Bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa sebuah menara baru berfungsi seperti yang dirancang? Bagaimana kita bisa menemukan lokasi persis dari sebuah blank spot yang dikeluhkan pelanggan? Jawabannya terletak pada serangkaian metodologi pengukuran lapangan yang menjadi roti dan mentega bagi setiap insinyur optimasi jaringan, yaitu drive test dan walk test.

Bab ini akan menjadi panduan praktis Anda dalam dunia pengumpulan data jaringan seluler. Kita akan menjelajahi "mengapa", "apa", dan "bagaimana" dari proses pengukuran performa jaringan secara langsung di lingkungan di mana pengguna benar-benar berada. Proses ini adalah mata dan telinga dari tim optimasi, menyediakan data mentah yang sangat berharga yang menjadi dasar dari semua analisis dan tindakan perbaikan.

Kita akan memulai dengan membahas persiapan dan perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan drive test. Ini lebih dari sekadar mengemudi sambil memegang ponsel. Drive test profesional melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus, scanner frekuensi, dan GPS yang terkalibrasi untuk mengumpulkan ribuan titik data per menit secara sistematis. Pemilihan rute yang representatif dan prosedur pasca-pemrosesan data yang benar adalah kunci untuk mengubah lautan data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Selanjutnya, kita akan berfokus pada salah satu aplikasi terpenting dari pengukuran lapangan: Single Site Verification (SSV). SSV adalah proses "jaminan kualitas" yang dilakukan setiap kali sebuah site (menara) baru diaktifkan atau mengalami perubahan konfigurasi yang signifikan. Melalui serangkaian pengujian terstruktur, SSV memastikan bahwa site tersebut memancarkan sinyal sesuai dengan parameter desainnya, baik dari segi kekuatan, arah, maupun fungsionalitas dasar seperti kemampuan melakukan panggilan dan handover.

Namun, pengalaman pengguna tidak hanya terjadi di jalan raya. Sebagian besar konsumsi data, seperti yang telah kita bahas, terjadi di dalam ruangan, di mal, gedung perkantoran, atau kampus. Untuk mengukur performa di lingkungan ini, kita memerlukan metodologi yang berbeda, yaitu walk test atau indoor testing. Kita akan membahas teknik-teknik khusus yang digunakan untuk memetakan kualitas sinyal di dalam bangunan, mengidentifikasi area-area dengan cakupan yang lemah, dan memvisualisasikan hasilnya dengan cara yang mudah dipahami.

Bab ini secara fundamental adalah tentang transisi dari perencanaan ke validasi. Ini adalah titik di mana model-model teoretis dan prediksi simulasi diuji terhadap realitas yang seringkali berantakan dan tidak dapat diprediksi dari propagasi radio di dunia nyata. Data yang dikumpulkan melalui drive test dan walk test akan mengungkap masalah-masalah yang tidak terlihat di atas kertas, seperti refleksi sinyal yang tidak terduga, sumber interferensi yang tersembunyi, atau konfigurasi parameter yang salah.

Dengan menguasai metodologi yang dibahas dalam bab ini, pembaca akan memahami seluruh alur kerja pengumpulan data RF, mulai dari perencanaan pengujian, eksekusi di lapangan, hingga pengolahan data awal. Pengetahuan ini adalah prasyarat mutlak sebelum kita dapat melangkah ke bab-bab selanjutnya yang membahas tentang analisis data dan berbagai teknik optimasi. Tanpa data yang akurat dan andal, setiap upaya optimasi hanyalah tebakan semata.

## Persiapan dan Perangkat Drive Test

Drive test adalah metode standar industri untuk mengumpulkan data performa jaringan seluler dari perspektif pengguna yang bergerak, biasanya dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Tujuan utama dari drive test adalah untuk memetakan KPI (RSRP, SINR, Throughput, dll.) di sepanjang rute geografis tertentu, memungkinkan insinyur untuk memvisualisasikan cakupan jaringan, mengidentifikasi area bermasalah, dan memvalidasi hasil dari tindakan optimasi. Pelaksanaan drive test yang sukses memerlukan perencanaan yang cermat dan penggunaan perangkat keras serta perangkat lunak yang terspesialisasi.

Langkah pertama dalam persiapan adalah perencanaan rute (route planning). Rute yang dipilih harus representatif terhadap area yang ingin dianalisis. Ini bisa mencakup jalan-jalan arteri utama, kawasan pemukiman, pusat bisnis, atau area spesifik di mana keluhan pelanggan terkonsentrasi. Rute harus mencakup berbagai kondisi morfologi (urban, sub-urban, rural) dan dirancang untuk melewati area cakupan dari site-site yang menjadi target analisis. Perencanaan yang baik memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan efisien, menghindari pengumpulan data yang berlebihan di area yang tidak penting.

Setelah rute ditentukan, tim lapangan akan mempersiapkan kendaraan dan peralatan. Peralatan inti untuk drive test modern biasanya terdiri dari beberapa komponen. Pertama, satu atau lebih ponsel pintar khusus (test phones) yang menjalankan perangkat lunak pengumpul data. Kedua, sebuah scanner frekuensi, yaitu penerima radio khusus yang dapat secara pasif memindai dan mengukur kekuatan sinyal dari semua sel di semua frekuensi secara bersamaan, tanpa harus terhubung ke jaringan. Ketiga, sebuah unit GPS presisi tinggi untuk secara akurat mencatat koordinat geografis dari setiap titik data yang dikumpulkan. Semua perangkat ini dihubungkan ke sebuah laptop di dalam kendaraan yang menjalankan perangkat lunak utama untuk mengontrol sesi pengujian dan menyimpan logfile.

Analogi/Contoh Kasus:

Melakukan drive test dapat diibaratkan seperti melakukan survei kualitas jalan untuk departemen pekerjaan umum. Perencanaan rute adalah seperti menentukan jalan mana saja yang perlu disurvei, mulai dari jalan tol utama hingga jalan-jalan kecil di perumahan yang sering dikeluhkan warga. Kendaraan survei Anda dilengkapi dengan berbagai sensor canggih. Ponsel pintar adalah seperti sensor yang merasakan getaran dan kenyamanan dari perspektif pengemudi mobil biasa. Scanner frekuensi adalah seperti perangkat laser pemindai permukaan jalan yang dapat mendeteksi setiap retakan dan lubang di semua lajur secara bersamaan, bahkan di lajur yang tidak sedang Anda lewati. GPS memastikan setiap data getaran dan retakan tercatat di lokasi yang tepat. Laptop adalah pusat data yang mengumpulkan semua informasi ini. Setelah survei selesai, pasca-pemrosesan data adalah proses di mana para insinyur menganalisis peta jalan yang dihasilkan, menandai semua titik yang memerlukan perbaikan (area masalah jaringan), dan merencanakan tindakan perbaikan (optimasi).

- Software Pengumpul Data dan Scanner (TEMS, Nemo)

Perangkat lunak adalah jantung dari operasi drive test. Ada beberapa platform perangkat lunak yang menjadi standar industri, di antaranya adalah TEMS (milik Infovista) dan Nemo (milik Keysight). Perangkat lunak ini, yang diinstal di laptop dan/atau ponsel, memiliki beberapa fungsi krusial. Ia mengontrol ponsel pengujian untuk melakukan serangkaian tugas secara otomatis (dikenal sebagai script), seperti melakukan panggilan suara, melakukan sesi transfer data (FTP download/upload), atau browsing web. Selama tugas-tugas ini berjalan, perangkat lunak secara terus-menerus mencatat ratusan parameter lapisan dalam (Layer 1, 2, 3 messages) dari chipset ponsel (Zhohov et al., 2018).

Selain mengontrol ponsel aktif, perangkat lunak ini juga mengontrol scanner frekuensi. Scanner adalah alat yang sangat kuat karena ia dapat mendeteksi sinyal dari sel-sel yang mungkin tidak dilihat oleh ponsel biasa. Ini sangat berguna untuk mendeteksi sinyal yang "meluap" dari area lain (overshooting coverage) dan mengidentifikasi sumber-sumber interferensi. Data dari ponsel aktif (perspektif pengguna) dan data dari scanner (gambaran umum lingkungan radio) disimpan bersama dalam satu file log (logfile) yang tersinkronisasi dengan data GPS.

- Kalibrasi GPS dan Route Planning yang Efektif

Akurasi data geografis sangat penting dalam drive test. Tanpa penanda lokasi yang tepat, data KPI yang dikumpulkan menjadi tidak berguna karena tidak dapat dipetakan atau dikorelasikan dengan lokasi fisik masalah. Oleh karena itu, penggunaan unit GPS eksternal yang presisi tinggi lebih disukai daripada GPS internal ponsel. Sebelum memulai pengujian, penting untuk memastikan bahwa GPS telah mendapatkan lock satelit yang baik dan telah terkalibrasi.

Seperti yang disebutkan, perencanaan rute yang efektif adalah kunci. Rute harus dirancang untuk "menggambar" di atas peta area yang ingin dianalisis. Untuk analisis cakupan umum, rute mungkin mengikuti pola grid. Untuk investigasi keluhan, rute akan fokus di sekitar lokasi pelanggan. Untuk Single Site Verification, rute akan mengelilingi site target dalam beberapa lingkaran dengan radius yang berbeda. Perencanaan yang baik juga mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan waktu pengujian. Melakukan throughput test di tengah kemacetan parah mungkin tidak memberikan hasil yang representatif karena kecepatan kendaraan yang sangat rendah.

- Prosedur Post-Processing Data Drive Test

Setelah sesi drive test selesai, data mentah yang tersimpan dalam logfile perlu diproses sebelum dapat dianalisis. Langkah ini, yang dikenal sebagai post-processing, dilakukan dengan menggunakan platform perangkat lunak khusus (seringkali dari vendor yang sama dengan perangkat lunak pengumpul data, seperti TEMS Discovery atau Nemo Analyze). Perangkat lunak ini akan membaca logfile yang bisa berukuran beberapa gigabyte, menguraikan ribuan pesan pensinyalan yang kompleks, dan mengekstrak KPI-KPI utama (RSRP, SINR, Throughput, dll.).

Hasil dari post-processing biasanya adalah sebuah database atau kumpulan data terstruktur di mana setiap baris data mewakili satu titik pengukuran dengan stempel waktu, koordinat GPS, dan lusinan nilai KPI. Perangkat lunak ini kemudian memungkinkan insinyur untuk memvisualisasikan data ini di atas peta. Sebagai contoh, insinyur dapat membuat plot RSRP di sepanjang rute, dengan memberikan kode warna pada jejak rute (misalnya, hijau untuk sinyal kuat, merah untuk sinyal lemah). Visualisasi ini adalah alat yang sangat kuat untuk dengan cepat mengidentifikasi tren dan area masalah yang memerlukan investigasi lebih lanjut.

## Metodologi Single Site Verification (SSV)

Single Site Verification (SSV), terkadang juga disebut Site Acceptance atau Shakedown, adalah serangkaian pengujian terstruktur yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa sebuah site seluler baru berfungsi sesuai dengan spesifikasi desainnya sebelum diintegrasikan sepenuhnya ke dalam jaringan (on-air). SSV adalah langkah kontrol kualitas yang krusial untuk memastikan bahwa investasi pada perangkat keras dan instalasi baru memberikan hasil yang diharapkan dan tidak menimbulkan masalah baru bagi jaringan di sekitarnya.

Proses SSV biasanya melibatkan tim lapangan yang melakukan drive test dan pengujian stasioner di sekitar site baru tersebut. Tujuannya adalah untuk memeriksa beberapa aspek fundamental. Pertama, verifikasi fungsionalitas dasar: apakah site dapat memancarkan sinyal, apakah pengguna dapat terhubung kepadanya, melakukan panggilan, dan mengakses data. Kedua, verifikasi konfigurasi RF: apakah site memancarkan sinyal pada frekuensi yang benar, dengan daya yang benar, dan ke arah yang benar (sesuai dengan desain azimuth dan tilt antena). Ketiga, verifikasi performa dasar: apakah throughput data yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi, dan apakah proses handover ke dan dari sel-sel tetangga berjalan dengan lancar.

Kegagalan dalam salah satu tes SSV ini akan memicu investigasi dan tindakan perbaikan sebelum site tersebut dapat disetujui untuk operasi komersial. Melakukan SSV secara teliti dapat mencegah banyak masalah di kemudian hari, seperti cakupan yang tidak sesuai desain, interferensi yang tidak terduga, atau bahkan site yang tidak berfungsi sama sekali.

Analogi/Contoh Kasus:

Melakukan SSV adalah seperti proses test drive dan inspeksi menyeluruh untuk sebuah mobil baru sebelum Anda membawanya pulang dari dealer. Anda tidak hanya memastikan mesinnya menyala (fungsionalitas dasar). Anda juga akan memeriksa apakah lampu depannya mengarah ke jalan dengan benar dan tidak menyilaukan orang lain (verifikasi azimuth dan tilt), apakah klaksonnya berbunyi dengan volume yang tepat (verifikasi daya pancar), dan apakah transmisinya berpindah gigi dengan mulus saat Anda berakselerasi (tes handover). Anda juga akan membawa mobil itu ke jalan tol untuk memastikan ia bisa mencapai kecepatan yang dijanjikan di brosur (tes throughput). Jika ada satu saja masalah yang ditemukan, misalnya, salah satu lampu depan mengarah ke langit, Anda akan meminta dealer untuk memperbaikinya sebelum Anda menandatangani surat-surat serah terima. SSV adalah proses inspeksi "dealer" untuk sebuah menara seluler.

- Prosedur Pengecekan Fungsi Dasar Site Baru

Langkah pertama dalam SSV adalah melakukan tes stasioner di beberapa lokasi di dekat dasar menara untuk memeriksa fungsionalitas yang paling dasar. Tim lapangan akan menggunakan ponsel pengujian untuk "memaksa" koneksi ke sel-sel di site baru tersebut (dikenal sebagai cell locking). Setelah terhubung, mereka akan melakukan serangkaian tes sederhana: call setup test (melakukan panggilan suara singkat untuk memastikan layanan suara berfungsi), ping test (untuk memeriksa latensi dasar ke jaringan inti), dan sesi data singkat (misalnya, membuka halaman web) untuk memastikan konektivitas data berfungsi. Tes-tes ini memverifikasi bahwa site telah terhubung dengan benar ke jaringan inti dan dapat melayani lalu lintas dasar.

- Verifikasi Azimuth dan Tilt Antena

Salah satu bagian terpenting dari SSV adalah memverifikasi bahwa antena telah dipasang sesuai dengan rencana desain RF. Kesalahan sekecil apa pun dalam arah antena (azimuth) atau sudut kemiringan vertikal (tilt) dapat secara drastis mengubah bentuk dan jangkauan cakupan sel, yang berpotensi menyebabkan blank spot atau interferensi yang parah. Verifikasi ini dilakukan dengan melakukan drive test di sepanjang arah pancaran utama (main lobe) dari setiap sektor antena.

Tim akan mengemudi menjauh dari menara sambil terus memonitor RSRP. Dengan menganalisis di mana titik RSRP terkuat terdeteksi dan seberapa cepat sinyal melemah, insinyur RF dapat menyimpulkan apakah azimuth dan tilt antena sudah sesuai. Jika RSRP terkuat terdeteksi di lokasi yang menyimpang dari desain, atau jika sinyal menjangkau terlalu jauh atau terlalu pendek, ini mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan instalasi antena yang harus diperbaiki oleh tim instalasi.

- Pengujian Handover dan Call Setup

Setelah fungsionalitas dan konfigurasi RF diverifikasi, langkah selanjutnya adalah menguji mobilitas. Tim akan melakukan drive test di perbatasan area cakupan antara site baru dan sel-sel tetangganya yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses handover (perpindahan koneksi) berlangsung dengan lancar di kedua arah. Perangkat lunak drive test akan mencatat setiap peristiwa handover, termasuk apakah handover tersebut berhasil atau gagal.

Tingkat kegagalan handover yang tinggi atau terjadinya ping-pong handover (di mana UE berulang kali berpindah bolak-balik antara dua sel) mengindikasikan adanya masalah pada konfigurasi parameter handover. Ini mungkin memerlukan penyesuaian pada daftar sel tetangga (neighbor list) atau parameter ambang batas handover. Selain handover, call setup (proses memulai panggilan) juga diuji selama drive test untuk memastikan keandalannya saat pengguna sedang bergerak.

## Metodologi Walk Test dan Indoor Testing

Mengingat bahwa lebih dari 80% lalu lintas data seluler berasal dari dalam ruangan, mengukur dan memastikan kualitas layanan di lingkungan indoor menjadi sangat krusial. Namun, kendaraan drive test tidak dapat memasuki mal, gedung perkantoran, atau kampus. Untuk mengatasi tantangan ini, insinyur menggunakan metodologi walk test, di mana tim lapangan berjalan kaki di dalam sebuah bangunan sambil membawa peralatan pengujian portabel untuk mengumpulkan data RF dan QoS.

Tujuan dari walk test adalah untuk membuat "peta kualitas sinyal" yang detail dari sebuah bangunan. Peta ini dapat digunakan untuk beberapa tujuan: mengidentifikasi area dengan cakupan yang lemah atau tidak ada sama sekali (blank spot), menemukan sumber interferensi di dalam gedung, memvalidasi performa dari sistem cakupan indoor khusus (seperti DAS atau small cells), atau untuk melakukan benchmarking kompetitif (membandingkan performa beberapa operator di lokasi yang sama).

Peralatan untuk walk test biasanya lebih ringkas daripada peralatan drive test. Seringkali, peralatannya terdiri dari satu atau beberapa ponsel pintar yang menjalankan perangkat lunak pengumpul data, yang dimasukkan ke dalam ransel bersama dengan unit GPS (jika sinyal GPS tersedia) dan baterai cadangan. Tim akan berjalan mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya yang mencakup semua area penting di dalam bangunan, seperti lobi, koridor, area food court, dan lantai-lantai yang berbeda. Selama berjalan, perangkat lunak akan secara otomatis mencatat data KPI, sama seperti dalam drive test.

Analogi/Contoh Kasus:

Melakukan walk test di sebuah mal besar adalah seperti menjadi seorang "inspektur Wi-Fi" untuk manajemen mal tersebut. Anda tidak hanya berdiri di lobi dan mengatakan "sinyalnya bagus". Sebaliknya, Anda akan berjalan secara sistematis dengan tablet khusus (peralatan walk test) di sepanjang setiap koridor, masuk ke setiap toko, naik ke setiap lantai, dan bahkan turun ke area parkir bawah tanah. Di setiap titik, tablet Anda secara otomatis akan mencatat kekuatan dan kecepatan sinyal Wi-Fi. Setelah selesai, Anda akan memberikan sebuah peta berwarna kepada manajer mal (visualisasi map). Peta tersebut akan menunjukkan dengan jelas area-area yang berwarna hijau (sinyal sangat baik), kuning (cukup baik), dan merah (sinyal sangat buruk, misalnya di sudut belakang gudang sebuah toko). Berdasarkan peta ini, tim teknis mal dapat memutuskan di mana mereka perlu memasang access point 
Wi-Fi tambahan untuk menghilangkan zona merah tersebut.

- Teknik Pengukuran di Area Mall dan Perkantoran

Pengukuran di lingkungan indoor yang kompleks seperti mal atau gedung perkantoran bertingkat memerlukan perencanaan yang cermat. Sebelum memulai, tim harus mendapatkan denah lantai (floor plan) dari bangunan tersebut. Denah ini kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak post-processing. Selama walk test, tim akan secara manual menekan sebuah tombol atau titik di peta pada perangkat lunak setiap kali mereka mencapai titik referensi tertentu (misalnya, tikungan koridor, pintu masuk toko). Hal ini memungkinkan perangkat lunak untuk menginterpolasi lokasi pengumpul data di antara titik-titik referensi tersebut, karena sinyal GPS biasanya tidak dapat diandalkan di dalam gedung.

Rute walk test harus dirancang untuk mencakup area-area dengan kepadatan pengguna yang tinggi. Di mal, ini berarti area seperti atrium utama, food court, dan di depan toko-toko utama. Di gedung perkantoran, rutenya akan mencakup lobi, area kerja terbuka, ruang rapat, dan kafetaria. Penting juga untuk menguji di berbagai lantai untuk memahami bagaimana sinyal menembus secara vertikal.

- Analisis Kualitas Sinyal pada Area Kampus

Area kampus universitas menghadirkan tantangan yang unik. Kampus seringkali merupakan campuran dari berbagai jenis bangunan (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama) dan area luar ruangan yang luas. Kepadatan pengguna dapat berfluktuasi secara ekstrim, dari sangat sepi saat liburan hingga sangat padat saat jam istirahat. Oleh karena itu, strategi pengujian di kampus harus mencakup kombinasi dari drive test di jalan-jalan utama kampus dan walk test yang ekstensif di dalam gedung-gedung utama seperti perpustakaan dan auditorium.

Analisis data di area kampus seringkali berfokus pada kapasitas jaringan selain cakupan. Pengujian beban (load testing) mungkin dilakukan pada jam-jam sibuk untuk melihat bagaimana jaringan menangani ribuan mahasiswa yang mencoba mengakses data secara bersamaan. Hasil dari analisis ini dapat mengarah pada rekomendasi untuk penambahan kapasitas, baik melalui penambahan sektor pada menara makro yang ada atau melalui pemasangan small cells di titik-titik strategis di dalam kampus.

- Visualisasi Map untuk Hasil Pengukuran Indoor

Setelah data walk test dikumpulkan dan diproses, langkah terakhir dan yang paling penting adalah visualisasi. Perangkat lunak post-processing akan menempatkan titik-titik data KPI di atas denah lantai yang telah diimpor sebelumnya. Hasilnya adalah sebuah peta panas (heatmap) dari kualitas sinyal untuk setiap lantai. Sebagai contoh, peta RSRP akan menunjukkan dengan warna hijau area-area dengan sinyal kuat dan warna merah area-area dengan sinyal lemah.

Peta-peta visual ini adalah alat komunikasi yang sangat efektif. Mereka memungkinkan insinyur untuk dengan cepat dan mudah menunjukkan kepada manajemen atau pemilik gedung di mana letak masalah cakupan dan di mana perbaikan diperlukan. Peta perbandingan antar operator (benchmark map) juga sangat kuat untuk tim penjualan dan pemasaran, yang secara visual dapat menunjukkan keunggulan cakupan indoor mereka dibandingkan dengan kompetitor.

## KESIMPULAN

Bab keenam ini telah memindahkan fokus kita dari ranah teoretis ke praktik rekayasa lapangan yang sesungguhnya. Kita telah mempelajari bahwa drive test dan walk test adalah metodologi fundamental yang memungkinkan para insinyur untuk "melihat" dan mengukur performa jaringan seluler secara langsung dari perspektif pengguna. Proses ini, yang melibatkan persiapan cermat, penggunaan perangkat lunak canggih, dan analisis data yang teliti, adalah satu-satunya cara untuk memvalidasi desain jaringan dan mendiagnosis masalah di dunia nyata.

Pembahasan mengenai Single Site Verification (SSV) telah menyoroti pentingnya kontrol kualitas dalam siklus hidup jaringan. Dengan memverifikasi setiap site baru secara sistematis, operator dapat memastikan bahwa aset infrastruktur mereka berfungsi secara optimal sejak hari pertama dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi jaringan yang ada. Sementara itu, eksplorasi metodologi walk test menegaskan kembali pentingnya kualitas layanan di dalam ruangan, tempat di mana sebagian besar pertempuran untuk kepuasan pelanggan saat ini terjadi.

Pada intinya, bab ini adalah tentang pengumpulan data. Data yang akurat dan relevan yang dikumpulkan melalui metodologi ini adalah bahan bakar untuk semua proses yang akan kita bahas selanjutnya. Tanpa data lapangan yang solid, perencanaan jaringan hanyalah spekulasi, dan optimasi tidak lebih dari sekadar coba-coba. Dengan pemahaman yang kuat tentang bagaimana data ini diperoleh, kita kini siap untuk melangkah ke bab-bab berikutnya yang akan membahas bagaimana data tersebut digunakan untuk merancang, merencanakan, dan pada akhirnya, mengoptimalkan jaringan 4G LTE.

## GLOSARIUM

Azimuth	:	Arah horizontal dari pancaran utama sebuah antena, diukur dalam derajat searah jarum jam dari utara geografis.

Drive Test	:	Metode pengumpulan data performa jaringan dengan menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan pengujian khusus.

Logfile	:	File data mentah yang dihasilkan oleh perangkat lunak pengumpul data selama sesi drive test atau walk test. Berisi ribuan parameter jaringan yang tersinkronisasi dengan waktu dan lokasi.

Post-Processing	:	Proses mengolah logfile mentah menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengekstrak, menganalisis, dan memvisualisasikan KPI jaringan.

Scanner (Frequency Scanner): Penerima radio khusus yang dapat secara pasif memindai semua frekuensi untuk mendeteksi dan mengukur kekuatan sinyal dari semua sel di suatu area, terlepas dari operatornya.

Single Site Verification (SSV): Serangkaian pengujian lapangan yang dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan performa sebuah site seluler baru sebelum diintegrasikan sepenuhnya ke dalam jaringan komersial.

TEMS/Nemo	:	Nama-nama merek dari platform perangkat lunak yang menjadi standar industri untuk pengumpulan dan analisis data drive test.

Tilt (Antenna Tilt)	:	Sudut kemiringan vertikal dari sebuah antena. Down-tilt (kemiringan ke bawah) digunakan untuk mengontrol jangkauan cakupan sebuah sel.

Walk Test	:	Metode pengumpulan data performa jaringan di lingkungan indoor atau area pejalan kaki dengan cara berjalan kaki sambil membawa peralatan pengujian portabel.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahamed, M., & Faruque, S. (2021). 5G Network Coverage Planning and Analysis of the Deployment Challenges. Sensors (Basel, Switzerland), 21(19), 6608. https://doi.org/10.3390/s21196608

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Narayanan, A., Zhang, X., Zhu, R., Hassan, A., Jin, S., Zhu, X., Zhang, X., Rybkin, D., Yang, Z., Mao, Z., Qian, F., & Zhang, Z. (2021). A variegated look at 5G in the wild: performance, power, and QoE implications. Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference. https://doi.org/10.1145/3452296.3472923

Rochman, M., Sathya, V., Nunez, N., Fernández, D., Ghosh, M., Ibrahim, A., & Payne, W. (2021). A Comparison Study of Cellular Deployments in Chicago and Miami Using Apps on Smartphones. Proceedings of the 15th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental evaluation & CHaracterization. https://doi.org/10.1145/3477086.3480843

Shakir, Z., Mjhool, A. Y., Al-Thaedan, A., Al-Sabbagh, A., & Alsabah, R. (2023). Key performance indicators analysis for 4G-LTE cellular networks based on real measurements. International Journal of Information Technology, 15(3), 1347-1355. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01210-0

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

Zhohov, R., Minovski, D., Johansson, P., & Andersson, K. (2018). Real-time performance evaluation of LTE for IIoT. Proc. - Conf. Local Computer Networks, LCN, 2018-October, 623-631. https://doi.org/10.1109/LCN.2018.8638081

PERENCANAAN SEL (CELL PLANNING) TRADISIONAL

BAB
7 	PERENCANAAN SEL (CELL PLANNING) TRADISIONAL

## Pendahuluan

Setelah kita memahami cara mengukur performa jaringan di lapangan, kini saatnya kita mundur sejenak untuk melihat proses yang mendahului semua itu: perencanaan. Bagaimana seorang operator memutuskan di mana harus membangun menara baru? Berapa banyak menara yang dibutuhkan untuk mencakup sebuah kota? Dan bagaimana cara memperkirakan performa jaringan bahkan sebelum satu pun perangkat dipasang? Jawaban atas semua pertanyaan ini terletak dalam disiplin ilmu perencanaan sel, atau cell planning. Bab ini akan berfokus pada pendekatan tradisional dalam proses perencanaan ini, sebuah metode yang telah menjadi tulang punggung pembangunan jaringan seluler selama beberapa dekade.

Perencanaan sel tradisional adalah sebuah proses yang metodis dan sangat bergantung pada model-model matematis untuk memprediksi perilaku gelombang radio. Ini adalah sebuah upaya untuk "melihat masa depan" dan merancang sebuah jaringan di atas kertas (atau lebih tepatnya, di dalam perangkat lunak simulasi) yang akan memenuhi target cakupan dan kapasitas tertentu ketika nanti dibangun di dunia nyata. Proses ini adalah fondasi dari semua perluasan jaringan dan investasi infrastruktur.

Kita akan memulai dengan menjelajahi komponen paling fundamental dari perencanaan radio: model propagasi. Model-model ini adalah sekumpulan formula empiris yang mencoba untuk memprediksi bagaimana kekuatan sinyal akan melemah saat ia merambat dari antena pemancar. Kita akan membahas beberapa model klasik yang menjadi standar industri, seperti model Okumura-Hata dan COST-231, dan memahami bagaimana model-model ini disesuaikan (tuning) agar sesuai dengan karakteristik lingkungan lokal yang unik di Indonesia.

Selanjutnya, kita akan menyusun semua komponen menjadi satu perhitungan rekayasa yang krusial, yaitu link budget. Link budget adalah sebuah neraca akuntansi untuk semua penguatan (gain) dan kerugian (loss) yang dialami oleh sinyal dari pemancar hingga penerima. Dengan melakukan perhitungan link budget, seorang perencana dapat menentukan jangkauan maksimum teoritis dari sebuah sel, yang dikenal sebagai radius sel. Ini adalah langkah kunci dalam menentukan kepadatan site yang diperlukan untuk menyediakan cakupan yang berkelanjutan.

Terakhir, setelah cakupan terjamin, fokus akan beralih ke kapasitas. Kita akan membahas bagaimana perencana menganalisis peta kepadatan populasi dan lalu lintas data untuk memperkirakan permintaan di suatu area. Berdasarkan analisis ini, mereka dapat menentukan berapa banyak site dan berapa banyak sektor yang dibutuhkan untuk melayani beban trafik tersebut tanpa mengalami kongesti. Proses ini melibatkan penetapan target desain yang jelas, yang nantinya akan menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi jaringan.

Meskipun di bab selanjutnya kita akan membahas metode perencanaan yang lebih modern dan otomatis, pemahaman tentang pendekatan tradisional ini sangatlah penting. Banyak prinsip dasar, seperti model propagasi dan link budget, yang tetap relevan hingga saat ini. Selain itu, memahami proses manual memberikan wawasan yang lebih dalam tentang trade-off yang terlibat dalam desain jaringan, sebuah intuisi yang terkadang hilang dalam pendekatan "kotak hitam" yang serba otomatis. Bab ini akan membekali Anda dengan fondasi klasik dari rekayasa jaringan radio, mempersiapkan Anda untuk dapat menghargai inovasi yang dibawa oleh metode-metode perencanaan yang lebih baru.

## Model Propagasi Jaringan Radio

Inti dari setiap proses perencanaan radio adalah kemampuan untuk memprediksi seberapa kuat sinyal yang akan diterima di lokasi tertentu. Proses prediksi ini dilakukan dengan menggunakan model propagasi, yaitu formula matematika atau algoritma yang memperkirakan redaman sinyal (path loss) antara pemancar dan penerima. Model-model ini dikembangkan berdasarkan kombinasi antara teori fisika dan sejumlah besar data pengukuran empiris yang dikumpulkan di berbagai jenis lingkungan. Tanpa model propagasi yang andal, semua perencanaan cakupan hanyalah tebakan semata.

Tujuan utama dari model propagasi adalah untuk menghitung path loss sebagai fungsi dari beberapa parameter input, yang paling utama adalah frekuensi dan jarak. Parameter lain seperti ketinggian antena pemancar dan penerima, serta jenis lingkungan (misalnya, urban, sub-urban, rural), juga menjadi input penting. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu model pun yang sempurna untuk semua skenario. Setiap model memiliki rentang validitas dan asumsi tertentu, sehingga pemilihan model yang tepat untuk lingkungan yang sedang dianalisis menjadi sangat krusial untuk akurasi prediksi.

Proses penggunaan model ini dalam praktik biasanya melibatkan tuning atau kalibrasi. Tim RF akan melakukan pengukuran sinyal di dunia nyata di area target (dikenal sebagai CW test) dan kemudian membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan hasil prediksi dari model. Selisih atau error antara pengukuran dan prediksi kemudian digunakan untuk menyesuaikan parameter-parameter di dalam model (faktor koreksi) agar lebih akurat merepresentasikan lingkungan lokal tersebut. Proses tuning ini sangat penting, karena model yang dikembangkan di Eropa atau Amerika Utara mungkin tidak secara langsung akurat untuk lingkungan urban tropis seperti di Jakarta atau Surabaya tanpa penyesuaian (Garah, 2025).

Analogi/Contoh Kasus:

Menggunakan model propagasi dalam perencanaan jaringan adalah seperti menggunakan aplikasi peta lalu lintas (misalnya, Google Maps) untuk memperkirakan waktu tempuh perjalanan Anda. Model propagasi adalah algoritma di balik aplikasi tersebut. Ia tidak benar-benar menjalankan mobil di setiap jalan, tetapi ia menggunakan formula yang didasarkan pada data historis dan beberapa input: jarak (panjang rute), jenis jalan (lingkungan urban/rural), dan kondisi saat ini (ketinggian antena, frekuensi). Outputnya adalah prediksi waktu tempuh (prediksi path loss atau RSRP). Proses tuning model adalah seperti saat aplikasi tersebut belajar dari perjalanan Anda yang sebenarnya. Jika aplikasi secara konsisten memprediksi 30 menit untuk rute yang sebenarnya selalu Anda tempuh dalam 45 menit, ia akan "menyesuaikan" modelnya untuk area tersebut agar prediksinya di masa depan menjadi lebih akurat. Memilih model yang salah adalah seperti menggunakan peta jalan dari tahun 1980 untuk menavigasi kota modern.

- Implementasi Model Okumura-Hata

Model Hata, atau lebih dikenal sebagai model Okumura-Hata, adalah salah satu model propagasi empiris yang paling banyak digunakan dalam perencanaan jaringan seluler, terutama untuk sistem makro sel. Model ini merupakan penyederhanaan dalam bentuk formula dari data pengukuran ekstensif yang dilakukan oleh Yoshihisa Okumura di Tokyo. Model Hata sangat populer karena relatif sederhana untuk diimplementasikan dan memberikan hasil yang cukup akurat untuk prediksi path loss di berbagai jenis lingkungan (Mardeni & Priya, 2010).

Formula dasar Hata menghitung path loss berdasarkan frekuensi, jarak, serta ketinggian efektif antena pemancar dan penerima. Model ini juga menyediakan faktor koreksi yang berbeda untuk lingkungan yang berbeda: urban (kota besar), sub-urban (pinggiran kota), dan open area (area terbuka/pedesaan). Meskipun awalnya dikembangkan untuk rentang frekuensi di bawah 1500 MHz, model ini seringkali diekstrapolasi untuk digunakan pada frekuensi 1800 MHz dengan tingkat akurasi yang masih dapat diterima. Kesederhanaan dan validitasnya yang telah teruji waktu menjadikan model Hata sebagai titik awal yang umum dalam banyak tools perencanaan radio.

- Penggunaan Model COST-231 untuk Urban

Untuk lingkungan urban yang lebih padat dan untuk frekuensi yang lebih tinggi (hingga 2 GHz), model Okumura-Hata terkadang kurang akurat. Sebagai penyempurnaan, sebuah model yang dikenal sebagai COST-231 Hata (juga disebut model Hata-PCS Extension) dikembangkan. Model ini menambahkan beberapa faktor koreksi baru ke dalam formula Hata asli untuk lebih memperhitungkan propagasi di lingkungan perkotaan yang padat, di mana propagasi multi-layar (multi-screen diffraction) di atas atap-atap gedung menjadi mekanisme dominan (Abidin & Kamal, 2014).

Model COST-231 secara eksplisit memasukkan parameter yang lebih cocok untuk skenario perkotaan dan menjadi standar de facto untuk perencanaan jaringan 2G/3G/4G di banyak kota di seluruh dunia. Seperti halnya model Hata, keakuratannya sangat bergantung pada pemilihan faktor koreksi lingkungan yang tepat dan proses tuning berdasarkan data pengukuran lokal. Banyak platform simulasi perencanaan radio, seperti Atoll, menyertakan implementasi standar dari model COST-231 sebagai salah satu pilihan utamanya.

- Penyesuaian Faktor Koreksi Lingkungan Lokal

Seperti yang telah ditekankan, tidak ada model propagasi yang bersifat "satu ukuran untuk semua". Akurasi prediksi sangat bergantung pada kemampuan perencana untuk menyesuaikan model dengan karakteristik unik dari lingkungan lokal. Proses ini, yang disebut model tuning, adalah langkah krusial dalam siklus perencanaan. Data dari drive test yang ada atau dari pengukuran CW (Continuous Wave) test khusus digunakan sebagai data referensi dunia nyata (Garah, 2025).

Perangkat lunak perencanaan akan membandingkan RSRP yang diprediksi oleh model dengan RSRP yang diukur di lapangan untuk setiap titik data. Selisihnya (error) kemudian dianalisis secara statistik. Perencana kemudian akan menyesuaikan berbagai parameter dalam model, seperti faktor koreksi untuk kerapatan bangunan (clutter factor), untuk meminimalkan error rata-rata dan standar deviasi antara prediksi dan pengukuran. Model yang telah di-tuning dengan baik akan mampu memprediksi cakupan untuk site-site baru di area yang sama dengan tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi.

## Perhitungan Link Budget LTE

Link budget adalah salah satu perhitungan rekayasa paling fundamental dalam desain jaringan nirkabel. Secara esensial, link budget adalah sebuah neraca atau pembukuan terperinci dari semua faktor yang berkontribusi pada kekuatan sinyal saat ia melakukan perjalanan dari pemancar ke penerima. Perhitungan ini menjumlahkan semua sumber daya atau penguatan (gain), seperti daya pancar dan penguatan antena, dan kemudian mengurangkan semua kerugian atau redaman (loss), seperti redaman kabel, redaman di udara (path loss), dan berbagai margin lainnya.

Tujuan akhir dari perhitungan link budget adalah untuk menentukan Maximum Allowable Path Loss (MAPL), yaitu nilai redaman maksimum yang dapat ditoleransi oleh sebuah tautan (link) sebelum kualitas sinyal di penerima jatuh di bawah tingkat minimum yang dapat diterima (dikenal sebagai sensitivitas penerima). Setelah MAPL diketahui, perencana dapat memasukkan nilai ini ke dalam model propagasi yang telah di-tuning untuk menghitung jangkauan geografis maksimum dari sel tersebut, atau yang lebih dikenal sebagai radius sel. Dengan demikian, link budget secara langsung menghubungkan parameter-parameter perangkat keras dengan desain cakupan jaringan.

Perhitungan link budget harus dilakukan secara terpisah untuk downlink (dari eNodeB ke UE) dan uplink (dari UE ke eNodeB), karena parameter-parameter yang terlibat (seperti daya pancar dan sensitivitas penerima) biasanya berbeda untuk kedua arah. Arah yang memiliki MAPL lebih rendah (lebih terbatas) disebut sebagai link-limiting dan akan menjadi penentu utama dari ukuran sel. Dalam banyak sistem seluler, termasuk LTE, uplink seringkali menjadi link-limiting karena daya pancar perangkat pengguna yang jauh lebih rendah dibandingkan eNodeB.

Analogi/Contoh Kasus:

Melakukan perhitungan link budget adalah seperti merencanakan anggaran untuk perjalanan panjang dengan mobil. Daya pancar adalah jumlah bahan bakar yang Anda miliki di dalam tangki saat memulai perjalanan. Penguatan antena adalah seperti efisiensi mesin mobil Anda. Kerugian kabel adalah seperti kebocoran kecil pada selang bahan bakar. Path loss adalah jumlah bahan bakar yang dihabiskan untuk menempuh setiap kilometer perjalanan, yang akan lebih boros jika jalannya menanjak (lingkungan urban). Margin-margin adalah bahan bakar cadangan yang Anda sisihkan untuk kejadian tak terduga seperti kemacetan atau harus mengambil jalan memutar. Sensitivitas penerima adalah titik di mana indikator bahan bakar Anda menyala, menandakan bahwa Anda harus segera mencari pom bensin. Maximum Allowable Path Loss (MAPL) adalah jarak total maksimum yang dapat Anda tempuh sebelum lampu indikator tersebut menyala. Tujuan Anda adalah memastikan jarak antar pom bensin (jarak antar site) tidak lebih jauh dari MAPL Anda.

- Estimasi Maximum Allowable Path Loss (MAPL)

MAPL dihitung dengan mengambil daya pancar di sisi pemancar, menambahkan semua penguatan (seperti penguatan antena), dan kemudian mengurangkan semua kerugian yang diketahui (kecuali path loss itu sendiri) serta sensitivitas penerima. Formula dasarnya adalah: MAPL 
= Daya Pancar + Gain Antena Pemancar + Gain Antena Penerima - Loss Kabel - Berbagai Margin - Sensitivitas Penerima.

Sebagai contoh untuk uplink, daya pancar UE mungkin +23 dBm. Gain antena eNodeB mungkin +18 dBi, sementara gain antena UE mungkin 0 dBi. Kerugian di kabel dan konektor di sisi eNodeB mungkin 3 dB. Margin untuk redaman tubuh (body loss), penetrasi gedung, dan fading mungkin ditambahkan. Sensitivitas penerima eNodeB (level sinyal minimum yang dibutuhkan) mungkin -121 dBm. Dengan menjumlahkan dan mengurangkan semua nilai ini, kita akan mendapatkan nilai MAPL, misalnya, sekitar 145 dB. Ini berarti sel tersebut dirancang untuk berfungsi dengan baik selama total redaman antara UE dan eNodeB tidak melebihi 145 dB.

- Perhitungan Gain Antena dan Loss Kabel

Setiap komponen dalam rantai transmisi RF berkontribusi pada link budget. Antena tidak menciptakan daya, tetapi ia memfokuskan daya ke arah tertentu, sebuah properti yang disebut penguatan atau gain, yang diukur dalam dBi (desibel relatif terhadap antena isotropik). Antena sektoral yang digunakan di eNodeB memiliki gain yang tinggi (misalnya, 15-18 dBi) karena mereka memancarkan energi secara terarah. Antena di ponsel, di sisi lain, bersifat omnidirectional dan memiliki gain yang jauh lebih rendah (sekitar 0 dBi) (Balanis, 2016).

Di sisi lain, setiap kabel koaksial dan konektor yang menghubungkan radio dengan antena akan menyebabkan sejumlah kecil redaman atau loss. Feeder loss ini bergantung pada jenis kabel, panjangnya, dan frekuensi operasi. Meskipun mungkin hanya beberapa dB, kerugian ini harus diperhitungkan secara akurat dalam link budget karena secara langsung akan mengurangi daya efektif yang dipancarkan atau diterima, dan pada akhirnya mengurangi MAPL.

- Penentuan Radius Sel Berdasarkan Sensitivitas Receiver

Setelah nilai MAPL ditentukan, langkah terakhir adalah menerjemahkannya ke dalam jarak geografis. Perencana akan menggunakan tool simulasi radio yang telah dikonfigurasi dengan model propagasi yang telah di-tuning. Dengan menetapkan MAPL sebagai ambang batas path loss, tool tersebut akan menghasilkan sebuah plot kontur di atas peta yang menunjukkan area di mana path loss diprediksi akan lebih rendah dari MAPL. Batas dari kontur ini secara efektif mendefinisikan batas cakupan atau radius sel teoritis.

Radius sel ini kemudian menjadi masukan penting untuk tahap perencanaan selanjutnya, yaitu perencanaan kapasitas. Di area urban yang padat, radius sel mungkin secara sengaja dibuat lebih kecil (dengan mengurangi daya pancar atau menambah down-tilt) bukan karena keterbatasan cakupan, melainkan untuk meningkatkan penggunaan ulang frekuensi dan kapasitas total jaringan. Sebaliknya, di area rural, tujuannya adalah untuk memaksimalkan radius sel dari setiap site untuk menyediakan cakupan dengan biaya seefisien mungkin.

## Desain Kapasitas dan Target Planning

Setelah perencanaan cakupan selesai dan dipastikan bahwa sinyal akan tersedia di seluruh area target, fokus perencanaan beralih ke pertanyaan berikutnya yang sama pentingnya: apakah jaringan yang dirancang memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani semua pengguna di area tersebut tanpa mengalami kemacetan? Perencanaan kapasitas adalah proses memperkirakan permintaan lalu lintas data di suatu wilayah dan kemudian merancang jaringan dengan jumlah site dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi permintaan tersebut sambil tetap menjaga tingkat Quality of Service yang baik.

Proses ini dimulai dengan analisis permintaan. Perencana akan menggunakan berbagai sumber data untuk membuat "peta panas" (heatmap) dari permintaan trafik. Data ini bisa berasal dari data demografis (kepadatan populasi), lokasi titik-titik penting (point of interest) seperti mal, perkantoran, dan sekolah, serta data trafik historis dari jaringan yang sudah ada. Peta ini akan menunjukkan area-area mana yang diperkirakan akan menjadi "hotspot" trafik pada jam-jam sibuk.

Berdasarkan peta permintaan ini, perencana kemudian akan menentukan jumlah kapasitas yang dibutuhkan di setiap area. Kapasitas ini biasanya diukur dalam throughput per kilometer persegi (Mbps/km²). Selanjutnya, dengan mengetahui kapasitas yang dapat disediakan oleh satu sel atau sektor tunggal (yang bergantung pada bandwidth, skema modulasi rata-rata, dll.), perencana dapat menghitung berapa banyak sel atau sektor yang dibutuhkan di setiap kilometer persegi untuk memenuhi permintaan tersebut. Proses ini secara langsung menentukan kepadatan site yang diperlukan dari perspektif kapasitas, yang mungkin berbeda dari kepadatan yang dibutuhkan hanya untuk cakupan.

Analogi/Contoh Kasus:

Merancang kapasitas jaringan adalah seperti merancang sistem kasir untuk sebuah supermarket baru. Analisis permintaan trafik adalah seperti memperkirakan berapa banyak pelanggan yang akan datang berbelanja pada hari Sabtu sore yang sibuk. Anda akan melihat data populasi di sekitar, apakah ada kompleks apartemen besar di dekatnya, dan data dari toko-toko Anda yang lain. Kapasitas satu sel adalah seperti jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh satu kasir per jam. Berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan puncak, Anda akan menentukan jumlah kasir (eNodeB/sektor) yang perlu Anda buka. Jika Anda hanya menyediakan 2 kasir padahal ada 100 pelanggan yang datang, akan terjadi antrian yang sangat panjang (kongesti jaringan) dan pelanggan akan tidak puas (QoS buruk). Perencanaan kapasitas memastikan Anda memiliki jumlah kasir yang cukup untuk menjaga antrian tetap pendek bahkan di saat paling ramai sekalipun.

- Analisis Kepadatan Trafik (Hexagonal/Grid)

Untuk menyederhanakan analisis dan perencanaan, area geografis yang luas seringkali dibagi menjadi unit-unit kecil yang seragam, biasanya dalam bentuk sel-sel heksagonal atau petak-petak grid persegi. Metode heksagonal secara tradisional digunakan karena bentuknya paling mendekati pola cakupan omnidirectional dan memungkinkan penataan berulang yang efisien tanpa celah. Perencana kemudian akan mengagregasi data permintaan trafik (misalnya, total Gigabyte yang dikonsumsi per bulan) ke dalam setiap sel heksagonal ini.

Dengan memetakan kepadatan trafik per heksagon, area-area "merah" (kepadatan sangat tinggi) akan menjadi jelas terlihat. Area-area inilah yang akan menjadi prioritas untuk penambahan kapasitas. Analisis ini juga membantu dalam perencanaan jangka panjang; dengan memproyeksikan pertumbuhan trafik dari waktu ke waktu, perencana dapat mengidentifikasi heksagon mana yang kemungkinan akan menjadi jenuh di masa depan dan merencanakan penambahan site baru secara proaktif.

- Penentuan Jumlah eNodeB yang Dibutuhkan

Setelah mengetahui throughput yang dibutuhkan per kilometer persegi dan throughput yang dapat disediakan oleh satu sektor, perhitungan jumlah site yang dibutuhkan menjadi relatif sederhana. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa sebuah area hotspot membutuhkan kapasitas 500 Mbps/km² dan satu sektor dengan bandwidth 20 MHz dapat menyediakan kapasitas rata-rata 50 Mbps, maka dibutuhkan 10 sektor per kilometer persegi. Karena satu site makro biasanya memiliki 3 sektor, ini berarti dibutuhkan sekitar 3 hingga 4 site per kilometer persegi di area tersebut.

Perhitungan ini, tentu saja, adalah penyederhanaan. Dalam praktiknya, perencana akan menggunakan tool simulasi yang dapat melakukan analisis kapasitas Monte Carlo. Simulasi ini menempatkan ribuan pengguna virtual di peta sesuai dengan distribusi kepadatan trafik, dan kemudian mensimulasikan performa jaringan (seperti throughput rata-rata per pengguna dan persentase pengguna dengan throughput di bawah target). Perencana kemudian akan terus menambahkan site baru di dalam simulasi hingga KPI kapasitas target terpenuhi.

- Penetapan Planning Target dan KPI Design

Sebelum memulai proses desain, sangat penting untuk menetapkan serangkaian target perencanaan (planning targets) dan KPI desain yang jelas dan terukur. Target-target ini berfungsi sebagai kriteria keberhasilan untuk jaringan yang baru. Target ini biasanya mencakup beberapa domain. Untuk cakupan, targetnya mungkin "95% dari populasi di area X harus memiliki RSRP outdoor lebih baik dari -98 dBm".

Untuk kualitas, targetnya mungkin "90% dari area X harus memiliki SINR lebih baik dari 3 dB". Untuk kapasitas, targetnya mungkin "Throughput rata-rata pengguna pada jam sibuk tidak boleh kurang dari 10 Mbps". Penetapan target yang spesifik ini mengubah proses perencanaan dari aktivitas kualitatif menjadi proses rekayasa kuantitatif. Selama proses desain dan setelah implementasi, performa jaringan akan terus diukur dan dibandingkan dengan target-target ini untuk menilai keberhasilannya.

## KESIMPULAN

Bab ketujuh ini telah memberikan gambaran mendalam tentang metodologi klasik dalam perencanaan sel 4G LTE. Kita telah melihat bahwa proses ini adalah perpaduan antara ilmu fisika dan seni rekayasa, yang bertujuan untuk merancang jaringan yang andal dan efisien di atas fondasi prediksi matematis. Penggunaan model propagasi seperti Okumura-Hata dan COST-231, yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan lokal melalui proses tuning, menjadi langkah pertama yang krusial untuk dapat memprediksi cakupan sinyal secara akurat.

Perhitungan link budget kemudian muncul sebagai alat rekayasa fundamental yang menerjemahkan parameter perangkat keras dan redaman radio menjadi sebuah metrik desain yang konkret: radius sel. Dengan menyeimbangkan semua gain dan loss, perencana dapat menentukan jangkauan maksimum dari sebuah site, yang menjadi dasar untuk perencanaan cakupan yang efektif. Kita juga telah memahami bahwa uplink seringkali menjadi faktor pembatas dalam desain ini.

Terakhir, pembahasan mengenai perencanaan kapasitas telah mengalihkan fokus dari sekadar "apakah ada sinyal?" menjadi "apakah sinyal tersebut cukup untuk semua orang?". Dengan menganalisis kepadatan trafik dan menetapkan target KPI desain yang jelas, perencana dapat memastikan bahwa jaringan yang dibangun tidak hanya memiliki cakupan yang luas, tetapi juga kapasitas yang memadai untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik bahkan pada saat beban puncak. Meskipun metode-metode ini bersifat "tradisional", prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap sangat relevan dan memberikan fondasi yang kuat sebelum kita menjelajahi pendekatan yang lebih modern dan otomatis di bab berikutnya.

## GLOSARIUM

Cell Planning	:	Proses merancang jaringan seluler, termasuk menentukan lokasi site, konfigurasi antena, dan parameter radio untuk memenuhi target cakupan, kualitas, dan kapasitas.

COST-231 Hata	:	Sebuah model propagasi empiris yang merupakan penyempurnaan dari model Hata, dirancang untuk prediksi path loss yang lebih akurat di lingkungan urban pada frekuensi hingga 2 GHz.

CW (Continuous Wave) Test: Sebuah metode pengukuran lapangan di mana sebuah pemancar sederhana memancarkan sinyal nada tunggal (gelombang kontinu) pada daya dan frekuensi tertentu. Digunakan untuk mengkalibrasi atau me-tuning model propagasi.

Link Budget	:	Sebuah perhitungan akuntansi terperinci dari semua penguatan (gain) dan kerugian (loss) yang dialami oleh sinyal saat merambat dari pemancar ke penerima.

MAPL (Maximum Allowable Path Loss): Nilai redaman sinyal maksimum yang dapat ditoleransi oleh sebuah tautan komunikasi sebelum performanya turun di bawah ambang batas minimum yang dapat diterima.

Model Propagasi	:	Sebuah formula atau algoritma matematika yang digunakan untuk memprediksi redaman sinyal (path loss) sebagai fungsi dari jarak, frekuensi, dan parameter lingkungan lainnya.

Model Tuning	:	Proses mengkalibrasi atau menyesuaikan parameter-parameter dalam sebuah model propagasi dengan menggunakan data pengukuran dari dunia nyata untuk meningkatkan akurasi prediksinya di lingkungan lokal tertentu.

Okumura-Hata	:	Salah satu model propagasi empiris yang paling populer dan banyak digunakan untuk prediksi path loss di sistem seluler makro.

Path Loss	:	Redaman atau pelemahan kekuatan sinyal yang terjadi saat gelombang radio merambat melalui ruang antara pemancar dan penerima.

Radius Sel	:	Jarak geografis maksimum dari sebuah site di mana kualitas sinyal masih memenuhi ambang batas minimum yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, F., & Kamal, T. (2014). A survey on propagation models for wireless body area network. International Journal of Computer and Information Technology, 3(2), 227-231.

Balanis, C. A. (2016). Antenna Theory: Analysis and Design (4th ed.). John Wiley & Sons.

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Mardeni, R., & Priya, T. S. (2010). A review of path loss models for wireless communication system. 2010 International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICCCE.2010.5556858

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

METODE AUTOMATIC CELL PLANNING (ACP)

BAB
8 	METODE AUTOMATIC CELL PLANNING (ACP)

## Pendahuluan

Setelah kita mendalami proses perencanaan sel tradisional yang metodis dan sangat bergantung pada perhitungan manual, kini saatnya kita melompat ke era modern rekayasa jaringan. Proses tradisional, meskipun fundamental, memiliki beberapa keterbatasan yang signifikan. Prosesnya memakan waktu, sangat bergantung pada keahlian dan intuisi perencana individual, dan seringkali menghasilkan solusi yang "cukup baik" tetapi belum tentu optimal. Di tengah kompleksitas jaringan 4G LTE yang terus meningkat, dengan ribuan parameter yang saling berinteraksi, kebutuhan akan pendekatan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih optimal menjadi sangat mendesak. Selamat datang di dunia Automatic Cell Planning (ACP).

Bab ini akan memperkenalkan Anda pada sebuah paradigma baru dalam desain dan optimasi jaringan, di mana tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam oleh algoritma komputer yang canggih. ACP adalah sebuah kategori tools dan metodologi yang memanfaatkan kekuatan komputasi untuk secara otomatis menemukan konfigurasi jaringan terbaik yang memenuhi serangkaian tujuan yang telah ditentukan, seperti memaksimalkan cakupan sambil meminimalkan interferensi.

Kita akan memulai dengan membongkar konsep dasar dan algoritma yang menjadi mesin penggerak di balik ACP. Alih-alih melakukan perhitungan linear langkah demi langkah seperti pada metode tradisional, tools ACP seringkali menggunakan algoritma yang terinspirasi dari alam, seperti algoritma genetika. Algoritma ini bekerja dengan cara menghasilkan ribuan "populasi" solusi desain jaringan yang potensial, mengevaluasi mana yang terbaik, dan kemudian "mengawinkan" solusi-solusi terbaik tersebut untuk menghasilkan generasi baru yang lebih baik lagi, sebuah proses evolusi yang diulang ribuan kali hingga solusi optimal ditemukan.

Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pendekatan ini diterapkan secara konkret untuk mengoptimalkan parameter-parameter fisik yang paling berpengaruh. Bayangkan sebuah algoritma yang dapat secara virtual mencoba ribuan kombinasi dari sudut tilt, azimuth, dan bahkan ketinggian antena untuk setiap menara di sebuah kota, dan kemudian memberitahu Anda kombinasi mana yang memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Inilah kekuatan ACP. Kemampuannya untuk menjelajahi ruang solusi yang sangat luas, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, memungkinkannya untuk menemukan solusi-solusi yang tidak intuitif namun sangat efektif.

Terakhir, kita akan membahas keunggulan-keunggulan utama dari implementasi ACP dalam siklus hidup jaringan. Selain efisiensi waktu yang dramatis, ACP juga menawarkan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dan secara signifikan mengurangi potensi kesalahan manusia (human error) yang sering terjadi dalam proses desain manual. Penggunaan ACP telah terbukti secara konsisten mampu meningkatkan KPI jaringan, seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus oleh Yuhanef et al. (2024), di mana implementasi ACP berhasil meningkatkan kualitas RSRP, SINR, dan throughput secara signifikan.

Bab ini akan menunjukkan bagaimana otomatisasi dan kecerdasan buatan telah merevolusi salah satu aspek paling fundamental dari rekayasa jaringan. Dengan memahami prinsip kerja dan manfaat dari ACP, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana operator seluler modern merancang dan mengoptimalkan jaringan mereka untuk menghadapi tantangan era digital. Ini adalah pergeseran dari sekadar merancang jaringan menjadi merekayasa jaringan yang optimal.

## Konsep Dasar dan Algoritma ACP

Automatic Cell Planning (ACP) pada dasarnya adalah sebuah proses optimasi multi-objektif yang diotomatiskan. Tujuannya adalah untuk secara otomatis menentukan nilai-nilai optimal dari berbagai parameter konfigurasi jaringan (baik fisik maupun logis) untuk mencapai satu set tujuan performa yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan-tujuan ini seringkali saling bertentangan. Sebagai contoh, kita mungkin ingin memaksimalkan cakupan sinyal (coverage), memaksimalkan kapasitas (capacity), dan pada saat yang sama meminimalkan interferensi dan biaya implementasi. Menemukan titik keseimbangan terbaik di antara tujuan-tujuan yang saling tarik-menarik ini adalah inti dari masalah optimasi jaringan.

Pendekatan tradisional yang mengandalkan pengalaman insinyur seringkali hanya dapat menjelajahi sebagian kecil dari kemungkinan solusi. Sebaliknya, tools ACP menggunakan algoritma pencarian (search algorithms) yang canggih untuk menjelajahi ruang solusi yang sangat besar secara sistematis. Prosesnya biasanya dimulai dengan mendefinisikan sebuah "fungsi biaya" (cost function) atau "fungsi kebugaran" (fitness function). Fungsi ini adalah sebuah formula matematika yang memberikan skor pada setiap kemungkinan desain jaringan berdasarkan seberapa baik desain tersebut memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, desain dengan cakupan yang baik dan interferensi yang rendah akan mendapatkan skor tinggi, sementara desain dengan banyak blank spot akan mendapatkan skor rendah.

Setelah fungsi biaya didefinisikan, algoritma optimasi akan mulai bekerja. Algoritma ini akan secara berulang kali menghasilkan konfigurasi jaringan baru, mengevaluasi skornya menggunakan fungsi biaya, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk memandu pencarian ke arah solusi yang lebih baik. Proses iteratif ini berlanjut hingga algoritma menemukan solusi yang tidak dapat diperbaiki lebih lanjut (konvergen) atau hingga jumlah iterasi maksimum tercapai. Hasil akhirnya adalah satu set rekomendasi parameter (misalnya, tilt dan azimuth untuk setiap sel) yang mewakili solusi terbaik yang ditemukan oleh algoritma.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda adalah seorang koki yang mencoba menciptakan resep kue yang sempurna (desain jaringan optimal). Ada banyak bahan yang bisa Anda atur takarannya (parameter jaringan): jumlah gula, tepung, telur, suhu oven, dan waktu memanggang. Tujuan Anda adalah membuat kue yang rasanya paling enak, teksturnya paling lembut, dan penampilannya paling menarik (tujuan optimasi multi-objektif). Metode tradisional adalah seperti Anda mencoba beberapa resep berdasarkan pengalaman Anda, mungkin 5 atau 10 kombinasi. Anda mungkin akan mendapatkan kue yang enak, tetapi belum tentu yang terbaik. Metode ACP dengan algoritma genetika adalah seperti Anda memiliki 1.000 asisten koki. Setiap asisten membuat satu versi kue dengan resep yang acak (populasi awal). Anda kemudian mencicipi semua 1.000 kue tersebut dan memberi mereka skor (evaluasi fungsi kebugaran). Anda lalu menyuruh 100 asisten dengan kue terlezat untuk saling berbagi resep mereka dan menciptakan 900 resep baru yang merupakan kombinasi dari resep-resep terbaik tersebut (reproduksi dan crossover), dengan sedikit variasi acak (mutasi). Anda mengulangi proses ini berkali-kali. Setelah beberapa generasi, resep yang dihasilkan akan jauh lebih unggul daripada apa pun yang bisa Anda capai sendiri.

- Automasi Parameter Fisik dan Logis

Kekuatan ACP terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan berbagai jenis parameter secara bersamaan. Parameter fisik adalah parameter yang terkait dengan konfigurasi perangkat keras antena, seperti azimuth (arah horizontal), mechanical dan electrical tilt (sudut kemiringan vertikal), ketinggian antena, dan daya pancar (transmit power). Perubahan pada parameter-parameter ini secara langsung akan mengubah bentuk dan jangkauan cakupan sel di peta geografis.

Selain parameter fisik, tools ACP modern juga dapat mengoptimalkan parameter logis. Ini adalah parameter perangkat lunak yang mengontrol perilaku jaringan, seperti parameter handover (misalnya, hysteresis dan Time-to-Trigger), parameter seleksi sel, dan alokasi Physical Cell Identity (PCI). Dengan mengotomatiskan optimasi kedua jenis parameter ini secara terintegrasi, ACP dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan efektif dibandingkan dengan optimasi parsial yang dilakukan secara terpisah.

- Penggunaan Algoritma Genetika dalam Optimasi

Salah satu algoritma yang paling populer dan kuat yang digunakan dalam tools ACP adalah Algoritma Genetika (Genetic Algorithm atau GA). GA adalah sebuah metode pencarian heuristik yang terinspirasi oleh teori evolusi alam Charles Darwin. Seperti yang diilustrasikan dalam analogi, GA bekerja dengan sebuah "populasi" dari solusi-solusi kandidat. Setiap solusi (misalnya, satu set lengkap dari nilai tilt dan azimuth untuk semua sel) direpresentasikan sebagai sebuah "kromosom" (Sutoyo et al., 2024).

Populasi ini kemudian berevolusi dari generasi ke generasi. Dalam setiap generasi, individu-individu (solusi) dievaluasi menggunakan fungsi kebugaran. Individu-individu dengan kebugaran tertinggi (solusi terbaik) memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk dipilih dan "bereproduksi" untuk menciptakan generasi berikutnya. Proses reproduksi ini melibatkan operator seperti crossover (menggabungkan bagian dari dua solusi induk untuk menciptakan solusi anak) dan mutasi (secara acak mengubah sebagian kecil dari solusi). Crossover mendorong konvergensi ke arah solusi yang baik, sementara mutasi mencegah algoritma terjebak dalam solusi optimal lokal. Kekuatan GA terletak pada kemampuannya untuk secara efisien menjelajahi ruang solusi yang sangat besar dan kompleks untuk menemukan solusi yang mendekati optimal global (Isabona et al., 2023).

- Iterasi Simulasi untuk Hasil Optimal

Proses optimasi menggunakan ACP pada dasarnya adalah sebuah loop yang ketat antara simulasi dan evaluasi. Dalam setiap iterasi, algoritma akan menghasilkan satu set parameter kandidat baru. Tool ACP kemudian akan menjalankan simulasi propagasi radio yang detail untuk seluruh area perencanaan menggunakan set parameter tersebut. Simulasi ini akan menghasilkan prediksi KPI (seperti plot RSRP dan SINR) untuk seluruh area.

Hasil dari simulasi ini kemudian dimasukkan ke dalam fungsi biaya untuk dihitung skornya. Sebagai contoh, fungsi biaya mungkin akan memberikan penalti untuk setiap piksel di peta yang RSRP-nya di bawah ambang batas cakupan atau SINR-nya di bawah ambang batas kualitas. Skor ini kemudian digunakan oleh algoritma untuk memandu generasi parameter kandidat berikutnya. Loop "simulasi-evaluasi-generasi baru" ini diulang ribuan atau bahkan jutaan kali hingga kriteria penghentian terpenuhi. Proses iteratif inilah yang memungkinkan penemuan solusi yang optimal secara bertahap.

## Optimasi Parameter Fisik Melalui ACP

Salah satu aplikasi paling umum dan paling berdampak dari Automatic Cell Planning adalah untuk optimasi parameter fisik antena. Konfigurasi fisik dari setiap antena di jaringan, arahnya, kemiringannya, dan ketinggiannya, secara kolektif akan menentukan "cetakan" sinyal radio di atas sebuah wilayah geografis. Penyesuaian kecil pada salah satu parameter ini dapat memiliki efek domino yang signifikan, tidak hanya pada cakupan sel itu sendiri tetapi juga pada tingkat interferensi yang dihasilkannya terhadap sel-sel tetangga. Mengoptimalkan parameter-parameter ini secara manual untuk jaringan skala besar dengan ratusan atau ribuan site adalah tugas yang sangat kompleks dan hampir mustahil untuk dilakukan secara optimal.

Di sinilah ACP menunjukkan kekuatannya. Tool ACP dapat secara sistematis menjelajahi kombinasi yang tak terhitung jumlahnya dari pengaturan parameter fisik ini untuk menemukan satu set konfigurasi yang secara global paling optimal untuk seluruh klaster jaringan. Proses ini menghilangkan tebakan dan ketergantungan pada "aturan praktis" (rule of thumb) yang sering digunakan dalam penyesuaian manual. Sebaliknya, ia mengandalkan evaluasi kuantitatif berbasis simulasi untuk mendorong keputusan.

Sebagai contoh, dalam optimasi manual, seorang insinyur mungkin memutuskan untuk menambah down-tilt pada sebuah sel yang menyebabkan overshooting. Namun, tindakan ini mungkin secara tidak sengaja menciptakan sebuah blank spot kecil di antara sel tersebut dan tetangganya. Tool ACP, di sisi lain, akan mengevaluasi dampak dari setiap perubahan tilt tidak hanya pada sel itu sendiri tetapi juga pada semua sel di sekitarnya. Ia mungkin akan menemukan solusi yang lebih baik, misalnya dengan sedikit mengurangi tilt pada sel yang bermasalah sambil secara bersamaan sedikit meningkatkan tilt pada sel tetangga untuk menutup celah cakupan yang mungkin timbul. Kemampuan untuk melihat jaringan sebagai satu sistem yang terintegrasi inilah yang membedakan optimasi otomatis dari penyesuaian manual yang bersifat lokal.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda adalah seorang penata lampu untuk sebuah konser besar di stadion. Ada ratusan lampu sorot (antena) yang harus Anda atur. Parameter fisik adalah arah (azimuth), kemiringan (tilt), dan kecerahan (daya pancar) dari setiap lampu. Tugas Anda adalah memastikan seluruh panggung terang benderang (cakupan), tetapi pada saat yang sama, cahaya dari satu lampu tidak boleh menyilaukan penonton atau mengganggu sorotan dari lampu lain (interferensi). Optimasi manual adalah seperti Anda mencoba mengatur setiap lampu satu per satu berdasarkan intuisi. Anda mungkin bisa membuat panggungnya terang, tetapi mungkin akan ada beberapa area yang terlalu gelap atau terlalu silau. Optimasi ACP adalah seperti Anda memiliki sebuah sistem komputer yang terhubung ke semua lampu. Anda hanya perlu memberitahu komputer tujuan Anda ("buat seluruh panggung terang merata dengan silau minimal"). Komputer kemudian akan mencoba jutaan kombinasi pengaturan lampu dalam hitungan menit dan memberikan Anda satu set konfigurasi yang paling sempurna, bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh Anda sebelumnya.

- Penyesuaian Otomatis Electrical Tilt

Electrical tilt adalah salah satu parameter yang paling sering dioptimalkan oleh ACP. Dengan mengubah tilt secara elektronik, bentuk pancaran vertikal dari antena dapat diubah, yang secara efektif akan menggeser pusat energi sinyal lebih dekat ke menara (menambah down-tilt) atau lebih jauh (mengurangi down-tilt). Penyesuaian ini adalah alat yang sangat ampuh untuk mengontrol jangkauan sel.

Tool ACP akan memperlakukan nilai electrical tilt dari setiap sel sebagai variabel dalam masalah optimasinya. Algoritma akan mencoba berbagai nilai tilt (dalam rentang yang diizinkan oleh perangkat keras antena) dan mengevaluasi dampaknya pada KPI cakupan dan interferensi secara keseluruhan. Seringkali, ACP akan merekomendasikan penambahan down-tilt di area urban yang padat untuk mengurangi jangkauan sel, meminimalkan interferensi, dan memungkinkan penggunaan ulang frekuensi yang lebih padat, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas. Sebaliknya, di area rural, ia mungkin akan merekomendasikan tilt yang lebih rendah untuk memaksimalkan jangkauan (Yuhanef et al., 2024).

- Optimasi Azimuth Antena Sektoral

Selain tilt, arah pancaran horizontal antena, atau azimuth, juga dapat dioptimalkan oleh ACP. Meskipun mengubah azimuth secara fisik di menara adalah pekerjaan yang lebih sulit daripada mengubah electrical tilt, optimasi azimuth dapat memberikan perbaikan yang signifikan dalam beberapa skenario. Sebagai contoh, jika sebuah site terletak di tepi jalan raya yang lurus, mengarahkan antena agar pancaran utamanya sejajar dengan jalan dapat meningkatkan kualitas sinyal bagi pengguna di jalan tersebut.

Dalam proses optimasi, ACP akan mencoba sedikit memutar azimuth dari setiap sektor (misalnya, dalam rentang ±10 derajat dari arah standarnya) dan mengevaluasi dampaknya. Optimasi azimuth sangat berguna untuk "mengisi" celah cakupan yang berbentuk tidak teratur atau untuk mengarahkan energi sinyal menjauh dari sumber interferensi yang kuat. Hasilnya adalah cakupan yang lebih sesuai dengan morfologi dan distribusi pengguna yang sebenarnya.

- Pengaturan Ketinggian Antena secara Virtual

Dalam perencanaan jaringan baru (greenfield), beberapa tool ACP bahkan dapat membantu dalam menentukan ketinggian pemasangan antena yang optimal di sebuah menara. Ketinggian antena memiliki dampak yang sangat besar pada propagasi; antena yang lebih tinggi akan memiliki jangkauan line-of-sight yang lebih jauh tetapi juga berpotensi menciptakan interferensi ke area yang lebih luas.

Dalam tahap desain, perencana dapat memberikan rentang kemungkinan ketinggian pemasangan kepada tool ACP. Algoritma kemudian akan menjalankan simulasi untuk setiap kemungkinan ketinggian dan memasukkan hasilnya ke dalam proses optimasi secara keseluruhan. Dengan cara ini, ACP dapat merekomendasikan tidak hanya tilt dan azimuth, tetapi juga ketinggian antena yang memberikan keseimbangan terbaik antara cakupan dan interferensi untuk lokasi site tersebut.

## Keunggulan dan Implementasi ACP

Adopsi metode Automatic Cell Planning (ACP) dalam siklus hidup jaringan seluler menawarkan serangkaian keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan pendekatan perencanaan tradisional yang manual. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya bersifat teknis dalam hal peningkatan performa jaringan, tetapi juga berdampak pada efisiensi operasional dan finansial bagi operator seluler. Implementasi ACP telah beralih dari sekadar konsep akademis menjadi praktik standar industri di banyak operator terkemuka di seluruh dunia.

Keunggulan yang paling nyata adalah efisiensi waktu. Proses perencanaan dan optimasi manual untuk sebuah klaster urban yang terdiri dari ratusan site dapat memakan waktu beberapa minggu, melibatkan banyak iterasi analisis dan revisi desain. Dengan ACP, proses yang sama dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau beberapa hari. Komputer dapat menjalankan ribuan iterasi simulasi dan evaluasi dalam waktu yang dibutuhkan oleh seorang insinyur untuk menganalisis satu skenario saja. Akselerasi siklus desain ini memungkinkan operator untuk merespons perubahan permintaan trafik atau meluncurkan layanan baru dengan lebih cepat (Cortesão et al., 2021).

Keunggulan kedua adalah pencapaian solusi yang secara kuantitatif lebih optimal. Seperti yang telah dibahas, algoritma optimasi dapat menjelajahi ruang solusi yang jauh lebih besar daripada yang mungkin dilakukan oleh manusia. Hal ini seringkali mengarah pada penemuan solusi-solusi yang "lebih baik" yang mungkin tidak intuitif. Studi kasus berulang kali menunjukkan bahwa jaringan yang dirancang atau dioptimalkan menggunakan ACP secara konsisten menunjukkan KPI yang lebih baik, cakupan yang lebih luas, interferensi yang lebih rendah, SINR yang lebih tinggi, dan pada akhirnya, throughput pengguna yang lebih tinggi, dibandingkan dengan jaringan yang dirancang secara manual (Yuhanef et al., 2024).

Terakhir, ACP membawa tingkat konsistensi dan objektivitas ke dalam proses perencanaan. Hasil dari perencanaan manual dapat sangat bervariasi tergantung pada pengalaman dan preferensi pribadi dari insinyur yang mengerjakannya. ACP, di sisi lain, bekerja berdasarkan tujuan-tujuan dan fungsi biaya yang didefinisikan secara matematis. Hal ini memastikan bahwa proses desain menjadi lebih standar, dapat diulang (repeatable), dan tidak terlalu rentan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti kesalahan input parameter atau interpretasi data yang salah.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan proses desain sebuah mobil balap Formula 1. Perencanaan tradisional adalah seperti tim insinyur yang dipimpin oleh seorang desainer jenius yang menggambar bentuk mobil di atas kertas berdasarkan pengalaman dan intuisinya selama bertahun-tahun. Hasilnya mungkin akan menjadi mobil yang sangat cepat. Implementasi ACP adalah seperti tim insinyur modern yang menggunakan perangkat lunak Computational Fluid Dynamics (CFD) yang canggih. Mereka memasukkan tujuan mereka ("mencapai downforce maksimum dengan drag minimum") ke dalam komputer. Komputer kemudian mensimulasikan aliran udara di atas jutaan kemungkinan bentuk bodi mobil yang berbeda. Hasilnya mungkin adalah bentuk sayap atau lekukan bodi yang terlihat aneh dan tidak intuitif, tetapi secara aerodinamis terbukti jauh lebih unggul daripada desain mana pun yang bisa digambar oleh manusia. ACP adalah CFD untuk desain jaringan seluler.

- Efisiensi Waktu Perencanaan Jaringan

Pengurangan waktu yang dramatis dalam siklus perencanaan adalah salah satu pendorong bisnis utama untuk adopsi ACP. Dalam lingkungan pasar yang kompetitif, kemampuan untuk merencanakan, membangun, dan mengoptimalkan jaringan lebih cepat dari pesaing adalah keuntungan strategis yang signifikan. Efisiensi waktu ini juga memungkinkan tim rekayasa untuk menjadi lebih produktif. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk tugas-tugas repetitif seperti membuat plot cakupan manual, insinyur dapat fokus pada aktivitas yang bernilai lebih tinggi, seperti mendefinisikan strategi optimasi yang lebih canggih, menganalisis hasil ACP, dan mengelola proyek-proyek yang lebih kompleks (Sutoyo et al., 2024).

- Akurasi Prediksi Cakupan Sinyal

Meskipun ACP sendiri bukanlah model propagasi, ia sangat bergantung pada keakuratan model propagasi yang digunakannya sebagai dasar. Namun, dengan memungkinkan evaluasi ribuan skenario, ACP dapat membantu dalam mengidentifikasi ketidakkonsistenan atau area di mana model propagasi yang ada mungkin kurang akurat. Lebih penting lagi, dengan menghasilkan desain yang secara inheren lebih optimal, hasil akhir dari implementasi di dunia nyata cenderung lebih mendekati target KPI yang diinginkan. Desain yang optimal dari ACP lebih tangguh terhadap variasi kecil atau ketidakpastian dalam prediksi propagasi dibandingkan dengan desain suboptimal yang mungkin berada di ambang batas kegagalan.

- Pengurangan Human Error dalam Desain

Proses perencanaan manual melibatkan banyak sekali input data dan perhitungan, yang semuanya rentan terhadap kesalahan manusia. Kesalahan ketik sederhana dalam memasukkan nilai tilt atau salah membaca data dari tabel dapat menyebabkan kesalahan desain yang signifikan yang mungkin baru terdeteksi setelah site dibangun, yang memerlukan biaya perbaikan yang mahal. ACP secara drastis mengurangi titik-titik potensi kesalahan ini. Sebagian besar prosesnya diotomatiskan dan didorong oleh data dari database jaringan yang terpusat. Dengan meminimalkan intervensi manual dalam tugas-tugas repetitif, ACP meningkatkan keandalan dan konsistensi dari proses desain secara keseluruhan, yang mengarah pada kualitas jaringan yang lebih dapat diprediksi (Yuhanef et al., 2023).

## KESIMPULAN

Bab kedelapan ini telah memperkenalkan kita pada pergeseran paradigma dari perencanaan sel tradisional ke pendekatan modern yang otomatis dan cerdas melalui Automatic Cell Planning (ACP). Kita telah melihat bahwa ACP bukan sekadar alat otomatisasi, melainkan sebuah kerangka kerja optimasi yang kuat yang mampu mengatasi kompleksitas jaringan 4G LTE dengan cara yang tidak dapat ditandingi oleh metode manual. Dengan memanfaatkan algoritma canggih seperti Algoritma Genetika, tools ACP dapat menjelajahi jutaan kemungkinan konfigurasi jaringan untuk menemukan solusi yang paling optimal.

Pembahasan mengenai optimasi parameter fisik, seperti tilt, azimuth, dan ketinggian antena, telah menunjukkan secara konkret bagaimana ACP dapat menghasilkan rekomendasi yang presisi dan berbasis data untuk memaksimalkan performa. Kemampuannya untuk mengevaluasi dampak setiap perubahan secara holistik di seluruh jaringan memungkinkannya untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara tujuan-tujuan yang seringkali bertentangan, seperti cakupan dan interferensi.

Keunggulan utama dari ACP, yaitu efisiensi waktu yang dramatis, pencapaian solusi yang lebih optimal, dan pengurangan kesalahan manusia, menjadikannya teknologi yang sangat berharga bagi operator seluler modern. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas perencanaan yang kompleks dan repetitif, ACP membebaskan sumber daya rekayasa untuk fokus pada tantangan-tantangan strategis. Setelah memahami "bagaimana" merancang jaringan secara optimal, baik secara tradisional maupun otomatis, bab-bab selanjutnya akan berfokus pada "apa" yang harus dilakukan ketika jaringan yang sudah beroperasi mengalami masalah performa, dimulai dengan masalah fundamental yaitu optimasi cakupan.

## GLOSARIUM

ACP (Automatic Cell Planning): Sekumpulan tools perangkat lunak dan metodologi yang menggunakan algoritma optimasi untuk secara otomatis menentukan konfigurasi parameter jaringan (misalnya, tilt, azimuth, PCI) yang optimal.

Algoritma Genetika (Genetic Algorithm): Sebuah metode pencarian dan optimasi yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis, menggunakan konsep seperti populasi, seleksi, crossover, dan mutasi untuk menemukan solusi dari sebuah masalah.

Fungsi Biaya (Cost Function): Sebuah fungsi matematika dalam masalah optimasi yang memberikan skor numerik (biaya) pada setiap solusi kandidat. Tujuan algoritma adalah untuk menemukan solusi dengan biaya terendah.

Fungsi Kebugaran (Fitness Function): Kebalikan dari fungsi biaya, digunakan dalam Algoritma Genetika. Memberikan skor kebugaran pada setiap solusi, di mana tujuan algoritma adalah untuk memaksimalkan kebugaran.

Heuristik	:	Sebuah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan metode praktis atau jalan pintas untuk menghasilkan solusi yang cukup baik dalam waktu yang wajar, meskipun tidak dijamin optimal secara absolut.

Iterasi	:	Satu siklus tunggal dalam sebuah proses algoritma yang berulang. Dalam ACP, satu iterasi biasanya melibatkan pembuatan solusi baru, simulasi, dan evaluasi.

Konvergensi	:	Kondisi dalam sebuah algoritma optimasi di mana solusi yang dihasilkan tidak lagi menunjukkan perbaikan yang signifikan dari satu iterasi ke iterasi berikutnya, menandakan bahwa solusi optimal (atau mendekati optimal) mungkin telah ditemukan.

Mutasi (Mutation)	:	Salah satu operator dalam Algoritma Genetika, di mana sebagian kecil dari sebuah solusi diubah secara acak untuk memperkenalkan keragaman ke dalam populasi dan mencegah konvergensi prematur.

Optimasi Multi-Objektif: Sebuah masalah optimasi yang melibatkan lebih dari satu fungsi tujuan yang harus dioptimalkan secara bersamaan, di mana tujuan-tujuan tersebut seringkali saling bertentangan.

Ruang Solusi (Solution Space): Himpunan dari semua kemungkinan solusi yang valid untuk sebuah masalah optimasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

OPTIMASI CAKUPAN (COVERAGE OPTIMIZATION)

BAB
9 	OPTIMASI CAKUPAN (COVERAGE OPTIMIZATION)

## Pendahuluan

Setelah jaringan direncanakan dan dibangun, baik menggunakan metode tradisional maupun otomatis, pekerjaan seorang insinyur optimasi barulah dimulai. Desain di atas kertas tidak pernah 100% sempurna merepresentasikan dunia nyata yang kompleks. Selalu akan ada area-area di mana performa jaringan tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah satu masalah paling fundamental dan paling sering dikeluhkan oleh pelanggan adalah masalah cakupan atau coverage. Keluhan seperti "tidak ada sinyal", "sinyal lemah", atau "koneksi sering putus" hampir selalu berakar pada masalah cakupan. Oleh karena itu, optimasi cakupan adalah salah satu tugas rutin dan paling krusial dalam siklus hidup pengelolaan jaringan.

Bab ini akan membawa Anda ke dalam dunia pemecahan masalah (troubleshooting) dan perbaikan cakupan jaringan. Kita akan berfokus pada tiga skenario masalah cakupan yang paling umum dihadapi oleh operator seluler. Bab ini akan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mendiagnosis dan menyelesaikan setiap masalah ini dengan menggunakan berbagai teknik optimasi, baik yang bersifat fisik (mengubah konfigurasi antena) maupun yang melibatkan penambahan perangkat keras baru.

Pertama, kita akan membahas masalah klasik yaitu blank spot atau area dengan sinyal lemah. Ini adalah area "lubang" dalam peta cakupan di mana level RSRP jatuh di bawah ambang batas yang dapat diterima. Kita akan mempelajari bagaimana menganalisis data drive test untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi persis dari blank spot ini. Setelah masalah teridentifikasi, kita akan menjelajahi berbagai kemungkinan solusi, mulai dari yang paling sederhana seperti mengarahkan ulang antena terdekat, hingga solusi yang lebih kompleks seperti memasang site pengisi (infill site) atau repeater.

Kedua, kita akan membahas masalah yang merupakan kebalikan dari blank spot, yaitu overshooting coverage atau cakupan yang meluap. Ini terjadi ketika sinyal dari sebuah sel menjangkau area yang jauh di luar batas desainnya, menyebabkan interferensi yang signifikan ke sel-sel lain. Overshooting adalah masalah yang berbahaya karena ia mungkin tidak terlihat sebagai "masalah cakupan" bagi pengguna di area tersebut (bahkan sinyalnya mungkin terlihat sangat kuat), tetapi ia secara diam-diam merusak kualitas dan kapasitas jaringan secara keseluruhan. Kita akan belajar bagaimana mendeteksi overshooting dan teknik-teknik untuk mengendalikannya, terutama melalui penyesuaian down-tilt antena.

Ketiga, kita akan kembali memfokuskan perhatian pada tantangan cakupan di dalam ruangan (indoor). Seperti yang telah kita diskusikan, menyediakan sinyal yang andal di dalam gedung-gedung besar adalah salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan RF. Bab ini akan membahas secara lebih rinci solusi-solusi teknologi yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah ini. Kita akan melihat implementasi praktis dari Distributed Antenna System (DAS) yang mendistribusikan sinyal secara merata di seluruh gedung, dan penggunaan femtocell atau small cell sebagai solusi yang lebih terukur untuk area-area strategis.

Pada intinya, bab ini adalah tentang "memahat" sinyal. Jika perencanaan adalah tentang membuat sketsa kasar dari cakupan jaringan, maka optimasi cakupan adalah tentang memahat dan menyempurnakan bentuk cakupan tersebut untuk memastikan ia menjangkau semua tempat yang seharusnya, dan tidak menjangkau tempat yang tidak seharusnya. Dengan menguasai teknik-teknik dalam bab ini, pembaca akan memiliki perangkat yang diperlukan untuk secara efektif merespons keluhan pelanggan terkait sinyal dan secara proaktif meningkatkan kualitas cakupan jaringan secara keseluruhan.

## Penanganan Masalah Blank Spot

Blank spot atau coverage hole adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah area geografis di mana kekuatan sinyal dari jaringan seluler jatuh di bawah ambang batas minimum yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang andal. Dari perspektif pengguna, ini adalah area di mana mereka mengalami "sinyal lemah", panggilan yang sering terputus, atau koneksi data yang sangat lambat dan tidak stabil. Mengidentifikasi dan memperbaiki blank spot adalah salah satu prioritas utama bagi tim optimasi, karena secara langsung berdampak pada kepuasan pelanggan dan dapat menyebabkan pelanggan berpindah operator (churn).

Langkah pertama dalam menangani masalah blank spot adalah identifikasi dan diagnosis yang akurat. Sumber informasi utama biasanya berasal dari dua kanal: keluhan pelanggan (customer complaints) dan data performa jaringan. Keluhan pelanggan memberikan indikasi lokasi awal dari masalah. Tim optimasi kemudian akan menganalisis data performa jaringan, seperti data drive test atau data statistik dari sistem manajemen jaringan (Network Management System), untuk memvalidasi dan memetakan luas persis dari area dengan RSRP yang buruk. Analisis ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci: Seberapa besar blank spot tersebut? Di mana pusatnya? Dan apa kemungkinan penyebabnya?

Penyebab blank spot bisa sangat beragam. Penyebab yang paling umum adalah area tersebut memang berada terlalu jauh dari site eNodeB terdekat, di luar jangkauan cakupan yang direncanakan. Penyebab lain yang sering terjadi adalah adanya halangan fisik yang signifikan antara site dan area tersebut, seperti gedung tinggi baru, perbukitan, atau hutan lebat yang meredam sinyal secara berlebihan. Terkadang, blank spot juga bisa disebabkan oleh masalah teknis, seperti sektor antena yang tidak berfungsi, konfigurasi tilt yang salah, atau bahkan kabel feeder yang rusak. Diagnosis yang tepat akan menentukan solusi yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda sedang menyirami taman yang luas dengan beberapa alat penyiram otomatis (sprinkler atau site eNodeB). Blank spot adalah area rumput yang tetap kering dan berwarna coklat. Langkah pertama (diagnosis) adalah mencari tahu mengapa area itu kering. Anda akan berjalan ke taman dan melihatnya. Apakah area itu memang berada di antara jangkauan dua sprinkler? (masalah jarak). Apakah ada patung besar atau bangku taman baru yang menghalangi semprotan air? (masalah obstruksi). Ataukah salah satu kepala sprinkler tersumbat atau mengarah ke jalan raya? (masalah teknis). Langkah kedua (solusi) bergantung pada diagnosis Anda. Jika masalahnya adalah jarak, Anda mungkin perlu memasang sprinkler tambahan yang lebih kecil di tengah area kering tersebut (solusi small cell/repeater). Jika masalahnya adalah halangan, Anda mungkin bisa sedikit menggeser atau mengubah sudut semprotan dari sprinkler terdekat agar airnya bisa melewati halangan tersebut (re-orientasi antena).

- Analisis Densitas Site pada Area Lemah Sinyal

Jika diagnosis menunjukkan bahwa blank spot disebabkan oleh jarak yang terlalu jauh antara site-site yang ada, maka solusi fundamentalnya adalah dengan meningkatkan kepadatan atau densitas site. Tim perencanaan akan menganalisis peta cakupan dan mengidentifikasi "lubang" di antara sel-sel yang ada. Solusi jangka panjang yang paling ideal, meskipun paling mahal, adalah dengan membangun sebuah site makro baru di tengah-tengah area blank spot tersebut. Site baru ini akan secara efektif mengisi lubang cakupan dan juga menambah kapasitas di area tersebut.

Namun, membangun site makro baru adalah proses yang panjang dan mahal, melibatkan akuisisi lahan, perizinan, dan pembangunan menara. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membangun site baru, tim optimasi akan selalu mengevaluasi apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih murah terlebih dahulu, seperti mengoptimalkan site-site yang ada di sekitarnya.

- Solusi Small Cell dan Repeater

Untuk blank spot yang relatif kecil dan terlokalisir (misalnya, hanya mencakup beberapa blok perumahan atau satu area komersial kecil), membangun site makro baru seringkali berlebihan. Dalam skenario ini, solusi yang lebih efisien dari segi biaya adalah dengan menggunakan small cell atau repeater. Small cell adalah eNodeB berdaya rendah dan berukuran kecil yang dapat dipasang dengan lebih mudah, misalnya di tiang listrik atau di dinding bangunan. Ia berfungsi seperti site makro mini, menyediakan cakupan dan kapasitas khusus untuk area kecil di sekitarnya (Inojosa et al., 2022).

Alternatif lain adalah repeater. Berbeda dengan small cell yang terhubung ke jaringan inti melalui koneksi backhaul (seperti serat optik), repeater adalah perangkat yang lebih sederhana. Ia hanya menerima sinyal dari site makro terdekat, memperkuatnya, dan kemudian memancarkannya kembali ke area blank spot. Repeater lebih murah dan lebih cepat untuk di-deploy daripada small cell, tetapi ia tidak menambah kapasitas baru ke jaringan; ia hanya memperluas cakupan dari kapasitas yang sudah ada. Pemilihan antara small cell dan repeater bergantung pada apakah area tersebut hanya membutuhkan perbaikan cakupan atau juga membutuhkan tambahan kapasitas.

- Re-orientasi Antena untuk Mengisi Celah Sinyal

Sebelum beralih ke solusi yang melibatkan penambahan perangkat keras baru, langkah pertama yang selalu dieksplorasi oleh insinyur optimasi adalah mencoba memperbaiki masalah dengan mengoptimalkan site-site yang ada. Terkadang, blank spot yang kecil dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian pada antena dari sel terdekat. Ini bisa melibatkan sedikit mengubah azimuth antena untuk mengarahkan lebih banyak energi ke arah blank spot, atau sedikit mengurangi down-tilt untuk "mendorong" jangkauan sinyal sedikit lebih jauh.

Meskipun terlihat sederhana, tindakan ini memerlukan analisis yang cermat. Mengubah orientasi antena untuk memperbaiki satu masalah dapat secara tidak sengaja menciptakan masalah baru di tempat lain, seperti menciptakan interferensi baru atau mengurangi kualitas cakupan di area yang sebelumnya baik. Oleh karena itu, setiap rencana re-orientasi antena harus selalu disimulasikan terlebih dahulu menggunakan tool perencanaan radio untuk memprediksi dampaknya secara keseluruhan sebelum diimplementasikan di lapangan.

## Mengatasi Overshooting Coverage

Overshooting coverage atau cakupan yang meluap adalah sebuah kondisi di mana sinyal dari sebuah sel menjangkau area yang jauh di luar batas cakupan yang direncanakan. Pada pandangan pertama, ini mungkin terdengar seperti hal yang baik, cakupan yang lebih luas dari yang diharapkan. Namun, dalam praktiknya, overshooting adalah salah satu masalah optimasi yang paling umum dan paling merusak dalam jaringan seluler modern yang padat. Overshooting adalah penyebab utama dari interferensi antar sel, yang secara langsung akan menurunkan kualitas sinyal (SINR) dan kapasitas jaringan secara keseluruhan.

Masalah ini terjadi ketika sebuah sel, yang disebut sebagai overshooter, dapat "dilihat" atau dideteksi oleh perangkat pengguna di lokasi yang sangat jauh, seringkali di dalam area cakupan yang seharusnya dilayani oleh sel-sel lain yang lebih dekat. Hal ini menciptakan beberapa masalah. Pertama, ia menyebabkan interferensi co-channel yang parah ke sel-sel lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Kedua, ia menciptakan "polusi pilot" (pilot pollution), di mana perangkat pengguna mendeteksi terlalu banyak sel dengan kekuatan yang hampir sama, yang menyebabkan kebingungan dalam seleksi sel dan meningkatkan kemungkinan kegagalan handover.

Penyebab umum dari overshooting adalah konfigurasi antena yang tidak tepat, biasanya down-tilt yang terlalu kecil (atau bahkan up-tilt) atau antena yang dipasang terlalu tinggi tanpa penyesuaian tilt yang memadai. Kondisi propagasi yang tidak biasa, seperti perambatan sinyal di atas permukaan air yang luas atau di lembah, juga dapat menyebabkan overshooting. Mengidentifikasi dan memperbaiki sel-sel overshooter adalah prioritas tinggi dalam optimasi RF karena dampaknya yang meluas terhadap performa jaringan.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda sedang mengadakan pesta di halaman belakang rumah Anda dan Anda memasang beberapa pengeras suara (sel) untuk memutar musik. Overshooting terjadi ketika Anda menyetel volume salah satu pengeras suara terlalu keras dan mengarahkannya sedikit ke atas (daya tinggi, tilt rendah). Musik dari pengeras suara Anda mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga Anda yang berjarak tiga blok jauhnya. Bagi tetangga jauh tersebut, ini adalah gangguan (interferensi). Lebih buruk lagi, tetangga sebelah Anda, yang juga sedang mengadakan pestanya sendiri, menjadi terganggu karena musik Anda yang terlalu keras menenggelamkan musik mereka. Akibatnya, tidak ada seorang pun di kedua pesta yang dapat menikmati musiknya dengan jernih (kualitas sinyal/SINR rendah untuk semua orang). Solusi optimasi adalah dengan menurunkan sedikit volume pengeras suara Anda dan mengarahkannya sedikit lebih ke bawah (mengatur daya dan menambah down-tilt) agar musiknya terfokus hanya di halaman belakang Anda dan tidak mengganggu orang lain.

- Dampak Sinyal Meluap terhadap Interferensi

Dampak paling merusak dari overshooting adalah peningkatan interferensi co-channel. Dalam jaringan LTE yang padat, frekuensi yang sama digunakan kembali di sel-sel yang terpisah oleh jarak tertentu (skema frequency reuse 1). Desain ini bekerja dengan baik selama sinyal dari satu sel cukup lemah saat mencapai area cakupan sel lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Sel overshooter melanggar asumsi dasar ini. Sinyalnya yang kuat tiba di area sel lain, menaikkan tingkat interferensi secara signifikan.

Bagi pengguna yang dilayani oleh sel yang terganggu, peningkatan interferensi ini akan secara langsung menurunkan SINR mereka. Seperti yang kita ketahui, SINR yang lebih rendah berarti throughput yang lebih rendah, tingkat kesalahan yang lebih tinggi, dan kualitas layanan yang lebih buruk. Dalam kasus yang parah, interferensi dari overshooter bisa sangat kuat sehingga menyebabkan panggilan terputus (dropped call) atau kegagalan koneksi data bagi pengguna di sel yang terganggu.

- Penggunaan Down-tilt untuk Membatasi Sel

Teknik yang paling umum dan paling efektif untuk mengatasi overshooting adalah dengan menggunakan antenna down-tilt. Dengan menambah sudut kemiringan antena ke bawah, baik secara mekanis maupun elektrik, energi utama dari pancaran sinyal akan difokuskan ke area yang lebih dekat dengan menara dan jangkauan sinyal di kejauhan akan dikurangi secara signifikan. Ini secara efektif "menarik kembali" batas cakupan sel ke area yang direncanakan.

Menentukan jumlah down-tilt yang tepat adalah sebuah proses penyeimbangan. Tilt yang terlalu sedikit tidak akan menyelesaikan masalah overshooting. Tilt yang terlalu banyak akan mengurangi jangkauan terlalu drastis dan dapat menciptakan blank spot di dekat perbatasan sel. Insinyur optimasi akan menggunakan tool simulasi dan data drive test untuk menentukan nilai tilt optimal yang dapat mengatasi overshooting tanpa mengorbankan cakupan di area yang diinginkan.

- Pengaturan Power Transmisi Downlink

Selain penyesuaian tilt, overshooting juga dapat dikontrol dengan mengurangi daya pancar (transmit power) dari sel yang bermasalah. Dengan mengurangi daya pada kanal referensi (RS Power), kekuatan sinyal yang dipancarkan akan berkurang di semua arah, yang secara langsung akan mengurangi jangkauan sel. Teknik ini efektif, tetapi harus digunakan dengan hati-hati.

Mengurangi daya akan mengurangi jangkauan sel secara keseluruhan, yang mungkin akan mengecilkan cakupan lebih dari yang diperlukan dan berpotensi menciptakan blank spot. Biasanya, penyesuaian daya digunakan sebagai pelengkap dari penyesuaian tilt. Tilt digunakan untuk membentuk kembali pola cakupan, sementara penyesuaian daya digunakan untuk "menyetel halus" tingkat kekuatan sinyal secara keseluruhan. Kombinasi dari kedua teknik ini memberikan kontrol yang fleksibel bagi insinyur untuk memahat cakupan sel dengan presisi.

## Optimasi Sinyal Indoor

Menyediakan cakupan sinyal seluler yang andal dan berkualitas tinggi di dalam ruangan (indoor) merupakan salah satu tantangan terbesar sekaligus area fokus terpenting bagi operator seluler modern. Studi industri secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas lalu lintas data, seringkali lebih dari 80%, dihasilkan oleh pengguna yang berada di dalam gedung, baik itu di rumah, kantor, mal, atau tempat-tempat publik lainnya. Namun, pada saat yang sama, sinyal radio dari menara makro di luar ruangan mengalami redaman yang sangat signifikan saat mencoba menembus dinding, lantai, dan berbagai material bangunan lainnya.

Kegagalan untuk menyediakan pengalaman indoor yang baik akan secara langsung menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan potensi kehilangan pendapatan. Oleh karena itu, optimasi sinyal indoor telah berevolusi menjadi sebuah sub-disiplin khusus dalam rekayasa jaringan, dengan serangkaian tantangan dan solusi teknologinya sendiri. Strategi optimasi indoor tidak lagi hanya bergantung pada upaya untuk "memaksa" sinyal dari luar untuk masuk, tetapi lebih berfokus pada penempatan sumber sinyal di dalam gedung itu sendiri.

Proses optimasi indoor dimulai dengan analisis dan karakterisasi yang cermat terhadap lingkungan bangunan. Ini melibatkan pengukuran walk test yang detail untuk mengidentifikasi area-area dengan cakupan yang lemah atau tidak ada, serta menganalisis material bangunan untuk memperkirakan tingkat redaman (building penetration loss). Berdasarkan analisis ini, perencana akan merancang solusi cakupan indoor yang paling sesuai, yang dapat berkisar dari solusi yang relatif sederhana hingga sistem rekayasa yang sangat kompleks, tergantung pada ukuran dan pentingnya lokasi tersebut.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah hotel besar dan mewah. Jaringan makro di luar adalah seperti lampu jalan di depan hotel; cahayanya mungkin cukup untuk menerangi lobi melalui jendela kaca, tetapi hampir tidak akan sampai ke koridor-koridor dalam atau kamar-kamar di lantai atas. Optimasi sinyal indoor adalah proses memasang sistem pencahayaan di dalam hotel itu sendiri. Distributed Antenna System (DAS) adalah seperti memasang jaringan lampu-lampu kecil yang terdistribusi di langit-langit setiap koridor dan di dalam setiap ruang serbaguna. Semua lampu ini terhubung ke satu sumber listrik utama (Base Station Hotel), memastikan pencahayaan yang merata di seluruh penjuru hotel. Femtocell adalah seperti Anda memasang sebuah lampu meja yang sangat terang di dalam kamar VIP Anda. Lampu ini hanya melayani kamar Anda, tetapi memberikan pencahayaan yang sempurna di area tersebut. Pemilik hotel harus memutuskan strategi mana yang paling masuk akal berdasarkan kebutuhan dan anggaran mereka.

- Analisis Building Penetration Loss

Langkah pertama dalam merancang solusi indoor adalah memahami seberapa besar sinyal dari jaringan makro di luar dilemahkan oleh struktur bangunan. Redaman ini, yang dikenal sebagai Building Penetration Loss (BPL), bergantung pada banyak faktor, termasuk frekuensi sinyal (frekuensi lebih tinggi lebih teredam), material bangunan (beton lebih meredam daripada kayu), dan jumlah dinding yang harus ditembus.

BPL dapat diukur secara langsung dengan membandingkan kekuatan sinyal tepat di luar gedung dengan kekuatan sinyal di berbagai lokasi di dalamnya. Data ini sangat penting untuk menentukan apakah cakupan dari jaringan makro saja sudah cukup (macro-in-building) atau apakah solusi indoor khusus (dedicated indoor solution) diperlukan. Jika BPL terlalu tinggi (misalnya, lebih dari 20-25 dB), maka hampir pasti solusi khusus akan dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang andal.

- Implementasi Distributed Antenna System (DAS)

Untuk bangunan-bangunan besar dan penting seperti mal, bandara, stadion, atau gedung perkantoran bertingkat tinggi, solusi indoor yang paling umum dan paling andal adalah Distributed Antenna System (DAS). DAS adalah sebuah jaringan antena-antena kecil berdaya rendah yang ditempatkan secara strategis di seluruh penjuru bangunan dan terhubung melalui kabel serat optik atau koaksial ke satu sumber sinyal terpusat. Sumber sinyal ini bisa berupa Base Station (eNodeB) khusus yang didedikasikan untuk gedung tersebut (dikenal sebagai Base Station Hotel) atau sebuah repeater yang mengambil sinyal dari site makro terdekat.

Keunggulan utama DAS adalah kemampuannya untuk menyediakan cakupan yang seragam dan berkualitas tinggi di area yang sangat luas dan kompleks. Dengan menempatkan banyak antena kecil, sistem ini dapat mengatasi masalah redaman dan bayangan (shadowing) yang disebabkan oleh struktur internal bangunan. DAS seringkali dirancang untuk menjadi multi-operator, yang berarti beberapa operator dapat berbagi infrastruktur antena yang sama untuk melayani pelanggan mereka di dalam gedung, sehingga mengurangi biaya dan kerumitan pemasangan.

- Penggunaan Femtocell untuk Area Strategis

Sementara DAS adalah solusi yang ideal untuk lokasi skala besar, ia seringkali terlalu mahal dan kompleks untuk lokasi yang lebih kecil seperti kantor cabang, kafe, atau bahkan rumah tinggal. Untuk skenario ini, femtocell (juga dikenal sebagai Home eNodeB) menawarkan alternatif yang lebih hemat biaya dan lebih mudah di-deploy. Femtocell pada dasarnya adalah sebuah eNodeB mini berdaya sangat rendah dan berukuran seperti router Wi-Fi.

Pengguna dapat memasang femtocell di dalam ruangan mereka dan menghubungkannya ke internet melalui koneksi broadband yang ada (misalnya, IndiHome). Femtocell kemudian akan menciptakan sebuah sel 4G LTE pribadi berukuran kecil yang menyediakan cakupan sinyal yang sangat kuat di area sekitarnya. Ini adalah solusi yang sangat efektif untuk mengatasi masalah cakupan di lokasi-lokasi SOHO (Small Office/Home Office) atau di area perumahan yang memiliki sinyal makro yang sangat lemah.

## KESIMPULAN

Bab kesembilan ini telah membekali kita dengan pengetahuan praktis dan serangkaian strategi untuk mengatasi masalah-masalah fundamental dalam optimasi cakupan jaringan 4G LTE. Kita telah belajar bagaimana mendiagnosis dan menangani tiga skenario utama: blank spot, overshooting coverage, dan cakupan indoor yang buruk. Telah ditunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua masalah; sebaliknya, insinyur optimasi harus memilih dari serangkaian "alat" yang berbeda, mulai dari penyesuaian antena, pengaturan daya, hingga implementasi solusi perangkat keras baru seperti small cells dan DAS, berdasarkan diagnosis yang akurat terhadap akar masalah.

Penanganan blank spot mengharuskan kita untuk secara kreatif mengisi celah dalam cakupan, baik dengan mengoptimalkan site yang ada maupun dengan secara strategis menambahkan elemen jaringan baru. Di sisi lain, mengatasi overshooting mengajarkan kita pentingnya kontrol dan pembatasan sinyal; sinyal yang terlalu banyak di tempat yang salah bisa sama merusaknya dengan sinyal yang terlalu sedikit. Terakhir, optimasi indoor menegaskan kembali bahwa pertempuran untuk kepuasan pelanggan seringkali dimenangkan di dalam gedung, yang memerlukan solusi-solusi rekayasa yang terspesialisasi.

Pada dasarnya, optimasi cakupan adalah tentang menempatkan jumlah sinyal yang tepat di tempat yang tepat. Setelah kita berhasil memastikan bahwa sinyal yang andal tersedia di mana pun pengguna berada, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa sinyal tersebut "bersih" dan bebas dari gangguan. Bab berikutnya akan membawa kita lebih dalam ke ranah ini, dengan berfokus pada musuh terbesar dari performa data: interferensi.

## GLOSARIUM

Blank Spot	:	Area geografis di mana kekuatan sinyal seluler berada di bawah ambang batas minimum yang dapat diterima, menyebabkan layanan yang tidak andal atau tidak ada sama sekali.

DAS (Distributed Antenna System): Sebuah jaringan antena-antena kecil berdaya rendah yang didistribusikan di dalam sebuah bangunan untuk menyediakan cakupan indoor yang merata, terhubung ke sumber sinyal terpusat.

Down-tilt	:	Sudut kemiringan antena ke arah bawah, digunakan untuk mengontrol dan membatasi jangkauan cakupan sebuah sel.

Femtocell	:	Sebuah stasiun pangkalan (eNodeB) berdaya sangat rendah dan berukuran kecil, dirancang untuk menyediakan cakupan di area yang sangat kecil seperti rumah atau kantor kecil, dan terhubung ke jaringan operator melalui koneksi internet broadband.

Infill Site	:	Sebuah site seluler baru (biasanya makro atau mikro) yang dibangun di antara site-site yang ada untuk mengisi celah cakupan (blank spot) atau menambah kapasitas.

Overshooting Coverage: Kondisi di mana sinyal dari sebuah sel menjangkau area yang jauh di luar batas cakupan yang direncanakan, menyebabkan interferensi ke sel-sel lain.

Penetration Loss	:	Redaman kekuatan sinyal yang terjadi saat gelombang radio menembus material bangunan seperti dinding dan lantai.

Pilot Pollution	:	Sebuah masalah di jaringan seluler (terutama CDMA dan LTE) di mana sebuah perangkat pengguna mendeteksi sinyal dari terlalu banyak sel dengan kekuatan yang hampir sama, yang menyebabkan kesulitan dalam seleksi sel dan peningkatan kegagalan handover.

Repeater	:	Sebuah perangkat RF yang menerima sinyal dari sel sumber, memperkuatnya, dan memancarkannya kembali untuk memperluas cakupan ke area yang sinyalnya lemah. Repeater tidak menambah kapasitas baru.

Small Cell	:	Istilah umum yang mencakup berbagai jenis stasiun pangkalan berdaya rendah (seperti microcell, picocell, dan femtocell) yang digunakan untuk menyediakan cakupan dan kapasitas di area yang terlokalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Inojosa, R., Martinez, P., Raro, R., Pineda, R., Villamater, J., Sumalinog, K., Banzuela, M., Hiponia, K., Manato, K., & Banzon, P. (2022). Towards the Development and Deployment of Community LTE Networks in Rural Areas. 2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT), 1-6. https://doi.org/10.1109/iconat53423.2022.9725850

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

OPTIMASI INTERFERENSI 
DAN SINR

BAB
10 	OPTIMASI INTERFERENSI DAN SINR

## Pendahuluan

Dalam ekosistem jaringan seluler modern, musuh terbesar dari performa bukanlah lemahnya sinyal, melainkan "kebisingan" atau interferensi. Kita sering kali terjebak dalam pemikiran bahwa menambah kekuatan sinyal (RSRP) adalah solusi universal untuk semua masalah jaringan. Namun, dalam sistem 4G LTE yang beroperasi dengan prinsip penggunaan ulang frekuensi (frequency reuse) satu, di mana setiap sel menggunakan frekuensi yang sama, strategi menambah daya justru sering kali menjadi bumerang. Sinyal yang terlalu kuat tanpa kontrol yang tepat akan berubah menjadi polusi interferensi bagi sel-sel di sekitarnya, menghancurkan kualitas sinyal (Signal to Interference plus Noise Ratio atau SINR) dan melumpuhkan throughput pengguna. Oleh karena itu, optimasi interferensi adalah seni menyeimbangkan kekuatan dengan kebersihan spektrum.

Bab ini didedikasikan untuk mengupas tuntas dinamika interferensi dalam jaringan LTE dan strategi komprehensif untuk mengendalikannya. Kita akan membedah anatomi SINR, memahami bahwa meningkatkan pembilang (Sinyal) hanyalah separuh dari persamaan, sementara menekan penyebut (Interferensi + Noise) sering kali memberikan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap kapasitas jaringan. Tanpa pengelolaan interferensi yang ketat, skema modulasi tinggi seperti 64QAM atau 256QAM tidak akan pernah dapat diaktifkan, dan pengguna akan terjebak pada kecepatan data yang rendah meskipun indikator sinyal di ponsel mereka menunjukkan "bar penuh".

Pembahasan akan dimulai dengan identifikasi forensik terhadap sumber-sumber interferensi. Kita akan membedakan antara interferensi internal yang dihasilkan oleh jaringan itu sendiri, seperti interferensi antar sel tetangga (co-channel interference) dan masalah perencanaan Physical Cell Identity (PCI), dengan interferensi eksternal yang berasal dari luar sistem atau cacat perangkat keras seperti Passive Intermodulation (PIM). Kemampuan untuk mendiagnosis sumber "kebisingan" ini secara akurat adalah langkah pertama yang krusial sebelum solusi apa pun dapat diterapkan.

Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi strategi manajemen frekuensi yang cerdas. Meskipun LTE didesain untuk frequency reuse 1, penerapan teknik seperti Fractional Frequency Reuse (FFR) dan koordinasi antar eNodeB memungkinkan operator untuk membagi dan mengalokasikan sumber daya frekuensi secara dinamis. Kita akan membahas bagaimana mekanisme Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) bekerja di balik layar, memungkinkan eNodeB yang bertetangga untuk "berbicara" satu sama lain dan bernegosiasi tentang penggunaan Resource Block (RB) untuk melindungi pengguna yang berada di tepi sel (cell edge) dari degradasi kualitas layanan yang parah.

Di bagian akhir, bab ini akan menyajikan teknik-teknik lanjutan untuk mendongkrak SINR yang melampaui metode konvensional. Kita akan melihat bagaimana teknologi antena pintar (smart antenna) dengan kemampuan beamforming dapat memfokuskan energi sinyal secara presisi ke arah pengguna, secara drastis mengurangi interferensi yang tidak perlu ke arah lain. Selain itu, dalam konteks jaringan heterogen (HetNet) yang menggabungkan sel makro dan sel kecil, kita akan membahas evolusi koordinasi interferensi melalui eICIC (enhanced ICIC) yang bermain di ranah waktu, bukan hanya frekuensi.

Melalui bab ini, paradigma pembaca akan digeser dari sekadar "mencari sinyal" menjadi "mencari kualitas". Optimasi interferensi dan SINR adalah kunci utama untuk membuka potensi kapasitas sebenarnya dari jaringan 4G LTE. Tanpa ini, investasi spektrum dan perangkat keras yang mahal akan tersia-sia karena inefisiensi spektral. Pengetahuan ini adalah bekal wajib bagi setiap insinyur yang ingin mengubah jaringan yang "berisik" menjadi orkestra komunikasi yang jernih dan harmonis.

## Identifikasi Sumber Interferensi LTE

Langkah pertama dalam perang melawan degradasi kualitas jaringan adalah mengenali musuh dengan tepat. Dalam konteks LTE, "musuh" tersebut adalah sinyal apa pun yang tidak diinginkan yang diterima oleh perangkat pengguna (UE) atau eNodeB pada frekuensi yang sama dengan sinyal yang diinginkan. Interferensi ini merusak integritas data, memaksa terjadinya transmisi ulang (retransmisi), dan pada akhirnya menurunkan throughput yang dirasakan pengguna. Identifikasi sumber interferensi memerlukan kombinasi analisis statistik KPI, inspeksi spektrum, dan pemahaman mendalam tentang topologi jaringan.

Sumber interferensi dapat dikategorikan secara luas menjadi internal dan eksternal. Interferensi internal berasal dari dalam jaringan operator seluler itu sendiri, yang merupakan konsekuensi alami dari arsitektur seluler yang padat dan penggunaan ulang frekuensi. Sementara itu, interferensi eksternal dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari perangkat elektronik yang rusak, instalasi ilegal, hingga masalah pada komponen pasif di sistem antena itu sendiri. Membedakan kedua kategori ini sangat vital karena pendekatan penyelesaiannya sangat berbeda: satu melalui optimasi parameter (soft optimization), dan yang lainnya sering kali memerlukan perbaikan fisik (hard repair) atau tindakan regulasi.

Analisis mendalam terhadap data statistik jaringan sering kali memberikan petunjuk awal. Pola interferensi yang berkorelasi dengan beban trafik (traffic load) biasanya mengindikasikan interferensi internal antar sel. Sebaliknya, interferensi yang tinggi dan konstan bahkan saat jaringan sepi (misalnya di tengah malam) sering kali mengarah pada interferensi eksternal atau masalah perangkat keras. Insinyur optimasi harus mampu membaca "tanda-tanda vital" ini dari sistem manajemen jaringan (OSS) sebelum menerjunkan tim ke lapangan.

Selain analisis statistik, penggunaan tools visualisasi seperti scanner spektrum saat drive test sangat membantu dalam memetakan distribusi spasial interferensi. Dengan melihat spektrum secara langsung, kita dapat melihat apakah ada sinyal asing yang "menduduki" kanal frekuensi kita, atau apakah ada pola "polusi pilot" di mana terlalu banyak sinyal LTE yang kuat saling bertabrakan di satu lokasi. Diagnosis yang akurat di tahap ini akan menghemat waktu dan biaya operasional yang signifikan dalam tahap eksekusi perbaikan.

Penting juga untuk memahami bahwa tidak semua degradasi SINR disebabkan oleh interferensi. Coverage yang buruk (RSRP rendah) akan membawa sinyal mendekati noise floor, yang juga menghasilkan SINR rendah. Oleh karena itu, sebelum memvonis adanya masalah interferensi, insinyur harus memastikan bahwa level RSRP di area tersebut sudah memadai. Interferensi adalah masalah dominan di area dengan RSRP bagus namun kualitas buruk (RSRQ dan SINR rendah), sebuah kondisi yang sering disebut sebagai "zona interferensi terbatas" (interference-limited zone) (Isabona et al., 2023).

Analogi/Contoh Kasus:

Mendiagnosis sumber interferensi ibarat seorang dokter yang mencoba menemukan penyebab sakit kepala pasien di sebuah pesta yang sangat bising. Interferensi Antar Sel adalah seperti suara obrolan ratusan tamu lain di pesta itu; semakin ramai pestanya (traffic load tinggi), semakin sulit Anda mendengar lawan bicara Anda. Ini adalah "efek samping" dari keramaian pesta itu sendiri. Interferensi Eksternal adalah seperti seseorang yang menyalakan blender yang rusak atau sirene alarm di ruangan sebelah; suaranya konstan, mengganggu, dan tidak berhubungan dengan keramaian tamu. Masalah PIM (yang akan dibahas nanti) adalah seperti Anda mencoba berbicara melalui mikrofon yang kabelnya longgar; setiap kali ada suara keras, terdengar suara kresek-kresek distorsi dari peralatan itu sendiri. Dokter (insinyur RF) harus mendengarkan dengan seksama jenis "sakit kepalanya": apakah karena keramaian (internal), suara sirene (eksternal), atau mikrofon rusak (hardware/PIM) untuk memberikan obat yang tepat.

- Interferensi Antar Sel Tetangga (Inter-cell)

Interferensi antar sel, atau Inter-Cell Interference (ICI), adalah tantangan paling fundamental dalam jaringan LTE yang menerapkan reuse factor 1. Dalam skenario ini, setiap sel (sektor) menggunakan seluruh bandwidth frekuensi yang tersedia. Ketika dua sel yang berdekatan atau bertetangga memancarkan sinyal pada resource block (RB) yang sama pada waktu yang sama, pengguna yang berada di perbatasan kedua sel tersebut (cell edge user) akan menerima kedua sinyal tersebut dengan kekuatan yang seimbang. Bagi pengguna tersebut, sinyal dari sel tetangga adalah noise yang sangat kuat yang menenggelamkan sinyal dari sel pelayannya (serving cell).

Fenomena ini diperparah oleh desain jaringan yang tidak rapi, khususnya masalah overshooting yang telah dibahas di bab sebelumnya. Sebuah sel yang "meluap" jauh ke dalam wilayah sel lain akan menjadi sumber interferensi yang agresif bagi banyak pengguna di sel korban tersebut. Interferensi jenis ini sangat dinamis dan berfluktuasi seiring dengan beban trafik. Pada jam sibuk, ketika semua sel memancarkan daya penuh pada hampir semua RB, tingkat ICI akan mencapai puncaknya, menyebabkan penurunan SINR massal di seluruh jaringan (Sutoyo et al., 2024).

Penanganan ICI memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kontrol cakupan yang ketat. Memastikan dominasi server (pilot dominance) adalah kunci; setiap lokasi idealnya harus memiliki satu sinyal yang kuat (dominan) yang jauh melampaui sinyal-sinyal lainnya. Jika di satu lokasi terdapat 3 atau 4 sinyal dengan kekuatan setara (misalnya semua di -85 dBm), SINR akan sangat buruk karena tidak ada sinyal yang "menang" melawan interferensi gabungan. Optimasi tilt antena dan azimuth adalah pertahanan garis depan untuk membentuk cakupan dan meminimalkan area tumpang tindih (overlap) yang berlebihan ini.

Selain kontrol fisik, manajemen daya (power control) juga memainkan peran penting. Mekanisme Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) yang akan dibahas nanti adalah solusi sistematis untuk masalah ini. Namun, secara fundamental, meminimalkan ICI adalah tentang disiplin dalam menjaga "kebersihan" cakupan RF. Jaringan dengan isolasi antar-sel yang baik akan selalu memiliki performa spektral yang lebih tinggi dibandingkan jaringan yang saling tumpang tindih secara kacau.

- Interferensi Eksternal dan Masalah PIM

Tidak semua interferensi berasal dari sinyal LTE yang valid. Interferensi eksternal adalah sinyal radio asing yang masuk ke dalam pita frekuensi operasi operator. Sumbernya bisa beragam, mulai dari pemancar ilegal, jammer sinyal yang dipasang di penjara atau tempat ibadah namun bocor keluar, perangkat elektronik rumah tangga yang cacat dan memancarkan radiasi elektromagnetik liar, hingga sistem komunikasi lain yang mengalami kebocoran spektrum. Interferensi jenis ini biasanya ditandai dengan naiknya noise floor secara signifikan pada spektrum uplink (RSSI tinggi), yang menyebabkan kinerja uplink hancur meskipun downlink mungkin terlihat normal (Garah, 2025).

Di sisi lain, Passive Intermodulation (PIM) adalah jenis interferensi yang sangat spesifik dan berbahaya yang dihasilkan oleh komponen pasif dalam sistem antena itu sendiri. PIM terjadi ketika dua atau lebih sinyal berdaya tinggi (biasanya sinyal downlink operator itu sendiri) bercampur pada sebuah sambungan logam yang tidak linier, seperti konektor yang kendor, kabel yang terkorosi, atau bahkan paku berkarat di dekat antena. Pencampuran ini menghasilkan sinyal-sinyal baru (produk intermodulasi) yang frekuensinya sering kali jatuh tepat di pita frekuensi uplink operator tersebut.

Efek PIM sangat merusak karena interferensi ini dihasilkan oleh sinyal operator sendiri; semakin tinggi daya yang dipancarkan eNodeB untuk melayani trafik, semakin kuat interferensi PIM yang dihasilkan, yang kemudian "menulikan" sisi penerima eNodeB (receiver desensitization). Mendeteksi dan memperbaiki PIM adalah pekerjaan fisik yang melelahkan. Tim harus memeriksa setiap konektor, kabel, dan antena di menara, membersihkan korosi, dan mengencangkan sambungan dengan torsi yang tepat. PIM adalah masalah "kebersihan perangkat keras" yang sering diabaikan namun krusial untuk menjaga SINR uplink.

- Optimasi Physical Cell Identity (PCI)

Setiap sel dalam jaringan LTE diidentifikasi secara lokal oleh sebuah kode unik yang disebut Physical Cell Identity (PCI). Ada 504 PCI yang tersedia, yang dibagi menjadi 168 grup, masing-masing berisi 3 identitas. PCI menentukan struktur sinyal referensi (Reference Signal) yang dipancarkan sel. Perencanaan PCI yang buruk dapat menyebabkan dua jenis masalah interferensi spesifik yang sangat merusak: PCI Collision dan PCI Confusion, serta masalah Modulo 3.

PCI Collision terjadi ketika dua sel yang bertetangga langsung dan memiliki area cakupan yang tumpang tindih diberikan PCI yang sama persis. Bagi UE yang berada di area tumpang tindih, sinyal referensi dari kedua sel tersebut tidak dapat dibedakan, menyebabkan kegagalan total dalam sinkronisasi dan estimasi kanal. UE tidak akan bisa melakukan handover atau bahkan terhubung sama sekali di area tersebut. Ini adalah kesalahan perencanaan fatal yang harus segera dikoreksi dengan mengganti PCI salah satu sel (Silalahi et al., 2022).

Masalah yang lebih halus namun berdampak besar pada SINR adalah interferensi Modulo 3. Dalam standar LTE, posisi Resource Element (RE) untuk sinyal referensi dalam domain frekuensi ditentukan oleh nilai PCI mod 3. Jika dua sel tetangga memiliki PCI dengan sisa bagi 3 yang sama (misalnya PCI 3 dan PCI 6), maka posisi sinyal referensi mereka akan bertabrakan tepat di frekuensi yang sama. Karena sinyal referensi selalu dipancarkan dengan daya tinggi, tabrakan ini menyebabkan interferensi yang sangat parah pada estimasi kanal UE, menurunkan SINR secara drastis bahkan jika beban trafik rendah. Optimasi PCI bertujuan untuk memastikan bahwa sel-sel tetangga selalu memiliki nilai PCI mod 3 yang berbeda (shift frekuensi RS yang berbeda) untuk meminimalkan tabrakan ini.

## Manajemen Frequency Reuse

Konsep penggunaan ulang frekuensi atau frequency reuse adalah fondasi dari efisiensi spektral dalam sistem seluler. Dalam sistem 2G (GSM), operator menggunakan pola reuse yang jarang (misalnya 1/7 atau 1/12), di mana sel-sel yang berdekatan menggunakan frekuensi yang sama sekali berbeda untuk menghindari interferensi. Ini meminimalkan gangguan tetapi sangat boros spektrum. LTE mendobrak paradigma ini dengan reuse factor 1, di mana semua sel menggunakan frekuensi yang sama. Meskipun ini memaksimalkan efisiensi penggunaan spektrum, konsekuensinya adalah tingkat interferensi antar sel yang tinggi di tepi sel (cell edge).

Manajemen frequency reuse dalam LTE bertujuan untuk mencari jalan tengah: mempertahankan efisiensi tinggi dari reuse 1 sambil memitigasi dampak interferensi seperti pada sistem reuse terpartisi. Strategi ini berfokus pada perlakuan berbeda terhadap pengguna yang berada di pusat sel (cell center) dengan pengguna yang berada di tepi sel. Pengguna di pusat sel, yang memiliki sinyal kuat dan jauh dari pengganggu, dapat menikmati reuse 1 penuh. Namun, pengguna di tepi sel memerlukan perlindungan ekstra, yang diberikan melalui pembagian frekuensi atau koordinasi daya yang cerdas.

Pendekatan ini tidak lagi bersifat statis seperti pada perencanaan frekuensi GSM manual. Dalam LTE, manajemen ini dilakukan secara dinamis dan cerdas, sering kali melibatkan komunikasi real-time antar eNodeB melalui antarmuka X2. Sistem secara otomatis mendeteksi kondisi interferensi dan menyesuaikan alokasi sumber daya. Ini adalah bagian dari visi Self-Organizing Networks (SON) yang membuat jaringan LTE adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan beban trafik.

Tanpa manajemen frequency reuse yang efektif, pengguna di tepi sel akan mengalami pengalaman "diskriminatif" yang parah: mereka mungkin terhubung ke jaringan (RSRP cukup), tetapi tidak bisa melakukan apa-apa (throughput nol) karena SINR yang hancur. Strategi yang dibahas di subbab ini, seperti FFR dan ICIC, dirancang untuk mendemokratisasi kualitas layanan, memastikan bahwa kualitas pengalaman (QoE) yang layak dapat dinikmati di seluruh area cakupan, bukan hanya di bawah menara (Yusof et al., 2025).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah jalan raya yang melintasi beberapa kota. Frequency Reuse 1 adalah seperti mengizinkan semua jenis kendaraan (cepat dan lambat) menggunakan semua lajur di setiap segmen jalan. Di pusat kota (cell center), lalu lintas lancar. Namun, di perbatasan antar kota (cell edge), terjadi kekacauan karena kendaraan dari dua kota berebut masuk, menyebabkan kemacetan parah (interferensi). Manajemen Frequency Reuse (seperti FFR) adalah seperti membuat aturan lalu lintas khusus di perbatasan: "Di perbatasan, lajur kanan hanya untuk kendaraan dari Kota A, dan lajur kiri hanya untuk kendaraan dari Kota B." Dengan memisahkan lajur (frekuensi) khusus untuk area rawan konflik ini, tabrakan dapat dihindari, meskipun mungkin sedikit mengurangi kapasitas total lajur yang tersedia. Di pusat kota yang aman, semua lajur tetap bisa dipakai bersama untuk efisiensi maksimal.

- Skema Fractional Frequency Reuse (FFR)

Fractional Frequency Reuse (FFR) adalah teknik partisi spektrum yang cerdas untuk menyeimbangkan kapasitas dan interferensi. Dalam skema FFR, total bandwidth yang tersedia dibagi menjadi dua bagian: bagian mayoritas dengan reuse factor 1, dan bagian minoritas dengan reuse factor yang lebih tinggi (misalnya 3). Wilayah geografis sel juga dibagi menjadi dua zona: zona pusat (inner zone) dan zona tepi (outer zone).

Pengguna yang berada di zona pusat sel dialokasikan Resource Block (RB) dari kumpulan frekuensi reuse 1 dengan daya pancar yang lebih rendah. Karena mereka dekat dengan eNodeB, daya rendah sudah cukup, dan ini juga mengurangi interferensi ke sel tetangga. Sebaliknya, pengguna di zona tepi sel dialokasikan RB dari kumpulan frekuensi reuse 3 dengan daya pancar penuh. Kumpulan frekuensi tepi ini diatur sedemikian rupa sehingga sel-sel yang bertetangga menggunakan bagian frekuensi yang berbeda untuk pengguna tepi mereka (Yuhanef et al., 2024).

Hasilnya adalah pengguna tepi sel mendapatkan perlindungan dari interferensi dominan sel tetangga karena sel tetangga tidak memancarkan daya tinggi pada frekuensi yang sama di area perbatasan tersebut. FFR secara efektif meningkatkan SINR bagi pengguna yang paling rentan ini, meningkatkan throughput rata-rata tepi sel (cell edge throughput), sambil tetap mempertahankan efisiensi spektral yang tinggi di pusat sel.

- Koordinasi Frekuensi Antar eNodeB

Koordinasi frekuensi dapat dilakukan secara statis (melalui perencanaan awal) atau dinamis. Koordinasi statis melibatkan perencanaan alokasi sub-band frekuensi secara manual untuk setiap sektor, mirip dengan perencanaan frekuensi GSM, namun hanya diterapkan pada sebagian bandwidth (seperti dalam Hard FFR). Meskipun efektif, metode ini kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan pola trafik yang dinamis.

Koordinasi dinamis, di sisi lain, memanfaatkan kecerdasan eNodeB. Melalui mekanisme pengukuran laporan UE (Measurement Reports), eNodeB dapat mengetahui pengguna mana yang mengalami interferensi parah. Berdasarkan informasi ini, eNodeB dapat berkoordinasi dengan tetangganya untuk menghindari penjadwalan pada frekuensi tertentu. Koordinasi ini memerlukan algoritma penjadwalan (scheduler) yang canggih yang mempertimbangkan kualitas kanal (CQI) dan laporan interferensi dalam setiap keputusan alokasi RB per milidetik. Ini memungkinkan pemanfaatan spektrum yang jauh lebih fleksibel; jika sel tetangga sedang sepi, spektrum pelindung dapat "dipinjam" untuk meningkatkan kapasitas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dalam koordinasi statis.

- Implementasi ICIC (Inter-Cell Interference Coordination)

Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) adalah fitur standar yang didefinisikan oleh 3GPP untuk memfasilitasi koordinasi interferensi antar eNodeB melalui antarmuka X2. ICIC bekerja dengan cara eNodeB saling bertukar pesan beban dan indikasi interferensi. Pesan-pesan utama dalam protokol ini meliputi High Interference Indicator (HII), Overload Indicator (OI), dan Relative Narrowband Transmit Power (RNTP) (Sutoyo et al., 2024).

Pesan HII dikirim oleh sebuah eNodeB untuk memberi tahu tetangganya bahwa ia akan menjadwalkan pengguna tepi sel (yang butuh daya tinggi) pada bagian frekuensi tertentu dalam waktu dekat. Menerima pesan ini, eNodeB tetangga akan berusaha untuk menghindari menjadwalkan penggunanya sendiri pada frekuensi tersebut untuk mencegah tabrakan interferensi. Pesan OI digunakan secara reaktif; jika sebuah sel mendeteksi interferensi tinggi pada blok frekuensi tertentu, ia mengirim OI ke tetangga, meminta mereka untuk mengurangi daya pancar pada blok tersebut. RNTP memberi tahu tetangga tentang rencana penggunaan daya pada setiap RB.

Dengan mekanisme persinyalan X2 ini, eNodeB dapat secara kolaboratif mengelola interferensi tanpa memerlukan kontroler pusat. ICIC memungkinkan terjadinya pola FFR yang dinamis dan adaptif, di mana partisi frekuensi dapat "bernapas" sesuai dengan distribusi beban pengguna yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Implementasi ICIC yang tepat terbukti secara signifikan meningkatkan stabilitas koneksi dan kecepatan data di area perbatasan sel yang kritis.

## Teknik Peningkatan SINR Lanjutan

Setelah fondasi manajemen interferensi dasar diletakkan melalui perencanaan fisik dan koordinasi frekuensi, langkah selanjutnya dalam optimasi adalah menerapkan teknik-teknik lanjutan. Teknologi 4G LTE-Advanced dan transisi menuju 5G membawa serta serangkaian inovasi yang dirancang untuk memanipulasi lingkungan radio dengan cara yang lebih canggih guna mendongkrak SINR. Teknik-teknik ini tidak hanya mencoba "menghindari" interferensi, tetapi secara aktif memitigasinya atau bahkan memanfaatkannya.

Peningkatan SINR lanjutan berfokus pada dua aspek: membersihkan spektrum secara proaktif dan menggunakan teknologi antena pintar untuk mengarahkan sinyal. Di sisi spektrum, ini berarti perburuan tanpa henti terhadap sumber noise eksternal yang dapat mendegradasi sensitivitas penerima. Di sisi antena, teknologi seperti Beamforming dan Massive MIMO mengubah paradigma dari pemancaran sinyal yang menyebar (broadcasting) menjadi pemancaran yang terfokus (unicasting), yang secara drastis meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi polusi sinyal ke arah yang tidak diinginkan.

Selain itu, dalam skenario jaringan yang semakin padat dengan lapisan-lapisan sel yang berbeda ukuran (Heterogeneous Networks atau HetNet), teknik koordinasi harus berevolusi. Interferensi antara sel makro berdaya tinggi dan sel kecil (small cell) berdaya rendah menciptakan ketidakseimbangan yang ekstrem. Solusi untuk ini tidak lagi cukup hanya dengan membagi frekuensi, tetapi juga membagi waktu dengan presisi mikro-detik melalui Enhanced ICIC (eICIC). Teknik-teknik lanjutan ini adalah garis depan dari optimasi modern, memberikan keuntungan performa tambahan yang krusial di jaringan yang sudah sangat padat (Nashiruddin et al., 2023).

Analogi/Contoh Kasus:

Meningkatkan SINR dengan teknik lanjutan adalah seperti meningkatkan kualitas pencahayaan di panggung pertunjukan. Pembersihan Spektrum adalah seperti memastikan tidak ada cahaya liar dari luar (seperti cahaya matahari dari jendela yang bocor) yang masuk mengganggu tata cahaya panggung. Beamforming adalah mengganti lampu ruangan biasa yang menyinari ke segala arah (termasuk ke mata penonton yang silau) dengan lampu sorot (spotlight) yang secara otomatis mengikuti pergerakan aktor utama. Cahaya hanya jatuh pada aktor, sangat terang dan jelas, sementara area di sekitarnya tetap gelap, sehingga tidak mengganggu aktor lain. Koordinasi HetNet (eICIC) adalah seperti mengatur giliran berbicara antara penyanyi utama yang bersuara lantang (Macro) dan penyanyi latar yang bersuara pelan (Small Cell). Agar penyanyi latar terdengar, penyanyi utama diam sejenak secara periodik (Almost Blank Subframe), memberikan momen hening bagi penyanyi latar untuk menyanyikan bagiannya tanpa tertutup suara keras.

- Pembersihan Spektrum dari Noise Radio

Pembersihan spektrum atau spectrum clearing adalah aktivitas vital yang sering kali dilakukan secara berkala oleh tim operasional jaringan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengeliminasi sumber interferensi eksternal yang menaikkan noise floor sistem. Prosedur ini biasanya melibatkan pemantauan statistik Received Total Wideband Power (RTWP) atau RSSI pada sisi uplink eNodeB. Kenaikan RTWP yang tidak wajar dan tidak berkorelasi dengan trafik adalah indikator kuat adanya interferensi eksternal.

Setelah terdeteksi, tim pemburu interferensi (interference hunting team) akan dikerahkan ke lapangan dengan menggunakan spectrum analyzer portabel dan antena pengarah (directional antenna). Mereka akan melacak sumber sinyal pengganggu tersebut secara fisik, mirip dengan permainan "panas-dingin", hingga menemukan lokasi sumbernya. Sumber umum yang sering ditemukan termasuk penguat sinyal (repeater) ilegal yang dipasang warga, kamera CCTV nirkabel analog yang rusak, atau peralatan industri yang memiliki pelindung RF yang buruk. Mengeliminasi satu sumber jammer kuat ini bisa seketika memulihkan kapasitas uplink dan cakupan satu sektor penuh, memberikan peningkatan SINR yang drastis (Garah, 2025).

- Penyesuaian Beamforming pada Antena MIMO

Beamforming adalah teknik pemrosesan sinyal yang menggunakan susunan antena (antenna array) untuk mengarahkan sinyal radio ke arah tertentu, alih-alih memancarkannya ke segala arah. Dengan memanipulasi fase dan amplitudo sinyal yang dikirim dari setiap elemen antena, pola interferensi konstruktif dapat diciptakan ke arah pengguna yang dituju (meningkatkan sinyal), sementara interferensi destruktif diciptakan ke arah lain (menghilangkan sinyal/interferensi).

Dalam konteks optimasi SINR, beamforming memberikan keuntungan ganda. Pertama, bagi pengguna yang dituju, ia memberikan gain sinyal tambahan yang signifikan, langsung meningkatkan bagian "S" (Sinyal) dari persamaan SINR. Kedua, karena energi sinyal difokuskan dalam berkas sempit (beam), energi yang bocor ke sel tetangga atau pengguna lain berkurang drastis, sehingga menurunkan bagian "I" (Interferensi) bagi orang lain di jaringan. Implementasi beamforming, terutama dalam bentuk Massive MIMO pada LTE-Advanced Pro dan 5G, adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kapasitas sel tanpa menambah spektrum frekuensi (Isabona et al., 2023).

- Koordinasi HetNet (eICIC dan FeICIC)

Dalam jaringan heterogen (HetNet) di mana sel makro besar dan sel piko/kecil beroperasi pada frekuensi yang sama, masalah interferensi menjadi sangat asimetris. Sinyal dari sel makro dapat dengan mudah menenggelamkan sinyal sel piko, mencegah pengguna untuk terhubung ke sel piko meskipun mereka berada sangat dekat dengannya (masalah Range Expansion). ICIC standar berbasis frekuensi sering kali tidak cukup fleksibel untuk menangani ini. Solusinya adalah Enhanced ICIC (eICIC) yang bekerja di domain waktu.

eICIC memperkenalkan konsep Almost Blank Subframes (ABS). Dalam skema ini, sel makro (agresor) setuju untuk secara periodik "diam" atau mentransmisikan daya yang sangat rendah (hanya sinyal referensi penting) pada subframe-subframe tertentu. Selama periode hening makro ini, sel piko (korban) dapat menjadwalkan transmisi data kepada penggunanya yang berada di area interferensi tinggi tanpa gangguan dari makro. Koordinasi domain waktu ini memungkinkan sel piko untuk melayani area yang lebih luas (Cell Range Expansion) dan menyerap lebih banyak trafik dari makro, secara efektif meningkatkan kapasitas total jaringan melalui pembagian beban yang lebih baik dan perbaikan SINR yang terkoordinasi (Agiwal et al., 2021).

## KESIMPULAN

Bab kesepuluh ini telah menyoroti peran sentral manajemen interferensi dalam menentukan kinerja akhir dari jaringan 4G LTE. Kita telah menyadari bahwa dalam sistem yang dibatasi oleh interferensi (interference-limited system), upaya meningkatkan kekuatan sinyal semata adalah sia-sia tanpa strategi pengendalian polusi spektrum yang setara. Identifikasi sumber interferensi, baik internal seperti tabrakan antar sel dan PCI, maupun eksternal seperti PIM dan jammer, adalah langkah diagnostik pertama yang tidak boleh dilewatkan.

Pembahasan mengenai manajemen frequency reuse dan ICIC menunjukkan bagaimana kecerdasan jaringan dapat digunakan untuk memitigasi dampak fisik dari tumpang tindih sinyal. Dengan membedakan perlakuan antara pengguna pusat dan tepi sel, serta membiarkan eNodeB berkoordinasi melalui antarmuka X2, operator dapat menciptakan lingkungan RF yang lebih adil dan stabil. Sementara itu, teknik lanjutan seperti beamforming dan eICIC membuka jalan bagi peningkatan kapasitas yang lebih besar lagi, membuktikan bahwa inovasi rekayasa dapat mengatasi keterbatasan fisik spektrum.

Pada akhirnya, optimasi SINR adalah tentang efisiensi. Sebuah jaringan dengan SINR tinggi mampu mengirimkan lebih banyak bit per Hertz, melayani lebih banyak pengguna dengan sumber daya yang sama, dan memberikan pengalaman pengguna yang superior. Dengan bekal pemahaman tentang cakupan (Bab 9) dan kualitas sinyal (Bab 10), kita kini memiliki dua pilar utama optimasi RF. Bab selanjutnya akan membawa kita ke lapisan berikutnya: bagaimana mengelola lalu lintas data yang mengalir di atas fondasi RF ini agar tidak terjadi kemacetan, melalui analisis trafik dan manajemen beban.

## GLOSARIUM

Beamforming	:	Teknik pemrosesan sinyal yang menggunakan susunan antena untuk memfokuskan energi sinyal nirkabel ke arah penerima tertentu, meningkatkan kekuatan sinyal dan mengurangi interferensi ke arah lain.

eICIC (Enhanced Inter-Cell Interference Coordination): Evolusi dari ICIC yang dirancang untuk jaringan heterogen (HetNet), menggunakan koordinasi domain waktu (Almost Blank Subframes) untuk mengurangi interferensi antara sel makro dan sel kecil.

FFR (Fractional Frequency Reuse): Skema alokasi frekuensi di mana pengguna di pusat sel menggunakan frekuensi dengan reuse 1, sementara pengguna di tepi sel menggunakan sebagian frekuensi dengan reuse factor lebih tinggi untuk mengurangi interferensi.

HetNet (Heterogeneous Network): Jaringan yang terdiri dari lapisan-lapisan sel dengan ukuran dan daya yang berbeda, seperti kombinasi sel makro, mikro, piko, dan femto.

ICIC (Inter-Cell Interference Coordination): Mekanisme standar LTE di mana eNodeB bertukar informasi melalui antarmuka X2 untuk mengoordinasikan penggunaan sumber daya frekuensi dan daya guna meminimalkan interferensi antar sel.

Mod 3 Interference (PCI Modulo 3): Interferensi yang terjadi pada sinyal referensi ketika sel-sel tetangga memiliki PCI dengan sisa bagi 3 yang sama, menyebabkan posisi frekuensi Reference Signal bertabrakan.

PCI (Physical Cell Identity): Kode identitas unik (0-503) yang membedakan sinyal fisik satu sel dari sel lainnya di lapisan fisik LTE.

Pilot Pollution	:	Kondisi di mana terdapat terlalu banyak sinyal pilot (Reference Signal) yang kuat dari berbagai sel di satu lokasi, tetapi tidak ada satu pun yang cukup dominan untuk memberikan kualitas layanan yang baik.

PIM (Passive Intermodulation): Interferensi yang dihasilkan ketika dua atau lebih sinyal frekuensi tinggi bercampur pada komponen pasif yang tidak linier (seperti konektor berkarat), menghasilkan sinyal baru yang sering kali jatuh di pita frekuensi uplink.

SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio): Rasio daya sinyal yang diinginkan terhadap jumlah total daya interferensi dan noise latar belakang. Merupakan indikator utama kualitas kanal.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

ANALISIS TRAFIK 
DAN MANAJEMEN BEBAN

BAB
11 	ANALISIS TRAFIK DAN MANAJEMEN BEBAN

## Pendahuluan

Setelah memastikan cakupan sinyal yang memadai dan meminimalkan interferensi radio, tantangan berikutnya dalam pengelolaan jaringan 4G LTE bergeser dari ranah fisik ke ranah logis: manajemen trafik. Jaringan seluler adalah sumber daya yang terbatas; spektrum frekuensi dan kapasitas pemrosesan di eNodeB memiliki batas atas yang absolut. Ketika permintaan pengguna melebihi kapasitas yang tersedia, fenomena yang dikenal sebagai kongesti atau kemacetan jaringan terjadi. Dalam kondisi ini, indikator sinyal di ponsel pengguna mungkin menunjukkan "bar penuh" (RSRP tinggi) dan kualitas sinyal bersih (SINR tinggi), namun layanan data macet total atau berjalan sangat lambat.

Analisis trafik dan manajemen beban adalah disiplin ilmu untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan yang langka didistribusikan secara efisien dan adil di antara ribuan pengguna yang bersaing. Tanpa manajemen beban yang efektif, pengalaman pengguna akan sangat fluktuatif; sangat cepat di malam hari saat jaringan sepi, namun tidak dapat digunakan sama sekali saat jam sibuk. Situasi ini mirip dengan jalan tol yang memiliki aspal mulus tetapi macet total karena volume kendaraan melebihi kapasitas lajur. Oleh karena itu, optimasi beban bukan sekadar tentang menambah kapasitas, melainkan tentang mengelola aliran permintaan (demand) agar sesuai dengan pasokan (supply) yang ada.

Bab ini akan mengupas tuntas mekanisme-mekanisme cerdas yang tertanam dalam standar LTE untuk menangani situasi beban tinggi. Kita akan memulai dengan konsep Load Balancing, sebuah teknik untuk mendistribusikan beban trafik secara merata di antara sel-sel yang tersedia. Seringkali, satu sel mengalami kelebihan beban sementara sel tetangganya atau lapisan frekuensi lain masih memiliki kapasitas sisa. Kita akan mempelajari bagaimana jaringan mendeteksi ketidakseimbangan ini dan secara otomatis memindahkan pengguna ke sel yang lebih longgar melalui mekanisme Mobility Load Balancing (MLB).

Selanjutnya, kita akan membahas garis pertahanan terakhir jaringan saat menghadapi lonjakan trafik: Call Admission Control (CAC). CAC bertindak sebagai penjaga pintu yang memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak saat "ruangan" sudah penuh. Keputusan ini tidak diambil secara acak, melainkan berdasarkan prioritas layanan. Kita akan melihat bagaimana parameter QCI digunakan untuk memprioritaskan layanan kritis seperti VoLTE di atas layanan browsing biasa, memastikan bahwa kemacetan data tidak menyebabkan kegagalan panggilan darurat.

Bab ini juga akan mengeksplorasi solusi fisik untuk sektor yang mengalami kelebihan beban kronis yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penyeimbangan beban lunak. Teknik seperti Sector Splitting, membagi satu sektor antena lebar menjadi beberapa sektor sempit, akan dibahas sebagai cara efektif untuk melipatgandakan kapasitas situs tanpa menambah spektrum frekuensi baru. Kita juga akan menyinggung konsep Elastic RAN yang memungkinkan koordinasi baseband untuk menangani lonjakan trafik secara kooperatif.

Pentingnya manajemen beban ini tidak bisa diremehkan, terutama di era di mana konsumsi video streaming mendominasi trafik jaringan. Qasim et al. (2022) menyoroti bahwa formalisasi manajemen arus trafik sangat krusial untuk menjaga stabilitas jaringan LTE. Kegagalan dalam mengelola beban tidak hanya menyebabkan penurunan throughput sesaat, tetapi juga meningkatkan latensi dan jitter secara drastis, yang merusak pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Melalui bab ini, pembaca akan diajak untuk memahami bahwa optimasi jaringan bukan hanya tentang rekayasa radio (RF), tetapi juga tentang rekayasa lalu lintas data. Kemampuan untuk menganalisis pola trafik, mengidentifikasi titik-titik kemacetan, dan menerapkan strategi manajemen beban yang tepat adalah keterampilan vital bagi setiap insinyur optimasi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kapasitas teknis jaringan dengan kepuasan pelanggan yang sebenarnya.

## Parameter Load Balancing

Load Balancing atau penyeimbangan beban dalam jaringan seluler adalah mekanisme proaktif yang dirancang untuk mencegah terjadinya kongesti pada satu sel tertentu dengan cara mendistribusikan trafik ke sel-sel lain yang memiliki kapasitas sisa. Dalam jaringan LTE multi-lapis (multi-layer) yang umum di Indonesia, di mana operator memiliki beberapa pita frekuensi (misalnya 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, dan 2300 MHz) pada satu lokasi site, ketidakseimbangan beban adalah masalah yang sering terjadi. Seringkali, lapisan frekuensi rendah (900 MHz) menjadi sangat padat karena jangkauannya yang luas, sementara lapisan kapasitas (2300 MHz) masih relatif kosong.

Tujuan utama dari fitur Load Balancing adalah untuk memaksimalkan penggunaan total sumber daya site sebelum mempertimbangkan penolakan akses pengguna. Fitur ini bekerja dengan memantau beban trafik di setiap sel secara real-time. Ketika sebuah sel mencapai ambang batas beban tertentu (misalnya, penggunaan Resource Block di atas 80%), mekanisme penyeimbangan beban akan diaktifkan. Jaringan akan mencari kandidat sel tetangga, baik itu frekuensi lain di sektor yang sama (co-located) atau sel dari sektor tetangga, yang memiliki beban lebih rendah.

Setelah target sel yang sesuai ditemukan, eNodeB akan secara paksa memindahkan (handover) pengguna aktif tertentu dari sel yang padat ke sel yang lebih longgar tersebut. Proses ini, yang dikenal sebagai Mobility Load Balancing (MLB), harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pengguna yang dipindahkan tetap mendapatkan kualitas sinyal yang memadai di sel target. Jangan sampai upaya mengurangi beban justru menyebabkan panggilan terputus karena pengguna dipindahkan ke sel dengan cakupan yang buruk.

Strategi Load Balancing juga dapat diterapkan dalam mode Idle, di mana jaringan mengarahkan pengguna yang sedang tidak aktif untuk "berkemah" (camp) di frekuensi tertentu melalui mekanisme Cell Reselection. Dengan menyebarkan pengguna Idle secara merata di semua frekuensi, lonjakan beban mendadak saat banyak pengguna mulai aktif secara bersamaan dapat diredam. Pengaturan parameter prioritas frekuensi dalam pesan System Information Block (SIB) menjadi kunci dalam strategi ini.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah bank yang memiliki 5 loket teller. Kondisi Tanpa Load Balancing terjadi ketika semua nasabah mengantre panjang hanya di Loket 1, sementara Loket 2 hingga 5 kosong dan tellernya menganggur. Akibatnya, nasabah di Loket 1 marah karena pelayanan lambat, padahal bank memiliki kapasitas sisa yang besar. Load Balancing adalah peran dari satpam atau manajer bank yang melihat antrean panjang di Loket 1, lalu secara aktif mengarahkan nasabah yang baru datang atau yang sedang mengantre untuk pindah ke Loket 2, 3, atau 4 yang kosong. Tujuannya adalah agar semua loket sibuk secara merata, sehingga waktu tunggu rata-rata nasabah menjadi minimal. Manajer bank (eNodeB) harus memastikan bahwa nasabah yang dipindahkan ke Loket 5 benar-benar bisa dilayani di sana (misalnya, Loket 5 bukan loket khusus prioritas jika nasabahnya reguler), mirip dengan memastikan sinyal cukup kuat di sel target.

- Pendeteksian Kondisi Congestion (Macet)

Langkah pertama dalam manajemen beban adalah deteksi yang akurat. eNodeB secara terus-menerus memantau tingkat pemanfaatan sumber dayanya sendiri. Indikator utama yang digunakan untuk mendeteksi kongesti adalah Physical Resource Block (PRB) Utilization. Ini mengukur persentase RB yang digunakan untuk transmisi data dibandingkan dengan total RB yang tersedia. Jika rata-rata penggunaan PRB melebihi ambang batas tertentu (misalnya 80% atau 90%) selama periode waktu tertentu, sel tersebut dianggap mengalami kongesti (Qasim et al., 2022).

Selain PRB, indikator lain yang dipantau adalah jumlah pengguna aktif (RRC Connected Users) dan pemanfaatan kanal kontrol (PDCCH Utilization). Terkadang, sebuah sel mungkin memiliki sisa PRB untuk data, tetapi kehabisan kapasitas untuk sinyal kontrol (PDCCH), yang mencegahnya menjadwalkan lebih banyak pengguna. Deteksi kongesti yang canggih akan mempertimbangkan gabungan dari semua metrik ini. Operator biasanya menetapkan ambang batas "Onset" (mulai macet) untuk memicu tindakan Load Balancing dan ambang batas "Abate" (mulai reda) untuk menghentikannya, guna mencegah osilasi sistem.

- Mekanisme Pemindahan User ke Sel Longgar

Setelah kongesti terdeteksi, mekanisme Mobility Load Balancing (MLB) mengambil alih. MLB bekerja dengan memodifikasi parameter handover untuk pengguna tertentu atau dengan memaksa handover ke sel target yang spesifik. Dalam skenario inter-frequency load balancing, eNodeB akan memilih pengguna yang memiliki kemampuan perangkat untuk beroperasi di frekuensi target dan memiliki kualitas sinyal yang cukup baik di frekuensi tersebut (berdasarkan pengukuran Inter-frequency measurement yang diperintahkan sebelumnya).

Proses pemilihan pengguna ini krusial. Biasanya, pengguna yang berada di tepi sel (cell edge) diprioritaskan untuk dipindahkan ke sel tetangga (inter-cell), sedangkan pengguna yang berada di dekat pusat sel diprioritaskan untuk dipindahkan ke lapisan frekuensi lain di sektor yang sama (inter-frequency). Algoritma ini memastikan efisiensi handover dan meminimalkan risiko kegagalan koneksi. Selain itu, pertukaran informasi beban antar eNodeB melalui antarmuka X2 memungkinkan eNodeB sumber untuk mengetahui secara pasti beban di eNodeB target sebelum mengirimkan pengguna, mencegah efek domino di mana pengguna dipindahkan ke sel yang juga sudah penuh (Cortesão et al., 2021).

- Pengaturan Threshold Reselection

Selain memindahkan pengguna aktif, strategi jangka panjang untuk manajemen beban adalah mengatur distribusi pengguna idle (siaga). Hal ini dilakukan melalui mekanisme Cell Reselection. Parameter kuncinya adalah prioritas frekuensi (Cell Reselection Priority) dan ambang batas sinyal (ThreshX, High/Low). Dengan mengatur prioritas ini dalam pesan SIB, operator dapat menginstruksikan ponsel untuk lebih memilih "berkemah" di lapisan frekuensi tertentu (misalnya, 2300 MHz) selama sinyalnya memadai.

Pengaturan ambang batas (threshold) sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Jika ambang batas diset terlalu agresif, pengguna akan dipaksa masuk ke frekuensi kapasitas bahkan ketika sinyalnya lemah, yang akan mengakibatkan kegagalan akses saat mereka mencoba melakukan panggilan. Sebaliknya, jika terlalu longgar, pengguna akan tetap menumpuk di frekuensi cakupan (900 MHz). Optimasi parameter ini memerlukan analisis data statistik RSRP dan beban trafik harian untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat di mana trafik terdistribusi secara alami sesuai kapasitas lapisan masing-masing (Sutoyo et al., 2024).

## Call Admission Control (CAC)

Ketika semua upaya penyeimbangan beban telah dilakukan namun trafik masih terus membanjiri jaringan, eNodeB harus mengambil tindakan defensif untuk melindungi integritas layanan bagi pengguna yang sudah terhubung. Mekanisme ini disebut Call Admission Control (CAC). CAC adalah algoritma pengambilan keputusan yang menentukan apakah permintaan koneksi baru (baik itu panggilan suara, sesi data, atau handover masuk) harus diterima atau ditolak berdasarkan ketersediaan sumber daya saat ini.

Filosofi dasar CAC adalah "lebih baik menolak satu pengguna baru daripada menjatuhkan kualitas layanan bagi seratus pengguna yang sudah aktif". Jika jaringan membiarkan semua orang masuk tanpa batas saat kondisi sudah jenuh, beban per pengguna akan menjadi sangat kecil sehingga tidak ada satu pun yang mendapatkan layanan yang layak (throughput mendekati nol). CAC menetapkan batas keras (hard limit) dan batas lunak (soft limit) untuk berbagai jenis sumber daya, seperti jumlah pengguna RRC, konsumsi PRB, dan daya transmisi.

Namun, CAC di LTE tidak bekerja dengan prinsip "siapa cepat dia dapat" yang sederhana. Ia sangat cerdas dan diskriminatif. CAC menggunakan informasi Quality of Service Class Identifier (QCI) dan Allocation and Retention Priority (ARP) untuk memprioritaskan permintaan. Panggilan darurat dan layanan suara (VoLTE) hampir selalu mendapatkan prioritas tertinggi. Jika sel penuh, CAC bahkan dapat memutuskan untuk menendang (pre-empt) pengguna data biasa (misalnya yang sedang browsing) demi memberikan ruang bagi panggilan VoLTE yang masuk atau pengguna prioritas tinggi (seperti layanan kepolisian atau medis).

Penerapan kebijakan CAC yang tepat sangat penting untuk menjaga Key Performance Indicators (KPI) aksesibilitas dan retabilitas. Penolakan akses akan dicatat sebagai kegagalan RRC Setup atau ERAB Setup, yang menurunkan statistik aksesibilitas (Accessibility). Namun, ini adalah pengorbanan yang disengaja untuk menjaga agar statistik Retainability (tingkat keberhasilan mempertahankan koneksi) dan Integrity (throughput/latency) tetap tinggi bagi pengguna yang sudah berada di dalam sistem (Zhang et al., 2020).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah klub malam eksklusif yang sangat populer. Call Admission Control (CAC) adalah penjaga pintu (bouncer) yang berdiri di pintu masuk. Klub memiliki kapasitas maksimum 500 orang demi alasan keselamatan dan kenyamanan. Ketika di dalam sudah ada 450 orang, bouncer mulai selektif. Orang biasa mungkin disuruh menunggu. Ketika mencapai 500 orang, bouncer menolak masuk pengunjung umum (blocking). Namun, jika seorang tamu VVIP atau pemilik klub datang (Prioritas QCI Tinggi/VoLTE), bouncer akan membiarkannya masuk. Jika klub benar-benar penuh sesak, bouncer mungkin akan meminta beberapa tamu biasa yang hanya duduk-duduk saja untuk keluar (Pre-emption) demi memberikan tempat bagi tamu VVIP tersebut. Tanpa bouncer (CAC), semua orang akan memaksa masuk, ruangan menjadi terlalu padat, AC tidak terasa, pelayan tidak bisa bergerak, dan akhirnya tidak ada satu pun tamu yang merasa nyaman.

- Prioritas User Berdasarkan QCI

Dalam algoritma CAC, setiap permintaan layanan yang masuk membawa label QCI. Standar LTE menetapkan prioritas yang berbeda untuk setiap QCI. QCI 1 (VoLTE) dan QCI 5 (IMS Signaling) memiliki prioritas tertinggi karena sifatnya yang real-time dan kritis. QCI 9 (Internet Default) memiliki prioritas terendah. Ketika eNodeB mendeteksi bahwa beban sistem mendekati ambang batas kritis (misalnya 95% PRB terpakai), ia akan mulai menolak permintaan bearer baru yang memiliki prioritas rendah.

Mekanisme ini memastikan bahwa layanan dasar telekomunikasi (suara) tetap berjalan bahkan saat jaringan data mengalami kemacetan parah. Selain QCI, parameter ARP (Allocation and Retention Priority) memberikan granularitas lebih lanjut. Dua pengguna dengan QCI yang sama (misalnya QCI 9) bisa memiliki ARP yang berbeda; pengguna dengan paket langganan "Gold" mungkin memiliki ARP lebih tinggi daripada pengguna prabayar biasa, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk ditolak oleh CAC saat terjadi kongesti (Yuhanef et al., 2025).

- Kebijakan Penolakan Koneksi pada Sel Padat

Kebijakan penolakan atau blocking strategy adalah aturan yang ditetapkan operator dalam CAC. Kebijakan ini bisa bersifat lunak atau keras. Kebijakan lunak mungkin hanya membatasi bitrate maksimum untuk pengguna baru, sementara kebijakan keras menolak akses sepenuhnya. Penolakan ini dikomunikasikan kembali ke perangkat pengguna dengan kode penyebab (cause code) tertentu, misalnya "Network Congestion".

Strategi cerdas lainnya adalah Directed Retry. Alih-alih hanya menolak pengguna, eNodeB dapat menginstruksikan perangkat untuk mencoba mengakses sel lain (frekuensi lain atau teknologi lain seperti 3G) yang mungkin tidak sepadat sel saat ini. Ini adalah bentuk Load Balancing reaktif yang dipicu saat fase akses. Dengan cara ini, kegagalan akses total dapat diminimalkan, dan pengguna tetap mendapatkan layanan meskipun mungkin di lapisan jaringan yang berbeda.

- Alokasi Resource Block secara Dinamis

Di bawah rezim CAC, manajemen sumber daya radio untuk pengguna aktif juga menjadi sangat ketat. Scheduler eNodeB akan menerapkan algoritma congestion control untuk data pengguna. Alih-alih memberikan alokasi PRB yang diminta sepenuhnya, scheduler akan mengurangi alokasi untuk pengguna Non-Guaranteed Bit Rate (non-GBR). Ini secara efektif menurunkan throughput per pengguna demi mengakomodasi lebih banyak pengguna secara simultan.

Konsep ini mirip dengan membagi kue yang ukurannya tetap kepada lebih banyak orang; setiap orang mendapat potongan yang lebih kecil. Namun, ada batas minimum di mana potongan kue menjadi terlalu kecil untuk berguna. CAC harus memastikan bahwa throughput pengguna tidak jatuh di bawah ambang batas minimum yang dapat digunakan (misalnya 64 Kbps), karena di bawah itu koneksi internet akan mengalami time-out dan putus, yang justru memperburuk pengalaman pengguna. Manajemen dinamis ini adalah seni menyeimbangkan kuantitas koneksi dengan kualitas koneksi (Qasim et al., 2022).

## Optimasi Sektor yang Overload

Ketika mekanisme perangkat lunak seperti Load Balancing dan CAC sudah dimaksimalkan namun kongesti masih terus terjadi secara persisten (kronis), ini menandakan bahwa kapasitas fisik site tersebut sudah tidak memadai untuk melayani densitas trafik di area tersebut. Dalam situasi ini, intervensi perangkat keras atau perubahan topologi diperlukan. Salah satu teknik yang paling efektif dan sering digunakan adalah Sector Splitting atau pemecahan sektor.

Secara tradisional, sebuah site makro terdiri dari 3 sektor, masing-masing mencakup 120 derajat (azimuth 0°, 120°, 240°). Sector Splitting melibatkan penggantian konfigurasi ini menjadi jumlah sektor yang lebih banyak, misalnya 6 sektor (masing-masing 60 derajat) atau bahkan lebih. Dengan membagi area cakupan menjadi irisan-irisan yang lebih sempit dan menambahkan perangkat radio (TRX) untuk setiap irisan baru tersebut, kapasitas teoretis site dapat dilipatgandakan. Hal ini karena spektrum frekuensi yang sama dapat digunakan ulang di setiap sektor baru tersebut (frequency reuse).

Selain pemecahan sektor, solusi modern melibatkan konsep Elastic RAN atau Centralized RAN (C-RAN). Dengan memusatkan pemrosesan baseband dari beberapa site, sumber daya pemrosesan dapat dikumpulkan (pooled) dan dialokasikan secara dinamis ke sektor-sektor yang mengalami lonjakan beban sesaat. Ini mengatasi masalah inefisiensi di mana satu sektor macet sementara sektor lain di site yang sama menganggur. Pendekatan perangkat keras dan arsitektur ini memberikan solusi jangka panjang untuk area "hotspot" trafik yang ekstrem seperti stadion, pusat perbelanjaan, atau alun-alun kota.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah pintu masuk stadion sepak bola yang memiliki 3 gerbang lebar berputar. Pada hari pertandingan besar, antrean di ketiga gerbang ini sangat panjang dan macet total. Optimasi Sektor yang Overload (Sector Splitting) adalah seperti membongkar 3 gerbang lebar tersebut dan menggantinya dengan 6 gerbang yang lebih sempit di lokasi yang sama. Meskipun total lebar pintu masuknya mungkin sama, memiliki 6 jalur antrean terpisah dengan 6 petugas pemeriksa tiket (TRX/Radio) memungkinkan pemrosesan penonton menjadi dua kali lebih cepat. Area stadion yang sama kini dilayani oleh lebih banyak titik pelayanan, sehingga kepadatan terurai.

- Split Sectoring untuk Penambahan Kapasitas

Implementasi Split Sectoring yang paling umum adalah mengubah konfigurasi 3-sektor menjadi 6-sektor. Ini memerlukan penggantian antena standar (lebar berkas/beamwidth 65°) dengan antena narrow beam (beamwidth 33° atau 45°) dan penambahan unit radio (RRU). Secara teoretis, ini menggandakan kapasitas karena kita memiliki dua kali lipat jumlah sel independen yang melayani area yang sama.

Namun, tantangan utama dari split sectoring adalah interferensi antar sektor. Karena frekuensi yang digunakan di semua sektor adalah sama, sektor-sektor yang berdekatan akan saling menginterferensi di area perbatasan irisan (sector edge). Penggunaan antena dengan Front-to-Back ratio yang tinggi dan pola sidelobe yang ditekan sangat krusial untuk meminimalkan interferensi ini. Jika interferensi tidak dikelola dengan baik, keuntungan kapasitas dari penambahan sektor akan tergerus oleh penurunan SINR (Silalahi et al., 2022).

- Implementasi TRX Upgrade dan Elastic RAN

Sebelum melakukan splitting fisik, langkah yang lebih sederhana adalah TRX Upgrade atau penambahan carrier. Jika operator memiliki spektrum yang belum terpakai atau baru dimenangkan dalam lelang, mereka dapat mengaktifkan carrier kedua atau ketiga di sektor yang sama. Ini langsung menambah kapasitas tanpa mengubah struktur antena.

Di sisi lain, Elastic RAN adalah pendekatan berbasis perangkat lunak dan arsitektur. Dalam arsitektur tradisional, kapasitas pemrosesan baseband terikat kaku pada satu site. Jika site A overload dan site B kosong, kapasitas B tidak bisa membantu A. Dengan Elastic RAN, baseband dikoordinasikan secara terpusat. Ini memungkinkan "peminjaman" sumber daya komputasi antar sel. Meskipun tidak menambah spektrum udara, ini memastikan bahwa hambatan (bottleneck) tidak terjadi di level pemrosesan baseband, yang sering terjadi pada trafik data yang sangat padat dan meledak-ledak (Cortesão et al., 2021).

- Korelasi Manajemen Beban dengan QoE Pengguna

Semua upaya manajemen beban ini, mulai dari MLB, CAC, hingga Split Sectoring, bermuara pada satu tujuan: mempertahankan Quality of Experience (QoE). Yuhanef et al. (2025) menunjukkan bahwa parameter QoS seperti throughput dan delay sangat sensitif terhadap beban jaringan. Ketika utilisasi sel melebihi 70-80%, latensi mulai naik secara eksponensial karena antrean paket di buffer eNodeB.

Manajemen beban yang efektif menjaga utilisasi di bawah titik jenuh ini. Bagi pengguna, ini berarti video streaming yang tidak buffering, halaman web yang dimuat instan, dan game yang responsif. Tanpa manajemen beban, pengguna mungkin masih mendapatkan sinyal kuat, namun pengalaman digital mereka akan hancur. Oleh karena itu, KPI manajemen beban (seperti Congestion Rate dan Load Balancing Success Rate) harus selalu dikorelasikan dengan KPI pengguna akhir (User Throughput dan Video Start Time) untuk memvalidasi efektivitas optimasi.

## KESIMPULAN

Bab kesebelas ini telah membawa kita mendalami aspek logis dari pengelolaan jaringan: manajemen trafik. Kita telah memahami bahwa kapasitas jaringan 4G LTE bukanlah sumber daya yang tak terbatas, dan tanpa pengelolaan yang cerdas, lonjakan permintaan dapat dengan cepat melumpuhkan layanan. Mekanisme Load Balancing (MLB) telah diidentifikasi sebagai garis pertahanan pertama, yang secara proaktif mendistribusikan beban ke seluruh lapisan frekuensi dan sel tetangga untuk mencegah terjadinya titik panas kongesti.

Ketika distribusi beban saja tidak cukup, Call Admission Control (CAC) berperan sebagai penjaga gawang yang kritis, memastikan stabilitas jaringan dengan memprioritaskan layanan penting dan menolak permintaan berlebih secara terkontrol. Kita juga telah mengeksplorasi solusi perangkat keras melalui Sector Splitting dan Elastic RAN untuk mengatasi area dengan kepadatan trafik kronis yang melampaui batas kapasitas logis.

Inti dari semua strategi ini adalah pemahaman bahwa Throughput pengguna dan Latency (QoS) berkorelasi terbalik dengan beban sel. Dengan mengelola beban, kita secara langsung melindungi pengalaman pengguna. Pengetahuan tentang manajemen trafik ini melengkapi pemahaman kita tentang optimasi RF (Cakupan dan Interferensi) di bab-bab sebelumnya. Kini, dengan jaringan yang memiliki cakupan baik, interferensi rendah, dan manajemen beban yang efisien, tantangan berikutnya adalah memastikan pengguna dapat bergerak melintasi jaringan ini tanpa putus koneksi. Bab selanjutnya akan membahas mekanisme vital yang memungkinkan mobilitas tersebut: Handover.

## GLOSARIUM

CAC (Call Admission Control): Algoritma yang memutuskan apakah akan menerima atau menolak permintaan koneksi baru berdasarkan ketersediaan sumber daya jaringan dan prioritas layanan.

Cell Reselection	:	Proses yang dilakukan oleh perangkat pengguna (UE) dalam mode Idle untuk memilih sel terbaik untuk "berkemah" (camp), berdasarkan parameter prioritas dan kekuatan sinyal.

Congestion (Kongesti)	:	Kondisi di mana permintaan trafik melebihi kapasitas sumber daya jaringan yang tersedia, menyebabkan penurunan kualitas layanan, antrean paket, atau penolakan akses.

Elastic RAN	:	Arsitektur jaringan akses radio yang memungkinkan koordinasi dan pembagian sumber daya pemrosesan baseband secara fleksibel antar sel atau situs yang berbeda.

Load Balancing	:	Mekanisme untuk mendistribusikan beban trafik secara merata di antara beberapa sel atau frekuensi yang tersedia untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas total jaringan.

MLB (Mobility Load Balancing): Fitur spesifik di LTE yang memindahkan pengguna aktif (Connected Mode) dari sel yang padat ke sel tetangga yang lebih longgar melalui proses handover.

PRB Utilization	:	Persentase penggunaan Physical Resource Block dalam periode waktu tertentu. Merupakan indikator utama beban sel.

Pre-emption	:	Tindakan memutus koneksi pengguna dengan prioritas rendah yang sedang berlangsung untuk membebaskan sumber daya bagi permintaan koneksi baru yang memiliki prioritas lebih tinggi (misalnya panggilan darurat).

Sector Splitting	:	Teknik membagi satu sektor seluler (biasanya 120°) menjadi dua atau lebih sektor yang lebih sempit (misalnya 60°) untuk meningkatkan kapasitas total situs melalui penggunaan ulang frekuensi.

TRX (Transceiver)	:	Unit perangkat keras radio yang menangani pemancaran dan penerimaan sinyal pada satu frekuensi pembawa (carrier).

## DAFTAR PUSTAKA

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Qasim, N., Khlaponin, Y., & Vlasenko, M. (2022). FORMALIZATION OF THE PROCESS OF MANAGING THE TRANSMISSION OF TRAFFIC FLOWS ON A FRAGMENT OF THE LTE NETWORK. Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. https://doi.org/10.17721/2519-481x/2022/75-09

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.1109/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Zhang, H., Zhang, N., Yang, K., Long, K., & Shen, X. (2020). Deep-Learning-Based Radio Resource Management and Slicing for 5G and Beyond. IEEE Network, 34(6), 84-90. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000088

MEKANISME HANDOVER 
DAN MOBILITAS

BAB
12 	MEKANISME HANDOVER DAN MOBILITAS

## Pendahuluan

Definisi paling mendasar yang membedakan komunikasi seluler dari teknologi nirkabel lainnya, seperti Wi-Fi rumahan, adalah konsep mobilitas. Pengguna jaringan seluler tidak terpaku pada satu tempat; mereka bergerak, berjalan di dalam gedung, berkendara di jalan raya, atau melaju kencang di dalam kereta api. Selama pergerakan ini, perangkat mereka harus secara konstan memantau lingkungan radio yang berubah-ubah dan berpindah dari satu sel ke sel lain tanpa memutus layanan yang sedang berlangsung. Kemampuan untuk mempertahankan konektivitas yang mulus (seamless connectivity) di tengah pergerakan inilah yang disebut sebagai manajemen mobilitas, dengan mekanisme utamanya yang dikenal sebagai handover atau handoff.

Dalam jaringan 4G LTE, manajemen mobilitas dirancang dengan arsitektur yang jauh lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Penghapusan Radio Network Controller (RNC) dan desentralisasi kecerdasan ke eNodeB memungkinkan proses pengambilan keputusan handover terjadi jauh lebih cepat. Namun, kecepatan ini datang dengan tantangan kompleksitas tersendiri. Setiap keputusan untuk memindahkan pengguna harus didasarkan pada pengukuran yang akurat dan algoritma yang tepat. Kesalahan dalam proses ini, apakah itu terlalu cepat, terlalu lambat, atau ke target yang salah, akan berakibat fatal: panggilan terputus (dropped call) atau pembekuan data yang mengganggu pengalaman pengguna.

Tantangan mobilitas semakin meningkat seiring dengan evolusi perilaku pengguna dan kepadatan jaringan. Di era 2G, handover hanya perlu menjaga kelangsungan panggilan suara yang relatif toleran terhadap jeda singkat. Di era 4G LTE, pengguna menuntut streaming video definisi tinggi yang tidak terputus dan game online dengan latensi rendah sambil bergerak melintasi batas-batas sel. Cox (2012) menekankan bahwa manajemen mobilitas di LTE harus menangani persyaratan Quality of Service (QoS) yang ketat untuk layanan packet-switched ini, memastikan bahwa konteks data pengguna dipindahkan secepat kilat antar eNodeB tanpa kehilangan paket.

Faktor lingkungan juga memainkan peran krusial. Di lingkungan perkotaan yang padat dengan gedung-gedung tinggi, sinyal radio dapat berfluktuasi secara drastis dalam jarak beberapa meter saja karena efek shadowing dan multipath fading. Perangkat yang bergerak di "ngarai perkotaan" ini mungkin melihat sinyal yang kuat dari satu sel, lalu tiba-tiba hilang dan digantikan oleh sel lain dalam hitungan detik. Algoritma handover harus cukup cerdas untuk membedakan antara fluktuasi sinyal sesaat dan pergerakan pengguna yang sebenarnya, guna mencegah perpindahan yang tidak perlu atau kegagalan perpindahan saat dibutuhkan.

Bab ini akan mengupas tuntas mekanisme di balik layar yang memungkinkan keajaiban mobilitas ini terjadi. Kita akan memulai dengan membedah prosedur standar Intra-LTE Handover, menelusuri setiap langkah mulai dari pengukuran sinyal oleh perangkat (Measurement), pengambilan keputusan oleh eNodeB (Decision), hingga eksekusi pemindahan (Execution). Kita akan melihat bagaimana parameter-parameter kritis seperti Hysteresis dan Time-to-Trigger (TTT) berfungsi sebagai "pedal gas dan rem" yang mengontrol sensitivitas proses ini.

Selanjutnya, kita akan menganalisis skenario kegagalan yang sering terjadi, seperti fenomena Ping-pong Handover di mana pengguna terlempar bolak-balik antar sel, dan bagaimana kecepatan pergerakan pengguna mempengaruhi keberhasilan handover. Studi kasus pada transportasi cepat seperti MRT atau kereta cepat, sebagaimana dibahas oleh Yusof et al. (2025), akan memberikan wawasan tentang tantangan ekstrem dalam manajemen mobilitas kecepatan tinggi.

Terakhir, kita akan membahas kompleksitas interaksi antar-teknologi (Inter-RAT) dan layanan suara modern. Meskipun LTE adalah jaringan data, kebutuhan untuk mendukung layanan suara melalui VoLTE atau mekanisme mundur ke 3G (Circuit Switched Fallback - CSFB) menambah lapisan kerumitan tersendiri. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik bagi para insinyur optimasi tentang bagaimana mengkonfigurasi dan memecahkan masalah parameter mobilitas untuk menjamin kontinuitas layanan yang sempurna.

## Prosedur Intra-LTE Handover

Prosedur Intra-LTE Handover adalah mekanisme perpindahan layanan pengguna antar sel di dalam jaringan LTE yang sama. Proses ini adalah tipe handover yang paling sering terjadi dan dirancang untuk menjadi sangat cepat dan tidak terasa oleh pengguna (seamless). Berbeda dengan teknologi 3G yang mendukung Soft Handover (terhubung ke dua sel sekaligus), LTE menggunakan prinsip Hard Handover (putus sebelum nyambung), namun dengan jeda pemutusan yang sangat singkat, biasanya kurang dari 50 milidetik, sehingga aliran data dan suara tidak terganggu secara perseptual.

Mekanisme ini sepenuhnya dikendalikan oleh jaringan (Network Controlled) namun dibantu oleh perangkat pengguna (Mobile Assisted). Artinya, meskipun eNodeB yang membuat keputusan akhir kapan dan ke mana harus pindah, keputusan tersebut sangat bergantung pada laporan pengukuran yang dikirimkan oleh perangkat pengguna (UE). Sinergi antara akurasi pengukuran UE dan kecerdasan algoritma di eNodeB adalah kunci keberhasilan prosedur ini.

Proses handover di LTE dibagi menjadi tiga fase utama yang berurutan: Fase Pengukuran (Measurement), Fase Keputusan (Decision), dan Fase Eksekusi (Execution). Setiap fase memiliki peran spesifik dan parameter optimasi tersendiri. Kegagalan di salah satu fase ini akan menyebabkan kegagalan handover secara keseluruhan, yang berujung pada Radio Link Failure (RLF) dan pemutusan koneksi (Dahlman et al., 2013).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan proses handover seperti lari estafet di ajang olimpiade. Pelari pertama (Source eNodeB) sedang berlari membawa tongkat (Data User) dan mendekati pelari kedua (Target eNodeB). Fase Measurement adalah saat pelari pertama mulai berteriak memberi kode dan pelari kedua bersiap menyamakan kecepatan, mengukur jarak yang tepat untuk operan. Fase Decision adalah momen kritis di mana pelari pertama memutuskan "Sekarang!" untuk menyodorkan tongkat, yakin bahwa pelari kedua sudah siap menerima. Fase Execution adalah detik-detik perpindahan tongkat itu sendiri. Dalam LTE, ini adalah Hard Handover: pelari pertama harus melepaskan tongkat sepenuhnya agar pelari kedua bisa memegangnya. Jika pelari pertama melepas terlalu cepat sebelum pelari kedua siap (Too Early Handover), tongkat jatuh. Jika pelari pertama terlambat melepas dan kehabisan lintasan (Too Late Handover), mereka didiskualifikasi. Kuncinya adalah koordinasi waktu (timing) yang sempurna.

- Tahapan Measurement, Decision, dan Execution

Fase Pengukuran (Measurement Phase) dimulai ketika eNodeB mengonfigurasi UE untuk memantau sinyal dari sel-sel tetangga. Konfigurasi ini dikirim melalui pesan RRC Connection Reconfiguration. UE akan secara berkala mengukur kekuatan (RSRP) dan kualitas (RSRQ) dari sel pelayan (serving cell) dan sel tetangga (neighbor cells). Agar tidak membebani jaringan dengan laporan terus-menerus, UE hanya akan mengirimkan Measurement Report jika kondisi tertentu terpenuhi, yang dikenal sebagai "Event". Event yang paling umum memicu handover adalah Event A3, yang terjadi ketika sinyal sel tetangga menjadi lebih baik daripada sel pelayan dengan selisih tertentu (offset) (Sauter, 2011).

Fase Keputusan (Decision Phase) terjadi di dalam "otak" eNodeB sumber (source eNodeB). Setelah menerima laporan pengukuran dari UE yang menyatakan adanya kandidat sel target yang lebih baik, eNodeB mengevaluasi apakah handover benar-benar diperlukan. Algoritma keputusan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban trafik di sel target (melalui pertukaran informasi X2), jenis layanan yang sedang digunakan pengguna, dan riwayat pergerakan pengguna. Jika keputusan positif diambil, source eNodeB mengirimkan permintaan Handover Request ke target eNodeB untuk memastikan target siap menerima pengguna tersebut.

Fase Eksekusi (Execution Phase) adalah tahap terakhir dan paling kritis. Setelah target eNodeB menyetujui permintaan (mengirim Handover Request Ack), source eNodeB mengirimkan perintah RRC Connection Reconfiguration with Mobility Control Info (sering disebut Handover Command) kepada UE. Pada titik ini, UE memutuskan koneksi dengan sel lama, menyinkronkan diri dengan sel baru, dan mengirimkan pesan RRC Connection Reconfiguration Complete. Selama transisi singkat ini, data pengguna di-buffer dan diteruskan dari source ke target eNodeB untuk mencegah kehilangan paket, memastikan kontinuitas layanan (Cox, 2012).

- Peran Antarmuka X2 dalam Handover

Salah satu inovasi arsitektur terbesar dalam LTE adalah pengenalan antarmuka X2, sebuah jalur komunikasi logis langsung yang menghubungkan antar eNodeB. Dalam generasi sebelumnya (3G), komunikasi antar BTS harus melalui sentral pengendali (RNC) atau jaringan inti (Core Network), yang menambah latensi signifikan. Antarmuka X2 memungkinkan eNodeB untuk berkomunikasi secara peer-to-peer, memfasilitasi pertukaran data pensinyalan dan data pengguna (user plane) dengan latensi yang sangat rendah.

Peran X2 sangat vital dalam prosedur handover. Selama proses persiapan handover, source eNodeB menggunakan X2 untuk mengirimkan konteks pengguna (profil QoS, kunci keamanan, kemampuan UE) ke target eNodeB. Ini memungkinkan target untuk mempersiapkan sumber daya radio sebelum UE tiba. Lebih penting lagi, selama fase eksekusi, X2 digunakan untuk meneruskan (data forwarding) paket-paket data yang masih dalam antrean di source eNodeB ke target eNodeB. Tanpa mekanisme forwarding via X2 ini, paket data yang belum terkirim saat handover terjadi akan hilang, memaksa transmisi ulang dari lapisan aplikasi (TCP) yang lambat dan menurunkan throughput (Odarchenko et al., 2023).

Keberadaan X2 juga memungkinkan fitur-fitur canggih seperti Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) dan Mobility Load Balancing (MLB). Namun, jika antarmuka X2 tidak tersedia atau terputus antara dua eNodeB, jaringan akan beralih ke mekanisme S1 Handover. Mekanisme ini melibatkan MME (Mobility Management Entity) di jaringan inti sebagai perantara. Meskipun lebih lambat dan membebani Core Network, S1 Handover menjamin bahwa mobilitas tetap dapat berjalan meskipun jalur langsung antar menara terganggu.

- Pengaturan Parameter Time to Trigger (TTT)

Parameter Time-to-Trigger (TTT) adalah mekanisme pertahanan utama terhadap fluktuasi sinyal sesaat yang dapat memicu handover palsu. TTT mendefinisikan periode waktu minimum di mana kondisi pemicu handover (misalnya, Event A3: Tetangga > Pelayan + Offset) harus terpenuhi secara terus-menerus sebelum UE diizinkan mengirimkan laporan pengukuran ke eNodeB. Dengan kata lain, sinyal target harus "terbukti" konsisten lebih kuat selama durasi TTT.

Nilai TTT yang optimal adalah kompromi yang sulit. Jika TTT diset terlalu pendek (misalnya 40 ms), UE akan sangat responsif terhadap perubahan sinyal. Ini bagus untuk pengguna yang bergerak sangat cepat, tetapi berisiko menyebabkan Ping-pong Handover di mana UE berpindah-pindah sel hanya karena fluktuasi fast fading sesaat. Hal ini membebani prosesor eNodeB dengan pensinyalan yang tidak perlu. Sebaliknya, jika TTT diset terlalu panjang (misalnya 640 ms atau lebih), UE akan lambat bereaksi. Saat pengguna bergerak cepat menjauhi sel pelayan, sinyal mungkin akan memburuk (drop) sebelum timer TTT habis dan handover dieksekusi, menyebabkan panggilan terputus (Too Late Handover) (Sutoyo et al., 2024).

Penentuan nilai TTT biasanya disesuaikan dengan karakteristik lingkungan. Di area perkotaan padat dengan banyak gedung (clutter) yang menyebabkan sinyal naik-turun cepat, TTT yang sedikit lebih panjang (misalnya 320 ms) sering digunakan untuk stabilitas. Di jalan tol atau jalur kereta cepat di mana perubahan sinyal bersifat linier dan cepat, TTT yang lebih pendek (misalnya 100-160 ms) diperlukan untuk memastikan handover terjadi tepat waktu sebelum sinyal lama hilang sepenuhnya. Insinyur optimasi sering melakukan tuning parameter ini berdasarkan analisis statistik kegagalan handover.

## Analisis Kegagalan Handover

Meskipun prosedur handover dirancang untuk ketahanan tinggi, kegagalan tetap tidak terhindarkan di lingkungan radio yang dinamis. Kegagalan handover adalah kontributor utama terhadap KPI Drop Call Rate (DCR), yang merupakan indikator kepuasan pelanggan yang paling sensitif. Analisis kegagalan handover memerlukan pemahaman mendalam tentang "di mana" dan "mengapa" proses tersebut terhenti. Apakah kegagalan terjadi sebelum perintah handover dikirim (Too Late), setelah perintah dikirim namun UE gagal terhubung ke target (Too Early), atau karena UE kembali ke sel asal segera setelah pindah (Handover to Wrong Cell)?

Salah satu tantangan terbesar dalam diagnosis ini adalah membedakan antara masalah cakupan (coverage hole) dan masalah parameter mobilitas. Jika handover gagal karena tidak ada sel target yang cukup kuat, itu adalah masalah cakupan yang harus diselesaikan dengan optimasi fisik (seperti pembahasan Bab 9). Namun, jika handover gagal padahal ada sel target yang kuat, itu adalah masalah parameter. Insinyur optimasi menggunakan data statistik penghitung (counters) di eNodeB dan jejak pesan pensinyalan (trace) untuk mengklasifikasikan jenis kegagalan ini.

Penting juga untuk dicatat bahwa dampak kegagalan handover bervariasi. Dalam layanan data non-real-time (seperti browsing), kegagalan handover mungkin hanya menyebabkan jeda sesaat karena lapisan RLC/TCP akan melakukan transmisi ulang. Namun, dalam layanan suara (VoLTE), kegagalan handover hampir selalu menyebabkan panggilan mati atau periode hening (muting) yang mengganggu. Oleh karena itu, optimasi parameter mobilitas sering diprioritaskan untuk menjamin kontinuitas layanan suara, dengan toleransi kesalahan yang jauh lebih rendah (Yuhanef et al., 2024).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan seorang pengemudi yang ragu-ragu di jalan raya yang ingin berpindah jalur. Ping-pong Handover adalah seperti pengemudi yang menyalakan lampu sein ke kanan, mulai pindah, tapi kemudian merasa jalur kiri lebih lancar, kembali lagi ke kiri, lalu ke kanan lagi. Ini berbahaya dan membingungkan pengemudi lain. Hysteresis adalah aturan mental pengemudi: "Saya hanya akan pindah jalur jika jalur sebelah benar-benar jauh lebih cepat, bukan hanya sedikit lebih cepat." Ini mencegah perpindahan yang tidak perlu. Analisis Kegagalan adalah seperti instruktur mengemudi yang mengevaluasi mengapa muridnya menabrak pembatas jalan saat pindah jalur: apakah karena dia terlambat memutar setir (Too Late Handover), memutar terlalu cepat sebelum ada celah (Too Early Handover), atau salah memilih jalur yang ternyata buntu (Handover to Wrong Cell).

- Analisis Ping-pong Handover

Ping-pong Handover adalah fenomena di mana UE melakukan handover ke sel target, dan dalam waktu yang sangat singkat (biasanya kurang dari 1-2 detik), kembali melakukan handover ke sel asal. Siklus ini bisa berulang berkali-kali. Fenomena ini sangat merugikan karena dua alasan: pertama, ia membebani unit pemrosesan eNodeB dan MME dengan beban pensinyalan yang sia-sia. Kedua, setiap kali handover terjadi, ada potensi jeda transmisi data dan peningkatan risiko pemutusan koneksi.

Penyebab utama Ping-pong biasanya adalah area tumpang tindih (overlap) antar sel yang tidak memiliki dominasi sinyal yang jelas, dikombinasikan dengan pengaturan parameter Hysteresis yang terlalu rendah. Di area ini, fluktuasi sinyal alami (fading) menyebabkan sel A dan sel B bergantian menjadi yang terkuat setiap detiknya. Jika sistem terlalu sensitif, ia akan mencoba mengikuti setiap fluktuasi ini. Solusi utamanya adalah meningkatkan nilai Hysteresis atau TTT untuk membuat keputusan handover lebih "lengket" ke sel saat ini, atau melakukan optimasi fisik (seperti downtilt) untuk mempertegas batas antar sel (Sauter, 2011).

- Penyesuaian Hysteresis Margin

Hysteresis adalah parameter margin sinyal yang ditambahkan ke kriteria keputusan handover untuk mencegah ketidakstabilan. Dalam konteks Event A3 (Tetangga 
> Pelayan + Offset), parameter Hysteresis berfungsi sebagai penyangga. Secara efektif, UE tidak akan melaporkan sel tetangga sebagai kandidat yang lebih baik kecuali sinyalnya melebihi sinyal sel pelayan ditambah nilai hysteresis tersebut.

Sebagai contoh, jika Hysteresis diset pada 2 dB, maka sel tetangga harus setidaknya 2 dB lebih kuat dari sel pelayan agar proses handover dimulai. Setelah pindah ke sel baru, untuk kembali ke sel lama, sel lama tersebut juga harus 2 dB lebih kuat dari sel baru. Ini menciptakan total "zona penyangga" sebesar 4 dB yang mencegah efek ping-pong. Insinyur optimasi harus berhati-hati dalam menyetel nilai ini. Nilai hysteresis yang terlalu besar akan menunda handover (Too Late), memaksa UE bertahan di sel lama hingga sinyalnya sangat buruk dan berpotensi putus. Nilai yang terlalu kecil akan menyebabkan ping-pong dan ketidakstabilan. Penyesuaian ini adalah seni menyeimbangkan stabilitas dan responsivitas (Yuhanef et al., 2025).

- Dampak Kecepatan User terhadap Keberhasilan

Kecepatan pergerakan pengguna memiliki dampak drastis terhadap jendela waktu yang tersedia untuk proses handover. Bagi pejalan kaki (3 km/jam), perubahan sinyal terjadi lambat, memberikan waktu berdetik-detik bagi sistem untuk mengukur dan mengeksekusi handover. Namun, bagi pengguna di dalam kereta cepat atau mobil di jalan tol (100-300 km/jam), sinyal sel pelayan dapat merosot dari sangat kuat menjadi hilang total dalam waktu kurang dari satu atau dua detik saat melewati gedung atau menjauh dari antena.

Yusof et al. (2025) dalam studi mereka tentang jaringan 4G di jalur MRT menunjukkan bahwa strategi handover standar sering kali gagal untuk skenario kecepatan tinggi ini. Masalah utamanya adalah pergeseran Doppler dan perubahan sinyal yang terlalu cepat bagi timer TTT standar. Untuk mengatasi ini, fitur Speed Dependent Scaling sering diaktifkan. Fitur ini memungkinkan eNodeB untuk mendeteksi kecepatan UE (berdasarkan frekuensi handover sebelumnya) dan secara otomatis mengurangi nilai TTT untuk pengguna yang bergerak cepat. Dengan TTT yang diperpendek, sistem bereaksi lebih agresif, memastikan handover dieksekusi sebelum sinyal lama terputus sepenuhnya.

## Inter-RAT Handover dan VoLTE

Dunia telekomunikasi tidaklah homogen. Meskipun 4G LTE mendominasi layanan data, jaringan 2G dan 3G (legacy) masih beroperasi luas dan memainkan peran penting sebagai jaring pengaman cakupan. Proses pemindahan layanan aktif antara teknologi akses radio yang berbeda ini disebut Inter-Radio Access Technology (Inter-RAT) Handover. Skenario ini jauh lebih kompleks daripada Intra-LTE karena melibatkan perpindahan antar perangkat keras dan protokol inti yang berbeda secara fundamental.

Inter-RAT HO biasanya dipicu oleh masalah cakupan. Ketika seorang pengguna LTE bergerak keluar dari area cakupan 4G (misalnya masuk ke pedalaman), jaringan harus memindahkannya ke 3G atau 2G untuk mencegah koneksi terputus total. Ini adalah mekanisme "mundur" (fallback) untuk menjaga kontinuitas dasar. Tantangan utamanya adalah waktu eksekusi yang lebih lama karena perangkat harus menyetel ulang frekuensi radionya ke teknologi yang berbeda dan melakukan sinkronisasi dengan sistem yang sama sekali baru.

Di sisi lain, kehadiran Voice over LTE (VoLTE) mengubah paradigma layanan suara. Sebelumnya, LTE hanya untuk data, dan suara ditangani oleh 2G/3G melalui CSFB. Dengan VoLTE, suara menjadi paket data IP. Namun, ketika pengguna VoLTE bergerak keluar dari cakupan 4G, panggilan suara tersebut tidak boleh putus. Mekanisme SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity) dikembangkan khusus untuk memindahkan sesi suara IP di 4G menjadi sesi suara sirkuit (circuit-switched) di 3G/2G secara mulus. Ini adalah salah satu prosedur paling rumit dalam standar telekomunikasi modern (Agiwal et al., 2021).

Analogi/Contoh Kasus:

Melakukan Inter-RAT Handover itu seperti mengemudi di jalan tol modern yang mulus (4G LTE), lalu jalan tol itu habis dan Anda harus beralih ke jalan nasional biasa yang lebih sempit (3G/2G). CSFB (Circuit Switched Fallback) adalah skenario di mana Anda sedang menyetir di jalan tol, lalu telepon berdering, dan polisi lalu lintas memaksa Anda keluar dari jalan tol ke jalan biasa hanya untuk menjawab telepon itu, karena dilarang menelepon di jalan tol. Anda harus mencari pintu keluar, melambat, dan masuk jalan biasa, yang memakan waktu (setup delay). SRVCC adalah skenario yang lebih canggih: Anda sedang menelepon di jalan tol (VoLTE), dan saat jalan tol berakhir, mobil Anda secara otomatis dialihkan ke jalan biasa tanpa Anda harus mematikan telepon atau berhenti. Perpindahan jalan (teknologi) terjadi, tapi percakapan Anda tetap lancar.

- Skenario Circuit Switched Fallback (CSFB)

Sebelum VoLTE diimplementasikan secara luas, Circuit Switched Fallback (CSFB) adalah metode standar untuk menangani panggilan suara di jaringan LTE. Karena LTE adalah jaringan all-IP dan tidak memiliki domain Circuit Switched (CS) untuk suara tradisional, ketika ada panggilan masuk atau keluar, UE harus "mundur" ke jaringan 2G atau 3G yang memiliki domain CS.

Proses CSFB dimulai ketika UE mengirimkan permintaan layanan (Extended Service Request) ke MME. MME kemudian menginstruksikan eNodeB untuk memindahkan UE ke jaringan 2G/3G, biasanya melalui prosedur Redirection atau Handover. Kelemahan utama CSFB adalah Call Setup Time yang lama. Pengguna sering mengalami jeda 5-10 detik antara menekan tombol panggil dan mendengar nada sambung, karena perangkat harus melakukan prosedur pemutusan dari 4G, pemindaian sel 3G, dan registrasi ulang di jaringan 3G sebelum panggilan bisa dimulai. Optimasi CSFB berfokus pada meminimalkan waktu transisi ini, seringkali dengan menggunakan fitur seperti DMCR (Deferred Measurement Control Reading) yang memungkinkan UE mengakses 3G tanpa membaca semua informasi sistem terlebih dahulu (Cox, 2012).

- Pengaturan Prioritas Frekuensi Tetangga

Dalam manajemen mobilitas Inter-RAT, strategi pemilihan sel target dikendalikan melalui mekanisme prioritas mutlak (Absolute Priority). Operator menetapkan prioritas yang berbeda untuk setiap lapisan teknologi dan frekuensi. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan ke LTE (misalnya prioritas 7), diikuti oleh 3G (prioritas 5), dan 2G (prioritas 3).

Aturan dasarnya sederhana: UE harus selalu berusaha terhubung ke lapisan dengan prioritas tertinggi yang tersedia. Ketika sinyal LTE melemah di bawah ambang batas tertentu (parameter ThreshServingLow), UE mulai mengukur lapisan prioritas lebih rendah (3G/2G). Jika sinyal 3G ditemukan di atas ambang batas yang layak (ThreshXLow), UE akan melakukan reselection atau handover ke 3G. Sebaliknya, saat berada di 3G, UE akan secara periodik mencari sinyal LTE (prioritas lebih tinggi). Jika sinyal LTE ditemukan di atas ambang batas (ThreshXHigh), UE akan segera kembali ke 4G. Pengaturan ambang batas ini sangat krusial untuk mencegah UE "terjebak" di jaringan 3G padahal cakupan 4G sudah tersedia kembali, yang akan merugikan pengalaman data pengguna (Sutoyo et al., 2024).

- Mekanisme SRVCC pada Layanan VoLTE

Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) adalah fitur keselamatan terakhir untuk panggilan VoLTE. Tanpa SRVCC, jika pengguna VoLTE keluar dari cakupan 4G, panggilan akan terputus karena jaringan 3G/2G tidak mengerti paket suara VoIP dari LTE. SRVCC adalah prosedur handover khusus di mana MME di jaringan 4G berkoordinasi dengan MSC (Mobile Switching Center) di jaringan 3G/2G.

Saat handover SRVCC dipicu (berdasarkan pengukuran sinyal LTE yang memburuk), MME mengirimkan permintaan ke MSC untuk menyiapkan sumber daya sirkuit suara di sel target 3G/2G. Secara bersamaan, komponen IMS (IP Multimedia Subsystem) mengalihkan aliran media suara dari jalur IP ke jalur sirkuit. Bagi pengguna, transisi ini terjadi dalam waktu kurang dari 300 ms, yang mungkin terasa sebagai sedikit gangguan ("glitch") audio sesaat, tetapi panggilan tidak terputus. Keberhasilan SRVCC sangat bergantung pada keselarasan cakupan dan perencanaan tetangga (neighbor planning) yang akurat antara sel 4G dan 2G/3G di area perbatasan cakupan (Agiwal et al., 2021).

## KESIMPULAN

Bab kedua belas ini telah membawa kita menyelami aspek dinamis dari jaringan seluler: mobilitas. Kita telah memahami bahwa handover bukan sekadar perpindahan koneksi, melainkan sebuah orkestrasi kompleks yang melibatkan pengukuran presisi, keputusan cerdas, dan eksekusi cepat. Prosedur Intra-LTE Handover yang efisien, didukung oleh antarmuka X2 dan pengaturan parameter TTT yang tepat, adalah kunci untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus di tengah pergerakan.

Analisis kegagalan handover mengajarkan kita bahwa keseimbangan adalah segalanya. Parameter Hysteresis yang terlalu ketat atau longgar dapat memicu masalah Ping-pong atau pemutusan panggilan, sementara kecepatan pengguna yang tinggi menuntut responsivitas sistem yang adaptif. Kita juga melihat bagaimana teknologi legacy (2G/3G) tetap relevan melalui mekanisme Inter-RAT Handover, CSFB, dan SRVCC, yang berfungsi sebagai jaring pengaman vital untuk kontinuitas layanan suara dan data saat cakupan 4G berakhir.

Pemahaman mendalam tentang mekanisme handover ini melengkapi pilar-pilar optimasi yang telah kita bahas sebelumnya, Cakupan, Kualitas, dan Kapasitas. Dengan memastikan pengguna dapat bergerak bebas tanpa hambatan melintasi jaringan yang telah dioptimalkan tersebut, kita telah memenuhi janji dasar teknologi seluler. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan kecepatan data, teknik Multiple Input Multiple Output (MIMO) menjadi semakin penting untuk dibahas, yang akan menjadi fokus utama pada bab selanjutnya.

## GLOSARIUM

CSFB (Circuit Switched Fallback): Mekanisme di mana perangkat LTE pindah ke jaringan 2G/3G untuk melakukan atau menerima panggilan suara tradisional, karena tidak adanya dukungan suara (VoLTE) di LTE.

Event A3	:	Kejadian pemicu handover yang paling umum di LTE, terjadi ketika sinyal sel tetangga menjadi lebih baik daripada sel pelayan dengan selisih offset tertentu.

Handover (Handoff)	:	Proses perpindahan koneksi aktif pengguna dari satu sel radio ke sel radio lainnya tanpa memutus layanan.

Hysteresis	:	Margin sinyal yang ditambahkan ke kriteria keputusan handover untuk mencegah perpindahan yang tidak perlu (ping-pong) akibat fluktuasi sinyal kecil.

Inter-RAT (Radio Access Technology) Handover: Proses handover antara teknologi akses radio yang berbeda, misalnya dari 4G LTE ke 3G UMTS atau 2G GSM.

Ping-pong Handover	:	Fenomena di mana pengguna berpindah bolak-balik antara dua sel dalam waktu singkat, biasanya disebabkan oleh sinyal yang fluktuatif dan parameter hysteresis yang tidak optimal.

SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity): Prosedur handover khusus yang memindahkan panggilan suara VoLTE yang sedang aktif di 4G ke layanan suara sirkuit (CS Voice) di 2G/3G tanpa memutus panggilan.

Time-to-Trigger (TTT):	Periode waktu minimum di mana kondisi pemicu handover harus terpenuhi secara konsisten sebelum laporan pengukuran dikirimkan oleh UE, berfungsi untuk menstabilkan keputusan handover.

VoLTE (Voice over LTE): Layanan panggilan suara berbasis paket IP yang berjalan langsung di atas jaringan 4G LTE, menawarkan kualitas suara HD dan waktu sambung yang cepat.

X2 Interface	:	Antarmuka logis yang menghubungkan dua eNodeB secara langsung, memungkinkan pertukaran data pensinyalan dan penerusan data pengguna (forwarding) selama handover dengan latensi rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.1109/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

IMPLEMENTASI MIMO DALAM OPTIMASI 4G

BAB
13 	IMPLEMENTASI MIMO DALAM OPTIMASI 4G

## Pendahuluan

Dalam perjalanan evolusi teknologi komunikasi nirkabel, salah satu terobosan paling revolusioner yang membedakan 4G LTE dari para pendahulunya adalah adopsi teknologi Multiple-Input Multiple-Output (MIMO). Sebelum era MIMO, komunikasi radio didominasi oleh paradigma Single-Input Single-Output (SISO), di mana satu antena pemancar berbicara kepada satu antena penerima. Dalam paradigma lama ini, fenomena pantulan sinyal (multipath) dianggap sebagai gangguan yang harus diredam. Namun, MIMO membalikkan logika tersebut sepenuhnya. Dengan menggunakan banyak antena di kedua sisi tautan komunikasi, MIMO justru memanfaatkan lingkungan yang kaya akan pantulan sinyal untuk melipatgandakan kecepatan data tanpa perlu menambah lebar pita frekuensi (bandwidth) atau daya pancar.

Bab ini akan mengupas tuntas mekanisme MIMO dan peran krusialnya dalam optimasi jaringan 4G LTE. Kita akan memulai dengan konsep fundamental yang mendasari MIMO, yaitu perbedaan antara teknik Spatial Multiplexing dan Transmit Diversity. Memahami kapan jaringan menggunakan mode pengiriman data paralel (multiplexing) untuk kecepatan tinggi dan kapan beralih ke mode pengiriman data duplikat (diversity) untuk keandalan adalah kunci untuk memahami dinamika performa jaringan di lapangan. Kita juga akan membahas konfigurasi antena standar seperti 2x2 dan evolusinya menuju 4x4, serta implikasi perangkat kerasnya.

Selanjutnya, kita akan menganalisis dampak nyata MIMO terhadap indikator kinerja utama (KPI) jaringan. MIMO bukanlah fitur yang statis; kinerjanya sangat bergantung pada kondisi lingkungan radio, khususnya Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR). Kita akan melihat hubungan erat antara peringkat matriks kanal (Rank Indicator) dengan throughput yang dapat dicapai. Pemahaman ini penting bagi insinyur optimasi untuk menetapkan ekspektasi yang realistis: MIMO tidak akan memberikan kecepatan gigabit di tepi sel yang sinyalnya buruk.

Bagian terakhir dari bab ini akan berfokus pada aspek praktis: troubleshooting masalah MIMO di lapangan. Sering kali, instalasi yang buruk atau kerusakan komponen pasif menyebabkan ketidakseimbangan daya antar port antena, yang secara efektif mematikan keuntungan MIMO dan menurunkan performa ke level SISO. Kita akan membahas teknik untuk mendeteksi masalah ini melalui analisis data drive test dan statistik OSS. Selain itu, kita akan membandingkan efektivitas MIMO di lingkungan urban yang padat pantulan dengan lingkungan rural yang terbuka, memberikan wawasan tentang strategi penggelaran yang kontekstual.

Pengetahuan tentang MIMO adalah kompetensi wajib bagi insinyur optimasi modern. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengelola dan memelihara sistem multi-antena ini, potensi kapasitas besar yang dijanjikan oleh teknologi 4G LTE, dan fondasi untuk 5G, tidak akan pernah terealisasi sepenuhnya. Bab ini bertujuan mengubah konsep MIMO dari sekadar akronim teknis menjadi alat optimasi yang ampuh.

## Konsep Dasar MIMO

Teknologi MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) secara fundamental mengubah cara data ditransmisikan melalui udara. Jika analogi pipa air digunakan untuk menggambarkan bandwidth, maka sistem tradisional (SISO) adalah seperti memiliki satu pipa air. Untuk mengirim lebih banyak air, Anda harus memperbesar pipa tersebut (menambah bandwidth). MIMO, di sisi lain, adalah seperti memasang beberapa pipa air secara paralel. Meskipun ukuran masing-masing pipa tetap sama, jumlah total air yang dapat dikirimkan meningkat secara linear dengan jumlah pipa yang dipasang.

Dalam konteks LTE, MIMO memanfaatkan fakta bahwa sinyal radio memantul pada gedung, pohon, dan kendaraan saat merambat dari pemancar ke penerima. Pantulan-pantulan ini menciptakan jalur propagasi yang berbeda-beda (multipath). Alih-alih menganggap pantulan ini sebagai gangguan (fading), MIMO menggunakan teknik pemrosesan sinyal digital yang canggih di kedua ujung (pemancar dan penerima) untuk membedakan jalur-jalur tersebut dan menggunakannya sebagai saluran komunikasi virtual yang terpisah (Nashiruddin et al., 2023).

Implementasi MIMO memerlukan dukungan perangkat keras yang spesifik: eNodeB harus memiliki beberapa transceiver dan antena terpisah, dan perangkat pengguna (UE) juga harus memiliki beberapa antena penerima. Standar dasar untuk LTE adalah MIMO 2x2, yang berarti dua antena di eNodeB dan dua antena di UE. Konfigurasi ini memungkinkan fleksibilitas jaringan untuk memilih mode operasi yang paling sesuai dengan kondisi kanal saat itu, entah itu mengejar kecepatan maksimal atau keandalan maksimal (Sauter, 2011).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah ruang konferensi yang ramai. SISO (Single-Input Single-Output) adalah seperti satu pembicara di panggung berbicara kepada satu pendengar menggunakan satu mikrofon. Jika ruangan bising, komunikasi sulit. MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) adalah seperti memiliki dua pembicara di panggung dan pendengar memiliki dua telinga yang sangat terlatih.

Dalam mode Spatial Multiplexing, Pembicara A membacakan halaman 1 buku, sementara Pembicara B membacakan halaman 2 secara bersamaan. Pendengar, dengan kemampuan otak super, dapat memisahkan suara A dan B, sehingga ia selesai "membaca" dua halaman dalam waktu yang sama dengan satu halaman (kecepatan ganda).

Dalam mode Transmit Diversity, Pembicara A dan B membacakan halaman 1 yang sama secara bersamaan. Jika suara A tertutup batuk seseorang, pendengar masih bisa mendengar suara B. Halaman selesai dibaca dengan kecepatan normal, tetapi dipastikan tidak ada kata yang hilang (keandalan tinggi).

- Prinsip Spatial Multiplexing

Spatial Multiplexing adalah mode operasi MIMO yang bertujuan untuk meningkatkan throughput data. Dalam mode ini, aliran data data yang besar dipecah menjadi beberapa aliran data independen yang lebih kecil (data streams atau layers). Aliran-aliran ini kemudian ditransmisikan secara simultan melalui antena-antena yang berbeda pada frekuensi yang sama.

Penerima (UE) menggunakan algoritma pemrosesan sinyal yang kompleks untuk memisahkan aliran-aliran ini berdasarkan tanda tangan spasial (spatial signature) unik yang dimiliki masing-masing sinyal akibat menempuh jalur pantulan yang berbeda. Jika kondisi lingkungan mendukung (banyak pantulan atau scattering), sinyal-sinyal ini akan tiba dengan karakteristik yang cukup berbeda (tidak berkorelasi), sehingga penerima dapat membedakannya dengan mudah. Dalam sistem MIMO 2x2, spatial multiplexing secara teoritis dapat menggandakan kecepatan data puncak dibandingkan sistem SISO (Dahlman et al., 2013).

- Teknik Transmit Diversity

Ketika kondisi sinyal memburuk, misalnya saat pengguna berada di tepi sel atau di area dengan gangguan tinggi, memisahkan aliran data yang berbeda menjadi sangat sulit dan rentan kesalahan. Dalam situasi ini, jaringan secara otomatis beralih ke mode Transmit Diversity. Tujuannya bukan lagi kecepatan, melainkan keandalan koneksi.

Dalam Transmit Diversity, aliran data yang sama (dengan sedikit manipulasi pengkodean, seperti Space Frequency Block Coding atau SFBC) dikirimkan melalui kedua antena pemancar. Karena jarak fisik antara antena di menara, sinyal dari masing-masing antena akan menempuh jalur yang sedikit berbeda dan mengalami fading yang berbeda pula. Kemungkinan kedua sinyal mengalami deep fade (pelemahan ekstrem) secara bersamaan sangat kecil. Penerima menggabungkan sinyal-sinyal ini untuk mendapatkan sinyal gabungan yang jauh lebih kuat dan bersih, sehingga mengurangi Bit Error Rate (BER) dan memperluas jangkauan efektif sel (Cox, 2012).

- Perbedaan MIMO 2x2 dan 4x4

Meskipun MIMO 2x2 (2 pemancar, 2 penerima) adalah standar dasar LTE, evolusi menuju LTE-Advanced dan LTE-Advanced Pro memperkenalkan konfigurasi MIMO tingkat tinggi, seperti 4x4. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah stream maksimum yang dapat ditransmisikan dan kompleksitas perangkat kerasnya. MIMO 2x2 dapat mengirimkan maksimal 2 layer data, sementara MIMO 4x4 dapat mengirimkan hingga 4 layer.

Secara praktis, MIMO 4x4 menawarkan potensi peningkatan throughput hingga empat kali lipat dibanding SISO, atau dua kali lipat dibanding MIMO 2x2, asalkan kondisi kanal sangat baik (SINR tinggi) dan perangkat pengguna mendukungnya. Selain multiplexing gain, penambahan jumlah antena pada 4x4 juga meningkatkan diversity gain dan array gain, yang berarti sinyal menjadi lebih stabil dan jangkauan sedikit lebih luas bahkan ketika tidak beroperasi pada kecepatan penuh. Namun, implementasi 4x4 menuntut investasi infrastruktur yang lebih besar pada sisi antena, kabel, dan unit radio (RRU) (He, 2025).

## Dampak MIMO terhadap Performa

Implementasi MIMO memiliki dampak yang transformatif terhadap performa jaringan 4G LTE, namun besarnya dampak tersebut sangat dinamis dan bergantung pada variabel lingkungan. MIMO bukanlah "tombol ajaib" yang secara instan melipatgandakan kecepatan di semua lokasi. Efektivitas MIMO sangat berkorelasi dengan parameter kualitas sinyal radio yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, terutama SINR.

Hubungan antara MIMO dan performa diatur oleh mekanisme adaptif. eNodeB secara konstan memantau umpan balik dari perangkat pengguna berupa Rank Indicator (RI), Precoding Matrix Indicator (PMI), dan Channel Quality Indicator (CQI). Berdasarkan laporan ini, scheduler di eNodeB memutuskan mode transmisi mana yang akan digunakan untuk setiap milidetik transmisi. Fleksibilitas ini memastikan bahwa jaringan selalu beroperasi pada titik efisiensi optimal: menggunakan multiplexing saat kondisi memungkinkan untuk kapasitas maksimal, dan mundur ke diversity saat kondisi sulit untuk menjaga konektivitas.

Studi oleh Isabona et al. (2023) dan Nashiruddin et al. (2023) menunjukkan bahwa optimalisasi parameter MIMO yang tepat, dikombinasikan dengan perencanaan lokasi site yang akurat, adalah kunci untuk memaksimalkan spectral efficiency. Tanpa optimasi ini, keuntungan teoritis MIMO sering kali tergerus oleh interferensi antar-stream (inter-stream interference) atau korelasi kanal yang tinggi.

Analogi/Contoh Kasus:

MIMO itu seperti jalan raya dengan lajur yang bisa berubah-ubah.

- Kondisi SINR Baik (Jalan Terang & Lebar): Kondisi ini memungkinkan mode Spatial Multiplexing. Ini seperti membuka 2 atau 4 lajur sekaligus untuk lalu lintas. Mobil (data) bisa lewat beriringan di semua lajur, sehingga volume total kendaraan yang lewat per jam (throughput) menjadi sangat tinggi.

- Kondisi SINR Buruk (Jalan Berkabut & Sempit): Kondisi ini memaksa mode Transmit Diversity. Karena kabut tebal (interferensi/noise), pengemudi tidak bisa melihat garis lajur dengan jelas. Memaksa membuka 4 lajur akan menyebabkan tabrakan. Maka, petugas lalu lintas (eNodeB) memutuskan untuk menggunakan semua aspal yang ada hanya sebagai 1 lajur super-aman. Semua mobil harus antre satu per satu, kecepatan total turun, tetapi dipastikan semua mobil sampai tujuan dengan selamat tanpa kecelakaan (packet loss).

- Peningkatan Throughput pada SINR Baik

Manfaat terbesar dari MIMO, yaitu throughput tinggi melalui spatial multiplexing, hanya dapat direalisasikan pada kondisi SINR yang tinggi. Umumnya, untuk mengaktifkan mode MIMO 2x2 (dua stream), diperlukan SINR di atas 10-15 dB. Untuk MIMO 4x4, persyaratannya lebih ketat lagi, sering kali membutuhkan SINR di atas 20-25 dB.

Pada kondisi SINR yang sangat baik ini, penerima dapat dengan jelas memisahkan sinyal-sinyal yang datang dari antena yang berbeda. Throughput pengguna akan meningkat secara linier seiring dengan jumlah layer transmisi. Inilah sebabnya mengapa di area yang dekat dengan menara (pusat sel) dengan garis pandang yang jelas namun tetap memiliki komponen pantulan, pengguna sering kali mendapatkan kecepatan download yang fantastis. Optimasi jaringan untuk mendukung MIMO berkinerja tinggi berfokus pada peningkatan SINR rata-rata jaringan, misalnya melalui kontrol interferensi (tilt antena) (Yuhanef et al., 2025).

- Hubungan antara Peringkat Rank dan MIMO

Parameter teknis yang menjadi indikator kinerja MIMO adalah Rank Indicator (RI). RI adalah nilai bilangan bulat yang dilaporkan oleh UE ke eNodeB, yang menunjukkan berapa banyak aliran data independen (layers) yang dapat didukung oleh kanal radio saat ini.

- Rank 1: Kanal sangat berkorelasi atau kualitas buruk. Hanya mendukung satu stream (SISO atau Transmit Diversity).

- Rank 2: Kanal mendukung dua stream paralel (MIMO 2x2).

- Rank 3/4: Kanal mendukung tiga atau empat stream (MIMO 4x4).

Dalam optimasi, insinyur memantau distribusi statistik Rank 2 Ratio (persentase waktu pengguna berada di Rank 2 atau lebih). Jika rasio ini rendah padahal SINR tinggi, ini mengindikasikan masalah pada korelasi kanal (misalnya kurangnya scattering di lingkungan) atau masalah perangkat keras pada sistem antena (Dahlman et al., 2013).

- Efisiensi Spektrum dengan Antena Cerdas

Penerapan MIMO secara langsung meningkatkan efisiensi spektrum, yaitu jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik per Hertz (bps/Hz). Dalam sistem SISO, efisiensi spektrum dibatasi oleh hukum Shannon berdasarkan SNR. Dengan MIMO, batas ini didorong lebih jauh. Menggunakan spektrum 20 MHz yang sama, sistem 2x2 secara efektif menggandakan pipa virtual yang tersedia.

Lebih jauh lagi, evolusi ke arah Massive MIMO dan Beamforming (seperti dibahas di Bab 10) memungkinkan efisiensi yang lebih radikal. Antena cerdas dapat membentuk pola radiasi yang adaptif untuk memaksimalkan SINR bagi pengguna tertentu, sehingga meningkatkan probabilitas penggunaan Rank tinggi. Saha dan Cioffi (2024) menyoroti bahwa efisiensi spektrum yang didapat dari teknik multi-antena ini adalah solusi paling viable untuk mengatasi kelangkaan spektrum di masa depan.

## Troubleshooting MIMO di Lapangan

Meskipun MIMO menawarkan keuntungan besar, kompleksitas perangkat kerasnya juga membuka peluang lebih besar untuk terjadinya kegagalan. Sistem MIMO sangat sensitif terhadap keseimbangan dan integritas jalur RF. Jika sistem SISO hanya memiliki satu rantai kabel dan konektor yang harus diperiksa, sistem MIMO 2x2 memiliki dua, dan 4x4 memiliki empat. Kegagalan pada salah satu rantai ini tidak menyebabkan mati total (outage), melainkan degradasi performa yang sering kali tidak terdeteksi oleh alarm standar, namun sangat merugikan pengalaman pengguna.

Salah satu tugas utama insinyur optimasi adalah mendeteksi "MIMO imbalance" atau ketimpangan kinerja antar cabang antena. Masalah ini sering kali tersembunyi di balik statistik rata-rata. Pengguna mungkin mengeluh lambat, tetapi sel terlihat up dan berjalan. Investigasi mendalam ke data counter eNodeB dan analisis drive test diperlukan untuk mengungkap akar masalahnya.

Faktor lingkungan juga memainkan peran dalam troubleshooting. Performa MIMO yang buruk tidak selalu berarti kerusakan alat; bisa jadi itu adalah konsekuensi dari karakteristik propagasi di area tersebut. Membedakan antara masalah teknis (kerusakan) dan masalah lingkungan (kurangnya multipath) adalah keterampilan diagnostik yang krusial (Garah, 2025).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda memiliki sepasang speaker stereo mahal. Jika kedua speaker berfungsi sempurna, Anda mendengar suara panggung yang luas dan mendetail (MIMO Rank 2).

- Kasus 1 (Port Rusak): Kabel ke speaker kiri putus. Anda hanya mendengar suara dari speaker kanan. Musik masih ada, tapi efek ruang dan detailnya hilang, suaranya jadi datar (Rank 1 permanen).

- Kasus 2 (Unbalanced Power): Kabel ke speaker kiri longgar atau berkarat. Suara speaker kiri sangat pelan dibandingkan kanan. Efek stereo menjadi aneh dan tidak seimbang. Otak Anda sulit memproses posisi instrumen musik (Throughput drop karena kesalahan demodulasi).

- Kasus 3 (Lingkungan): Anda membawa speaker stereo itu ke lapangan terbuka yang luas tanpa dinding. Suara langsung hilang terbawa angin tanpa pantulan. Efek megah yang Anda dengar di dalam kamar mandi (banyak pantulan) tidak akan terjadi di lapangan terbuka, meskipun speaker-nya baik-baik saja.

- Identifikasi Kerusakan Port Antena

Kerusakan pada salah satu port antena atau power amplifier di unit radio adalah masalah umum. Jika sebuah sektor dikonfigurasi untuk MIMO 2x2 tetapi salah satu jalur transmisinya mati (misalnya karena VSWR tinggi atau kerusakan komponen), eNodeB mungkin tidak selalu memicu alarm kritis jika jalur utamanya masih hidup. Namun, dampaknya adalah UE tidak akan pernah melaporkan Rank 2.

Insinyur dapat mengidentifikasi ini dengan melihat statistik Rank Indicator. Jika sebuah sel yang melayani area urban (di mana pantulan seharusnya banyak) menunjukkan Rank 2 usage mendekati 0% secara persisten, ini adalah indikasi kuat adanya kerusakan pada jalur transmisi sekunder. Verifikasi lapangan dapat dilakukan dengan mengukur daya pancar langsung di port antena.

- Analisis Unbalanced Power pada Jalur RF

Masalah yang lebih sulit dideteksi adalah ketidakseimbangan daya (power imbalance). Ini terjadi ketika semua jalur transmisi berfungsi, tetapi ada perbedaan redaman (loss) yang signifikan antar jalur, misalnya karena konektor yang berkarat, air masuk ke kabel (water ingress), atau instalasi jumper cable yang buruk pada satu jalur. Standar industri biasanya mentoleransi perbedaan daya maksimal 3 dB antar port.

Jika perbedaan daya melebihi ambang batas ini (misalnya Port 0 memancar di 43 dBm, Port 1 di 35 dBm), algoritma MIMO di UE akan kesulitan melakukan pemisahan sinyal. SINR pada cabang yang lemah akan jatuh drastis. Gejalanya adalah throughput yang jauh lebih rendah dari prediksi teoretis meskipun RSRP (yang biasanya diukur dari Port 0/utama) terlihat bagus. Analisis drive test yang merekam RSRP per antenna port secara terpisah adalah cara terbaik untuk mendiagnosis ini.

- Performa MIMO pada Urban vs Rural

Lingkungan propagasi sangat menentukan keberhasilan MIMO. Di area Urban atau Dense Urban, keberadaan gedung-gedung tinggi menciptakan lingkungan yang kaya akan scattering dan multipath. Ini adalah "surga" bagi MIMO, di mana korelasi antar sinyal rendah, sehingga probabilitas mendapatkan Rank 2 atau lebih sangat tinggi.

Sebaliknya, di area Rural atau pedesaan dengan topografi datar dan terbuka, propagasi sering kali didominasi oleh komponen Line of Sight (LOS) yang kuat dengan sedikit pantulan. Dalam kondisi ini, sinyal dari kedua antena pemancar tiba di UE dengan karakteristik yang sangat mirip (berkorelasi tinggi). Akibatnya, matriks kanal menjadi ill-conditioned, dan UE akan kesulitan memisahkan stream. Di area rural, MIMO sering kali "turun derajat" menjadi beamforming atau transmit diversity saja. Insinyur harus memahami batasan fisika ini dan tidak memaksakan target KPI throughput MIMO urban di area rural (Sutoyo et al., 2024).

## KESIMPULAN

Bab ketiga belas ini telah membawa kita menyelami salah satu pilar teknologi yang memungkinkan kecepatan tinggi pada 4G LTE: MIMO. Kita telah memahami bahwa MIMO bukan sekadar penambahan jumlah antena, melainkan pemanfaatan cerdas dari fenomena multipath yang sebelumnya dianggap merugikan. Melalui mekanisme Spatial Multiplexing, MIMO melipatgandakan kapasitas pipa data, sementara melalui Transmit Diversity, ia mengokohkan keandalan sinyal di kondisi sulit.

Analisis dampak performa menegaskan bahwa efektivitas MIMO sangat bergantung pada "kesehatan" lingkungan radio, khususnya SINR dan karakteristik korelasi kanal. Kita juga telah membahas sisi praktis pemeliharaan, di mana isu-isu perangkat keras seperti ketidakseimbangan daya atau kerusakan port dapat secara diam-diam menghapus keuntungan investasi MIMO. Pemahaman tentang perbedaan perilaku MIMO di lingkungan urban dan rural juga krusial untuk perencanaan yang realistis.

Dengan penguasaan terhadap optimasi MIMO, seorang insinyur memiliki kunci untuk membuka potensi throughput maksimal jaringan. Namun, perencanaan dan optimasi radio hanyalah satu sisi mata uang. Untuk memastikan desain yang akurat sebelum implementasi fisik, penggunaan tools simulasi menjadi sangat vital. Bab selanjutnya akan membahas secara mendalam tentang perangkat lunak simulasi perencanaan radio yang digunakan untuk memprediksi dan memvisualisasikan semua parameter yang telah kita pelajari sejauh ini.

## GLOSARIUM

Beamforming	:	Teknik pemrosesan sinyal yang menggunakan susunan antena untuk mengarahkan sinyal radio ke arah tertentu (pengguna), meningkatkan kekuatan sinyal dan mengurangi interferensi.

CQI (Channel Quality Indicator): Informasi yang dikirim oleh UE ke eNodeB untuk mengindikasikan kualitas kanal downlink, digunakan untuk menentukan skema modulasi dan pengkodean.

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): Teknologi yang menggunakan beberapa antena pemancar dan penerima untuk mengirimkan lebih dari satu sinyal data secara bersamaan pada kanal radio yang sama.

Multipath Fading	:	Fenomena di mana sinyal radio mencapai penerima melalui berbagai jalur (pantulan) dengan waktu dan fase yang berbeda, yang dapat menyebabkan penguatan atau pelemahan sinyal.

PMI (Precoding Matrix Indicator): Indikator yang dilaporkan UE ke eNodeB untuk menyarankan matriks precoding mana yang harus digunakan untuk menyesuaikan sinyal transmisi dengan kondisi kanal saat ini.

Rank Indicator (RI)	:	Parameter yang dilaporkan oleh UE yang menunjukkan jumlah lapisan transmisi (layers) independen yang dapat didukung oleh kanal saat ini (misalnya, Rank 2 untuk 2 stream).

SFBC (Space Frequency Block Coding): Sebuah teknik transmit diversity yang digunakan dalam LTE untuk meningkatkan keandalan sinyal di tepi sel.

SISO (Single-Input Single-Output): Sistem komunikasi radio tradisional yang menggunakan satu antena pemancar dan satu antena penerima.

Spatial Multiplexing	:	Mode operasi MIMO di mana aliran data yang berbeda ditransmisikan secara paralel dari antena yang berbeda untuk meningkatkan throughput.

Transmit Diversity	:	Mode operasi MIMO di mana data yang sama ditransmisikan dari beberapa antena untuk meningkatkan keandalan sinyal dan melawan fading.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

TOOLS SIMULASI PERENCANAAN RADIO

BAB
14 	TOOLS SIMULASI PERENCANAAN RADIO

## Pendahuluan

Dalam rekayasa jaringan seluler modern, biaya untuk membangun satu menara eNodeB baru sangatlah mahal, melibatkan akuisisi lahan, konstruksi fisik, penyediaan daya, hingga instalasi perangkat keras yang canggih. Oleh karena itu, pendekatan "coba-coba" atau trial and error di lapangan adalah strategi yang sangat tidak efisien dan berisiko tinggi secara finansial. Sebelum satu pun batu diletakkan atau satu pun antena dipasang, insinyur jaringan harus memiliki keyakinan tinggi bahwa desain yang mereka buat akan berfungsi sesuai harapan. Di sinilah peran vital dari tools simulasi perencanaan radio. Perangkat lunak simulasi berfungsi sebagai "laboratorium virtual" yang memungkinkan perencana untuk membangun, menguji, dan memvalidasi desain jaringan dalam lingkungan digital yang aman dan terkendali.

Perangkat lunak perencanaan radio modern, seperti Atoll dari Forsk atau Planet dari Infovista, telah berevolusi jauh melampaui sekadar alat pemetaan sederhana. Mereka adalah sistem informasi geografis (GIS) yang kompleks yang diintegrasikan dengan mesin komputasi propagasi yang canggih. Tools ini mampu memproses data topografi resolusi tinggi, model bangunan 3D, dan spesifikasi teknis perangkat untuk menghasilkan prediksi cakupan sinyal yang sangat akurat. Kemampuan ini memungkinkan operator untuk memvisualisasikan "yang tak terlihat", yaitu penyebaran gelombang radio, di atas peta digital sebuah kota atau wilayah pedesaan.

Fungsi utama dari tools simulasi ini tidak hanya terbatas pada prediksi cakupan sinyal (RSRP). Mereka juga mampu mensimulasikan aspek kualitas (SINR) dan kapasitas jaringan. Dengan menggunakan algoritma simulasi Monte Carlo, perangkat lunak ini dapat menempatkan ribuan pengguna virtual secara acak di dalam peta, memberikan mereka profil trafik tertentu, dan kemudian menghitung apakah jaringan yang didesain mampu melayani beban tersebut. Cortesão et al. (2021) menekankan bahwa integrasi sistem perencanaan sumber daya radio berbasis cloud kini bahkan memungkinkan kolaborasi real-time dan efisiensi komputasi yang lebih tinggi dalam menangani simulasi skala besar.

Validasi dan kalibrasi adalah aspek krusial lainnya dalam penggunaan tools simulasi. Sebuah model simulasi, secanggih apa pun, hanyalah pendekatan matematis terhadap realitas. Tanpa kalibrasi yang tepat menggunakan data pengukuran lapangan, hasil simulasi bisa melenceng jauh dari kenyataan (fenomena garbage in, garbage out). Oleh karena itu, tools ini dilengkapi dengan modul untuk mengimpor data drive test atau CW test guna melakukan tuning model propagasi secara otomatis, memastikan bahwa prediksi digital mendekati kondisi fisik yang sebenarnya dengan margin kesalahan yang dapat diterima.

Bab ini akan membawa pembaca menyelami dunia perangkat lunak perencanaan radio. Kita akan membedah fitur dan alur kerja dari dua raksasa industri, Atoll dan Planet, mulai dari konfigurasi database awal hingga analisis hasil simulasi yang kompleks. Kita juga akan membahas secara mendalam proses validasi model, sebuah langkah yang sering diabaikan namun sangat menentukan kredibilitas hasil perencanaan. Penguasaan terhadap tools simulasi ini adalah kompetensi wajib bagi seorang Radio Network Planner, karena di sinilah visi desain jaringan pertama kali diwujudkan menjadi rencana yang konkret dan terukur.

## Pengenalan Software Atoll

Atoll adalah salah satu platform perangkat lunak perencanaan dan optimasi jaringan radio 64-bit multi-teknologi yang paling banyak digunakan di industri telekomunikasi global. Keunggulan utamanya terletak pada arsitekturnya yang modular dan terintegrasi, yang memungkinkan operator untuk merencanakan berbagai teknologi (mulai dari GSM, UMTS, LTE, hingga 5G NR) dalam satu proyek yang sama secara simultan. Hal ini sangat penting untuk perencanaan jaringan modern yang sering kali bersifat heterogeneous dan multi-lapis. Atoll menyediakan lingkungan kerja berbasis GIS yang intuitif, di mana insinyur dapat melakukan manajemen data jaringan, perhitungan prediksi cakupan, dan analisis kapasitas.

Jantung dari operasi Atoll adalah manajemen basis data yang komprehensif. Perangkat lunak ini tidak hanya menyimpan koordinat lokasi site, tetapi juga parameter teknis yang sangat rinci untuk setiap sel, seperti jenis antena, diagram pola radiasi (antenna pattern) dalam format 3D, daya pancar, kerugian kabel (cable loss), hingga konfigurasi frekuensi. Akurasi input data ini sangat krusial; kesalahan kecil dalam memasukkan orientasi azimuth atau tilt antena dalam database akan menghasilkan prediksi cakupan yang salah total. Atoll memfasilitasi pengelolaan ribuan parameter ini melalui antarmuka tabel yang kuat dan kemampuan integrasi dengan database eksternal operator.

Selain manajemen data, Atoll terkenal dengan mesin kalkulasi propagasinya yang cepat dan akurat. Ia mendukung berbagai model propagasi standar (seperti Hata, COST-231, SUI) serta model-model ray-tracing canggih yang diperlukan untuk simulasi 5G di lingkungan urban yang padat. Fitur prediksi cakupan Atoll memungkinkan insinyur untuk menghasilkan berbagai jenis plot atau lapisan peta, seperti coverage by transmitter (menunjukkan area layanan setiap sel), coverage by signal level (kekuatan sinyal RSRP), dan overlapping zones (area tumpang tindih sinyal). Visualisasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penambahan site baru atau optimasi parameter antena (Yuhanef et al., 2023).

Analogi/Contoh Kasus:

Menggunakan software Atoll untuk merancang jaringan seluler ibarat seorang arsitek yang menggunakan perangkat lunak CAD (Computer-Aided Design) untuk merancang gedung pencakar langit. Sebelum CAD ada, arsitek menggambar sketsa manual di atas kertas biru yang sulit diubah dan tidak bisa disimulasikan. Dengan CAD (Atoll), arsitek dapat membangun model digital 3D yang presisi dari gedung tersebut. Ia bisa memasukkan data material dinding (konfigurasi antena), data beban angin (data trafik), dan data kondisi tanah (data DEM/Clutter). Arsitek kemudian bisa menekan tombol simulasi untuk melihat apakah gedung akan runtuh jika terjadi gempa (simulasi kapasitas/sinyal). Jika simulasi menunjukkan kelemahan struktur, ia bisa mengubah desain secara digital dalam hitungan detik tanpa harus merobohkan tembok nyata. Atoll memungkinkan insinyur "membangun" dan "menguji" jaringan secara virtual sebelum mengeluarkan biaya mahal di dunia nyata.

- Konfigurasi Database User dan Prediksi

Langkah pertama dalam memulai proyek baru di Atoll adalah menyiapkan database proyek. Ini melibatkan pembuatan struktur data yang mencerminkan hierarki jaringan: Sites (lokasi fisik), Transmitters (perangkat radio), dan Cells (logika sektor). Setiap entitas ini harus diisi dengan parameter yang akurat. Misalnya, transmitter harus dikaitkan dengan model antena spesifik yang memiliki pola gain horizontal dan vertikal yang benar. Atoll menyediakan perpustakaan (library) antena yang luas dari berbagai vendor, yang memudahkan proses ini.

Setelah database terisi, insinyur harus mengkonfigurasi parameter prediksi (computation zone). Ini menentukan area geografis mana yang akan dihitung dan resolusi spasial dari prediksi tersebut (misalnya, bin size 20 meter vs 50 meter). Resolusi yang lebih tinggi memberikan detail yang lebih baik tetapi membutuhkan waktu komputasi dan ruang penyimpanan yang lebih besar. Pengaturan ini juga mencakup pemilihan model propagasi yang akan digunakan dan radius perhitungan maksimum dari setiap transmitter.

- Input Data Digital Elevation Model (DEM)

Kualitas prediksi simulasi sangat bergantung pada kualitas data geo-spasial yang menjadi dasar perhitungan. Atoll membutuhkan input data pemetaan digital yang terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terpenting adalah Digital Elevation Model (DEM) atau Digital Terrain Model (DTM), yang berisi informasi ketinggian permukaan tanah di setiap titik koordinat. Data ini krusial untuk memprediksi difraksi sinyal oleh bukit atau lembah.

Selain ketinggian tanah, data Clutter atau tutupan lahan sangat penting. Peta Clutter mengkategorikan area menjadi kelas-kelas seperti "Urban Dense", "Suburban", "Water", "Forest", atau "Open Area". Setiap kelas clutter dikaitkan dengan nilai redaman tambahan yang spesifik dalam model propagasi. Untuk simulasi tingkat lanjut di perkotaan, data 3D Building Vectors yang memodelkan bentuk dan tinggi setiap gedung juga dapat diimpor ke Atoll untuk melakukan prediksi propagasi yang sangat presisi, memperhitungkan pantulan dan bayangan gedung.

- Simulasi Plotting RSRP dan SINR

Fitur inti dari Atoll adalah kemampuannya menghasilkan plot prediksi. Untuk perencanaan cakupan, insinyur akan menjalankan prediksi Signal Level untuk menghasilkan peta panas (heatmap) RSRP. Peta ini menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan kekuatan sinyal di seluruh area studi, memungkinkan identifikasi instan terhadap blank spot atau area dengan sinyal lemah.

Namun, cakupan saja tidak cukup. Atoll juga mampu melakukan prediksi interferensi untuk menghasilkan plot C/(I+N) atau SINR. Perhitungan ini jauh lebih kompleks karena harus mempertimbangkan kontribusi sinyal dari semua sel tetangga yang berpotensi mengganggu di setiap piksel peta. Plot SINR memberikan gambaran tentang kualitas layanan yang diharapkan. Area dengan RSRP bagus tetapi SINR buruk (seringkali berwarna merah atau kuning di peta kualitas) mengindikasikan masalah overshooting atau polusi pilot yang perlu diatasi dengan optimasi tilt atau azimuth (Sutoyo et al., 2024).

## Penggunaan Software Planet

Planet, dikembangkan oleh Infovista, adalah pesaing utama Atoll dan merupakan standar industri lainnya untuk perencanaan jaringan radio. Seperti Atoll, Planet menawarkan lingkungan simulasi RF yang komprehensif, namun sering kali dikenal dengan keunggulan khususnya dalam fitur optimasi otomatis dan analisis lapisan data yang sangat detail. Planet dirancang untuk menangani jaringan skala besar dengan ribuan sel, menjadikannya pilihan populer bagi operator Tier-1 di banyak negara.

Salah satu kekuatan Planet adalah integrasinya dengan data kinerja jaringan nyata (live network data). Planet memungkinkan insinyur untuk tidak hanya mengandalkan model prediksi teoretis, tetapi juga melapisi data statistik KPI nyata (seperti trafik per sel atau tingkat kegagalan handover) di atas peta perencanaan. Pendekatan hibrida ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi jaringan aktual. Selain itu, Planet memiliki mesin propagasi Universal Model yang sangat fleksibel dan dapat dikalibrasi dengan presisi tinggi menggunakan data pengukuran Continuous Wave (CW).

Fitur unggulan lain dari Planet adalah kapabilitas Automatic Cell Planning (ACP) yang terintegrasi secara mendalam. Modul ACP dalam Planet memungkinkan insinyur untuk mendefinisikan tujuan optimasi (misalnya, meningkatkan cakupan 5% dan mengurangi interferensi 10%) dan membiarkan perangkat lunak secara otomatis mencari konfigurasi antena terbaik. Algoritma optimasi ini dapat memanipulasi ribuan parameter tilt dan azimuth secara bersamaan, menghemat waktu berminggu-minggu dibandingkan dengan optimasi manual.

- Fitur Automatic Optimization pada Planet

Modul Automatic Cell Planning (ACP) di Planet adalah alat bantu keputusan yang sangat kuat. Insinyur mendefinisikan "biaya" untuk berbagai pelanggaran desain (misalnya, biaya tinggi untuk blank spot, biaya sedang untuk overshooting). Insinyur juga menetapkan batasan fisik, seperti rentang electrical tilt yang diizinkan untuk setiap jenis antena atau batas maksimum perubahan azimuth.

Berdasarkan batasan dan tujuan ini, algoritma ACP Planet akan menjalankan ribuan iterasi simulasi. Dalam setiap iterasi, ia mengubah parameter dari kandidat sel dan mengevaluasi dampak globalnya terhadap jaringan. Hasil akhirnya adalah daftar rekomendasi perubahan parameter yang spesifik untuk setiap sel (misalnya, "Cell A: ubah tilt dari 2° ke 4°", "Cell B: ubah azimuth dari 120° ke 130°"). Insinyur kemudian dapat meninjau rekomendasi ini, mensimulasikan ulang untuk verifikasi, dan menerapkannya ke jaringan nyata (Yuhanef et al., 2023).

- Analisis Trafik dan Monte Carlo Simulation

Perencanaan kapasitas di Planet melampaui perhitungan statis sederhana. Planet menggunakan simulasi Monte Carlo, sebuah metode statistik yang mensimulasikan perilaku acak pengguna. Dalam simulasi ini, Planet menempatkan ribuan "pengguna virtual" di peta berdasarkan peta kepadatan trafik atau data demografis. Setiap pengguna virtual diberikan profil layanan (misalnya, melakukan panggilan VoLTE, streaming video, atau browsing web).

Simulasi kemudian berjalan dalam serangkaian "snapshot" waktu. Dalam setiap snapshot, Planet menghitung RSRP dan SINR untuk setiap pengguna virtual, menentukan apakah mereka mendapatkan layanan, berapa throughput yang mereka dapatkan, dan berapa banyak sumber daya eNodeB yang mereka konsumsi. Dengan merata-ratakan hasil dari banyak snapshot, insinyur mendapatkan gambaran statistik yang realistis tentang kinerja kapasitas jaringan, seperti probabilitas pemblokiran (blocking probability) dan throughput rata-rata sel pada jam sibuk.

- Laporan Statistik Hasil Simulasi

Output dari Planet tidak hanya berupa peta visual, tetapi juga laporan statistik yang komprehensif. Laporan ini sangat penting untuk pelaporan manajemen dan validasi desain. Planet dapat menghasilkan tabel yang merinci persentase area yang tercakup pada level sinyal tertentu (misalnya, 95% area > -100 dBm), jumlah populasi yang terlayani, dan statistik interferensi.

Laporan ini juga dapat dipecah per wilayah administrasi (kecamatan, kelurahan) atau per klaster site. Fitur pelaporan ini memungkinkan perencana untuk membandingkan skenario desain yang berbeda secara kuantitatif. Misalnya, membandingkan "Skenario A (menambah 10 site baru)" dengan "Skenario B (menambah 5 site baru + upgrade sektoral)". Dengan data statistik yang jelas, keputusan investasi infrastruktur dapat dibuat berdasarkan analisis biaya-manfaat yang objektif.

## Validasi Hasil Simulasi

Salah satu risiko terbesar dalam penggunaan tools simulasi adalah ketergantungan berlebihan pada prediksi yang belum terverifikasi. Model propagasi adalah penyederhanaan matematika dari dunia nyata yang kompleks; ia tidak dapat secara sempurna memperhitungkan setiap pohon, papan reklame, atau perubahan material bangunan. Oleh karena itu, validasi dan kalibrasi hasil simulasi menggunakan data pengukuran lapangan adalah langkah wajib yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa validasi, simulasi hanyalah "gambar indah" yang mungkin menyesatkan.

Proses validasi melibatkan perbandingan langsung antara nilai prediksi perangkat lunak (seperti Atoll atau Planet) dengan nilai yang diukur secara fisik di lokasi yang sama menggunakan alat ukur (drive test atau scanner). Selisih antara prediksi dan pengukuran disebut sebagai residu atau error. Tujuan dari validasi adalah untuk meminimalkan error ini sehingga model prediksi dapat dipercaya untuk merepresentasikan kondisi lapangan.

Jika error ditemukan terlalu besar (misalnya, model memprediksi sinyal kuat padahal kenyataannya lemah), maka proses tuning model harus dilakukan. Tuning melibatkan penyesuaian koefisien dalam formula model propagasi (seperti konstanta redaman jarak atau faktor koreksi clutter) agar kurva prediksi lebih pas (fitting) dengan data pengukuran. Proses iteratif ini memastikan akurasi simulasi terus meningkat seiring bertambahnya data lapangan yang dikumpulkan.

- Teknik Tuning Model Propagasi (CW Test)

Metode standar emas untuk kalibrasi model adalah menggunakan data dari Continuous Wave (CW) Test. Dalam tes ini, sebuah pemancar tes dipasang di lokasi site yang direncanakan atau yang mewakili karakteristik area tersebut. Pemancar ini memancarkan sinyal nada tunggal yang konstan pada frekuensi target. Tim kemudian melakukan drive test di sekitar pemancar untuk mengukur kekuatan sinyal di berbagai jarak dan kondisi lingkungan.

Data CW yang "bersih" ini (bebas dari efek fading cepat dan modulasi trafik) kemudian diimpor ke dalam module tuning di Atoll atau Planet. Perangkat lunak akan melakukan analisis regresi statistik untuk membandingkan data CW dengan prediksi model standar. Secara otomatis, perangkat lunak akan menghitung satu set koefisien baru (k1, k2, dst. dalam rumus model) yang meminimalkan penyimpangan antara model dan data CW. Model yang telah di-tuning ini kemudian disimpan dan digunakan untuk semua prediksi di area dengan karakteristik serupa (Garah, 2025).

- Perbandingan Root Mean Square Error (RMSE)

Metrik statistik utama yang digunakan untuk menilai akurasi model propagasi adalah Root Mean Square Error (RMSE) dan Standard Deviation (Std Dev) dari error. RMSE mengukur rata-rata besarnya kesalahan prediksi. Dalam industri seluler, standar deviasi error di bawah 8 dB umumnya dianggap dapat diterima untuk model makro sel, meskipun target yang lebih ketat (misalnya < 6 dB) sering diinginkan untuk perencanaan yang presisi.

Selain RMSE, insinyur juga melihat nilai Mean Error. Nilai Mean Error idealnya mendekati nol. Jika Mean Error bernilai positif besar, artinya model terlalu optimis (memprediksi sinyal lebih kuat dari kenyataan). Jika negatif, model terlalu pesimis. Analisis statistik ini memberikan keyakinan matematis kepada perencana mengenai seberapa jauh mereka bisa mempercayai peta cakupan yang dihasilkan oleh simulasi.

- Alur Kerja Integrasi Hasil Drive Test

Validasi tidak berhenti setelah model di-tuning. Dalam fase operasional, data drive test dari jaringan yang sudah aktif (on-air) dapat diimpor kembali ke dalam tools simulasi untuk melakukan kalibrasi lanjutan. Fitur ini sering disebut sebagai model calibration using drive test data.

Dengan mengimpor ribuan titik data RSRP dan SINR dari drive test rutin, insinyur dapat memvalidasi apakah konfigurasi site di dalam database simulasi (seperti daya pancar dan tilt) benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Terkadang, perbedaan besar antara simulasi dan pengukuran bukan disebabkan oleh model propagasi yang buruk, melainkan oleh data input yang salah (misalnya, azimuth antena di lapangan berbeda dengan di database). Integrasi data drive test membantu mendeteksi anomali ini, menutup siklus antara dunia virtual dan dunia nyata.

## KESIMPULAN

Bab keempat belas ini telah membuka wawasan tentang peran sentral perangkat lunak simulasi seperti Atoll dan Planet dalam ekosistem perencanaan jaringan 4G LTE. Kita telah memahami bahwa tools ini bukan sekadar alat gambar, melainkan sistem prediksi canggih yang mengintegrasikan data geospasial, parameter teknis perangkat, dan algoritma matematika kompleks untuk memodelkan perilaku jaringan. Kemampuan untuk memvisualisasikan cakupan (RSRP) dan kualitas (SINR) sebelum implementasi fisik adalah kunci efisiensi biaya dan waktu.

Pembahasan mendalam mengenai Atoll dan Planet menyoroti kekuatan masing-masing, dari fleksibilitas manajemen data hingga kecanggihan simulasi Monte Carlo dan optimasi otomatis (ACP). Namun, bab ini juga menekankan peringatan penting: hasil simulasi hanya sebaik data yang dimasukkan dan model yang digunakan. Validasi melalui tuning model propagasi menggunakan data CW dan analisis statistik RMSE adalah langkah non-negosiabel untuk memastikan akurasi prediksi.

Dengan penguasaan terhadap tools simulasi ini, seorang perencana jaringan memiliki kekuatan untuk merancang, menguji, dan mengoptimalkan jaringan secara virtual, meminimalkan risiko kegagalan di dunia nyata. Pengetahuan ini melengkapi pemahaman teoretis dan metodologis yang telah dibangun di bab-bab sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam perjalanan optimasi adalah menerapkan pemahaman ini untuk melakukan penyetelan halus (fine-tuning) pada parameter-parameter jaringan yang bersifat logis atau soft-parameter, yang akan menjadi fokus bahasan Bab 15.

## GLOSARIUM

Atoll	:	Platform perangkat lunak perencanaan dan optimasi jaringan radio multi-teknologi yang dikembangkan oleh Forsk, banyak digunakan untuk simulasi cakupan dan kapasitas.

Clutter	:	Data digital yang mengklasifikasikan tutupan lahan (misalnya hutan, perkotaan, air) yang digunakan dalam model propagasi untuk menentukan faktor redaman lingkungan.

CW Test (Continuous Wave Test): Metode pengukuran lapangan menggunakan sinyal gelombang kontinu untuk mengkalibrasi model propagasi.

DEM (Digital Elevation Model): Representasi digital dari topografi permukaan bumi (ketinggian tanah) yang digunakan sebagai input dasar dalam simulasi propagasi radio.

Monte Carlo Simulation: Metode algoritma komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang (misalnya posisi dan perilaku pengguna) untuk memodelkan fenomena yang memiliki ketidakpastian, seperti beban trafik jaringan.

Planet	:	Perangkat lunak perencanaan jaringan RF yang dikembangkan oleh Infovista, dikenal dengan fitur optimasi otomatis dan integrasi data kinerja jaringan nyata.

Ray Tracing	:	Metode pemodelan propagasi canggih yang mensimulasikan jalur sinar gelombang radio saat dipantulkan, didifraksikan, dan dihamburkan oleh objek fisik seperti gedung 3D.

RMSE (Root Mean Square Error): Metrik statistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang diamati (diukur), menunjukkan tingkat akurasi model.

Tuning Model	:	Proses penyesuaian parameter matematis dalam model propagasi agar hasil prediksinya sesuai dengan data pengukuran lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

OPTIMASI PARAMETER LOGIS (SOFTWARE TUNING)

BAB
15 	OPTIMASI PARAMETER LOGIS (SOFTWARE TUNING)

## Pendahuluan

Setelah infrastruktur fisik jaringan berdiri tegak, menara dibangun, antena dipasang dengan azimuth dan tilt yang optimal, dan perangkat radio diaktifkan, pekerjaan optimasi belumlah selesai. Justru, fase berikutnya adalah yang paling menentukan kecerdasan dan efisiensi jaringan: optimasi parameter logis atau yang sering disebut sebagai software tuning. Jika optimasi fisik ibarat membangun tubuh dan otot seorang atlet, maka optimasi parameter logis adalah melatih otak dan sistem sarafnya untuk bereaksi dengan tepat terhadap berbagai situasi pertandingan.

Jaringan 4G LTE dikendalikan oleh ribuan parameter perangkat lunak yang tersimpan dalam database eNodeB dan elemen jaringan inti. Parameter-parameter ini mengatur segala aspek perilaku jaringan, mulai dari seberapa keras sinyal dipancarkan, kapan harus memutuskan koneksi, hingga bagaimana prioritas diberikan kepada pengguna yang berbeda. Keindahan dari software tuning terletak pada fleksibilitas dan efisiensi biayanya; perubahan dapat dilakukan secara jarak jauh (remote) dalam hitungan detik tanpa perlu mengirim teknisi memanjat menara, namun dampaknya bisa sangat masif terhadap performa jaringan secara keseluruhan.

Bab ini akan membedah tiga area utama dalam optimasi parameter logis. Pertama, kita akan membahas pengaturan daya pancar atau Power Control. Dalam LTE, manajemen daya adalah pedang bermata dua; daya yang terlalu rendah menyebabkan cakupan buruk, sementara daya yang terlalu tinggi menyebabkan interferensi. Kita akan mempelajari mekanisme Downlink Power Allocation yang kompleks serta strategi Uplink Fractional Power Control yang cerdas untuk menyeimbangkan cakupan tepi sel dengan kebersihan spektrum.

Kedua, kita akan menyelami dunia manajemen timer dan threshold. Setiap keputusan dalam jaringan, seperti handover atau pemutusan koneksi, diatur oleh ambang batas (threshold) dan penanda waktu (timer). Pengaturan yang terlalu agresif dapat menyebabkan ketidakstabilan (ping-pong), sementara pengaturan yang terlalu konservatif dapat menyebabkan kegagalan layanan. Kita akan membahas parameter kritis seperti RRC Connection Setup Timer dan parameter mobilitas Inter-RAT (B1/B2), serta mekanisme penghematan baterai melalui Discontinuous Reception (DRX).

Ketiga, kita akan kembali menyentuh aspek identitas sel melalui optimasi Physical Cell Identity (PCI). Meskipun tampak sederhana, alokasi PCI yang buruk adalah sumber utama kegagalan handover dan interferensi. Kita akan menguraikan praktik terbaik (best practice) untuk menghindari konflik PCI dan bagaimana merencanakan ulang PCI di jaringan yang padat.

Optimasi parameter logis adalah seni mencari titik keseimbangan (trade-off). Tidak ada satu set parameter "ajaib" yang cocok untuk semua kondisi; parameter untuk area pedesaan yang sepi akan sangat berbeda dengan parameter untuk pusat bisnis yang padat. Bab ini bertujuan untuk membekali insinyur optimasi dengan pemahaman mendalam tentang tuas-tuas pengendali ini, sehingga mereka dapat menyetel jaringan untuk beroperasi pada potensi maksimalnya (Sutoyo et al., 2024).

## Pengaturan Daya Pancar (Power Control)

Manajemen daya dalam LTE adalah mekanisme yang jauh lebih canggih dibandingkan teknologi pendahulunya. Tujuannya bukan sekadar "memaksimalkan sinyal", melainkan mencapai target Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) yang diinginkan dengan daya seminimal mungkin. Pendekatan minimalis ini krusial untuk membatasi interferensi antar sel dan menghemat konsumsi energi, baik di sisi eNodeB maupun di sisi baterai perangkat pengguna.

Pada sisi downlink (eNodeB ke UE), daya total eNodeB dibagi-bagi ke berbagai sub-kanal dan sinyal referensi. Parameter kuncinya adalah Reference Signal (RS) Power, yang menentukan cakupan dasar sel. Namun, daya untuk kanal data (PDSCH) dapat dialokasikan secara dinamis relatif terhadap RS Power. Ini memungkinkan eNodeB untuk melakukan "boosting" daya bagi pengguna di tepi sel yang membutuhkan sinyal lebih kuat, atau mengurangi daya bagi pengguna di pusat sel untuk menghemat energi.

Pada sisi uplink (UE ke eNodeB), tantangannya lebih besar karena keterbatasan baterai UE dan potensi interferensi ke banyak eNodeB tetangga sekaligus. LTE menerapkan mekanisme Open Loop dan Closed Loop Power Control yang bekerja bahu-membahu. Parameter logis memainkan peran sentral dalam menentukan seberapa agresif UE harus menaikkan dayanya untuk melawan redaman jarak (path loss).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sebuah ruang kelas diskusi. RS Power adalah suara dosen yang berbicara dengan volume konstan agar terdengar sampai barisan belakang. Traffic Channel Power adalah volume suara mahasiswa saat bertanya. Jika semua mahasiswa berteriak (Daya Maksimum), kelas menjadi bising dan tidak ada yang bisa didengar (Interferensi Tinggi). Power Control adalah aturan kelas: "Bicaralah hanya sekeras yang diperlukan agar dosen mendengar." Mahasiswa di barisan depan cukup berbisik (Low Power), sedangkan mahasiswa di barisan belakang harus berbicara lantang (High Power). Fractional Power Control adalah aturan tambahan: "Mahasiswa di belakang boleh berbicara lantang, tapi jangan berteriak maksimal agar tidak mengganggu kelas sebelah."

- Downlink Power Allocation Control Channel

Dalam domain downlink LTE, daya tidak didistribusikan secara rata ke semua Resource Element (RE). Daya sinyal referensi (CRS) biasanya diset tetap dan menjadi jangkar bagi elemen lainnya. Parameter logis yang mengontrol alokasi daya relatif ini dikenal sebagai PAP_APA dan PBP_BPB dalam terminologi 3GPP.

Parameter PBP_BPB menentukan rasio daya antara RE yang membawa CRS dengan RE yang membawa data (PDSCH) pada simbol OFDM yang sama. Sementara itu, PAP_APA menentukan rasio daya antara RE data pada simbol tanpa CRS terhadap daya CRS itu sendiri. Kombinasi pengaturan PAP_APA dan PBP_BPB memungkinkan operator untuk mengimplementasikan strategi "Power Boosting". Misalnya, dengan mengatur parameter tertentu, daya CRS dapat dibuat lebih tinggi relatif terhadap data, yang memperluas jangkauan deteksi sel (bagus untuk idle mode), namun mengurangi daya yang tersedia untuk transmisi data aktual (Sauter, 2011). Optimasi parameter ini krusial untuk menyeimbangkan antara cakupan sinyal kontrol dan kapasitas kanal data.

- Mekanisme Uplink Fractional Power Control

Untuk uplink, LTE menggunakan skema Fractional Power Control (FPC). Filosofinya adalah untuk tidak sepenuhnya mengkompensasi path loss bagi pengguna di tepi sel. Jika pengguna di tepi sel dipaksa untuk menaikkan daya pancar guna mengkompensasi redaman jarak sepenuhnya (kompensasi penuh), mereka akan menghasilkan interferensi yang sangat besar bagi sel tetangga.

FPC menggunakan parameter logis yang disebut α\alphaα (alpha), yang bernilai antara 0 hingga 1. Rumus dasar daya pancar UE adalah:

P<sub>Tx</sub> = P<sub>0</sub> + α × PL

di mana P<sub>0</sub> adalah target daya penerimaan dasar di eNodeB dan PL adalah path loss. Jika α = 1, maka UE melakukan kompensasi penuh terhadap redaman kanal. Namun, dalam praktiknya nilai α umumnya diset sekitar 0,7–0,8. Hal ini menyebabkan pengguna di tepi sel memiliki SINR yang sedikit lebih rendah, karena tidak seluruh path loss dikompensasi, dengan tujuan menjaga tingkat interferensi sistem secara keseluruhan tetap rendah. Pengaturan α\alphaα yang tepat adalah kunci untuk memaksimalkan throughput sel secara agregat (Cox, 2012).

- Efek Power Boosting terhadap Coverage

Teknik Power Boosting pada kanal kontrol tertentu, seperti Physical Downlink Control Channel (PDCCH), sering digunakan untuk meningkatkan keandalan sinyal kontrol di area dengan kondisi radio buruk. Jika UE gagal men-dekode PDCCH, ia tidak akan tahu bahwa ada data yang dikirimkan untuknya di PDSCH, sehingga koneksi data gagal meskipun sinyal data cukup kuat.

Dengan meningkatkan daya PDCCH secara logis (melalui parameter aggregation level atau power offset), operator dapat memastikan bahwa instruksi penjadwalan sampai ke pengguna tepi sel. Namun, trade-off-nya adalah daya yang diambil dari total anggaran daya eNodeB, menyisakan lebih sedikit daya untuk transfer data. Dalam skenario cakupan pedesaan yang ekstrem, boosting pada sinyal referensi dan kontrol sering dimaksimalkan untuk memperluas radius sel sejauh mungkin, meskipun dengan konsekuensi penurunan throughput (Yuhanef et al., 2024).

## Manajemen Timer dan Threshold

Jaringan seluler adalah sistem berbasis state machine yang dinamis. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lain, misalnya dari terhubung ke diam, atau dari satu sel ke sel lain, diatur oleh serangkaian timer (penghitung waktu) dan threshold (ambang batas). Parameter-parameter ini menentukan seberapa responsif atau seberapa sabar jaringan terhadap perubahan kondisi.

Optimasi parameter ini sering kali melibatkan penyeimbangan antara aksesibilitas (accessibility) dan pemanfaatan sumber daya (resource utilization). Timer yang terlalu singkat mungkin menyebabkan pemutusan dini pada panggilan yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, sementara timer yang terlalu lama dapat memboroskan lisensi dan memori pada koneksi yang sudah mati ("zombie connection"). Demikian pula, threshold yang terlalu rendah membuat jaringan terlalu sensitif, sementara yang terlalu tinggi membuatnya lamban.

- Optimasi RRC Connection Setup Timer

Saat UE meminta akses ke jaringan, sebuah prosedur pensinyalan RRC dimulai. Jaringan memulai sebuah timer (biasanya T300 di sisi UE dan internal timer di eNodeB) untuk menunggu penyelesaian prosedur ini. Parameter RRC Connection Setup Timer menentukan berapa lama eNodeB harus menunggu respons dari UE sebelum menyatakan kegagalan dan membebaskan sumber daya.

Di lingkungan dengan interferensi tinggi atau beban berat, pesan balasan dari UE mungkin tertunda atau perlu ditransmisikan ulang. Jika timer diset terlalu agresif (misalnya 2 detik), tingkat kegagalan akses (setup failure rate) akan meningkat drastis hanya karena jaringan "tidak sabar". Memperpanjang timer ini (misalnya menjadi 5 atau 10 detik) dapat meningkatkan KPI aksesibilitas (Success Rate), memberikan kesempatan lebih besar bagi UE di kondisi sinyal buruk untuk berhasil masuk. Namun, ini juga berarti sumber daya tertahan lebih lama jika UE benar-benar hilang, yang harus diperhitungkan dalam perencanaan kapasitas (Qasim et al., 2022).

- Threshold B1/B2 untuk Inter-RAT Mobility

Manajemen mobilitas antar-teknologi (Inter-RAT), seperti dari 4G ke 3G/2G, dikendalikan oleh Event B1 dan Event B2.

- Event B1 (Inter-RAT neighbor becomes better than threshold): Digunakan untuk mencari sel 3G/2G yang cukup baik. Sering dipakai untuk fitur CS Fallback atau Load Balancing.

- Event B2 (Serving becomes worse than threshold1 and inter-RAT neighbor becomes better than threshold2): Ini adalah pemicu handover kritis untuk cakupan (coverage handover).

Optimasi parameter B2 Threshold1 (ambang batas sinyal 4G) dan B2 Threshold2 (ambang batas sinyal 3G target) sangat vital. Jika Threshold1 diset terlalu rendah (misalnya -120 dBm), UE akan bertahan di 4G terlalu lama hingga sinyal benar-benar hancur, menyebabkan drop call sebelum sempat pindah ke 3G. Jika diset terlalu tinggi (misalnya -105 dBm), UE akan terlalu mudah terlempar ke 3G, mengurangi waktu pengguna menikmati layanan data cepat 4G. Titik manis (sweet spot) biasanya ditemukan melalui analisis data drive test dan statistik drop call (Yuhanef et al., 2025).

- Pengaturan Discontinuous Reception (DRX)

Discontinuous Reception (DRX) adalah fitur penghematan baterai yang memungkinkan UE untuk mematikan penerima radionya secara periodik dan "tidur" saat tidak ada data aktif, bahkan ketika dalam status RRC Connected. Parameter DRX meliputi On Duration Timer, Inactivity Timer, dan DRX Cycle length.

Optimasi DRX adalah tentang menyeimbangkan latensi dan konsumsi baterai. Siklus DRX yang panjang (tidur lama) sangat menghemat baterai, tetapi ketika data tiba-tiba datang, akan ada jeda (latency) sebelum UE bangun untuk menerimanya. Untuk layanan sensitif latensi seperti game online atau VoLTE, parameter DRX harus disetel ketat (siklus pendek) atau dimatikan sama sekali. Sebaliknya, untuk layanan latar belakang (background sync), siklus DRX panjang lebih disukai. Insinyur sering menerapkan profil DRX yang berbeda berdasarkan QCI layanan (Sauter, 2011).

## Optimasi PCI dan Best Practice

Physical Cell Identity (PCI) adalah "sidik jari" dari sebuah sel LTE. Dengan hanya 504 kombinasi unik yang tersedia, penggunaan ulang PCI di jaringan yang luas adalah sebuah keniscayaan. Tantangannya adalah mengatur alokasi PCI ini sedemikian rupa sehingga sel-sel yang berdekatan tidak mengalami konflik identitas. Manajemen PCI yang buruk adalah penyebab umum dari masalah "hantu" di jaringan, sinyal bagus tapi tidak bisa handover atau throughput rendah secara misterius.

Optimasi PCI biasanya dilakukan secara otomatis oleh fitur Self-Organizing Network (SON) di jaringan modern, namun pemahaman manual dan intervensi insinyur tetap diperlukan untuk kasus-kasus kompleks atau saat perencanaan awal (pre-launch).

- Menghindari PCI Collision dan Confusion

Dua dosa besar dalam perencanaan PCI adalah Collision dan Confusion.

- PCI Collision: Terjadi ketika dua sel yang bertetangga langsung (saling beririsan cakupan) memiliki PCI yang sama. Di area irisan, UE tidak bisa membedakan kedua sel tersebut. Ini menyebabkan kegagalan sinkronisasi dan interferensi parah. Ini harus dihindari dengan segala cara (jarak reuse = 1).

- PCI Confusion: Terjadi ketika sebuah sel eNodeB memiliki dua tetangga berbeda yang menggunakan PCI yang sama. Meskipun kedua tetangga itu berjauhan satu sama lain, eNodeB pusat akan bingung saat UE melaporkan "Saya melihat PCI X". eNodeB tidak tahu ke tetangga mana (PCI X yang utara atau PCI X yang selatan) ia harus mengirim perintah handover. Ini menyebabkan kegagalan handover.

Algoritma perencanaan PCI harus memastikan jarak penggunaan ulang (reuse distance) yang cukup aman untuk mencegah kedua skenario ini, biasanya dengan memastikan PCI yang sama terpisah setidaknya oleh 3-4 lapis sel (Silalahi et al., 2022).

- Re-planning PCI pada Area Padat Site

Di lingkungan perkotaan yang sangat padat (dense urban), di mana ratusan sel kecil (small cells) ditambahkan di antara sel makro, kehabisan stok PCI yang "bersih" menjadi masalah nyata. 504 PCI mungkin terasa banyak, tetapi dengan reuse yang aman, stok ini cepat menipis.

Dalam skenario ini, strategi re-planning PCI atau pengocokan ulang (reshuffling) sering diperlukan. Pendekatan Best Practice adalah mempartisi rentang PCI. Misalnya, PCI 0-300 dialokasikan khusus untuk sel makro, dan PCI 301-503 dialokasikan untuk small cells atau lapisan indoor. Segmentasi ini mempermudah manajemen dan mengurangi risiko konflik antara lapisan makro dan mikro. Selain itu, penggunaan fitur SON terpusat yang secara dinamis memantau laporan tetangga (Neighbor Relation Table) dan mengubah PCI yang konflik secara otomatis menjadi sangat esensial (Isabona et al., 2023).

- Standar Setting Parameter Operator (Generic)

Setiap operator biasanya memiliki "Golden Parameters" atau standar pengaturan baseline untuk PCI dan parameter logis lainnya. Standar ini mencakup aturan seperti:

- Hindari penggunaan PCI dengan Modulo 3 yang sama untuk sel-sel yang menghadap ke arah yang sama di situs yang berdekatan untuk meminimalkan interferensi RS.

- Alokasikan PCI berdasarkan pola klaster (misalnya 3 sektor per situs menggunakan PCI x,x+1,x+2x, x+1, x+2x,x+1,x+2).

- Cadangkan rentang PCI khusus untuk temporary sites (seperti Combat atau Mobile BTS) agar tidak mengganggu rencana frekuensi permanen saat digelar mendadak.

Kepatuhan terhadap standar setting ini memastikan konsistensi jaringan dan memudahkan proses troubleshooting. Jika terjadi anomali, insinyur dapat dengan cepat memverifikasi apakah suatu sel menyimpang dari konfigurasi standar (parameter audit).

## KESIMPULAN

Bab kelima belas ini telah menegaskan bahwa di balik kinerja fisik jaringan seluler, terdapat lapisan logika perangkat lunak yang sangat kompleks dan vital. Optimasi parameter logis atau software tuning adalah tuas pengendali yang memungkinkan operator menyempurnakan perilaku jaringan dengan presisi tinggi. Kita telah melihat bagaimana pengaturan daya (Power Control) berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara cakupan dan interferensi, dan bagaimana parameter logis PAP_APA, PBP_BPB, dan α\alphaα mengontrol keseimbangan ini.

Manajemen timer dan threshold telah diidentifikasi sebagai penentu utama responsivitas jaringan. Penyetelan parameter mobilitas (B1/B2) dan aksesibilitas yang tepat memastikan bahwa transisi pengguna berjalan mulus dan sumber daya tidak terbuang sia-sia. Sementara itu, pembahasan mengenai optimasi PCI menyoroti pentingnya perencanaan identitas yang rapi untuk mencegah konflik yang dapat melumpuhkan mobilitas.

Penguasaan terhadap parameter-parameter logis ini melengkapi pemahaman fisik (RF) yang telah dibangun sebelumnya. Insinyur yang kompeten tidak hanya tahu cara memutar antena (physical tuning), tetapi juga tahu cara mengubah baris kode parameter (logical tuning) untuk memecahkan masalah. Dengan jaringan yang kini telah teroptimasi secara fisik dan logis, tantangan terakhir yang tersisa adalah memahami mengapa pengguna kadang masih gagal mengakses jaringan meskipun sinyal dan parameter sudah optimal. Bab selanjutnya akan membahas analisis kegagalan akses (Accessibility Analysis) untuk menutup celah terakhir dalam rantai optimasi ini.

## GLOSARIUM

DRX (Discontinuous Reception): Mekanisme penghematan baterai di mana UE mematikan penerimanya untuk periode waktu tertentu saat tidak ada pertukaran data aktif.

FPC (Fractional Power Control): Skema kontrol daya uplink di LTE yang hanya mengkompensasi sebagian dari path loss untuk membatasi interferensi ke sel tetangga.

Pa/Pb	:	Parameter logis yang mengontrol rasio daya antara Reference Signal (CRS) dan kanal data (PDSCH) dalam simbol OFDM yang berbeda.

PCI Collision	:	Situasi di mana dua sel yang saling bertetangga dan tumpang tindih menggunakan PCI yang sama, menyebabkan kegagalan layanan.

PCI Confusion	:	Situasi di mana sebuah eNodeB memiliki dua tetangga dengan PCI yang sama, sehingga tidak dapat membedakan target handover.

Power Boosting	:	Teknik meningkatkan daya transmisi pada kanal tertentu (biasanya kanal kontrol atau RS) untuk meningkatkan keandalan deteksi di tepi sel.

RRC Connection Setup Timer: Waktu maksimum yang ditunggu oleh eNodeB untuk menerima konfirmasi dari UE selama prosedur pembentukan koneksi sebelum menyatakan kegagalan.

Threshold B2	:	Ambang batas sinyal yang memicu prosedur handover dari LTE ke teknologi lain (Inter-RAT) seperti 3G atau 2G, biasanya digunakan untuk menjaga kontinuitas cakupan.

## DAFTAR PUSTAKA

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Qasim, N., Khlaponin, Y., & Vlasenko, M. (2022). FORMALIZATION OF THE PROCESS OF MANAGING THE TRANSMISSION OF TRAFFIC FLOWS ON A FRAGMENT OF THE LTE NETWORK. Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. https://doi.org/10.17721/2519-481x/2022/75-09

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

ANALISIS KEGAGALAN AKSES (ACCESSIBILITY)

BAB
16 	ANALISIS KEGAGALAN AKSES (ACCESSIBILITY)

## Pendahuluan

Dalam hierarki Key Performance Indicators (KPI) jaringan seluler, aksesibilitas (accessibility) menduduki posisi paling fundamental sebagai "pintu gerbang" layanan. Sebelum seorang pengguna dapat menikmati kecepatan unduh yang tinggi (throughput) atau kualitas suara yang jernih, mereka harus terlebih dahulu berhasil masuk dan terhubung ke dalam jaringan. Kegagalan pada tahap ini, yang dikenal sebagai kegagalan akses, adalah salah satu pengalaman paling frustrasi bagi pengguna: mereka melihat sinyal di ponsel mereka, tetapi saat menekan tombol panggil atau membuka aplikasi, tidak ada respons, atau muncul pesan "network busy". Oleh karena itu, menjamin tingkat aksesibilitas yang tinggi adalah prasyarat mutlak bagi operator untuk mempertahankan kepuasan pelanggan.

Aksesibilitas mengukur probabilitas keberhasilan pengguna untuk mendapatkan layanan yang diminta dari jaringan dalam kondisi cakupan yang memadai. Proses ini melibatkan serangkaian pertukaran sinyal (signaling) yang kompleks antara perangkat pengguna (UE), stasiun pangkalan (eNodeB), dan jaringan inti (EPC). Secara garis besar, proses akses dibagi menjadi dua tahap utama: pembentukan koneksi sinyal radio (RRC Connection Setup) dan pembentukan jalur data layanan (E-RAB Setup). Kegagalan dapat terjadi di salah satu dari kedua tahap ini, dan masing-masing memiliki akar penyebab yang sangat berbeda, mulai dari masalah fisik di udara hingga masalah logis di server jaringan.

Tantangan utama dalam analisis kegagalan akses adalah sifatnya yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan radio dan beban jaringan. Di lingkungan dengan interferensi tinggi, pesan permintaan akses dari pengguna (preamble) sering kali "tertelan" oleh kebisingan (noise), menyebabkan eNodeB tidak mendengar permintaan tersebut. Di sisi lain, pada jam sibuk di mana ribuan pengguna mencoba mengakses jaringan secara bersamaan, terjadi tabrakan permintaan (collision) pada kanal akses acak, yang memaksa pengguna untuk melakukan upaya ulang atau menyerah. Membedakan apakah kegagalan disebabkan oleh masalah sinyal (RF) atau masalah kapasitas adalah langkah pertama dalam troubleshooting.

Selain faktor radio, dimensi jaringan inti (Core Network) dan transportasi (Backhaul) juga memainkan peran krusial dalam aksesibilitas. Sering kali, eNodeB berhasil menangkap sinyal pengguna, tetapi gagal memberikan layanan karena tautan transmisi ke jaringan inti terputus atau karena server MME (Mobility Management Entity) mengalami kelebihan beban (overload). Masalah lisensi perangkat lunak juga menjadi faktor pembatas yang sering terlupakan; jika jumlah pengguna aktif melebihi kapasitas lisensi yang dibeli operator dari vendor, sistem akan secara otomatis menolak permintaan akses baru meskipun sumber daya radio masih tersedia.

Bab ini akan memandu pembaca melalui metodologi analisis forensik untuk setiap tahap kegagalan akses. Kita akan mulai dengan membedah prosedur RRC Connection Setup, fokus pada mekanisme Random Access Channel (RACH) dan bagaimana interferensi uplink dapat membunuh konektivitas sejak langkah pertama. Kita akan mempelajari parameter-parameter kritis yang mengatur sensitivitas penerimaan eNodeB terhadap permintaan akses awal pengguna.

Selanjutnya, pembahasan akan beralih ke tahap E-RAB Setup Success Rate (ERAB SSR), di mana alokasi sumber daya untuk layanan spesifik terjadi. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kegagalan di sisi transportasi dan Core Network bermanifestasi sebagai kegagalan akses di sisi radio. Terakhir, meskipun secara teknis berbeda, kita akan membahas Troubleshooting Drop Call dalam konteks kegagalan mempertahankan koneksi yang baru saja terbentuk, menganalisis fenomena Radio Link Failure (RLF) yang sering terjadi sesaat setelah akses berhasil.

Tujuan dari bab ini adalah memberikan kerangka kerja diagnostik yang komprehensif. Bagi seorang insinyur optimasi, kemampuan untuk membaca trace kegagalan akses dan mengaitkannya dengan parameter fisik atau logis yang spesifik adalah keterampilan vital. Dengan menguasai materi ini, pembaca akan mampu mengubah statistik kegagalan abstrak menjadi rencana aksi perbaikan yang konkret, memastikan bahwa "pintu gerbang" jaringan selalu terbuka lebar bagi pengguna (Sutoyo et al., 2024).

## Analisis RRC Connection Setup (RCSSR)

RRC Connection Setup Success Rate (RCSSR) adalah KPI tahap pertama yang mengukur keberhasilan pembentukan hubungan pensinyalan antara UE dan eNodeB. Sebelum data apa pun dapat dikirim, UE harus memperkenalkan diri ke jaringan dan meminta sumber daya kontrol. Proses ini dimulai dengan prosedur Random Access (RACH), di mana UE mengirimkan sebuah sinyal pendek (preamble) ke eNodeB. Jika eNodeB mendeteksi preamble ini, ia akan membalas dengan respon akses acak, dan dialog RRC pun dimulai. Kegagalan pada tahap ini berarti UE bahkan tidak bisa "mengetuk pintu" jaringan.

Analisis RCSSR berfokus pada dua aspek utama: apakah pesan UE sampai ke eNodeB, dan apakah eNodeB memiliki sumber daya untuk membalasnya. Masalah fisik seperti path loss yang ekstrem atau interferensi uplink yang tinggi adalah penyebab dominan kegagalan deteksi preamble. Di sisi lain, masalah logis seperti kehabisan sumber daya SRS (Sounding Reference Signal) atau PUCCH (Physical Uplink Control Channel) dapat menyebabkan eNodeB mengabaikan permintaan yang masuk.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan proses RRC Setup seperti mencoba memasuki sebuah stadion konser yang penuh sesak. RACH Procedure adalah saat Anda berteriak "Halo!" ke arah penjaga gerbang di tengah kerumunan yang bising untuk mendapatkan perhatiannya. Jika suara Anda terlalu pelan atau kebisingan di sekitar terlalu tinggi (Interferensi Uplink), penjaga tidak akan mendengar Anda, dan Anda gagal masuk (RACH Failure). Jika Anda dan orang lain berteriak tepat pada saat yang bersamaan, penjaga bingung siapa yang memanggil, dan mengabaikan keduanya (Collision). RRC Setup Complete adalah saat penjaga akhirnya mendengar Anda, memverifikasi tiket Anda, dan membukakan pintu gerbang. Jika Anda gagal di tahap ini, Anda bahkan tidak bisa masuk ke lobi stadion.

- Penyebab Kegagalan pada Random Access

Prosedur Random Access (RACH) adalah titik paling rentan dalam inisiasi panggilan. Kegagalan sering terjadi karena tabrakan preamble (preamble collision), terutama di area dengan kepadatan pengguna yang sangat tinggi. Karena UE memilih preamble secara acak dari kumpulan yang tersedia (biasanya 64 preamble), ada kemungkinan dua UE memilih preamble yang sama pada waktu yang sama. Ketika ini terjadi, eNodeB mungkin tidak dapat men-dekode sinyal tersebut, atau hanya satu UE yang berhasil lanjut sementara yang lain gagal dan harus mencoba lagi (backoff).

Masalah lain adalah "Phantom RACH" atau deteksi palsu, di mana eNodeB mengira menerima permintaan akses padahal tidak ada UE yang mengirimnya, biasanya disebabkan oleh noise yang tinggi. Sebaliknya, ada kasus di mana UE mengirim preamble tetapi eNodeB tidak mendeteksinya karena batasan jarak. Parameter Cell Radius atau Zero Correlation ZoneConfig yang tidak sesuai dengan ukuran sel sebenarnya dapat menyebabkan preamble dari pengguna jauh tiba di luar jendela waktu yang diharapkan, sehingga gagal dideteksi. Optimasi parameter RACH, seperti membagi preamble untuk contention-based dan contention-free (untuk handover), sangat penting untuk mengurangi kegagalan ini (Dahlman et al., 2013).

- Pengaruh Interferensi Uplink terhadap RCSSR

Interferensi pada jalur uplink adalah pembunuh diam-diam bagi aksesibilitas. Sinyal preamble yang dikirim oleh UE biasanya memiliki daya yang terbatas, terutama jika UE berada di tepi sel atau di dalam gedung. Agar eNodeB dapat mendeteksi preamble ini, sinyal tersebut harus lebih kuat daripada tingkat kebisingan latar belakang (noise floor) di penerima eNodeB.

Jika noise floor eNodeB naik akibat interferensi eksternal (seperti jammer) atau interferensi internal yang tinggi, sensitivitas penerima akan menurun (desensitization). Akibatnya, sinyal preamble UE tenggelam di bawah noise dan tidak terdeteksi. Gejala khas dari masalah ini adalah KPI RCSSR yang rendah disertai dengan nilai RTWP (Received Total Wideband Power) atau RSSI uplink yang tinggi secara abnormal. Solusi untuk masalah ini bukan di parameter, melainkan pembersihan spektrum fisik atau mitigasi interferensi seperti yang dibahas di Bab 10 (Garah, 2025).

- Optimasi Preamble Power pada Langkah Awal

Untuk mengatasi kegagalan deteksi RACH, insinyur dapat mengoptimalkan parameter daya awal preamble. Parameter kuncinya adalah preambleInitialReceivedTargetPower. Nilai ini memberitahu UE seberapa kuat sinyal preamble yang harus diterima oleh eNodeB. Jika diset terlalu rendah, UE akan mengirim dengan daya kecil dan mungkin tidak terdengar. Jika diset terlalu tinggi, UE akan "berteriak" terlalu keras, menyebabkan interferensi ke sel tetangga.

Mekanisme Power Ramping juga berperan. Jika upaya akses pertama gagal, UE akan mencoba lagi dengan daya yang sedikit lebih tinggi. Parameter powerRampingStep menentukan seberapa besar kenaikan daya ini (misalnya 2 dB atau 4 dB per langkah). Di lingkungan yang sulit, meningkatkan langkah ramping dapat mempercepat keberhasilan akses, tetapi dengan risiko meningkatkan polusi interferensi sesaat. Menemukan keseimbangan antara kemudahan akses dan kontrol interferensi adalah seni dari optimasi parameter ini (Sauter, 2011).

## ERAB Setup Success Rate

Setelah koneksi RRC terbentuk, UE terhubung secara logis ke eNodeB, tetapi belum bisa mengirim data layanan (internet, suara, dll.). Tahap selanjutnya adalah pembentukan E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB). E-RAB adalah jalur transportasi data yang membentang dari UE, melalui eNodeB, hingga ke Serving Gateway (S-GW) di jaringan inti. ERAB Setup Success Rate (ERAB SSR) mengukur kemampuan jaringan untuk menyediakan sumber daya layanan spesifik bagi pengguna yang sudah terhubung.

Kegagalan pada tahap ini sering kali bukan disebabkan oleh masalah radio, melainkan oleh kemacetan di jaringan inti, kegagalan otentikasi, atau masalah pada jaringan transportasi (backhaul). Misalnya, jika pengguna mencoba melakukan panggilan VoLTE (QCI 1), jaringan harus menyiapkan bearer khusus dengan jaminan kualitas. Jika kapasitas di sisi Core Network penuh, permintaan ini akan ditolak meskipun sinyal radio pengguna sangat kuat.

- Kegagalan Alokasi Resource pada Core Network

Dalam prosedur pembentukan E-RAB, eNodeB mengirimkan permintaan ke MME (Mobility Management Entity) melalui antarmuka S1. MME kemudian berkomunikasi dengan S-GW dan P-GW untuk menyiapkan terowongan data (tunnel). Kegagalan sering terjadi jika MME mengalami kelebihan beban pemrosesan (CPU overload) karena lonjakan trafik persinyalan yang tiba-tiba.

Selain itu, kegagalan alokasi alamat IP oleh P-GW juga merupakan penyebab umum. Jika pool alamat IP yang tersedia habis, P-GW tidak dapat melayani sesi data baru, dan pembentukan E-RAB akan gagal. Dalam kasus ini, eNodeB akan menerima pesan penolakan dari Core Network dengan kode penyebab (cause code) seperti "No resources available" atau "Network failure". Analisis trace antarmuka S1 sangat diperlukan untuk membedakan apakah penolakan berasal dari radio atau dari Core (Cox, 2012).

- Masalah Transport Network (Backhaul)

Jaringan backhaul adalah pipa yang menghubungkan eNodeB ke dunia luar. Jika tautan transmisi (serat optik atau microwave) yang menghubungkan eNodeB ke Core Network mengalami kongesti, paket loss tinggi, atau latensi ekstrem, proses pembentukan E-RAB bisa gagal karena time-out.

Protokol S1-AP yang digunakan untuk komunikasi kontrol antara eNodeB dan MME membutuhkan koneksi yang stabil. Jika tautan transport tidak stabil (flapping), pesan permintaan setup mungkin hilang di tengah jalan, atau balasan dari MME terlambat sampai ke eNodeB. Masalah ini sering terdeteksi sebagai kegagalan dengan penyebab "Transport Layer Cause". Memonitor utilisasi bandwidth backhaul dan integritas tautan transmisi adalah bagian integral dari menjaga aksesibilitas layanan (Sari et al., 2021).

- Hubungan Kapasitas Lisensi dengan ERAB

Faktor non-teknis namun kritis yang sering membatasi aksesibilitas adalah lisensi perangkat lunak. Vendor perangkat jaringan (seperti Ericsson, Huawei, Nokia) menjual kapasitas eNodeB berdasarkan lisensi jumlah pengguna aktif simultan (RRC Connected Users) atau jumlah bearer aktif.

Jika sebuah eNodeB melayani area yang sangat padat (misalnya saat konser musik) dan jumlah pengguna mencapai batas lisensi yang dibeli operator (misalnya 1000 pengguna), eNodeB akan secara otomatis menolak setiap permintaan E-RAB baru, terlepas dari apakah masih ada sumber daya radio (PRB) yang tersisa. Kegagalan ini biasanya dicatat dengan kode penyebab spesifik seperti "Licensing limit reached". Solusinya bukan optimasi teknis, melainkan pembelian upgrade lisensi kapasitas (Odarchenko et al., 2023).

## Troubleshooting Drop Call

Meskipun secara definisi Drop Call masuk dalam kategori Retabilitas (Retainability), pembahasannya sangat erat dengan kegagalan akses karena sering kali pengguna mengalami putus koneksi hanya beberapa detik setelah berhasil masuk (Early Drop). Drop Call terjadi ketika koneksi yang sedang berlangsung dihentikan secara tidak normal bukan oleh keinginan pengguna.

Penyebab drop call sangat bervariasi, mulai dari hilangnya cakupan (coverage hole), kegagalan handover, hingga interferensi mendadak. Dalam konteks aksesibilitas, fokus analisis adalah pada kegagalan yang terjadi segera setelah fase setup, yang sering mengindikasikan bahwa pengguna diizinkan masuk ke sel yang kondisinya sebenarnya tidak layak (misalnya sinyal sangat lemah tapi akses diterima), sehingga koneksi tidak dapat dipertahankan.

- Identifikasi Abnormal Release pada eNodeB

Dalam statistik eNodeB, pemutusan koneksi dikategorikan menjadi Normal Release dan Abnormal Release. Normal Release terjadi ketika pengguna selesai melakukan panggilan atau sesi data dan mengirim pesan "selesai". Abnormal Release adalah ketika sistem mendeteksi hilangnya komunikasi dengan UE secara tiba-tiba.

Indikator utama Abnormal Release adalah tidak adanya pesan RRC Connection Release Complete dari UE. eNodeB akan menyadari bahwa UE telah hilang ketika ia berhenti menerima respon Acknowledgement (ACK) untuk paket data yang dikirim, atau ketika daya sinyal UE di uplink turun drastis di bawah ambang batas deteksi. Memilah kode penyebab rilis (Release Cause) dalam statistik eNodeB adalah langkah pertama untuk mengetahui apakah drop disebabkan oleh masalah radio, masalah transportasi, atau masalah pre-emption (didepak oleh pengguna prioritas) (Shakir et al., 2023).

- Analisis Masalah Radio Link Failure (RLF)

Mekanisme utama yang mendasari sebagian besar drop call di sisi radio adalah Radio Link Failure (RLF). RLF terjadi ketika UE atau eNodeB merasa bahwa kualitas hubungan radio sudah terlalu buruk untuk dilanjutkan. Di sisi UE, ini diatur oleh timer T310 dan counter N310.

Ketika UE mengukur kualitas sinyal fisik (melalui Out-of-Sync indications) dan menemukannya di bawah ambang batas (Qout) sebanyak N310 kali berturut-turut, ia memulai timer T310. Jika kualitas sinyal tidak membaik (tidak ada In-Sync indications) sebelum T310 habis, UE menyatakan RLF. Setelah RLF, UE akan mencoba melakukan prosedur RRC Connection Re-establishment untuk menyambung kembali ke sel terkuat yang ditemukan. Jika Re-establishment ini gagal, barulah terjadi Drop Call permanen. Optimasi parameter T310 dan N310 dapat membantu menyeimbangkan antara mendeteksi kegagalan dengan cepat atau memberikan kesempatan sinyal untuk pulih dari fading sesaat (Yuhanef et al., 2025).

- Mapping KPI Standar Internasional (3GPP)

Standar 3GPP mendefinisikan rumus KPI yang digunakan secara global untuk mengukur aksesibilitas dan retabilitas. Memahami rumus ini penting agar insinyur berbicara dalam bahasa yang sama.

- RRC Setup Success Rate:

Jumlah RRC Setup CompleteJumlah RRC Request x 100%

- ERAB Setup Success Rate:

Jumlah ERAB Setup Success Jumlah ERAB Setup Attempt x 100%

- Call Drop Rate:

Jumlah Abnormal Release Jumlah Normal Release+Abnormal Release  x 100%

Insinyur optimasi harus memastikan bahwa counter yang digunakan dalam sistem OSS operator sesuai dengan definisi standar ini. Terkadang, operator memiliki definisi kustom yang mengecualikan jenis kegagalan tertentu (misalnya kegagalan akibat perilaku pengguna) untuk "mempercantik" laporan. Analisis yang jujur harus melihat pada raw counters untuk mendapatkan gambaran kesehatan jaringan yang sebenarnya (Qasim et al., 2022).

## KESIMPULAN

Bab keenam belas ini telah membawa kita ke garis depan interaksi pengguna dengan jaringan: pintu gerbang akses. Kita telah mempelajari bahwa aksesibilitas adalah hasil dari orkestrasi rumit antara prosedur fisik radio dan prosedur logis jaringan inti. Analisis RRC Connection Setup menyoroti betapa rentannya prosedur Random Access terhadap gangguan fisik seperti interferensi dan tabrakan sinyal, serta bagaimana parameter daya dapat dioptimalkan untuk mengatasi rintangan awal ini.

Di lapisan berikutnya, analisis ERAB Setup membuka wawasan bahwa kegagalan akses sering kali bukan salah sinyal radio, melainkan akibat kemacetan di "pipa belakang" (transportasi) atau "otak" jaringan (Core Network), serta batasan administratif seperti lisensi. Terakhir, pembahasan mengenai Drop Call dan Radio Link Failure (RLF) menegaskan bahwa menjaga koneksi agar tidak putus sama pentingnya dengan membuatnya terhubung.

Dengan memahami mekanisme kegagalan di setiap tahap, dari RACH hingga RLF, insinyur optimasi memiliki peta jalan diagnostik yang jelas. Mereka dapat memilah apakah suatu masalah memerlukan pembersihan spektrum, penambahan kapasitas backhaul, tuning parameter timer, atau sekadar pembelian lisensi tambahan. Setelah memastikan pengguna bisa masuk (Aksesibilitas) dan tetap terhubung (Retabilitas), tantangan terakhir adalah memastikan kualitas pengalaman mereka konsisten di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda, yang akan menjadi fokus bab selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan terhadap sinyal.

## GLOSARIUM

Backhaul	:	Jaringan transportasi (serat optik atau microwave) yang menghubungkan eNodeB ke jaringan inti (Core Network).

Collision (RACH)	:	Kejadian di mana dua atau lebih UE mengirimkan preamble akses acak yang sama pada waktu dan frekuensi yang sama, menyebabkan eNodeB gagal men-dekode sinyal.

ERAB (E-UTRAN Radio Access Bearer): Jalur logis untuk transportasi data pengguna antara UE dan Packet Core Network dengan parameter QoS tertentu.

MME (Mobility Management Entity): Node kontrol utama dalam jaringan inti LTE yang menangani pensinyalan, mobilitas, dan keamanan pengguna.

Preamble	:	Sinyal tanda tangan pendek yang dikirimkan UE selama prosedur Random Access untuk meminta akses ke eNodeB.

RACH (Random Access Channel): Kanal fisik uplink yang digunakan oleh UE untuk memulai koneksi awal atau sinkronisasi dengan jaringan.

RCSSR (RRC Connection Setup Success Rate): Persentase keberhasilan pembentukan koneksi kontrol RRC antara UE dan eNodeB.

RLF (Radio Link Failure): Kondisi di mana koneksi radio fisik antara UE dan eNodeB terputus karena kualitas sinyal yang buruk secara persisten.

T310	:	Timer di sisi UE yang menghitung waktu tunggu sebelum menyatakan Radio Link Failure setelah mendeteksi masalah sinkronisasi fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Qasim, N., Khlaponin, Y., & Vlasenko, M. (2022). FORMALIZATION OF THE PROCESS OF MANAGING THE TRANSMISSION OF TRAFFIC FLOWS ON A FRAGMENT OF THE LTE NETWORK. Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. https://doi.org/10.17721/2519-481x/2022/75-09

Sari, Y. I., Hendrantoro, G., & Pratiwi, Y. (2021). Performance analysis of backhaul network design for 5G in Indonesia. 2021 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS), 175-180. https://doi.org/10.1109/ICECOS52220.2021.9616654

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Shakir, Z., Mjhool, A. Y., Al-Thaedan, A., Al-Sabbagh, A., & Alsabah, R. (2023). Key performance indicators analysis for 4G-LTE cellular networks based on real measurements. International Journal of Information Technology, 15(3), 1347-1355. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01210-0

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP SINYAL 4G

BAB
17 	PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP SINYAL 4G

## Pendahuluan

Rekayasa jaringan nirkabel sering kali digambarkan sebagai perpaduan antara ilmu fisika yang presisi dan seni manajemen ketidakpastian. Di atas kertas atau dalam simulasi komputer yang ideal, gelombang radio merambat melalui ruang bebas mengikuti hukum fisika yang dapat diprediksi secara deterministik. Namun, realitas di lapangan jauh dari kondisi ideal tersebut. Sinyal 4G LTE tidak merambat di ruang hampa; ia harus berjuang menembus atmosfer yang dinamis, memantul di antara gedung-gedung beton, menyusup melalui celah dedaunan hutan, dan bertahan dari guyuran hujan tropis yang lebat. Lingkungan fisik di mana jaringan digelar adalah variabel eksternal terbesar yang menentukan keberhasilan atau kegagalan desain jaringan.

Pemahaman mendalam mengenai interaksi antara gelombang elektromagnetik dan lingkungan fisik adalah kompetensi wajib bagi setiap insinyur optimasi. Setiap jenis lingkungan, mulai dari ngarai beton di pusat kota metropolitan hingga topografi bergelombang di daerah pedesaan, memiliki "sidik jari" propagasi yang unik. Lingkungan urban yang padat menciptakan tantangan berupa multipath fading yang ekstrem dan efek bayangan (shadowing) yang tajam, di mana sinyal bisa lenyap hanya dengan berbelok di tikungan jalan. Sebaliknya, lingkungan rural menghadirkan tantangan berupa redaman vegetasi dan difraksi sinyal di atas bukit yang membatasi jangkauan maksimum sel.

Faktor lingkungan tidak hanya terbatas pada benda mati statis seperti gedung atau bukit, tetapi juga mencakup fenomena atmosfer yang dinamis. Cuaca memainkan peran yang sering diremehkan namun krusial, terutama di negara tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia. Air adalah penyerap gelombang mikro yang sangat efektif; hujan lebat dapat menyebabkan atenuasi sinyal yang signifikan, terutama pada pita frekuensi tinggi yang digunakan untuk kapasitas LTE. Selain itu, fenomena anomali propagasi seperti ducting di area pesisir dapat membawa sinyal melampaui batas cakupan yang direncanakan, memicu masalah interferensi yang parah.

Bab ini akan mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana berbagai elemen lingkungan memengaruhi propagasi sinyal 4G LTE. Kita akan memulai dengan membedah karakteristik propagasi di lingkungan urban, menganalisis fenomena "Urban Canyon" di mana jalan-jalan kota bertindak sebagai pandu gelombang (waveguide), serta dampak material bangunan modern seperti kaca berlapis logam terhadap penetrasi sinyal indoor. Diskusi ini akan memberikan wawasan tentang mengapa strategi micro-cell menjadi solusi tak terelakkan di pusat kota.

Selanjutnya, kita akan beralih ke lingkungan rural dan vegetasi. Kita akan membahas mekanisme redaman oleh pepohonan (foliage loss) yang sering menjadi penghalang utama di daerah perkebunan atau hutan, serta strategi pemanfaatan frekuensi rendah (seperti 900 MHz) untuk memaksimalkan difraksi dan jangkauan. Dalam konteks ekonomi jaringan rural yang menantang, kita juga akan menyinggung solusi arsitektur seperti OpenRAN yang menawarkan efisiensi biaya.

Terakhir, kita akan mengkaji dampak cuaca dan iklim lokal terhadap stabilitas jaringan. Pembahasan akan mencakup efek kelembaban dan suhu ekstrem terhadap perangkat keras di menara, serta karakteristik unik sinyal di area geografis khusus seperti pantai dan pegunungan. Garah (2025) menekankan bahwa model propagasi standar sering gagal memprediksi kerumitan ini tanpa penyesuaian lokal yang cermat. Bab ini bertujuan untuk melengkapi pemahaman teknis pembaca dengan intuisi lingkungan, memungkinkan mereka untuk merancang jaringan yang tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan alam.

## Propagasi pada Lingkungan Urban

Lingkungan perkotaan atau urban merupakan arena paling kompleks dan menantang bagi penyebaran sinyal nirkabel. Kepadatan bangunan yang tinggi, keberadaan struktur material yang beragam (beton, baja, kaca), serta lalu lintas kendaraan yang padat menciptakan sebuah ekosistem radio yang sangat fluktuatif. Di lingkungan ini, komponen Line of Sight (LOS) atau garis pandang langsung antara pemancar dan penerima sering kali terhalang total. Akibatnya, komunikasi sangat bergantung pada mekanisme propagasi non-LOS seperti refleksi (pantulan), difraksi (pelenturan), dan hamburan (scattering).

Dominasi mekanisme pantulan di area urban menyebabkan fenomena multipath propagation yang intens. Sinyal yang dikirimkan oleh eNodeB akan memantul pada permukaan gedung-gedung dan tiba di perangkat pengguna melalui berbagai jalur dengan waktu tunda yang berbeda-beda. Meskipun teknologi MIMO dan OFDM dalam LTE dirancang untuk memanfaatkan multipath ini, densitas pantulan yang berlebihan dapat menyebabkan penyebaran waktu (delay spread) yang melampaui batas Cyclic Prefix, yang berpotensi menurunkan kualitas sinyal. Selain itu, gedung-gedung tinggi menciptakan zona bayangan (shadow zone) yang tajam di belakangnya, di mana kekuatan sinyal bisa anjlok puluhan desibel dalam jarak beberapa meter saja (Isabona et al., 2023).

Tantangan lain di lingkungan urban adalah material bangunan modern. Arsitektur kota masa kini yang gemar menggunakan fasad kaca dan rangka baja menciptakan efek sangkar Faraday yang menghambat penetrasi sinyal ke dalam gedung. Hal ini diperparah oleh fenomena "efek pandu gelombang" di jalan-jalan sempit yang diapit gedung tinggi. Memahami perilaku sinyal di hutan beton ini memerlukan kombinasi antara pemodelan 3D yang presisi dan strategi penempatan sel yang adaptif, seperti penggunaan street furniture (tiang lampu, halte bus) untuk penempatan antena small cell.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan gelombang radio di kota besar seperti aliran air sungai yang deras di dalam sebuah labirin kaca raksasa. Urban Canyon adalah lorong-lorong labirin tersebut; air (sinyal) mengalir sangat cepat dan jauh menyusuri lorong utama karena terpantul-pantul oleh dinding kaca di kiri-kanannya, seolah-olah dipandu oleh pipa. Namun, begitu Anda berbelok masuk ke gang kecil yang tidak searah dengan aliran utama (Shadow Zone), aliran air tiba-tiba berhenti atau menjadi sangat tenang. Jika Anda berada di dalam salah satu kotak kaca (Gedung Kaca), Anda mungkin melihat air deras mengalir di luar, tetapi Anda tetap kering di dalam karena dinding kaca tersebut kedap air (High Penetration Loss). Untuk membasahi orang-orang di dalam kotak kaca atau gang sempit itu, Anda tidak bisa hanya mengandalkan sungai utama; Anda perlu memasang selang-selang air kecil (Micro-cell) yang langsung diarahkan ke lokasi-lokasi tersembunyi tersebut.

- Efek Urban Canyon pada Penyebaran Sinyal

Fenomena Urban Canyon terjadi ketika jalan raya lurus diapit oleh deretan gedung tinggi di kedua sisinya. Struktur ini bertindak mirip dengan pandu gelombang (waveguide) raksasa. Sinyal radio yang dipancarkan sejajar dengan arah jalan akan terpantul berulang kali pada dinding gedung dan merambat jauh lebih baik dibandingkan propagasi di ruang terbuka (free space). Redaman sinyal di sepanjang "ngarai" ini bisa jauh lebih rendah dari prediksi model standar (n < 2), yang menyebabkan sinyal dapat menjangkau jarak yang sangat jauh di sepanjang koridor jalan tersebut.

Meskipun ini terdengar menguntungkan untuk cakupan, efek Urban Canyon sering kali menjadi penyebab utama masalah interferensi dan overshooting di kota besar. Sinyal dari satu sel dapat "bocor" jauh ke dalam area sel lain melalui koridor jalan ini, mengacaukan rencana penggunaan ulang frekuensi. Di persimpangan jalan (street crossing), efek ini bisa lebih dramatis; sinyal kuat dari jalan A tiba-tiba bertemu dengan sinyal kuat dari jalan B, menciptakan zona interferensi tinggi. Perencanaan RF di area ini harus sangat hati-hati dalam mengatur orientasi azimuth antena agar tidak menembak lurus sepanjang jalan utama tanpa tilt yang memadai.

- Pantulan Sinyal pada Gedung Kaca

Gedung pencakar langit modern sering menggunakan kaca yang dilapisi logam tipis untuk efisiensi energi (kaca Low-Emissivity atau Low-E). Lapisan logam mikroskopis ini sangat efektif memantulkan panas matahari, tetapi juga sangat efektif memblokir gelombang radio. Bagi sinyal seluler, gedung kaca Low-E bertindak hampir seperti cermin sempurna. Sinyal dari luar akan dipantulkan kembali ke jalanan, menyebabkan outdoor coverage menjadi sangat kuat (dan kadang kacau karena pantulan ganda), namun sinyal indoor menjadi sangat lemah atau mati total.

Redaman penetrasi (building penetration loss) untuk gedung jenis ini bisa mencapai 30-40 dB, jauh lebih tinggi dari gedung beton konvensional (15-20 dB). Ini menciptakan tantangan besar bagi operator: pengguna di dalam gedung mewah sering mengeluh tidak ada sinyal meskipun mereka berada di pusat kota dengan cakupan outdoor yang sangat kuat. Solusi untuk masalah ini hampir tidak mungkin diselesaikan dari luar (macro site); instalasi DAS (Distributed Antenna System) di dalam gedung menjadi satu-satunya cara untuk melayani pengguna di balik dinding kaca tersebut (Sutoyo et al., 2024).

- Strategi Micro-cell untuk Area Sangat Padat

Mengingat sulitnya sinyal makro menembus ke dalam gedung dan kompleksitas propagasi di level jalanan, strategi micro-cell menjadi solusi standar di area dense urban. Micro-cell adalah stasiun pangkalan kecil dengan daya rendah dan antena yang dipasang di bawah ketinggian rata-rata atap gedung (below clutter height).

Dengan menempatkan antena di ketinggian lampu jalan (sekitar 5-10 meter), sinyal micro-cell terperangkap di dalam Urban Canyon lokal dan tidak menyebar jauh ke sel tetangga. Ini memberikan isolasi interferensi yang sangat baik dan memungkinkan penggunaan ulang frekuensi yang sangat agresif. Micro-cell efektif untuk mengisi blank spot di area bayangan gedung atau menyediakan kapasitas hotspot di persimpangan jalan yang sibuk. Integrasi micro-cell ke dalam jaringan makro (HetNet) memerlukan koordinasi interferensi yang cermat (seperti eICIC), namun merupakan kunci untuk mencapai densitas kapasitas yang dibutuhkan di kota modern.

## Karakteristik Sinyal Rural dan Vegetasi

Berbeda dengan lingkungan urban yang didominasi oleh pantulan gedung buatan manusia, lingkungan rural atau pedesaan menyajikan tantangan yang berkaitan dengan alam dan topografi. Karakteristik utama area rural adalah kepadatan pengguna yang rendah namun tersebar di area yang sangat luas, serta dominasi tutupan lahan berupa vegetasi (pepohonan, perkebunan, hutan) dan kontur tanah yang tidak rata (perbukitan, pegunungan).

Tantangan utama dalam perencanaan jaringan rural bukanlah kapasitas, melainkan cakupan (coverage). Operator dituntut untuk mencakup area seluas mungkin dengan jumlah site seminimal mungkin agar mencapai kelayakan ekonomi (ROI). Namun, keberadaan pepohonan dan bukit menjadi penghalang alami yang signifikan. Sinyal radio mengalami redaman saat melewati dedaunan (foliage loss) dan dapat terhalang total oleh bukit (terrain blocking).

Strategi propagasi di area ini sangat bergantung pada kemampuan difraksi gelombang radio, kemampuan sinyal untuk "membelok" melewati puncak bukit atau rintangan. Sinyal frekuensi rendah memiliki panjang gelombang yang lebih besar, sehingga memiliki kemampuan difraksi yang jauh lebih baik dibandingkan frekuensi tinggi. Oleh karena itu, pemilihan spektrum frekuensi menjadi keputusan desain yang paling kritikal di lingkungan rural (Inojosa et al., 2022).

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan Anda sedang berteriak kepada teman Anda yang berada di balik hutan lebat. Frekuensi Tinggi (2300 MHz) adalah seperti suara desisan tinggi atau siulan; suara ini mudah terserap oleh dedaunan dan ranting pohon, sehingga teman Anda tidak akan mendengarnya dari jauh. Frekuensi Rendah (900 MHz) adalah seperti suara dentuman drum bass yang rendah; gelombang suaranya panjang dan mampu menembus celah-celah pepohonan serta merambat lebih jauh. Difraksi adalah seperti saat Anda berteriak dari balik tembok tinggi; meskipun teman Anda tidak bisa melihat mulut Anda, dia masih bisa mendengar suara Anda karena gelombang suara "membelok" melewati tepi tembok tersebut. Di daerah rural yang berbukit dan berhutan, Anda membutuhkan "drum bass" (Band 900 MHz) agar sinyal bisa menembus hutan dan membelok melewati bukit untuk mencapai desa di lembah seberang.

- Redaman oleh Pepohonan dan Hutan Tropis

Vegetasi merupakan penyerap gelombang radio yang efektif, terutama pada frekuensi di atas 1 GHz. Di Indonesia yang beriklim tropis, vegetasi cenderung lebat dan hijau sepanjang tahun, yang mengandung kadar air tinggi. Air dalam daun dan batang pohon menyerap energi elektromagnetik, menyebabkan redaman yang signifikan. Foliage loss ini bervariasi tergantung pada densitas hutan dan jenis pohon (misalnya, hutan kelapa sawit memiliki karakteristik propagasi yang berbeda dengan hutan hujan tropis).

Studi menunjukkan bahwa sinyal dapat mengalami redaman tambahan sebesar 0.2 dB hingga 0.6 dB per meter kedalaman vegetasi yang dilalui. Untuk pengguna yang berada di tengah perkebunan atau desa yang dikelilingi hutan, sinyal dari menara yang jauh bisa turun drastis. Model propagasi standar sering kali terlalu optimis jika tidak memasukkan faktor koreksi clutter vegetasi yang akurat. Dalam praktiknya, menara di area rural sering harus dibangun lebih tinggi (di atas kanopi pohon) untuk meminimalkan jalur sinyal yang menembus dedaunan, meskipun ini menambah biaya konstruksi.

- Penggunaan Frekuensi Rendah untuk Jarak Jauh

Karena tantangan redaman vegetasi dan difraksi topografi, pita frekuensi rendah (sub-1 GHz), khususnya 900 MHz (Band 8) atau 700 MHz (jika tersedia), adalah tulang punggung jaringan rural. Fisika gelombang radio mendikte bahwa pada frekuensi rendah, path loss ruang bebas lebih kecil dan redaman material lebih rendah. Sinyal 900 MHz dapat menjangkau jarak 2 hingga 3 kali lebih jauh dibandingkan sinyal 1800 MHz atau 2100 MHz dengan daya pancar yang sama.

Penggunaan frekuensi rendah memungkinkan operator untuk memperbesar radius sel secara signifikan (misalnya hingga 10-15 km atau lebih), sehingga mengurangi jumlah site yang diperlukan untuk mencakup suatu wilayah kecamatan atau kabupaten. Namun, trade-off-nya adalah kapasitas yang terbatas, karena pita frekuensi rendah biasanya memiliki bandwidth yang sempit (5-10 MHz). Strategi optimasi di sini adalah menjaga keseimbangan: menggunakan 900 MHz untuk cakupan dasar yang luas, dan menambahkan spot frekuensi tinggi hanya di pusat desa atau pasar yang ramai untuk kapasitas tambahan.

- Solusi OpenRAN untuk Efisiensi Biaya Rural

Tantangan terbesar di area rural sering kali bukan teknis, melainkan finansial. Average Revenue Per User (ARPU) di daerah pedesaan biasanya rendah, membuat investasi infrastruktur LTE konvensional menjadi sulit untuk balik modal. Solusi teknologi Open Radio Access Network (OpenRAN) muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mengatasi hambatan biaya ini.

OpenRAN memisahkan (disaggregate) perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan operator menggunakan perangkat keras Commercial Off-The-Shelf (COTS) yang lebih murah dan perangkat lunak yang terbuka. Ini mengurangi ketergantungan pada solusi proprietary vendor tunggal yang mahal. Selain itu, arsitektur OpenRAN yang berbasis cloud dan virtualisasi memungkinkan sentralisasi pemrosesan, yang mengurangi kompleksitas peralatan di site terpencil. Implementasi OpenRAN di area rural Indonesia memungkinkan penggelaran jaringan 4G yang lebih hemat biaya (cost-efficient), membuka akses digital bagi komunitas yang sebelumnya tidak terlayani (unserved/underserved) (Odarchenko et al., 2023).

## Dampak Cuaca dan Lingkungan Lokal

Sinyal radio merambat melalui atmosfer, dan kondisi atmosfer itu sendiri tidak statis. Cuaca dan parameter lingkungan lokal seperti kelembaban, suhu, dan tekanan udara dapat memengaruhi propagasi sinyal dan kinerja perangkat keras jaringan. Meskipun LTE beroperasi pada frekuensi di bawah 6 GHz yang relatif lebih tahan terhadap cuaca dibandingkan sistem gelombang milimeter atau microwave backhaul, dampak cuaca tetap tidak bisa diabaikan, terutama dalam kondisi ekstrem.

Di daerah pesisir dan pegunungan, interaksi antara daratan, lautan, dan atmosfer menciptakan fenomena propagasi anomali yang unik. Pemahaman tentang mikroklimat dan karakteristik lokal ini penting untuk menjelaskan fluktuasi kinerja jaringan yang tampaknya acak atau berkala.

- Pengaruh Kelembaban Udara dan Hujan Lebat

Hujan memengaruhi sinyal radio melalui dua mekanisme: penyerapan (absorption) dan hamburan (scattering). Butiran air hujan menyerap energi dari gelombang radio dan mengubahnya menjadi panas, serta menghamburkan sinyal ke berbagai arah. Efek ini, yang dikenal sebagai rain fade, menjadi semakin parah seiring meningkatnya frekuensi sinyal dan intensitas curah hujan.

Pada pita frekuensi LTE umum (seperti 1800 MHz dan 2100 MHz), redaman hujan biasanya kecil (< 1 dB/km) dan sering kali sudah tercakup dalam fade margin desain. Namun, pada pita 2300 MHz atau lebih tinggi, dan terutama pada tautan backhaul microwave yang menggunakan frekuensi sangat tinggi (15-80 GHz), hujan lebat tropis (curah hujan 
> 100 mm/jam) dapat menyebabkan putusnya koneksi total. Insinyur harus memperhitungkan statistik curah hujan lokal (zona hujan ITU-R) saat merancang link budget untuk memastikan ketersediaan layanan (availability) tetap tinggi bahkan saat badai (Sari et al., 2021).

- Stabilitas Perangkat pada Suhu Ekstrem

Lingkungan tidak hanya memengaruhi sinyal di udara, tetapi juga perangkat yang memancarkannya. Suhu ekstrem, baik panas maupun dingin, berdampak pada kinerja komponen elektronik di eNodeB. Di Indonesia, tantangan utamanya adalah panas dan kelembaban tinggi.

Suhu operasional yang tinggi dapat meningkatkan thermal noise pada komponen penerima (Low Noise Amplifier), yang secara langsung menurunkan sensitivitas penerima dan memperburuk SINR uplink. Selain itu, panas berlebih dapat memicu mekanisme proteksi termal pada power amplifier, yang akan menurunkan daya pancar secara otomatis untuk mencegah kerusakan, sehingga mengecilkan cakupan sel secara tiba-tiba di siang hari yang terik. Kelembaban tinggi juga mempercepat korosi pada konektor antena, yang dapat menyebabkan masalah PIM dan VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) tinggi. Pemeliharaan preventif dan sistem pendinginan kabinet yang andal sangat krusial di iklim tropis.

- Karakteristik Sinyal di Area Pesisir dan Gunung

Area pesisir sering kali mengalami fenomena atmospheric ducting atau penyaluran atmosfer. Ini terjadi ketika lapisan udara dingin terperangkap di bawah lapisan udara hangat di atas permukaan laut, menciptakan saluran udara yang memandu gelombang radio. Dalam kondisi ini, sinyal dapat merambat ratusan kilometer jauh melampaui cakrawala radio normal dengan redaman yang sangat kecil.

Meskipun terdengar bagus, ducting sering kali menjadi mimpi buruk bagi optimasi karena menyebabkan interferensi jarak jauh yang parah. Sinyal dari menara di pulau seberang atau bahkan negara tetangga bisa tiba-tiba muncul dengan kuat dan mengganggu jaringan lokal. Di daerah pegunungan, tantangannya adalah difraksi tajam di punggung bukit (knife-edge diffraction) yang bisa memberikan sinyal kuat di satu sisi lembah tetapi blind spot total di sisi lain. Perencanaan di area ini memerlukan simulasi 3D yang sangat akurat dan sering kali pemanfaatan site di lokasi tinggi untuk memaksimalkan Line of Sight (Yusof et al., 2025).

## KESIMPULAN

Bab ketujuh belas ini telah membuka mata kita terhadap kompleksitas interaksi antara teknologi jaringan dan lingkungan fisik tempat ia beroperasi. Kita telah mempelajari bahwa "satu desain untuk semua" adalah konsep yang mustahil dalam rekayasa radio. Lingkungan urban menuntut strategi penanganan interferensi dan penetrasi indoor yang canggih melalui micro-cell dan DAS, sementara lingkungan rural menuntut efisiensi cakupan dan biaya melalui pemanfaatan frekuensi rendah dan inovasi arsitektur seperti OpenRAN.

Dampak cuaca dan iklim lokal, mulai dari rain fade hingga ducting di pesisir, mengingatkan kita bahwa jaringan seluler adalah sistem yang hidup di alam terbuka, tunduk pada dinamika atmosfer. Insinyur optimasi yang handal tidak hanya memahami parameter teknis, tetapi juga memiliki intuisi geografis dan meteorologis.

Dengan pemahaman ini, kita telah melengkapi pembahasan mengenai aspek fisik dan logis dari jaringan 4G LTE. Kita telah membahas perencanaan, pengukuran, optimasi RF, manajemen trafik, mobilitas, hingga faktor lingkungan. Namun, semua metrik teknis ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: bagaimana pengguna merasakan layanan ini saat menggunakan aplikasi nyata? Bab selanjutnya akan menghubungkan semua titik ini dengan membahas Kualitas Layanan Data dan Video Streaming dari perspektif aplikasi (Application Layer), di mana kepuasan pelanggan yang sebenarnya ditentukan.

## GLOSARIUM

Atmospheric Ducting	:	Fenomena propagasi di mana gelombang radio terperangkap di antara lapisan-lapisan atmosfer yang berbeda suhu/kelembaban, memungkinkannya merambat sangat jauh melampaui cakrawala.

Building Penetration Loss: Redaman sinyal yang terjadi saat gelombang radio menembus dinding luar bangunan untuk mencapai bagian dalam.

Diffraction (Difraksi)	:	Pembelokan gelombang radio saat melewati tepi tajam atau rintangan fisik seperti puncak bukit atau sudut gedung.

Foliage Loss	:	Redaman sinyal tambahan yang disebabkan oleh penyerapan dan hamburan energi radio oleh daun, ranting, dan batang pohon.

Low-E Glass (Low-Emissivity Glass): Kaca jendela modern yang dilapisi lapisan logam mikroskopis untuk memantulkan panas, namun juga sangat efektif memblokir sinyal radio.

Micro-cell	:	Sel seluler berdaya rendah dan berjangkauan pendek yang dipasang di bawah ketinggian atap gedung untuk menambah kapasitas di area padat.

Multipath Propagation	:	Fenomena di mana sinyal radio mencapai penerima melalui dua atau lebih jalur yang berbeda (langsung dan pantulan) pada waktu yang berbeda.

OpenRAN (Open Radio Access Network): Arsitektur jaringan yang memisahkan perangkat keras dan lunak, memungkinkan penggunaan komponen dari berbagai vendor (interoperabilitas) untuk efisiensi biaya.

Rain Fade	:	Penurunan kekuatan sinyal akibat penyerapan dan hamburan gelombang radio oleh butiran air hujan, terutama pada frekuensi tinggi.

Urban Canyon	:	Efek di mana jalan perkotaan yang diapit gedung tinggi bertindak sebagai pandu gelombang, menyalurkan sinyal jauh sepanjang jalan namun membatasi penyebaran ke arah samping.

## DAFTAR PUSTAKA

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Inojosa, R., Martinez, P., Raro, R., Pineda, R., Villamater, J., Sumalinog, K., Banzuela, M., Hiponia, K., Manato, K., & Banzon, P. (2022). Towards the Development and Deployment of Community LTE Networks in Rural Areas. 2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT), 1-6. https://doi.org/10.1109/iconat53423.2022.9725850

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Sari, Y. I., Hendrantoro, G., & Pratiwi, Y. (2021). Performance analysis of backhaul network design for 5G in Indonesia. 2021 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS), 175-180. https://doi.org/10.1109/ICECOS52220.2021.9616654

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

KUALITAS LAYANAN DATA DAN VIDEO STREAMING

BAB
18 	KUALITAS LAYANAN DATA DAN VIDEO STREAMING

## Pendahuluan

Dalam hierarki pengelolaan jaringan seluler, terdapat jurang pemisah yang sering kali menjadi sumber kesalahpahaman antara tim teknis dan manajemen atau pelanggan. Tim teknis mungkin melaporkan bahwa parameter jaringan "hijau", RSRP kuat, SINR tinggi, dan tidak ada kongesti di eNodeB. Namun, di saat yang sama, pelanggan mengeluh bahwa video YouTube mereka mengalami buffering atau halaman web lambat dimuat. Fenomena ini menyoroti perbedaan fundamental antara Quality of Service (QoS) yang berfokus pada metrik jaringan, dan Quality of Experience (QoE) yang berfokus pada persepsi subjektif pengguna akhir. Bab ini didedikasikan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana parameter jaringan diterjemahkan menjadi kinerja aplikasi nyata.

Pergeseran perilaku pengguna menuju konsumsi konten multimedia yang intensif telah mengubah lanskap optimasi secara drastis. Jika satu dekade lalu fokus utama adalah pada kestabilan suara dan kecepatan pesan teks, hari ini dominasi trafik jatuh pada layanan video streaming dan penjelajahan web yang kompleks. Aplikasi-aplikasi ini beroperasi di lapisan atas model OSI (Lapisan Aplikasi) dan memiliki protokol transport yang berinteraksi secara unik dengan lapisan fisik jaringan seluler. Memahami interaksi ini, misalnya, bagaimana protokol TCP bereaksi terhadap jitter di LTE, adalah kunci untuk mendiagnosis masalah performa yang tidak terlihat pada level RF semata.

Kita akan memulai pembahasan dengan membedah mekanika penjelajahan web (web browsing). Meskipun sering dianggap sederhana, memuat sebuah halaman web modern melibatkan ratusan permintaan kecil ke berbagai server untuk mengambil teks, gambar, skrip, dan iklan. Di sini, latensi atau Round Trip Time (RTT) sering kali memegang peranan yang lebih krusial daripada throughput puncak. Kita akan mengeksplorasi bagaimana mekanisme TCP Window Scaling bekerja di jaringan LTE dan bagaimana latensi yang tinggi dapat membatasi kecepatan unduh efektif, terlepas dari seberapa lebar pipa bandwidth yang tersedia.

Selanjutnya, perhatian akan beralih ke raja trafik internet saat ini: video streaming. Berbeda dengan unduhan file statis, video streaming menggunakan teknologi Adaptive Bitrate (ABR) yang secara dinamis menyesuaikan kualitas video dengan kondisi jaringan sesaat. Kita akan menganalisis parameter kritis seperti Initial Buffering Time dan Re-buffering Events, serta bagaimana variasi throughput dan jitter dapat membingungkan algoritma adaptasi video, menyebabkan penurunan resolusi yang mengganggu kenyamanan visual pengguna. Afzal et al. (2023) mencatat bahwa mekanisme penjadwalan yang sadar latensi sangat penting untuk menjaga kualitas aliran video ini.

Selain video dan web, bab ini juga akan membahas metodologi pengukuran QoE secara lebih luas. Bagaimana kita mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi media sosial yang memiliki pola trafik bursty? Bagaimana dampak aplikasi latar belakang (background data) terhadap kinerja perangkat dan jaringan? Kita akan melihat standar pengukuran industri seperti Mean Opinion Score (MOS) dan model ITU-T P.1203 yang mencoba mengkuantifikasi kepuasan pengguna ke dalam skor numerik yang dapat ditindaklanjuti.

Pentingnya bab ini terletak pada perubahan pola pikir dari "network-centric" menjadi "service-centric". Insinyur optimasi modern tidak bisa hanya berhenti pada pembenahan sinyal radio; mereka harus memahami bagaimana paket-paket data tersebut disusun kembali menjadi pengalaman digital yang utuh di layar pengguna. Kegagalan dalam lapisan aplikasi sering kali menjadi indikator awal dari masalah jaringan yang lebih dalam yang mungkin terlewatkan oleh pemantauan KPI standar.

Dengan menguasai materi dalam bab ini, pembaca akan dilengkapi dengan pengetahuan untuk melakukan optimasi end-to-end. Tujuannya bukan lagi sekadar mencapai angka RSRP target, melainkan memastikan bahwa video berputar instan dalam resolusi tinggi (HD) dan halaman web terbuka dalam sekejap mata. Ini adalah tolok ukur keberhasilan yang sejati dalam penyediaan layanan broadband seluler di era 4G dan transisi ke 5G.

## Optimasi Throughput untuk Web Browsing

Penjelajahan web (web browsing) tetap menjadi salah satu aktivitas paling mendasar dalam penggunaan internet seluler. Namun, karakteristik trafik web sangat berbeda dengan streaming atau unduhan file besar. Trafik web bersifat bursty (meledak-ledak sesaat) dan interaktif. Sebuah sesi browsing terdiri dari periode aktivitas tinggi yang singkat saat memuat halaman, diikuti oleh periode diam yang lama saat pengguna membaca konten ("reading time"). Oleh karena itu, metrik keberhasilan untuk web bukan hanya rata-rata kecepatan, tetapi seberapa cepat "ledakan" data tersebut dapat diselesaikan.

Protokol transportasi utama yang mendasari web (HTTP/HTTPS) adalah Transmission Control Protocol (TCP). TCP adalah protokol yang andal (reliable), yang berarti ia menjamin setiap paket data sampai ke tujuan secara berurutan. Untuk mencapai ini, TCP menggunakan mekanisme handshake dan konfirmasi penerimaan (acknowledgement atau ACK). Interaksi antara mekanisme kontrol aliran TCP dan karakteristik fisik jaringan LTE sangat menentukan kecepatan browsing. Seringkali, pengguna mengeluh internet lambat meskipun speedtest menunjukkan angka tinggi; ini biasanya disebabkan oleh inefisiensi dalam interaksi TCP ini, bukan karena kurangnya kapasitas jaringan.

Optimasi throughput untuk web berfokus pada meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan transfer maksimal. Dalam TCP, ada fase yang disebut Slow Start, di mana pengiriman data dimulai dengan kecepatan rendah dan meningkat secara eksponensial. Di jaringan dengan latensi tinggi, fase Slow Start ini bisa memakan waktu lama, sehingga untuk objek web yang kecil (seperti gambar ikon), transfer mungkin selesai bahkan sebelum kecepatan maksimal tercapai. Inilah mengapa latensi rendah sangat vital untuk web browsing.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan proses memuat halaman web seperti memindahkan isi sebuah rumah ke rumah baru menggunakan armada truk. Bandwidth adalah lebar jalan raya; semakin lebar, semakin banyak truk yang bisa lewat berdampingan. Latency (RTT) adalah waktu tempuh bolak-balik dari rumah lama ke rumah baru. TCP Window adalah jumlah truk yang boleh Anda kirimkan sekaligus sebelum Anda harus menunggu konfirmasi bahwa truk-truk sebelumnya sudah sampai dengan selamat.

Jika Latency tinggi (jarak jauh), meskipun jalan rayanya sangat lebar (Bandwidth tinggi), proses pemindahan akan lambat jika Anda hanya boleh mengirim 2 truk (Window kecil). Anda mengirim 2 truk, lalu menunggu lama hingga sopir menelepon "sudah sampai", baru boleh kirim 2 lagi. Jalan raya yang lebar menjadi kosong melompong dan sia-sia.

Optimasi TCP (Window Scaling) adalah seperti mendapatkan izin untuk mengirim 100 truk sekaligus tanpa menunggu konfirmasi per truk. Dengan begitu, jalan raya yang lebar tersebut akan penuh terisi oleh iring-iringan truk Anda, dan pemindahan rumah selesai jauh lebih cepat.

- Mekanisme TCP Window Scaling

Mekanisme TCP Window Scaling adalah solusi untuk mengatasi batasan throughput pada jaringan berkecepatan tinggi namun memiliki latensi (seperti LTE). Secara standar, ukuran jendela TCP (Receive Window) dibatasi hingga 65.535 byte. Dalam jaringan LTE dengan bandwidth 20 MHz (potensi 150 Mbps) dan RTT 40 ms, ukuran jendela ini terlalu kecil untuk mengisi pipa data. Kapasitas pipa (Bandwidth-Delay Product) jauh melebihi 64 KB.

Tanpa Window Scaling, pengirim akan berhenti mengirim data setelah 64 KB dan menunggu ACK, menyebabkan throughput terjun bebas jauh di bawah kapasitas link yang sebenarnya. Window Scaling memungkinkan negosiasi ukuran jendela yang jauh lebih besar (hingga 1 GB) selama proses handshake awal (SYN/SYN-ACK). Optimasi di sisi jaringan melibatkan memastikan bahwa Middlebox (seperti firewall atau gateway) tidak memblokir opsi TCP ini dan bahwa parameter buffer di eNodeB cukup besar untuk menampung data "in-flight" yang besar tersebut tanpa menyebabkan packet loss dini (Sauter, 2011).

- Pengaruh Latensi terhadap Load Halaman

Waktu muat halaman (Page Load Time) sangat didominasi oleh latensi, bukan bandwidth. Halaman web modern terdiri dari puluhan atau ratusan objek kecil (gambar, CSS, JS) yang sering kali di-host di domain yang berbeda. Setiap koneksi baru memerlukan handshake TCP (3-way handshake) dan sering kali handshake TLS (untuk HTTPS), yang masing-masing memakan waktu beberapa kali RTT.

Jika RTT jaringan tinggi (misalnya > 100 ms karena sinyal buruk atau routing yang tidak efisien), akumulasi waktu handshake ini akan membuat halaman terasa sangat lambat muncul, meskipun kecepatan unduh file besar mungkin cepat. Inilah mengapa optimasi RSRP dan SINR di sisi RF (Bab 3) yang berdampak pada pengurangan retransmisi HARQ (yang menambah latensi) sangat krusial untuk pengalaman browsing. Penggunaan protokol HTTP/2 dan HTTP/3 (QUIC) membantu memitigasi ini dengan memungkinkan multiplexing banyak permintaan dalam satu koneksi, mengurangi penalti latensi (Bicski & Pekar, 2024).

- Implementasi Content Delivery Network (CDN)

Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan performa web bukan dengan mengubah jaringan seluler, melainkan dengan mendekatkan konten ke pengguna. Content Delivery Network (CDN) menempatkan cache server di berbagai lokasi geografis, sering kali langsung terhubung ke jaringan operator (di Edge atau Local Peering).

Ketika pengguna mengakses situs populer (seperti Facebook atau portal berita), konten tidak diambil dari server asli di benua lain, melainkan dari server CDN terdekat. Ini secara drastis memangkas RTT (dari ratusan ms menjadi < 20 ms) dan meningkatkan kecepatan Slow Start TCP. Bagi operator, kerjasama dengan penyedia CDN (seperti Akamai, Cloudflare, atau Google Global Cache) juga mengurangi beban pada tautan backhaul internasional dan meningkatkan efisiensi throughput jaringan secara keseluruhan (Narayanan et al., 2021).

## Analisis Performa Video Streaming

Video streaming telah menjadi "raja" lalu lintas data seluler, menyumbang lebih dari 60-70% dari total volume data di banyak jaringan 4G. Berbeda dengan unduhan file tradisional, streaming video memiliki persyaratan QoS yang unik. Pengguna mengharapkan video dimulai dengan cepat (low start delay), bermain tanpa henti (no stalling/buffering), dan memiliki kualitas gambar yang tajam (high resolution). Kegagalan dalam salah satu aspek ini langsung diterjemahkan sebagai pengalaman buruk.

Teknologi di balik sebagian besar layanan video modern (YouTube, Netflix, TikTok) adalah HTTP Adaptive Streaming (HAS), seperti DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) atau HLS (HTTP Live Streaming). Dalam mekanisme ini, video dipecah menjadi potongan-potongan kecil (chunks) berdurasi beberapa detik. Setiap potongan tersedia dalam berbagai tingkat kualitas (bitrate). Pemutar video di sisi klien (aplikasi di HP) secara cerdas memilih kualitas potongan berikutnya berdasarkan estimasi kecepatan jaringan saat ini. Ini membuat analisis performa video menjadi dinamis: jaringan yang buruk mungkin tidak menyebabkan video berhenti, tetapi menyebabkan video menjadi buram (pikselasi), yang juga merupakan bentuk degradasi kualitas.

Analogi/Contoh Kasus:

Bayangkan sistem suplai air ke sebuah tangki penampungan di rumah. Pipa air adalah throughput jaringan, Tangki air adalah buffer video di aplikasi, dan Keran air yang terbuka adalah pemutaran video di layar.

Tujuan Anda adalah menjaga keran tetap mengalir deras (video lancar) tanpa putus. Air dari pipa mengisi tangki. Jika pipa mengalirkan air lebih cepat daripada yang keluar dari keran, tangki akan penuh (buffer sehat). Jika aliran pipa tersendat-sendat (jitter), tangki berfungsi sebagai cadangan. Namun, jika aliran pipa berhenti terlalu lama atau terlalu lambat, tangki akan kosong, dan keran pun berhenti mengeluarkan air (buffering/stalling).

Adaptive Bitrate adalah mekanisme otomatis pada keran: jika ia mendeteksi level air di tangki mulai rendah, ia akan mengecilkan aliran keluaran (menurunkan kualitas video menjadi buram) agar air tidak benar-benar berhenti mengalir. Begitu tangki penuh lagi, keran dibuka lebar kembali (kualitas HD).

- Parameter Video Buffering dan Start Delay

Video Start Delay atau waktu tunggu awal adalah durasi antara pengguna menekan tombol "play" hingga bingkai video pertama muncul. Ini sangat dipengaruhi oleh latensi jaringan (RTT) dan throughput awal. Jaringan harus mampu memberikan lonjakan data awal (initial burst) yang cukup cepat untuk mengisi buffer minimum pemutar video agar pemutaran bisa dimulai. Parameter manajemen beban seperti congestion control di eNodeB harus memungkinkan burst awal ini.

Buffering atau Stalling terjadi di tengah pemutaran ketika buffer video kosong (habis). Ini adalah kejadian paling fatal bagi QoE; studi menunjukkan bahwa pengguna sangat tidak toleran terhadap buffering ulang. Jika throughput rata-rata jaringan turun di bawah bitrate video yang sedang diputar untuk waktu yang lama, buffer akan terkuras. Optimasi jaringan harus menjamin throughput yang konsisten (sustained throughput) di tepi sel, bukan hanya throughput puncak yang tinggi sesaat (Afzal et al., 2023).

- Pengaruh Jitter terhadap Stabilitas Resolusi

Jitter atau variasi kedatangan paket memiliki dampak tidak langsung namun signifikan pada video adaptif. Algoritma ABR di pemutar video menggunakan kedatangan paket untuk mengestimasi bandwidth yang tersedia. Jika jitter tinggi (paket datang bergerombol lalu berhenti), estimasi bandwidth oleh aplikasi menjadi tidak akurat dan berfluktuasi.

Hal ini dapat menyebabkan algoritma menjadi "panik" dan menurunkan kualitas video secara tidak perlu (beralih ke resolusi rendah) meskipun rata-rata throughput sebenarnya cukup. Atau sebaliknya, algoritma mungkin terlalu agresif menaikkan kualitas, hanya untuk kehabisan data sesaat kemudian. Stabilitas throughput (variansi rendah) sering kali lebih disukai oleh algoritma video daripada throughput tinggi yang sangat fluktuatif. Mekanisme penjadwalan QoS di eNodeB harus memprioritaskan konsistensi aliran data untuk trafik video (QCI video) (Kousias et al., 2024).

- Adaptasi Bitrate Berdasarkan Kondisi Jaringan

Mekanisme ABR adalah bentuk kerja sama implisit antara aplikasi dan jaringan. Aplikasi secara terus-menerus melakukan "probing" kondisi jaringan. Di sisi jaringan, operator dapat membantu mekanisme ini dengan menerapkan Traffic Shaping atau Pacing pada gateway (P-GW). Alih-alih mengirimkan seluruh potongan video secepat mungkin (yang bisa memenuhi buffer eNodeB dan menyebabkan packet loss jika sinyal tiba-tiba memburuk), jaringan dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang stabil sedikit di atas bitrate video.

Teknik ini membantu menstabilkan estimasi bandwidth di sisi klien dan mencegah osilasi kualitas. Selain itu, manajemen buffer di sisi eNodeB (AQM - Active Queue Management) harus dioptimalkan untuk mencegah bufferbloat, yaitu kondisi di mana antrean paket yang terlalu panjang di eNodeB menyebabkan latensi tinggi yang membingungkan algoritma adaptasi video (Haile et al., 2021).

## Pengukuran Kualitas Aplikasi (QoE)

Mengukur kualitas jaringan dari perspektif teknis (QoS) relatif mudah karena datanya tersedia di elemen jaringan. Namun, mengukur Quality of Experience (QoE) atau kebahagiaan pengguna jauh lebih sulit karena bersifat subjektif dan terjadi di perangkat yang berada di luar kendali operator. QoE dipengaruhi oleh ekspektasi pengguna, jenis perangkat, dan konteks penggunaan.

Untuk mendekati nilai QoE yang sebenarnya, industri menggunakan kombinasi metode pengukuran aktif (tes sintetis) dan pasif (analisis trafik). Tujuannya adalah menghasilkan skor tunggal, seperti Mean Opinion Score (MOS), yang merangkum kualitas pengalaman. MOS memiliki skala 1 (Buruk) hingga 5 (Sangat Baik). Meskipun awalnya dikembangkan untuk suara, konsep MOS telah diadaptasi untuk video dan layanan data lainnya.

- Metodologi Testing Aplikasi Media Sosial

Aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook memiliki pola trafik unik: campuran antara teks, gambar statis, dan video autoplay pendek dalam format infinite scroll. Pengalaman pengguna di sini ditentukan oleh seberapa mulus konten muncul saat pengguna menggulir layar. Metrik kuncinya bukan throughput besar, melainkan latensi rendah dan time-to-content.

Metodologi pengujian biasanya menggunakan skrip otomasi pada perangkat nyata (test robots) yang meniru perilaku manusia: membuka aplikasi, menggulir feed, membuka gambar, dan mengukur waktu respons. Hasilnya dikorelasikan dengan kondisi RF di lokasi tersebut. Analisis sering menemukan bahwa masalah pada media sosial disebabkan oleh latensi DNS (Domain Name System) atau handshake TLS yang lambat, bukan karena kurangnya bandwidth 4G (Rochman et al., 2021).

- Analisis Penggunaan Data Latar Belakang

Aplikasi modern sangat "cerewet" di latar belakang (background data). Sinkronisasi email, notifikasi pesan instan, dan pembaruan cuaca menghasilkan trafik yang kecil tapi sangat sering (keep-alive messages). Meskipun volume datanya kecil, perilaku ini dapat memicu "badai pensinyalan" (signaling storm) di jaringan.

Setiap kali aplikasi latar belakang ingin mengirim data, UE harus bangun dari mode tidur (DRX/Idle) dan membangun koneksi RRC. Jika ini terjadi ribuan kali per jam, baterai UE akan cepat habis dan beban pemrosesan (CPU load) di eNodeB akan meningkat drastis tanpa menghasilkan pendapatan trafik yang berarti. Optimasi melibatkan pengaturan parameter timer transisi status RRC (seperti yang dibahas di Bab 15) untuk menyeimbangkan antara penghematan baterai dan beban pensinyalan jaringan.

- Standar QoE dan MOS (ITU-T P.1203)

Untuk video streaming, standar emas pengukuran QoE saat ini adalah model ITU-T P.1203. Model ini adalah algoritma kompleks yang mengambil input berupa parameter teknis aliran video (resolusi, bitrate, framerate, durasi buffering, frekuensi perubahan kualitas) dan menghasilkan perkiraan skor MOS (1-5).

Keunggulan model ini adalah ia mempertimbangkan dampak psikovisual. Misalnya, buffering di awal video lebih bisa dimaafkan oleh pengguna daripada buffering di tengah-tengah momen klimaks film. Penurunan kualitas video secara bertahap lebih disukai daripada perubahan kualitas yang naik-turun secara drastis. Dengan menerapkan model ini pada data drive test atau probe jaringan, operator dapat memprediksi tingkat kepuasan pelanggan secara akurat dan memprioritaskan perbaikan di area yang skor MOS-nya rendah, bukan hanya area yang RSRP-nya rendah (Dokmanic, 2023).

## KESIMPULAN

Bab kedelapan belas ini telah menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh rangkaian optimasi jaringan adalah kepuasan pengguna di lapisan aplikasi. Kita telah mempelajari bahwa throughput tinggi semata tidak menjamin pengalaman web browsing yang cepat jika latensi dan mekanisme TCP tidak dioptimalkan. Demikian pula, pengalaman video streaming yang mulus bergantung pada stabilitas aliran data dan interaksi cerdas antara jaringan dan algoritma adaptive bitrate di aplikasi.

Pengukuran QoE melalui standar seperti ITU-T P.1203 memberikan kacamata baru bagi insinyur untuk melihat kualitas jaringan. Ini mengubah fokus dari "memperbaiki sinyal" menjadi "memperbaiki pengalaman". Dengan memahami perilaku spesifik aplikasi, baik itu web, video, atau media sosial, operator dapat menerapkan strategi manajemen trafik yang lebih taktis, seperti penggunaan CDN dan prioritas QCI yang tepat.

Setelah memastikan bahwa aplikasi berjalan lancar di satu lokasi, tantangan pamungkas dalam siklus optimasi adalah memastikan konsistensi ini di seluruh wilayah yang luas. Bagaimana kita mengelola performa ribuan sel di kota besar secara efisien? Bab selanjutnya akan membahas hal ini dalam bentuk Studi Kasus: Optimasi Cluster Kota Besar, yang akan merangkum semua teknik yang telah kita pelajari ke dalam sebuah metodologi kerja proyek nyata.

## GLOSARIUM

ABR (Adaptive Bitrate): Teknologi streaming video yang secara dinamis menyesuaikan kualitas video (resolusi dan bitrate) berdasarkan kondisi bandwidth jaringan secara real-time.

Buffering (Stalling)	:	Gangguan dalam pemutaran video di mana pemutar harus berhenti sejenak untuk mengisi ulang cadangan data (buffer) karena data dari jaringan datang lebih lambat dari kecepatan pemutaran.

CDN (Content Delivery Network): Jaringan server yang didistribusikan secara geografis untuk mengirimkan konten internet (seperti video dan gambar) dari lokasi yang paling dekat dengan pengguna, mengurangi latensi.

Jitter	:	Variasi dalam waktu kedatangan paket data. Jitter yang tinggi dapat mengganggu estimasi bandwidth dan menyebabkan pemutaran media yang tidak stabil.

MOS (Mean Opinion Score): Skala numerik (biasanya 1-5) yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas subjektif keseluruhan dari suatu layanan media (suara atau video) menurut persepsi pengguna.

QoE (Quality of Experience): Ukuran kepuasan keseluruhan pengguna terhadap layanan, yang mencakup seluruh rantai layanan dari jaringan hingga aplikasi dan persepsi subjektif.

RTT (Round Trip Time): Waktu yang dibutuhkan sinyal untuk melakukan perjalanan dari pengirim ke tujuan dan kembali lagi. Merupakan ukuran utama latensi jaringan.

TCP Window Scaling	:	Ekstensi protokol TCP yang memungkinkan ukuran jendela penerimaan (receive window) diperbesar melebihi batas standar 65.535 byte, memungkinkan throughput tinggi pada jaringan dengan bandwidth dan latensi besar (LFN).

## DAFTAR PUSTAKA

Afzal, S., Testoni, V., Rothenberg, C. E., Kolan, P., & Bouazizi, I. (2023). A holistic survey of multipath wireless video streaming. Journal of Network and Computer Applications, 212, 103581. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2022.103581

Bicski, B., & Pekar, A. (2024). Unveiling latency-induced service degradation: a methodological approach with dataset. IEEE Access, 12, 128097–128116. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3456588

Dokmanic, B. (2023). Quality of Service in 5G Networks. 2023 22nd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 172-177. https://doi.org/10.1109/iscit59223.2023.10292729

Haile, H., Grinnemo, K. J., Ferlin, S., Hurtig, P., & Brunstrom, A. (2021). End-to-end congestion control approaches for high throughput and low delay in 4G/5G cellular networks. Computer Networks, 186, 107692. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107692

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Narayanan, A., Zhang, X., Zhu, R., Hassan, A., Jin, S., Zhu, X., Zhang, X., Rybkin, D., Yang, Z., Mao, Z., Qian, F., & Zhang, Z. (2021). A variegated look at 5G in the wild: performance, power, and QoE implications. Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference. https://doi.org/10.1145/3452296.3472923

Rochman, M., Sathya, V., Nunez, N., Fernández, D., Ghosh, M., Ibrahim, A., & Payne, W. (2021). A Comparison Study of Cellular Deployments in Chicago and Miami Using Apps on Smartphones. Proceedings of the 15th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental evaluation & CHaracterization. https://doi.org/10.1145/3477086.3480843

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

STUDI KASUS: OPTIMASI CLUSTER KOTA BESAR

BAB
19 	STUDI KASUS: OPTIMASI CLUSTER KOTA BESAR

## Pendahuluan

Teori tanpa praktik hanyalah wacana, dan praktik tanpa teori adalah upaya yang buta. Setelah menjelajahi delapan belas bab yang padat dengan konsep fundamental, parameter teknis, dan strategi metodologis, kini saatnya kita menguji semua pengetahuan tersebut dalam kancah dunia nyata. Bab ini didedikasikan untuk sebuah studi kasus komprehensif mengenai optimasi jaringan 4G LTE di sebuah klaster kota besar yang padat. Studi kasus ini bukan sekadar ilustrasi fiktif, melainkan sintesis dari tantangan nyata yang dihadapi operator seluler dalam mengelola spektrum dan kapasitas di lingkungan urban yang dinamis.

Lingkungan perkotaan menyajikan ujian terberat bagi insinyur optimasi. Kepadatan pengguna yang ekstrem, gedung-gedung pencakar langit yang memblokir sinyal, serta labirin jalan raya yang memicu efek canyoning, menciptakan sebuah ekosistem radio yang sangat fluktuatif. Di lingkungan seperti ini, satu masalah kecil pada satu site dapat memicu efek domino yang merusak kinerja puluhan site di sekitarnya. Oleh karena itu, pendekatan optimasi tidak bisa dilakukan secara parsial per menara, melainkan harus berbasis klaster, mengelola sekumpulan sel sebagai satu kesatuan organik yang saling berinteraksi.

Kita akan memulai bab ini dengan membedah profil klaster dan penetapan data dasar (baseline). Sebelum pisau bedah optimasi digunakan, kita harus memahami "anatomi pasien" terlebih dahulu. Ini melibatkan audit konfigurasi yang ketat untuk menemukan anomali warisan (legacy issues) dan analisis statistik KPI untuk memetakan area-area "merah" yang membutuhkan intervensi segera. Metodologi pemilihan klaster yang tepat memastikan bahwa upaya optimasi difokuskan pada area yang akan memberikan dampak perbaikan terbesar bagi pengalaman pengguna.

Selanjutnya, kita akan melangkah ke tahap eksekusi. Di sini, kita akan melihat bagaimana rencana optimasi diterjemahkan menjadi tindakan lapangan. Mulai dari pemanjatan menara untuk melakukan koreksi tilt dan azimuth secara fisik guna mengatasi overshooting, hingga perubahan parameter lunak secara masif yang melibatkan ratusan sel sekaligus. Kita akan membahas dinamika kerja tim lapangan dan tim back-office dalam menyelaraskan perubahan fisik dan logis ini agar tidak saling bertabrakan.

Bab ini akan ditutup dengan analisis hasil yang berbasis data. Kita akan membandingkan kondisi "sebelum" dan "sesudah" menggunakan metrik yang telah kita pelajari: RSRP, SINR, dan Throughput. Yuhanef et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan sistematis seperti Automatic Cell Planning (ACP) yang dikombinasikan dengan validasi lapangan mampu meningkatkan throughput rata-rata secara signifikan dan menekan angka keluhan pelanggan. Melalui studi kasus ini, pembaca akan melihat bukti empiris bahwa optimasi yang disiplin dan berbasis data mampu mengubah jaringan yang "sakit" menjadi infrastruktur digital yang tangguh dan andal.

## Profil Cluster dan Baseline Data

Setiap proyek optimasi yang sukses dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang area target. Dalam terminologi jaringan, area target ini dibagi menjadi "klaster-klaster", yaitu kumpulan site eNodeB yang berdekatan secara geografis dan memiliki interaksi handover yang intens. Memilih klaster yang tepat dan menetapkan data dasar (baseline) yang akurat adalah 50% dari kesuksesan proyek. Tanpa baseline yang valid, kita tidak akan pernah tahu apakah perubahan yang kita lakukan membawa perbaikan atau justru memperburuk keadaan.

Karakteristik klaster kota besar biasanya ditandai oleh jarak antar site (inter-site distance) yang sangat rapat, sering kali kurang dari 500 meter. Hal ini menciptakan tantangan dominasi sinyal; pengguna sering kali "melihat" terlalu banyak sel dengan kekuatan yang setara, memicu polusi pilot dan interferensi yang parah. Selain itu, pola trafik di kota besar sangat dinamis, bergerak dari area perumahan di pagi hari ke pusat bisnis di siang hari, dan ke pusat hiburan di malam hari. Profil trafik yang "bernapas" ini menuntut strategi optimasi yang fleksibel.

Proses audit awal sering kali mengungkap fakta mengejutkan bahwa banyak masalah jaringan disebabkan oleh "sampah" konfigurasi: parameter tetangga yang salah, ketinggian antena yang tidak sesuai dengan database, atau fitur yang tidak sengaja dimatikan. Membersihkan anomali dasar ini sering kali memberikan perbaikan instan (quick wins) sebelum optimasi mendalam dilakukan.

Analogi/Contoh Kasus:

Mengoptimalkan klaster jaringan ibarat merenovasi sebuah distrik kota tua yang semrawut. Profil Cluster adalah peta tata kota saat ini: di mana letak kemacetan terparah, jalan mana yang berlubang, dan di mana pusat keramaian berada. Baseline Data adalah survei awal: menghitung jumlah kendaraan per jam, mengukur tingkat kebisingan, dan mencatat jumlah kecelakaan. Anda tidak bisa sembarangan mengubah arah jalan satu arah tanpa data ini. Audit Konfigurasi adalah seperti memeriksa rambu lalu lintas; sering kali kemacetan terjadi hanya karena ada rambu "Dilarang Masuk" yang tertutup pohon atau lampu merah yang mati. Memperbaiki rambu-rambu rusak ini adalah langkah pertama yang murah namun berdampak besar sebelum Anda memutuskan untuk membangun jalan layang baru.

- Karakteristik Geografis dan Demografis Kota

Dalam studi kasus ini, kita mengambil contoh sebuah klaster di area urban padat, mirip dengan karakteristik wilayah Kuranji di Kota Padang atau area dense urban di Jakarta. Secara geografis, area ini didominasi oleh kontur tanah yang relatif datar namun dipadati oleh gedung-gedung beton bertingkat sedang hingga tinggi, serta area pemukiman yang sangat rapat. Halangan fisik (clutter) berupa gedung dan vegetasi kota menciptakan tantangan propagasi Non-Line-of-Sight (NLOS) yang signifikan.

Secara demografis, area ini memiliki densitas populasi yang tinggi dengan penetrasi smartphone 4G yang hampir 100%. Perilaku pengguna didominasi oleh konsumsi video streaming dan media sosial, yang menuntut bandwidth downlink yang besar. Selain itu, keberadaan gedung perkantoran dan kampus universitas menciptakan konsentrasi trafik (hotspot) pada jam-jam sibuk. Memahami profil demografis ini membantu insinyur untuk menetapkan prioritas: area mana yang harus dioptimalkan untuk kapasitas (kampus/mal) dan mana yang cukup dioptimalkan untuk cakupan dasar (pemukiman).

- Audit Konfigurasi Awal (Baseline)

Sebelum melakukan perubahan apa pun, tim optimasi melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi jaringan saat ini (existing). Audit ini mencakup verifikasi parameter fisik dan logis. Secara fisik, tim melakukan inspeksi lapangan (site audit) untuk memastikan bahwa azimuth, mechanical tilt, dan tinggi antena di lapangan sesuai dengan data di sistem perencanaan (misalnya Atoll). Discrepansi data adalah masalah umum; antena yang tercatat menghadap 0 derajat di database ternyata menghadap 30 derajat di lapangan akibat angin kencang atau kesalahan instalasi.

Secara logis, audit dilakukan terhadap parameter PCI, neighbor list, dan parameter mobilitas. Sering ditemukan kasus PCI Collision yang tidak terdeteksi atau definisi tetangga yang hilang (missing neighbor) yang menyebabkan kegagalan handover. Data statistik KPI selama satu minggu terakhir ditarik untuk menetapkan nilai baseline bagi RSRP rata-rata, SINR rata-rata, Drop Call Rate, dan Throughput. Nilai baseline ini menjadi titik nol untuk mengukur keberhasilan optimasi nanti (Sutoyo et al., 2024).

- Metodologi Pemilihan Cluster dan KPI Buruk

Tidak semua area di kota perlu dioptimalkan dengan intensitas yang sama. Untuk efisiensi, klaster dipilih berdasarkan pendekatan "Pareto": fokus pada 20% area yang menyumbang 80% masalah. Metodologi pemilihan klaster didasarkan pada analisis Worst Cell. Sel-sel dengan KPI terburuk, misalnya sel dengan tingkat drop call tertinggi, throughput terendah, atau tingkat interferensi (RTWP) tertinggi, diidentifikasi dan dipetakan.

Klaster dibentuk dengan mengelompokkan worst cells ini beserta lapisan sel tetangga pertamanya (first tier neighbors). Pendekatan ini memastikan bahwa optimasi tidak hanya memperbaiki sel yang bermasalah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sel-sel di sekitarnya. Dalam studi Yuhanef et al. (2024), area dengan dominasi RSRP di bawah -100 dBm dan SINR di bawah 0 dB menjadi target utama klaster optimasi, karena indikator ini berkorelasi langsung dengan pengalaman pengguna yang buruk.

## Langkah-Langkah Optimasi Lapangan

Setelah klaster target ditentukan dan akar masalah teridentifikasi melalui audit, tahap eksekusi dimulai. Strategi optimasi biasanya dibagi menjadi dua gelombang: optimasi fisik (hard optimization) dan optimasi parameter (soft optimization). Optimasi fisik dilakukan terlebih dahulu karena ia mengubah fondasi propagasi sinyal. Tidak ada gunanya menyetel parameter perangkat lunak jika antena fisik mengarah ke langit atau tertutup gedung.

Eksekusi lapangan memerlukan koordinasi yang ketat. Tim rigger (pemanjat menara) bekerja berdasarkan instruksi spesifik dari RF Engineer untuk mengubah orientasi antena. Setiap perubahan fisik harus langsung diverifikasi dengan pengukuran drive test singkat untuk memastikan hasilnya sesuai prediksi. Setelah kondisi fisik optimal, barulah optimasi parameter perangkat lunak dilakukan secara massal untuk menyempurnakan kinerja.

- Eksekusi Fisik Tuning (Tilt dan Azimuth)

Langkah paling kritis dalam mengatasi interferensi dan overshooting di klaster kota besar adalah penyesuaian tilt antena. Dalam studi kasus ini, banyak sel ditemukan memiliki jangkauan yang terlalu jauh, menembus jauh ke dalam area sel tetangga. Solusinya adalah menerapkan downtilt (kemiringan ke bawah).

Tim lapangan melakukan mechanical downtilt pada antena-antena yang menjadi sumber interferensi utama. Misalnya, mengubah tilt dari 0 derajat menjadi 3 atau 5 derajat. Tindakan ini secara efektif memotong "ekor" sinyal yang liar, memfokuskan energi ke area target yang lebih dekat, dan secara drastis mengurangi interferensi ke sel tetangga. Selain tilt, koreksi azimuth juga dilakukan untuk menutup celah cakupan (blank spot) yang ditemukan di antara sektor, atau untuk mengarahkan sinyal menjauh dari gedung tinggi yang menyebabkan pantulan parah (Yuhanef et al., 2023).

- Perubahan Parameter Software secara Masif

Setelah optimasi fisik selesai, langkah selanjutnya adalah tuning parameter logis. Menggunakan tools manajemen jaringan (OSS), perubahan parameter dapat didorong (push) ke ratusan sel sekaligus. Fokus utama adalah pada parameter manajemen interferensi dan mobilitas.

Parameter daya (Reference Signal Power) mungkin disesuaikan sedikit untuk menyeimbangkan cakupan antar sel. Parameter handover (seperti Hysteresis dan Time-to-Trigger) diperketat di area yang mengalami ping-pong handover tinggi, dan dilonggarkan di area yang sering mengalami drop call akibat keterlambatan perpindahan. Selain itu, fitur canggih seperti Inter-Cell Interference Coordination (ICIC) diaktifkan dan dikonfigurasi untuk melindungi pengguna di tepi sel yang kini telah terdefinisi dengan lebih jelas pasca tuning fisik. Perencanaan ulang PCI juga dieksekusi jika ditemukan konflik PCI selama tahap audit.

- Monitoring Performa Pasca Perubahan

Optimasi bukanlah proses "sekali jadi". Setelah perubahan diterapkan, fase monitoring intensif dilakukan selama 3 hingga 7 hari. Tim mengamati pergerakan KPI harian untuk memastikan tidak ada degradasi performa (degradation).

Terkadang, perubahan tilt yang terlalu agresif dapat menciptakan blank spot baru yang tidak terduga. Atau, perubahan parameter handover malah meningkatkan kegagalan di sisi lain. Siklus umpan balik ini memungkinkan tim untuk melakukan rollback atau penyesuaian ulang (fine-tuning) segera. Data statistik jam sibuk (busy hour) menjadi acuan utama, karena di saat itulah jaringan mengalami tekanan terbesar. Hanya jika KPI menunjukkan tren positif yang stabil, klaster tersebut dinyatakan "Teroptimasi".

## Hasil dan Analisis Perbandingan

Tahap akhir dari studi kasus adalah pembuktian. Apakah semua usaha, biaya, dan waktu yang dihabiskan membuahkan hasil? Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data baseline (sebelum optimasi) dengan data akhir (setelah optimasi). Perbandingan ini harus bersifat objektif, berbasis data statistik yang valid, dan mencakup perspektif jaringan (KPI teknis) maupun perspektif pengguna (keluhan).

- Statistik Kenaikan KPI (RSRP, SINR, Throughput)

Hasil optimasi biasanya menunjukkan perbaikan yang signifikan pada parameter kualitas sinyal. Mengacu pada data dari Yuhanef et al. (2024), setelah penerapan metode Automatic Cell Planning dan validasi lapangan, rata-rata RSRP di area bad spot meningkat dari level buruk (<-100 dBm) menjadi level baik (sekitar -98 dBm hingga -85 dBm). Area cakupan dengan kategori "Excellent" meningkat persentasenya, sementara area blank spot menyusut drastis.

Lebih penting lagi, perbaikan pada SINR terlihat sangat nyata akibat pengurangan overshooting. Rata-rata SINR meningkat signifikan (misalnya kenaikan 10-15 dB), yang mengindikasikan bahwa sinyal menjadi jauh lebih "bersih" dari interferensi. Peningkatan kualitas sinyal ini berkorelasi linier dengan peningkatan throughput. Kecepatan unduh rata-rata pengguna melonjak, dengan dominasi sampel data berpindah dari kategori rendah ke kategori Excellent (>14 Mbps), bahkan mencapai rata-rata di atas 50 Mbps di beberapa sektor yang telah dioptimalkan.

- Testimoni Pengguna dan Keluhan (Complain)

Indikator keberhasilan yang paling nyata bagi bisnis adalah penurunan jumlah keluhan pelanggan. Setelah optimasi, tiket keluhan (trouble ticket) dari area klaster tersebut, yang sebelumnya berisi laporan sinyal lemah, internet lemot, atau video buffering, mengalami penurunan volume secara drastis.

Testimoni pengguna di media sosial atau survei kepuasan pelanggan menunjukkan sentimen yang lebih positif. Pengguna melaporkan bahwa baterai ponsel mereka lebih awet (karena perangkat tidak perlu memancar dengan daya tinggi di kondisi sinyal buruk) dan aplikasi berjalan lebih responsif. Ini membuktikan bahwa perbaikan parameter teknis (RF) telah berhasil diterjemahkan menjadi perbaikan kualitas pengalaman (QoE).

- Diskusi Keterbatasan dan Uji Statistik

Setiap studi kasus yang jujur harus mengakui keterbatasannya. Dalam optimasi klaster kota besar, sering kali ditemukan beberapa "titik keras kepala" yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan optimasi. Misalnya, basement gedung parkir atau lift beton tebal yang tetap menjadi blank spot meskipun sinyal outdoor sudah maksimal.

Analisis statistik juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kenaikan KPI signifikan secara statistik, bukan sekadar fluktuasi acak. Meskipun rata-rata naik, insinyur harus memeriksa apakah variansi performa juga mengecil, yang menandakan bahwa kualitas jaringan menjadi lebih seragam dan konsisten bagi semua pengguna. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi untuk investasi lanjutan, seperti pemasangan DAS untuk area yang tidak terjangkau optimasi makro.

## KESIMPULAN

Bab kesembilan belas ini telah menyajikan potret nyata dari penerapan teori optimasi jaringan 4G LTE di lapangan. Melalui studi kasus klaster kota besar, kita melihat bagaimana metodologi yang sistematis, mulai dari audit baseline, eksekusi fisik dan logis yang terkoordinasi, hingga monitoring ketat, mampu memecahkan masalah kompleks seperti interferensi dan cakupan buruk.

Data empiris menegaskan bahwa intervensi yang tepat sasaran, seperti koreksi tilt antena dan penyesuaian parameter, dapat memberikan lonjakan performa throughput dan kualitas sinyal yang masif tanpa harus selalu menambah site baru yang mahal. Namun, studi kasus ini juga mengajarkan kerendahan hati; bahwa optimasi memiliki batas fisik, dan tantangan di masa depan akan membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan parameter. Dengan jaringan 4G yang kini telah beroperasi pada efisiensi puncaknya, industri telekomunikasi harus menatap ke depan menuju evolusi berikutnya yang menjanjikan kapasitas dan kemampuan yang jauh melampaui batas hari ini. Bab terakhir akan membahas masa depan tersebut: transisi menuju 5G.

## GLOSARIUM

Baseline	:	Data performa awal jaringan sebelum dilakukan perubahan apa pun, digunakan sebagai titik acuan untuk mengukur keberhasilan optimasi.

Cluster (Klaster)	:	Sekumpulan site eNodeB yang berdekatan secara geografis dan memiliki interaksi trafik yang kuat, dikelompokkan untuk tujuan optimasi yang terintegrasi.

Downtilt	:	Tindakan memiringkan antena ke bawah (secara mekanis atau elektrik) untuk membatasi jangkauan sel dan mengurangi interferensi ke sel tetangga.

Fine-tuning	:	Proses penyesuaian parameter secara kecil dan presisi untuk mendapatkan performa yang paling optimal setelah perubahan besar dilakukan.

Overshooting	:	Kondisi di mana sinyal dari suatu sel menjangkau terlalu jauh melampaui area targetnya, menyebabkan interferensi di sel lain.

Rollback	:	Tindakan mengembalikan konfigurasi parameter ke kondisi sebelumnya jika perubahan yang baru diterapkan menyebabkan degradasi performa.

Site Audit	:	Pemeriksaan fisik langsung ke lokasi menara untuk memverifikasi data instalasi (tinggi antena, tipe antena, azimuth, tilt) sesuai dengan database perencanaan.

Trouble Ticket	:	Laporan resmi yang mencatat keluhan pelanggan atau masalah jaringan yang perlu ditindaklanjuti oleh tim teknis.

Worst Cell	:	Sel-sel dalam jaringan yang memiliki performa KPI terburuk dan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

MASA DEPAN OPTIMASI 
DAN TRANSISI KE 5G

BAB
20 	MASA DEPAN OPTIMASI DAN TRANSISI KE 5G

## Pendahuluan

Teknologi telekomunikasi tidak pernah berhenti di satu titik. Saat jaringan 4G LTE mencapai puncak kematangannya dan telah dioptimalkan hingga batas teoritisnya, gelombang inovasi baru telah tiba di pantai peradaban digital kita: 5G. Namun, transisi ini bukanlah penggantian mendadak seperti membalik telapak tangan. 4G LTE tidak akan hilang dalam semalam; ia akan terus menjadi tulang punggung konektivitas global selama bertahun-tahun ke depan, hidup berdampingan dan berkolaborasi erat dengan teknologi penerusnya. Oleh karena itu, masa depan optimasi bukanlah tentang memilih antara 4G atau 5G, melainkan tentang mengelola harmoni antara keduanya.

Bab terakhir ini didedikasikan untuk melihat ke depan. Kita akan mengeksplorasi tantangan baru yang dibawa oleh era Internet of Things (IoT), di mana jaringan tidak lagi hanya menghubungkan manusia, tetapi juga miliaran mesin, sensor, dan kendaraan otonom. Tantangan ini menuntut karakteristik performa yang jauh melampaui kemampuan 4G standar: konektivitas masif (mMTC) untuk kota pintar dan latensi ultra-rendah (uRLLC) untuk industri kritis. Kita akan membahas bagaimana keterbatasan 4G dalam aspek ini menjadi pendorong utama lahirnya 5G.

Selanjutnya, kita akan membedah konsep-konsep revolusioner yang mendefinisikan jaringan masa depan. Paradigma jaringan yang kaku berbasis perangkat keras akan digantikan oleh jaringan yang lunak dan fleksibel melalui Network Slicing, Software Defined Networking (SDN), dan Cloud-RAN. Konsep-konsep ini memungkinkan satu infrastruktur fisik dibagi menjadi beberapa jaringan virtual yang dioptimalkan untuk tujuan berbeda. Kita juga akan membahas teknologi Dynamic Spectrum Sharing (DSS) yang memungkinkan 4G dan 5G berbagi jalur frekuensi yang sama secara dinamis, sebuah fitur kunci untuk transisi yang mulus.

Bagian akhir bab akan menyajikan panduan praktis untuk migrasi. Kita akan membandingkan dua rute utama menuju 5G: Non-Standalone (NSA) yang bergantung pada inti 4G, dan Standalone (SA) yang murni 5G. Strategi refarming spektrum akan menjadi topik hangat, di mana operator harus dengan bijak menggeser aset frekuensi mereka dari teknologi lama ke baru tanpa mengorbankan pengguna yang ada.

Bab ini adalah penutup yang merangkum perjalanan kita dari dasar-dasar LTE menuju cakrawala teknologi baru. Tujuannya adalah membekali pembaca dengan wawasan strategis untuk tidak hanya menjadi ahli optimasi masa kini, tetapi juga arsitek jaringan masa depan. Transisi ke 5G adalah evolusi alami, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip optimasi 4G yang telah dibahas di buku ini adalah fondasi terbaik untuk menguasai era baru tersebut.

## Tantangan 4G Menghadapi Era IoT

Era Internet of Things (IoT) membawa perubahan paradigma dari komunikasi Human-to-Human (H2H) menjadi Machine-to-Machine (M2M). Perangkat IoT memiliki karakteristik trafik yang sangat berbeda dengan manusia: paket data sangat kecil namun jumlah perangkatnya sangat masif, atau sebaliknya, membutuhkan respons kilat yang tidak boleh gagal. Arsitektur 4G LTE, yang awalnya didesain untuk broadband seluler manusia (video, web), mulai menemui batas fundamentalnya dalam melayani kebutuhan ekstrim ini.

Keterbatasan ini terlihat pada struktur signaling LTE yang relatif berat (overhead tinggi) untuk pengiriman data sensor yang kecil, serta latensi minimum yang sulit ditekan di bawah 10 milidetik pada antarmuka udara. Meskipun 4G telah berevolusi dengan fitur seperti NB-IoT (Narrowband IoT) dan LTE-M, ledakan jumlah perangkat dan tuntutan aplikasi masa depan memerlukan lompatan teknologi yang lebih radikal.

Analogi/Contoh Kasus:

Jaringan 4G LTE ibarat sistem jalan raya yang didesain sangat baik untuk mobil dan bus (manusia menonton video/browsing). Sistem ini memiliki gerbang tol yang canggih dan jalur lebar. Namun, era IoT mendatangkan dua jenis "kendaraan" baru. Pertama, mMTC adalah jutaan semut robot kecil (sensor pintar) yang memadati jalan. Meskipun mereka kecil, jumlah mereka yang miliaran membuat gerbang tol macet total karena antrean administrasi, bukan karena jalan penuh. Kedua, uRLLC adalah mobil balap otonom super cepat yang membutuhkan jalanan kosong melompong untuk bereaksi dalam sepersekian detik. Jalan raya 4G yang padat dengan bus dan semut tidak cukup aman atau cukup cepat untuk mobil balap ini. Kita membutuhkan jenis jalan baru (5G) yang memiliki jalur khusus untuk semut dan jalur ekspres khusus untuk mobil balap.

- Masalah Konektivitas Masif (mMTC)

Massive Machine Type Communication (mMTC) berkaitan dengan skenario di mana ribuan sensor terkoneksi dalam area kecil, seperti meteran listrik pintar di apartemen padat atau sensor pertanian di perkebunan luas. Tantangan utamanya adalah densitas koneksi. Sebuah sel LTE standar didesain untuk melayani beberapa ratus hingga ribuan pengguna aktif. Namun, visi mMTC menargetkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi.

Pada jaringan 4G, lonjakan perangkat masif ini menyebabkan kemacetan parah pada kanal akses acak (RACH) dan kehabisan sumber daya kontrol (PDCCH/PUCCH), bahkan ketika trafik data aktualnya rendah. Kousias et al. (2024) mencatat bahwa mekanisme pensinyalan 4G menjadi tidak efisien untuk menangani volume koneksi masif ini, yang mendorong kebutuhan akan protokol akses yang lebih ringan dan connectionless pada 5G.

- Kebutuhan Latensi Ultra-low (uRLLC)

Ultra-Reliable Low Latency Communication (uRLLC) adalah kebutuhan untuk aplikasi kritis seperti bedah jarak jauh, kendali pabrik otomatis, dan kendaraan otonom. Aplikasi ini menuntut latensi di bawah 1 milidetik dan keandalan 99.999%. Arsitektur 4G dengan TTI (Transmission Time Interval) 1 ms dan prosedur hybrid-ARQ yang memakan waktu, secara fisik sulit mencapai latensi end-to-end serendah ini secara konsisten.

Selain itu, struktur frame 4G yang kaku membatasi fleksibilitas penjadwalan instan. Transisi ke 5G NR (New Radio) memperkenalkan konsep mini-slots dan struktur numerology yang fleksibel, memungkinkan transmisi data mendesak untuk "memotong antrean" (pre-emption) dengan latensi yang sangat minimal, sesuatu yang sulit dioptimalkan pada 4G (Agiwal et al., 2021).

- Efisiensi Daya untuk Perangkat Sensor

Banyak perangkat IoT, seperti sensor pelacak aset atau monitor lingkungan, dioperasikan menggunakan baterai dan diharapkan bertahan hingga 10 tahun tanpa penggantian. Protokol LTE standar, yang mengharuskan perangkat untuk sering melakukan sinkronisasi dan mendengarkan sinyal referensi, sangat boros daya.

Meskipun fitur seperti PSM (Power Saving Mode) dan eDRX (extended DRX) telah diperkenalkan di 4G, desain dasar gelombang udara LTE yang selalu "on" (always-on signals) tetap menjadi kendala. 5G dan evolusi IoT menargetkan desain lean carrier yang meminimalkan transmisi sinyal overhead saat tidak ada data, memungkinkan perangkat untuk tidur lebih dalam dan lebih lama, memperpanjang masa hidup baterai secara drastis.

## Konsep Jaringan Masa Depan

Jaringan masa depan tidak lagi didefinisikan oleh perangkat keras (hardware), melainkan oleh perangkat lunak (software). Transformasi ini dikenal sebagai softwarization dan virtualization. Konsep ini mengubah elemen jaringan yang tadinya berupa kotak hitam khusus (proprietary hardware) menjadi aplikasi perangkat lunak yang berjalan di atas server standar. Ini memberikan fleksibilitas luar biasa dalam optimasi dan penggelaran layanan.

- Network Slicing dan Peran SDN

Network Slicing adalah kemampuan untuk memotong satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis virtual (slices). Setiap irisan (slice) dapat dikustomisasi untuk kebutuhan spesifik. Misalnya, satu irisan dioptimalkan untuk streaming video 4K (throughput tinggi), irisan lain untuk kendaraan otonom (latensi rendah), dan irisan lain untuk sensor IoT (daya rendah).

Teknologi pendukung utamanya adalah Software Defined Networking (SDN) dan Network Function Virtualization (NFV). SDN memisahkan bidang kontrol (control plane) dari bidang data (user plane), memungkinkan operator untuk memprogram perilaku jaringan secara terpusat. Dalam optimasi, ini berarti parameter QoS tidak lagi statis, tetapi dapat disesuaikan secara dinamis per slice layanan (Zhang et al., 2020).

- Implementasi Cloud-RAN dan Virtualisasi

Cloud Radio Access Network (C-RAN) memindahkan unit pemrosesan baseband (BBU) dari lokasi menara ke pusat data terpusat (Centralized BBU Pool). Di menara, hanya tersisa unit radio dan antena (Remote Radio Head).

Sentralisasi ini memungkinkan koordinasi sinyal yang jauh lebih baik antar sel, memfasilitasi fitur canggih seperti eICIC dan CoMP (Coordinated Multi-Point) untuk menghilangkan interferensi di tepi sel. Selain itu, C-RAN memungkinkan pooling sumber daya pemrosesan; kapasitas komputasi yang tidak terpakai di area perumahan pada siang hari dapat dialihkan untuk melayani area perkantoran, meningkatkan efisiensi aset secara dramatis (Cortesão et al., 2021).

- Sinergi Optimasi 4G dan 5G Berdampingan

Dalam jangka waktu yang panjang, 4G dan 5G akan beroperasi berdampingan. Tantangan optimasinya adalah bagaimana mengelola interferensi dan handover antar kedua teknologi ini. Fitur Dynamic Spectrum Sharing (DSS) memungkinkan 4G dan 5G untuk berbagi spektrum frekuensi yang sama secara dinamis dalam interval milidetik.

Dengan DSS, operator tidak perlu memotong spektrum secara kaku (misalnya 10 MHz untuk 4G, 10 MHz untuk 5G). Sebaliknya, jika trafik 4G tinggi, sistem memberikan lebih banyak sumber daya ke 4G, dan sebaliknya. Optimasi DSS menjadi seni baru, menuntut pemahaman mendalam tentang interaksi scheduler kedua teknologi untuk mencegah degradasi performa pada salah satu sisi (Saha & Cioffi, 2024).

## Persiapan Migrasi ke 5G NR

Migrasi ke 5G adalah perjalanan bertahap, bukan lompatan tunggal. Operator harus memilih jalur evolusi yang paling sesuai dengan kondisi pasar dan aset jaringan mereka. Keputusan arsitektur dan strategi spektrum akan sangat menentukan biaya dan kecepatan penggelaran 5G.

- Arsitektur Non-Standalone (NSA) vs Standalone (SA)

Jalur migrasi paling umum adalah Non-Standalone (NSA). Dalam mode ini, radio 5G NR ditambahkan ke jaringan yang sudah ada, tetapi kontrol pensinyalan (control plane) tetap ditangani oleh jaringan inti 4G (EPC). 5G hanya berfungsi sebagai pipa data tambahan untuk meningkatkan throughput. Keuntungannya adalah penggelaran cepat karena memanfaatkan core 4G yang sudah matang. Optimasi NSA sangat bergantung pada kualitas jaringan 4G sebagai jangkar (anchor). Jika cakupan 4G buruk, 5G tidak bisa berfungsi.

Jalur akhir adalah Standalone (SA), di mana 5G memiliki jaringan inti sendiri (5G Core) dan beroperasi independen dari 4G. SA memungkinkan fitur penuh 5G seperti network slicing dan latensi ultra-rendah. Transisi dari NSA ke SA memerlukan perencanaan matang karena melibatkan penggantian otak jaringan secara total (He, 2025).

- Re-farming Spektrum 4G untuk 5G

Frekuensi adalah aset termahal. Operator tidak selalu bisa mendapatkan spektrum baru untuk 5G. Oleh karena itu, strategi re-farming, mengalihkan spektrum yang digunakan oleh 2G/3G/4G ke 5G, adalah keniscayaan. Proses ini harus dilakukan hati-hati. Mematikan 3G untuk mengambil spektrumnya bagi 5G bisa menyebabkan pengguna perangkat lama kehilangan layanan. Analisis trafik dan penetrasi perangkat (device ecosystem) menjadi data krusial untuk menentukan kapan dan di mana re-farming dilakukan (Ahamed & Faruque, 2021).

- Rekomendasi Penelitian bagi Praktisi dan Akademisi

Transisi ini membuka lahan penelitian yang luas. Bagi praktisi, tantangan terbesarnya adalah optimasi otomatis (AI/ML) dalam lingkungan jaringan hibrida (4G+5G) yang sangat kompleks. Bagi akademisi, penelitian tentang algoritma efisiensi energi, keamanan jaringan ter-virtualisasi, dan model bisnis baru di era 5G/6G sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara industri dan universitas akan menjadi kunci untuk memecahkan tantangan implementasi lokal di Indonesia.

## KESIMPULAN

Bab terakhir ini menyimpulkan perjalanan kita dengan melihat ke masa depan. Kita telah memahami bahwa meskipun 4G LTE telah mencapai kematangan, keterbatasannya dalam menangani IoT masif dan aplikasi ultra-responsif mendorong lahirnya 5G. Namun, 4G tidak akan mati; ia berevolusi menjadi fondasi bagi 5G NSA dan terus melayani mayoritas pengguna global.

Konsep softwarization melalui SDN, NFV, dan Network Slicing mengubah wajah optimasi dari sekadar menyetel parameter radio menjadi memprogram perilaku jaringan. Sinergi antara 4G dan 5G melalui teknologi seperti DSS dan arsitektur NSA menuntut insinyur optimasi untuk menguasai kedua teknologi secara simultan. Masa depan optimasi jaringan adalah tentang integrasi, kecerdasan buatan, dan adaptabilitas. Dengan bekal pengetahuan komprehensif dari buku ini, pembaca kini siap untuk tidak hanya mengelola jaringan hari ini, tetapi juga membangun jaringan masa depan.

## GLOSARIUM

5G NR (New Radio): Standar antarmuka radio baru yang dikembangkan oleh 3GPP untuk jaringan seluler generasi kelima.

C-RAN (Cloud Radio Access Network): Arsitektur jaringan di mana pemrosesan baseband dipusatkan di cloud atau pusat data, terpisah dari unit radio di lokasi sel.

DSS (Dynamic Spectrum Sharing): Teknologi yang memungkinkan 4G LTE dan 5G NR beroperasi secara bersamaan pada pita frekuensi yang sama, berbagi sumber daya secara dinamis berdasarkan permintaan trafik.

mMTC (Massive Machine Type Communication): Kategori layanan 5G yang dirancang untuk menghubungkan jumlah perangkat sensor yang sangat besar dalam area padat (IoT).

Network Slicing	:	Kemampuan untuk membuat beberapa jaringan virtual logis di atas satu infrastruktur fisik yang sama, masing-masing dioptimalkan untuk layanan tertentu.

NSA (Non-Standalone): Mode penyebaran 5G awal di mana jaringan radio 5G bergantung pada jaringan inti 4G LTE untuk fungsi kontrol dan pensinyalan.

SA (Standalone)	:	Mode penyebaran 5G murni di mana jaringan radio 5G terhubung langsung ke jaringan inti 5G (5G Core), independen dari 4G.

SDN (Software Defined Networking): Pendekatan arsitektur jaringan yang memisahkan fungsi kontrol jaringan dari fungsi penerusan data, memungkinkan manajemen jaringan yang terprogram dan terpusat.

uRLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication): Kategori layanan 5G yang dirancang untuk aplikasi kritis misi yang memerlukan latensi sangat rendah dan keandalan sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Ahamed, M., & Faruque, S. (2021). 5G Network Coverage Planning and Analysis of the Deployment Challenges. Sensors (Basel, Switzerland), 21(19), 6608. https://doi.org/10.3390/s21196608

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Zhang, H., Zhang, N., Yang, K., Long, K., & Shen, X. (2020). Deep-Learning-Based Radio Resource Management and Slicing for 5G and Beyond. IEEE Network, 34(6), 84-90. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000088

# DAFTAR PUSTAKA

Afzal, S., Testoni, V., Rothenberg, C. E., Kolan, P., & Bouazizi, I. (2023). A holistic survey of multipath wireless video streaming. Journal of Network and Computer Applications, 212, 103581. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2022.103581

Agiwal, M., Kwon, H., Park, S., & Jin, H. (2021). A Survey on 4G-5G Dual Connectivity: Road to 5G Implementation. IEEE Access, 9, 16193-16210. https://doi.org/10.1109/access.2021.3052462

Ahamed, M., & Faruque, S. (2021). 5G Network Coverage Planning and Analysis of the Deployment Challenges. Sensors (Basel, Switzerland), 21(19), 6608. https://doi.org/10.3390/s21196608

Balanis, C. A. (2016). Antenna Theory: Analysis and Design (4th ed.). John Wiley & Sons.

Bicski, B., & Pekar, A. (2024). Unveiling latency-induced service degradation: a methodological approach with dataset. IEEE Access, 12, 128097–128116. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3456588

Cisco. (2023). Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. Cisco Systems, Inc.

Cortesão, R., Fernandes, D., Soares, G., Clemente, D., Sebastião, P., & Ferreira, L. (2021). Cloud-Based Implementation of a SON Radio Resources Planning System for Mobile Networks and Integration in SaaS Metric. IEEE Access, 9, 86331-86345. https://doi.org/10.1109/access.2021.3087398

Cox, C. (2012). An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications. John Wiley & Sons.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2013). 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Academic Press.

Dokmanic, B. (2023). Quality of Service in 5G Networks. 2023 22nd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 172-177. https://doi.org/10.1109/iscit59223.2023.10292729

Garah, M. (2025). Enhancing 4G/LTE Network Path Loss Prediction with PSO-GWO Hybrid Approach. ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA). https://doi.org/10.5935/jetia.v11i54.1697

Haile, H., Grinnemo, K. J., Ferlin, S., Hurtig, P., & Brunstrom, A. (2021). End-to-end congestion control approaches for high throughput and low delay in 4G/5G cellular networks. Computer Networks, 186, 107692. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107692

He, Q. (2025). Analysis of LTE and 5GNR Interoperability in Wireless Network Optimization. 2025 IEEE 7th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), 80-84. https://doi.org/10.1109/cisce65916.2025.11065126

Hidayat, W., Hilyana, S., & Prananingrum, M. (2021). The Analysis of 4G LTE Network Performance in Over-The-Top Services Based on QoS and QoE Parameters. Proceedings of the 1st International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI), 1(1), 23-28.

Inojosa, R., Martinez, P., Raro, R., Pineda, R., Villamater, J., Sumalinog, K., Banzuela, M., Hiponia, K., Manato, K., & Banzon, P. (2022). Towards the Development and Deployment of Community LTE Networks in Rural Areas. 2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT), 1-6. https://doi.org/10.1109/iconat53423.2022.9725850

Isabona, J., Imoize, A., Ojo, S., Venkatareddy, P., Hinga, S., Sánchez-Chero, M., & Ancca, S. (2023). Accurate Base Station Placement in 4G LTE Networks Using Multiobjective Genetic Algorithm Optimization. Wireless Communications and Mobile Computing, 2023, 7476736. https://doi.org/10.1155/2023/7476736

Kihl, M., P., A., & Aurelius, A. (2018). Impact of service-mix on QoS for a mobile broadband service. Proceedings of the 10th International Conference on Communication Systems & Networks (COMSNETS).

Kousias, K., Rajiullah, M., Caso, G., Ali, U., Alay, O., Brunstrom, A., Nardis, L., Neri, M., & Di Benedetto, M. (2024). A Large-Scale Dataset of 4G, NB-IoT, and 5G Non-Standalone Network Measurements. IEEE Communications Magazine, 62(3), 44-49. https://doi.org/10.1109/mcom.011.2200707

Mardeni, R., & Priya, T. S. (2010). A review of path loss models for wireless communication system. 2010 International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICCCE.2010.5556858

Molisch, A. F. (2011). Wireless Communications (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Myung, H. G., & Goodman, D. J. (2008). Single Carrier FDMA: A New Air Interface for Long Term Evolution. John Wiley & Sons.

Narayanan, A., Zhang, X., Zhu, R., Hassan, A., Jin, S., Zhu, X., Zhang, X., Rybkin, D., Yang, Z., Mao, Z., Qian, F., & Zhang, Z. (2021). A variegated look at 5G in the wild: performance, power, and QoE implications. Proceedings of the 2021 ACM SIGCOMM 2021 Conference. https://doi.org/10.1145/3452296.3472923

Nashiruddin, M., Fadhila, P., Adriansyah, N., Nugraha, M., & Rahmawati, P. (2023). Implementing Carrier Aggregation on 4G Long Term Evolution-Advanced Network in a Dense Urban Area: A Techno-Economic Assessment. J. Commun., 18(6), 357-368. https://doi.org/10.12720/jcm.18.6.357-368

Odarchenko, R., Pinchuk, A., & Polihenko, O. (2023). LTE network deployment based on open-source solutions. Herald of the Kazakh-British Technical University, 20(4), 40-47. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2023-20-4-40-47

Pramono, S., Alvionita, L., Ariyanto, M. D., & Sulistyo, M. E. (2020). Optimization of 4G LTE (long term evolution) network coverage area in suburban. AIP Conference Proceedings, 2217(1), 030095. https://doi.org/10.1063/5.0000732

Qasim, N., Khlaponin, Y., & Vlasenko, M. (2022). FORMALIZATION OF THE PROCESS OF MANAGING THE TRANSMISSION OF TRAFFIC FLOWS ON A FRAGMENT OF THE LTE NETWORK. Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University. https://doi.org/10.17721/2519-481x/2022/75-09

Rochman, M., Sathya, V., Nunez, N., Fernández, D., Ghosh, M., Ibrahim, A., & Payne, W. (2021). A Comparison Study of Cellular Deployments in Chicago and Miami Using Apps on Smartphones. Proceedings of the 15th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental evaluation & CHaracterization. https://doi.org/10.1145/3477086.3480843

Saha, R., & Cioffi, J. (2024). Dynamic Spectrum Sharing for 5G NR and 4G LTE Coexistence - A Comprehensive Review. IEEE Open Journal of the Communications Society, 5, 795-835. https://doi.org/10.1109/ojcoms.2024.3351528

Sari, Y. I., Hendrantoro, G., & Pratiwi, Y. (2021). Performance analysis of backhaul network design for 5G in Indonesia. 2021 International Conference on Electrical Engineering and Computer Science (ICECOS), 175-180. https://doi.org/10.1109/ICECOS52220.2021.9616654

Sauter, M. (2011). From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband. John Wiley & Sons.

Shakir, Z., Mjhool, A. Y., Al-Thaedan, A., Al-Sabbagh, A., & Alsabah, R. (2023). Key performance indicators analysis for 4G-LTE cellular networks based on real measurements. International Journal of Information Technology, 15(3), 1347-1355. https://doi.org/10.1007/s41870-023-01210-0

Silalahi, L., Simanjuntak, I., Budiyanto, S., Silaban, F., Rochendi, A., & Osman, G. (2022). Analysis of Lte 900 Implementation to Increase Coverage and Capacity of 4g Lte Network On Telkomsel Provider. Proceedings of the Conference on Broad Exposure to Science and Technology 2021 (BEST 2021). https://doi.org/10.2991/aer.k.220131.028

Sutoyo, S., Purnamirza, T., Mulyono, M., & Faizal, A. (2024). Optimization of 4G LTE Network with Automatic Cell Planning and Carrier Aggregation Methods. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 11(1), 41-50. https://doi.org/10.33019/jurnalecotipe.v11i1.4143

Yuhanef, A., Aulia, S., & Indriani, L. (2025). Quality of service optimization for 4G LTE upload and download throughput. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 14(3), 1024–1033. https://doi.org/10.11591/ijict.v14i3.pp1024-1033

Yuhanef, A., Aulia, S., & Jasmanto, J. (2023). Optimization of 4G LTE Network Bad Spot Area using Automatic Cell Planning Method. Jurnal ELTIKOM, 7(2), 205-214. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i2.896

Yuhanef, A., Yusnita, S., & Khairani, R. A. (2024). Improving 4G LTE network quality using the automatic cell planning. International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT), 13(2), 231–238. https://doi.org/10.11591/ijict.v13i2.pp231-238

Yusof, A., Shuhaizal, I., Ya’acob, N., & Zainali, N. (2025). 4G LTE Network Performance along Mass Rapid Transit (MRT) Putrajaya Line Track. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. https://doi.org/10.37934/araset.65.1.108121

Zhang, H., Zhang, N., Yang, K., Long, K., & Shen, X. (2020). Deep-Learning-Based Radio Resource Management and Slicing for 5G and Beyond. IEEE Network, 34(6), 84-90. https://doi.org/10.1109/MNET.011.2000088

Zhohov, R., Minovski, D., Johansson, P., & Andersson, K. (2018). Real-time performance evaluation of LTE for IIoT. Proc. - Conf. Local Computer Networks, LCN, 2018-October, 623-631. https://doi.org/10.1109/LCN.2018.8638081

# GLOSARIUM

3GPP (3rd Generation Partnership Project): Badan kolaborasi internasional yang mengembangkan standar teknis untuk sistem komunikasi seluler, termasuk GSM, UMTS, LTE, dan 5G NR.

ACP (Automatic Cell Planning): Tools perangkat lunak yang menggunakan algoritma optimasi untuk secara otomatis menentukan konfigurasi parameter jaringan (misalnya, tilt, azimuth) yang optimal guna mencapai target cakupan dan kualitas.

Backhaul	:	Jaringan transportasi (biasanya serat optik atau microwave) yang menghubungkan stasiun pangkalan (eNodeB) ke jaringan inti (Core Network).

Beamforming	:	Teknik pemrosesan sinyal yang menggunakan susunan antena untuk memfokuskan energi sinyal ke arah penerima tertentu, meningkatkan kekuatan sinyal dan mengurangi interferensi.

Blank Spot	:	Area geografis di mana sinyal jaringan tidak tersedia atau berada di bawah ambang batas minimum untuk layanan yang andal.

Carrier Aggregation (CA): Fitur LTE-Advanced yang menggabungkan beberapa blok frekuensi (component carriers) untuk meningkatkan bandwidth dan kecepatan data pengguna.

CQI (Channel Quality Indicator): Nilai yang dilaporkan oleh perangkat pengguna (UE) ke eNodeB untuk mengindikasikan kualitas kanal radio, digunakan untuk menentukan skema modulasi yang tepat.

DAS (Distributed Antenna System): Jaringan antena-antena kecil yang disebar di dalam gedung untuk menyediakan cakupan sinyal indoor yang merata.

Drive Test	:	Metode pengukuran performa jaringan dengan menggunakan peralatan pengujian yang dibawa dalam kendaraan bergerak.

eNodeB (Evolved NodeB): Stasiun pangkalan radio dalam arsitektur LTE yang menangani komunikasi radio dengan perangkat pengguna.

EPC (Evolved Packet Core): Jaringan inti dalam arsitektur LTE yang berbasis IP, bertanggung jawab atas manajemen mobilitas, otentikasi, dan perutean data.

FDD (Frequency Division Duplex): Mode komunikasi di mana uplink dan downlink menggunakan pita frekuensi yang berbeda secara simultan.

Handover	:	Proses perpindahan koneksi aktif pengguna dari satu sel ke sel lain tanpa pemutusan layanan.

Interferensi	:	Gangguan sinyal yang disebabkan oleh sinyal lain yang tidak diinginkan pada frekuensi yang sama, menurunkan kualitas komunikasi.

Latency (Latensi)	:	Waktu tunda yang dibutuhkan data untuk merambat dari sumber ke tujuan, sangat krusial untuk aplikasi real-time.

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): Teknologi yang menggunakan beberapa antena pada pemancar dan penerima untuk mengirimkan lebih dari satu aliran data secara paralel, meningkatkan throughput.

Network Slicing	:	Teknologi 5G yang membagi infrastruktur jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual logis untuk melayani kebutuhan layanan yang berbeda.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Teknik modulasi digital yang membagi kanal frekuensi menjadi banyak sub-kanal ortogonal, digunakan pada downlink LTE.

PCI (Physical Cell Identity): Kode identitas unik (0-503) yang membedakan satu sel LTE dari sel lainnya di lapisan fisik.

QoS (Quality of Service): Serangkaian parameter teknis yang mendefinisikan tingkat kinerja jaringan, seperti throughput, delay, dan packet loss.

RSRP (Reference Signal Received Power): Ukuran kekuatan sinyal referensi yang diterima dari sel tertentu, indikator utama cakupan.

RSRQ (Reference Signal Received Quality): Ukuran kualitas sinyal referensi yang memperhitungkan kekuatan sinyal dan tingkat interferensi total.

SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio): Rasio kekuatan sinyal yang diinginkan terhadap total interferensi dan derau, indikator utama kualitas kanal dan penentu kecepatan data.

Small Cell	:	Stasiun pangkalan berdaya rendah (mikro, piko, femto) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan di area spesifik yang padat.

Throughput	:	Jumlah data yang berhasil ditransfer per satuan waktu, sering disebut sebagai kecepatan internet.

VoLTE (Voice over LTE): Layanan panggilan suara berbasis paket IP yang berjalan di atas jaringan 4G LTE dengan kualitas suara definisi tinggi.

# TENTANG PENULIS